Технологическая картина мировой энергетики до 2050 г.

И.Э. Шкрадюк, Центр охраны дикой природы

В.А. Чупров, Гринпис России

Содержание

О документе	2

1. Мировая энергетика 2050 г.: политические цели и тенденции	3

2. Мировая энергетика 2050 г.: технологии энергопотребления	11

2.1. Здания	11

2.1.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование	12

2.1.2 Освещение	17

2.1.3. Бытовые приборы	21

2.2. Транспорт	24

2.3. Промышленность	32

2.3.1. Металлургия	34

2.3.2. Химическая промышленность	36

2.3.3. Производство строительных материалов	38

2.3.4. Целлюлозно-бумажная промышленность	40

2.3.5. Механическая энергия в промышленности	40

3. Технологии производства первичной энергии	42

3.1. Традиционная энергетика	42

3.1.1. Уголь	42

3.1.2. Газ	46

3.1.3. Нефть	47

3.1.4. Ядерная энергетика	47

3.2. Возобновляемая энергетика	54

3.2.1. Ветроэнергетика	54

3.2.2. Солнечные батареи (фотовольтаика)	56

3.2.3. Термальная солнечная электроэнергетика	59

3.2.4. Солнечные коллекторы для теплоснабжения	61

3.2.5. Биоэнергетика	62

3.2.6. Гидроэнергетика	66

3.2.7. Энергия океана (энергия приливов и волн)	68

3.2.8. Геотермальная энергия	68

3.3. Аккумулирование энергии	69

3.4. Передача и регулирование потребления электроэнергии	71

3.4.1. Умная сеть

3.4.2. Управление спросом										72

3.4.3. Системы передачи энергии                                                                                                                                                                                73

3.5. Плотность концентрации электроэнергии из разных источников	74

4. Возможная технологическая картина мировой энергетики к 2050 году	75

4.1. Потребление первичной энергии	75

4.2. Производство первичной энергии	76

4.3. Последствия перехода к энергетике на основе ВИЭ	78

# О документе

Назначением этого документа является оценка технологической структуры мировой энергетики (производства и потребления энергии) к середине столетия. Документ отражает мнение авторов, основанное на оценках экспертов в области энергетики и на личном опыте авторов.

В документе сделана попытка дать ответы на следующие вопросы по каждой из рассматриваемых технологий:

- Технико-экономические показатели и динамика развития технологий (даны в основном на основе прогнозов Гринпис и МЭА).

- Масштаб внедрения к 2050 г. с учетом динамики каждой из рассматриваемых технологий.

- Последствия развития технологии и что следует предпринять руководству России для развития рассматриваемой технологии.

(см. разделы 2, 3)

Кроме самих технологий в документе рассматриваются 2 вопроса:

1. Политические цели и тенденции, формирующие скорость развития той или иной технологии, см. раздел 1 «Мировая энергетика 2050 г.: политические цели и тенденции».

2. Технологическая картина мировой энергетики (исходя из разных вариантов реализации технологического потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергоэффективности (ЭЭ) - основных элементов перехода к новой экономике, основанной на низкоуглеродной энергетике), см. раздел 4 «Возможная технологическая картина мировой энергетики к 2050 году».

Оценки масштаба развития различных технологий сделаны на основе прогнозов МЭА:

- WEO 2005, 2009;

- Перспективы энергетических технологий 2006, 2008, 2010

А также прогнозов Европейского совета по возобновляемой энергетике, Гринпис и других организаций.

# 1. Мировая энергетика 2050 г.: политические цели и тенденции

Многие страны мира, включая большинство стран ОЭСР, ставят целью сокращение абсолютного потребления ископаемой энергии, получаемой в основном за счет ископаемого углеродного топлива. Это связано с обеспечением энергетической безопасности (исчерпание дешевых запасов углеводородного сырья и неравномерное распространение этих запасов), а также последствиями сжигания углеродного топлива для климата.

Такая постановка цели формирует тенденцию перехода к новой низкоуглеродной энергетике в глобальном масштабе.

Переход к низкоуглеродной энергетике происходит уже сегодня. Согласно данным ООН, мировые инвестиции в ВИЭ в 2008 г. достигли 140 млрд. долларов, что превысило мировые инвестиции в угольную и газовую электроэнергетику (110 млрд. долл.)

Ниже приведено сравнение ввода новых мощностей и вывода из эксплуатации старых мощностей в электроэнергетике ЕС в 2009 году. На фоне абсолютного сокращения мощностей угольной и атомной генерации очевидно растет газовая генерация и генерация на основе ВИЭ (доля ВИЭ - 62% всех вновь введенных мощностей).

По данным ЮНЕП, в США как и в Европе использование возобновляемых источников энергии, несмотря на экономический кризис, продолжает расти второй год подряд. В 2009 году в США свыше 50% новых энергетических мощностей было создано за счет возобновляемых источников.

В мире ввод новых мощностей в электроэнергетике выглядит следующим образом

В 2009 году инвестиции в новые ВИЭ превысили 150 млрд долл.  Некоторые данные отражающие динамику ВИЭ приведены ниже.

Включает свои сценарии, так называемые сценарии ACT

Необходимо отметить, что МЭА каждые 2 года выпускает обзор «Перспективы энергетических технологий», в которых фактически дается форсайт с технологической картиной энергетики мира до 2050 года. Последний такой обзор был выпущен в 2010 г.

http://ewea.org/fileadmin/emag/statistics/2009generalstats/pdf/general_stats_2009.pdf

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/886&format=HTML&aged=0&language=EN

http://ckti.ru/smi/827-alternativnaya-yenergetika-operezhaet-po-tempam-rosta-tradicionnuyu-yunep.html

Renewables 2010. Global Statuse report. Renewable Energy Policy Network, 2010.

Renewables 2010. Global Statuse report. Renewable Energy Policy Network, 2010.

Там же