### 2.3.1. Металлургия

Динамика ключевых технико-экономических и экологических характеристик

Сравнение существующей и наилучших технологий в черной металлургии приведено ниже.

Доменное производство стали требует 13-14 ГДж/т, а с коксованием и подготовкой руды до 17 ГДж/т. Переплавка металлолома в электродуговой печи требует 1,6 ГДж/т.

Использование металлолома. Наиболее экономичным является производство вторичного металла (из металлолома), поэтому одним из главных направлений снижения энергопотребления в черной металлургии должно стать увеличение в производстве доли металлолома. Накопленное в мире количество стали примерно равно десятилетнему объему производства. Для точного прогноза количества доступного лома необходим более тщательный баланс металла.

Технологии восстановления оксидов металла и обработки металла. Металлургическое производство очень капиталоемко, поэтому технологические изменения происходят медленно. Сейчас важнейшие технологии, позволяющие снизить затраты энергии в черной металлургии, это:

- замещение кокса в домнах угольной пылью, и частично отходами пластика;

- замещение мартенов (оставшихся преимущественно в России и на Украине) кислородными конверторами и электропечами;

- прямое литье проката (без промежуточного нагрева слябов). В СССР впервые в мире была построена машина непрерывного литья заготовок, завод по производству окатышей, освоены высокопрочные марки стали, однако распространялись эти новшества медленнее, чем в странах ОЭСР;

- замещение дуговых электропечей переменного тока индукционными;

- прямое одноступенчатое восстановление железа из руды.

- для черной металлургии революционным станет переход с углеродных на водородные процессы восстановления металла из оксидов. При температуре ниже 830 °C более сильным восстановителем является CO, выше — водород. Это потребует производство водорода. Наиболее перспективным источником водорода является «солнечная» химия (см. раздел 3.2).

Сравнение существующей и наилучших технологий в алюминиевой промышленности приведено ниже.

|  | Мировая практика, 2008 (среднее значение) | Теоретический минимум | Наилучшая существующая практика |
| --- | --- | --- | --- |
| Первичный алюминий | 15,3 МВт-час/т | 6,4 МВт-час/т | 12-13 МВт-час/т |

Для алюминия революционной технологией, позволяющей на 30% снизить потребление электроэнергии и еще значительнее выбросы СО2 станет замена угольных анодов инертными. Сейчас при получении металла стандартным способом на выпуск 1 т алюминия уходит до 0,5 т анодной массы, использование которой приводит к выбросу в атмосферу углекислого газа..

Энергоемкость плавки вторичного алюминия (0,7 ГДж/т) в 20 раз меньше, чем производства первичного алюминия (без затрат на добычу руды и подготовку глинозема). Поэтому самым эффективным способом энергосбережения является сбор и повторная переработка металлолома.

Вероятные масштабы использования новых технологий в энергосистемах (с учетом экологических, технологических и экономических ограничений).

Черная металлургия. Прогноз снижения удельной энергоемкости получения стали из руды по оценкам МЭА приведен ниже и составляет по миру около 8 ГДж на тонну металла (красный столбик – прогноз МЭА WEO 2009).

По оценкам ECOFYS, удельное энергопотребление в черной металлургии может снизиться до 2,4 ГДж/т за счет следующей композиции технологий:

- 60% металла производится из металлолома

- 20% металла производится конверторным способом

- 20% за счет прямого восстановления

Пока же доля лома в черной металлургии за 40 лет снизилась с 37 до 35%. Это вызвано резким ростом потребления стали в Китае. В то же время в ЕС объем производства большинства металлов уже примерно равен объему поступления лома. Можно ожидать, что до 2030 г. после насыщения потребления в Китае наступит рост потребления стали в беднейших станах Африки и Азии. К 2050 г рост потребления стали замедлится, и доля металлолома в выплавке стали вырастет до 70-80%.

Алюминиевая промышленность. Доля вторичного алюминия в общей выплавке сейчас составляет примерно 33%. Доля металлолома может достичь к 2050 году 60%. По некоторым оценкам, так как производство алюминия растет быстрее всего из всех крупнотоннажных металлов, замедление роста потребления алюминия и соответственно замещение первичного производства вторичным будет происходить медленно.

Тем не менее, в сочетании с более эффективным энергопотреблением рост доли металлолома до 60% может обеспечить удельное энергопотребление в размере 4,2 МВт-часа/тонна.

Основные последствия разработки и внедрения указанных технологий с точки зрения энергетики, экономики и социума.

До 2030 г. основным трендом в металлургии станет переход на уже разработанные технологии со снижением потребления угля. Это приведет к закрытию коксовых заводов и части шахт. В производстве стали в России также планируется переход от доменных и мартеновских технологий к современным. В соответствии с проектом Госпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года, в России предполагается снизить долю мартеновской стали с 27% до 5,8% к 2020 году.

В 2030-2050 гг. использование ВИЭ для энергоснабжения металлургии, а также водорода для восстановления металлов позволит полностью отказаться от использования твердого угля в металлургии. Это приведет к снижению оптимальных размеров заводов и децентрализации металлургической промышленности. Снижению производства стали и, следовательно, потребления энергии будет также способствовать переход на высокопрочные марки стали, например, азотированной.

Изменения в технологии аккумуляторов окажут сильнейшее воздействие для металлургии цветных металлов.

РУСАЛ ведет работы по получению инертных анодов.

http://www.metalinfo.ru/ru/news/39260

Role and Potential of Renewable Energy and Energy Efficiency for Global Energy Supply, the German Federal Environment Agency FKZ 3707 41 108 Report Stuttgart, Berlin, Utrecht, Wuppertal July 2009

Там же