# 3. Технологии производства первичной энергии

## 3.1. Традиционная энергетика

### 3.1.1. Уголь

(Рассматриваются только технологии в электроэнергетике).

Динамика ключевых технико-экономических и экологических характеристик конденсационных ТЭС на каменном угле

|  | 2007 | 2015 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПД эл. | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 |
| Капитальные затраты, долл. США/кВт | 1320 | 1230 | 1190 | 1160 | 1130 | 1100 |
| Стоимость электроэнергии с учетом стоимости парниковых выбросов, цент/кВт-час | 6,6 | 9,0 | 10,8 | 12,5 | 14,2 | 15,7 |
| Удельные парниковые выбросы СО2/кВт-ч | 744 | 728 | 697 | 670 | 644 | 632 |

Средний КПД угольных станций на 2003 г. был равен 35%.

Динамика ключевых технико-экономических и экологических характеристик конденсационных ТЭС на буром угле

|  | 2007 | 2015 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПД эл. | 41 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45 |
| Капитальные затраты, долл. США/кВт | 1570 | 1440 | 1380 | 1350 | 1320 | 1290 |
| Стоимость электроэнергии с учетом стоимости парниковых выбросов, цент/кВт-час | 5,9 | 6,5 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,3 |
| Удельные парниковые выбросы СО2/кВт-ч | 975 | 929 | 908 | 898 | 888 | 888 |

В ближайшие 10-20 лет в угольной энергетике будут строиться энергоблоки со сверхкритическими и суперсверхкритическими параметрами пара. Технология cверхкритического парового цикла является коммерческой, а существующие проекты финансируются частным сектором. В Китае по SCSC строится половина всех новых станций (в 2003 г. более 40 ГВт).

Технология суперсверхкритического парового цикла (с давлением 30 МПа и температурой 600°С) повышает КПД с 34–36% до 44–46 процентов. Такие установки обеспечивают меньший удельный расход угля и снижение выброса углекислого газа на 25% на единицу выработки электроэнергии. Мировое энергомашиностроение двигается к достижению температуры 700°С и КПД 55–57 процентов. По заявлению российских машиностроителей, российская промышленность готова к выпуску энергоблоков с суперсверхкритическими параметрами пара.

Традиционные способы сжигания пылевидного угля в факелах будут заменяться на сжигание в «циркулирующем кипящем слое» (ЦКС). Эта технология не столь зависима от качественных характеристик угольного топлива, как традиционная факельная, то есть позволяет сжигать уголь с разных месторождений. При этом уменьшаются выбросы загрязняющих веществ.

Для котлов небольшой и средней мощности с ЦКС может конкурировать сжигание водоугольного топлива. Оно дает еще меньшие выбросы и более высокий КПД. Однако переход на более мощные агрегаты требует значительных НИОКР.

После 2020 г. основной технологией может стать IGSS (интегрированный цикл комплексной газификации угля) – преобразование угля в газ. Углекислый газ и все выбросы удаляются на этапе газификации и/или после нее, а полученный газ тут же сжигается в традиционных паросиловых или парогазовых установках. Сегодня капитальные затраты станций IGCC приблизительно на 20% выше, чем у обычных станций.

Улавливание и захоронение углерода (CCS)

Для снижения выбросов углекислоты было предложено улавливать и связывать углекислый газ (Carbon Capture and Storage). Существуют две основных технологии: интенсифиикация поглощения СО2 растениями (например, в бассейне с водорослями) или захоронение в горных породах (в том числе в нефтегазовых пластах).

По оценкам МЭА, внедрение CCS ведет к удорожанию конечной продукции угольных ТЭС на 21-91%.

По оценкам Гринпис, снижение стоимости электроэнергии от ВИЭ сделает сжигание угля с CCS неконкурентоспособным.

Вероятные масштабы их использования в энергосистемах (с учетом экологических, технологических и экономических ограничений).

Последние 30 лет ситуация с угольной энергетикой противоречива. С одной стороны, уголь дешевле нефти и газа, и более равномерно распространен. По состоянию на 2008 год дешевых мировых запасов нефти хватит на 20 лет при текущем уровне добычи, газа на 60 лет, угля на 122 года. С другой стороны, экологические последствия сжигания угля уже в 70-х годах 20 века заставили принять решительные меры. В Западной Европе уголь отличается высоким содержанием серы и основной опасностью стали кислотные дожди. Там и в США был создан экономический механизм в виде квотирования выбросов серы и торговли выбросами, сделаны огромные капиталовложения в обогащение угля и в системы очистки дымовых газов. В 1980-х одах была объявлена «Газовая пауза» - временный переход к газовой электрогенерации пока не будут созданы экологически приемлемые технологии сжигания твердого топлива.

Большой объем исследований и огромные капиталовложения позволили радикально снизить выбросы серы и пыли. Однако уголь оказался главным источником антропогенных выбросов СО2. Угроза изменения климата заставила пересмотреть отношение к угольной энергетике.

Доля угля в первичном потреблении энергии в мире с 1974 г. оставалась практически постоянной 26-28%. При этом в электроэнергетике она несколько выросла до 39% - сначала за счет отказа от сжигания мазута на ТЭС, а затем за счет бурного роста угольных ТЭС в Китае.

В 2009 г. на долю Китая приходилось 10,4% мирового потребления нефти, 3% газа, и 47% угля. В начале 2010 года Китай передал в Климатический секретариат ООН обязательство снизить к 2020 г. удельные выбросы СО2 на 40-45%. Выполнение такого обязательства потребует сокращения сжигания угля.

За это время в газовой генерации были созданы комбинированные парогазовые электростанции с КПД до 60%. По экономическим и экологическим параметрам газовая энергетика оставляет угольную далеко позади. Технология прямого восстановления железа также использует газ.

Тем не менее, угольные электростанции продолжают строить. Предусмотрены они и Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в России.

Данные DLR для стран ОЭСР

С учетом стоимости парниковых выбросов только на стадии генерации, исходя из стоимости парниковых выбросов 20 долл. США за 1 т. СО2 экв. в 2020 г., 30 долл. США за 1 т. СО2 экв. в 2030 г., 40 долл. США за 1 т. СО2 экв. в 2040 г., 50 долл. США за 1 т. СО2 экв. в 2050 г.

Данные DLR для стран ОЭСР

С учетом стоимости парниковых выбросов только на стадии генерации, исходя из стоимости парниковых выбросов 20 долл. США за 1 т. СО2 экв. в 2020 г., 30 долл. США за 1 т. СО2 экв. в 2030 г., 40 долл. США за 1 т. СО2 экв. в 2040 г., 50 долл. США за 1 т. СО2 экв. в 2050 г.

«Общие тенденции развития мирового рынка энергетических углей», Экономическое обозрение, дек. 2007.

Memento sur l’energie/Energy handbook/ - Paris: Comissariat a l’energie atomique, 2009.

Statistical review of World Energy. http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622

http://www.usclimatenetwork.org/policy/copenhagen-accord-commitments

Оценка МЭА внедрения различных технологий в электроэнергетике на ископаемом топливе ниже.?

По оценкам МЭА (WEO 2009), потребление угля в производстве первичной энергии в мире вырастет с 4,6 млрд. т у.т. до 7,7 млрд. т у.т. к 2050 году.? Производство электроэнергии на угольных станциях вырастет с нынешних 8 трлн. кВт-часов до 20 трлн. кВт-часов к 2050 г. (МЭА WEO 2009). Условием такого роста является повсеместное внедрение CCS.

По другим оценкам МЭА (АСТ МАР), к 2050 году уголь заменит во многом нефть для производства жидкого топлива – 2,6 млрд. т у.т. к 2050 году, а само потребление угля останется примерно на таком же уровне как сейчас.?

По данным Администрации энергетической информации Министерства энергетики США, уголь после 2020 г., опережая газ, станет основным топливом для вводимых энергетических мощностей. Прогнозируется, что до 2010 г. в мире введут 185 ГВт угольных генерирующих мощностей, в период 2011–2015 гг. – 135 ГВт, в 2016–2020 гг. – 150 ГВт, в 2021–2025 гг. 175 ГВт и в 2026–2030 гг. – 240 ГВт. Американским правительством обнародован план строительства до 2020 г., предусматривающий возведение сотни угольных электростанций. Ожидается, что в Канаде с 2010 г. увеличится выработка на угольных электростанциях, что будет связано с закрытием атомных энергомощностей. Заметное увеличение угольной генерации прогнозируется в Южной Корее и Японии, а также в развивающихся странах (Бразилии, Вьетнаме и других южно-азиатских странах), но безусловными лидерами будут Китай, США и Индия, где будут происходить основные вводы угольных генерирующих мощностей. Обеспечение углем электростанций Китая, США и Индии будет осуществляться в основном за счет внутреннего производства, хотя в 2006-2007 годы Китай был нетто-импортером угля. В связи со сворачиванием собственного производства угля Европа еще в большей мере будет удовлетворять свои потребности в угле за счет импорта.?

По оценкам Гринпис потребление угля снизится к 2050 г. до 1,3 млрд. т у.т., а технология CCS не сможет обеспечить заявленные МЭА масштабы внедрения CCS. Промышленные технологии с CCS, возможно, появятся только после 2020 года и коммерчески привлекательными они могут стать после 2030 г. Замещение угля как и атомной энергетики произойдет за счет ВИЭ. Производство электроэнергии угольных ТЭС упадет до 3,8 трлн. кВт-часов к 2050 г.?