# 2. Мировая энергетика 2050 г.: технологии энергопотребления

Эффективное потребление энергии обеспечивает до 40% вклада в сокращение потребления ископаемого топлива. Применение ЭЭ технологий в электроэнергетике дает около четверти эффекта, транспорт дает 20% и промышленность - до 40% эффекта.

По оценкам Гринпис, внедрение ЭЭ технологий на стадии потребления позволит сохранить уровень потребления примерно на современном уровне – незначительный рост с 10,4 млрд. т у.т. до 11,6 млрд. т у.т. (без учета ресурсов для неэнергетичесих целей).

Ниже рассматриваются 3 сектора энергопотребления в соответствии с классификацией МЭА:

- транспорт

- промышленность

- другие сектора (здания, с/х)

## 2.1. Здания

Резюме по разделу

В 2003 г. потребление топлива зданиями и сооружениями в мире составило 3,7 млрд. т у.т. или 35,3% всей потребляемой энергии. На здания и коммунальное хозяйство приходится половина потребляемой электроэнергии.

По МЭА, доля зданий в общем потенциале ЭЭ составляет около 25% от общего потенциала ЭЭ. Распределение потенциала ЭЭ для зданий см. ниже.

Ниже рассматриваются 3 сектора потребления, в которых обеспечивается бОльшая часть потенциала ЭЭ для зданий:

- отопление/вентиляция/кондиционирование

- освещение,

- бытовые приборы.

### 2.1.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Мировое потребление энергии для отопления (не только зданий) составляет 4,8 млрд. т у.т.

Динамика ключевых технико-экономических и экологических характеристик в системах отопления/охлаждения/вентиляции

В данной области не существует универсальных технологий: каждое здание нуждается в тщательной адаптации к природному окружению и климату, к конкретным нуждам жителей. К основным технологиям энергопассивных зданий относятся:

- теплоизоляционные материалы для стен,

- теплосберегающая архитектура зданий,

- стеклопакеты, стекла с теплоотражающим покрытием,

- рекуперативные системы вентиляции,

- теплоаккумулирующие материалы, особенно использующие эффект фазового перехода и тепло химических реакций,

- теплонасосные системы, включая особенно использующие накопление тепла/холода в грунте (использование грунта как теплоаккумулятора),

- использование солнечных панелей для отопления и охлаждения помещений,

- локальные системы когенерации тепла и электроэнергии, в т.ч. на фекальных и бытовых отходах,

- системы управления энергопотреблением и климатическим оборудованием.

Ниже приведены характеристики для некоторых технологий.

| Технология | Технико-экономические и экологические характеристики |
| --- | --- |
| Тепловые насосы | - Снижение потребления энергии на 50% по сравнению с котлами на ископаемом топливе. - По оценкам авторов реализованных в Москве проектов многоэтажных домов с использованием ТНУ («Интерсолар») для получения горячей воды повышение стоимости капстроительства составляет +5-10%, что незначительно по сравнению с получаемым эффектом во время эксплуатации здания. |
| Кондиционеры со сплит-системами | До 6 раз более эффективны по сравнению с портативными кондиционерами. |
| Трубы | Срок эксплуатации полипропиленовых труб и стальных труб с полиуретановым покрытием повышается до 50 лет. |
| Окна: - низкоэмиссионные покрытия для отражения инфракрасного излучения - тройные стеклопакеты - электрохроматическое или газохроматическое остекление. | Снижение энергопотребления на отопление на 27-39%, на охлаждение на 6-32%. |
| Теплоизоляция ограждающих конструкций | Снижение энергопотребления до 50% |
| Рекуператоры тепла | Возврат 70% разницы тепла приточного и выходящего воздуха. |
| Контроль энергопотребления в здании | Экономия до 30% тепла и электроэнергии. |
| Солнечные коллекторы | Экономия от 20 до 80% энергии на отопление в зависимости от региона. |

Справка. Всемирный деловой совет по устойчивому развитию (WBCSD) в марте 2006 г. объявил о формировании объединения ведущих мировых компаний, для того чтобы определить, как необходимо проектировать и строить здания, чтобы они не использовали энергию от внешних энергосетей, являлись бы углеродно-нейтральными, а их строительство и эксплуатация были доступными. Во главе объединения стоят United Technologies Corp., крупнейший в мире поставщик таких товаров для капитального строительства, как грузоподъемники, системы охлаждения/отопления, установки локального производства электроэнергии, и Lafarge Group, мировой лидер в сфере строительных материалов (цемент, бетон, заполнители, гипс, кровельный материал). WBCSD и обе названные компании ведут обсуждения с другими мировыми строительными лидерами, которые могут подключиться к проекту. Более подробную информацию см.: www.wbcsd.org

Перспективы энергетических технологий 2006. МЭА, перевод WWF.

На основе WEO 2009 и сценария Гринпис

Перспективы энергетических технологий 2006. МЭА, перевод WWF.

Там же

Energy technology perspectives 2006, IEA. Перевод WWF

Role and Potential of Renewable Energy and Energy Efficiency for Global Energy Supply, the German Federal Environment Agency FKZ 3707 41 108 Report Stuttgart, Berlin, Utrecht, Wuppertal July 2009

Перспективы энергетических технологий 2006. МЭА, перевод WWF.