### 2.1.2 Освещение

Электропотребление во всех системах освещения составляет примерно 3,6 млрд. кВт-часов (на 2007 г.) или 19% мирового потребления электричества. В зданиях системы освещения потребляют около 1,7 млрд. кВт-часов. Доля электроэнергии, используемой в быту и освещении – характеристика уровня развития пятого технологического уклада.

Динамика ключевых технико-экономических и экологических характеристик

За последние 15 лет произошла революция в области технологий освещения.

Прогноз светоотдачи источников света

Световая эффективность (люмен-эквивалент) - это световая отдача белого света (6500K) при 100% внешнем квантовом выходе = 340 лм/Вт.

Основные состоявшиеся инновации:

- люминесцентные лампы с диаметром колбы 16 мм и меньше, с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА) со светоотдачей более 100 лм/Вт;

- светодиоды белого цвета (на основе люминофоров и/или комбинаций цветных светодиодов), резкое снижение цены и повышении е светоотдачи светодиодов,

- распространение систем управления освещением (в зависимости от времени суток, освещенности, наличия людей в помещении).

При переходе с ламп накаливания на люминесцентное освещение возможно снижение электропотребления на 73%. Светодиоды позволяют снизить потребление еще вдвое. По оценкам российских производителей светодиодов, в ближайшие годы светодиодные лампы окажутся в ценовой категории люминесцентных ламп.

Снижение установленной мощности на киловатт освещения стоит 150-200 долл. США. Для сравнения стоимость создания киловатта генерирующих мощностей 1-3 тыс. долл. США.

К 2015 году стоимость у производителя люминесцентной лампы составит – от 50 до 80 рублей за штуку, светодиодной лампы – 150 рублей, что в сочетании с долговечностью сделает светодиоды конкурентоспособными на рынке источников освещения.

Перспективными технологиями являются:

- светодиоды на органических материалах, с расширенным спектром излучения, более близким к солнечному;

- достижение светодиодами светоотдачи 250 лм/Вт к 2050 году;

- лампы на парах серы с СВЧ накачкой для мощного рассеянного света (спектр излучения паров серы исследован только в 1994 г.) со светоотдачей до 130 лм/Вт., здесь возможно открытие новых материалов для газоразрядных ламп;

- электролюминесцентные панели;

- электрохромные стекла, позволяющие изменять светопропускание.

На снижение затрат на освещение существенно влияет архитектура зданий, в том числе использование плафонов в крышах и светопроводов для помещений, не имеющих окон.

Для принятия новых источников света населением важны цены (для малообеспеченных) и дизайн (для богатых и среднего класса).

Вероятные масштабы их использования в энергосистемах (с учетом экологических, технологических и экономических ограничений).

Технический потенциал энергосбережения в освещении к 2050 году по группам стран приведен ниже и составляет 35-80% по разным группам стран. В среднем по миру – 60%.

По оценке МЭА, к 2030 году экономически доступный потенциал ЭЭ составит 38% от всего электропотребления в освещении. В него не входят светодиоды.

По оценкам Гринпис снижение электропотребления в системах освещения может составить 70%.

Перспективы развития рынка светодиодов. Мировой рынок мощных СД будет расти на 15% в год. Темпы роста световой отдачи светодиодов: в 2003 году, световая отдача светодиодов превышала в 2 раза световую отдачу ламп накаливания, т.е. 20 - 25 лм/Вт. Несколько лет спустя средняя световая отдача светодиодов лучших фирм составляет 70-80 лм/Вт. На 2009 - 2010 годы фирма Cree Lighting обещала достичь величины 150 лм/Вт. В 2005 г. в США на бытовое освещение работало 6% светодиодов, в 2010 году бытовое освещение займет уже 13% от общего количества выпускаемых светодиодов (выпуск на эти цели составит 1 млрд $). Рынок мощных СД для освещения достигнет 1 млрд $ к 2012 г. В 2020 г. – от 2 млрд. $ (худший вариант) до 6.5 млрд. $ (лучший вариант).

Прогноз структуры себестоимости светодиодов.

Роланд Хайц (Roland Haitz) на основе данных с 1969 по 2001 г сформулировал правило: каждые 10 лет отношение цены светодиода к светоотдаче снижается в 10 раз, а светосила возрастает в 20 раз.

Сообщение Филипс. 2007.

Smart Power. Greenpeace

Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: ВлаДар, 1993, 310 с.

Ю. Б. Айзенберг. Современные проблемы энергоэффективного освещения. - "Энергосбережение", 2009, №1.

Сообщение компании Филипс 12 мая 2009 г. на семинаре по экологизации офисных помещений

http://solex-un.ru/energo/reviews/prioritety-razvitiya-svetotekhniki

http://solex-un.ru/energo/reviews/prioritety-razvitiya-svetotekhniki

http://ru.wikipedia.org/wiki/Серная_лампа

Role and Potential of Renewable Energy and Energy Efficiency for Global Energy Supply, the German Federal Environment Agency FKZ 3707 41 108 Report Stuttgart, Berlin, Utrecht, Wuppertal July 2009

Перспективы энергетических технологий 2006. МЭА, перевод WWF.

http://solex-un.ru/energo/reviews/prioritety-razvitiya-svetotekhniki

http://www.solidstatelightingdesign.com/  - Конференция на Тайване, январь 2010 г.

http://en.wikipedia.org/wiki/Haitz's_Law