- ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

(в ред. постановлений Правительства Москвы

от 08.07.2003 N 527-ПП, от 24.02.2004 N 103-ПП,

от 21.09.2004 N 644-ПП, от 28.12.2004 N 928-ПП,

от 31.05.2005 N 376-ПП, от 16.08.2005 N 624-ПП,

от 11.10.2005 N 777-ПП, от 13.12.2005 N 1029-ПП,

от 17.01.2006 N 36-ПП, от 10.10.2006 N 776-ПП,

от 27.02.2007 N 121-ПП, от 31.07.2007 N 620-ПП,

от 25.12.2007 N 1168-ПП, от 14.04.2009 N 290-ПП)

За последние годы в Москве наметилась тенденция к улучшению качества выполнения работ по озеленению. Применяются современные технологии по посадке и пересадке деревьев в условиях городской среды. Усилен контроль за состоянием посадочного материала, ввозимого в Москву. Производственно-технические базы специализированных озеленительных организаций комплектуются новой техникой отечественного и зарубежного производства, в том числе мини-техникой. Введен в эксплуатацию завод по производству биологически активных веществ, применяемых для подкормки растений как во время посадочных работ, так и в период эксплуатации зеленых насаждений. Значительно увеличены площади цветников, в том числе из многолетников. Применяются противогололедные средства, причиняющие минимальный вред зеленым насаждениям.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

Успешному выполнению озеленительных работ способствует проведение городских конкурсов специализированных организаций в соответствии с федеральным законодательством, законодательством города Москвы о городском государственном заказе.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

Абзац исключен. - Постановление Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП.

В целях создания действенной системы формирования и исполнения городских заказов, повышения качества озеленительных работ, своевременного проведения необходимых агротехнических мероприятий Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы (далее - Правила) (приложение 1).

2. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП.

3. Установить, что выполнение Правил (приложение 1) является обязательным для организаций, выполняющих работы по охране, созданию, ремонту и содержанию природных и озелененных объектов в городе Москве.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 27.02.2007 N 121-ПП)

4 - 5. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП.

6. Организациям, выполняющим строительные работы, до начала производства строительных работ, сопровождающихся уничтожением зеленых насаждений, размещать щиты с информацией о количестве вырубаемых и высаживаемых деревьев, кустарников и устройстве газонов на объектах строительства.

(п. 6 введен постановлением Правительства Москвы от 08.07.2003 N 527-ПП, в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

7. Утвердить форму представляемых сведений о проведении озеленительных работ (приложение 3).

8. Руководителям Комплекса городского хозяйства Москвы, Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, префектам административных округов не позднее 20 января и 10 июля каждого года представлять в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы сведения о проведении озеленительных работ по утвержденной форме (приложение 3).

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 27.02.2007 N 121-ПП, от 14.04.2009 N 290-ПП)

9. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы обеспечить единый учет сведений о проведении озеленительных работ в городе Москве.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 27.02.2007 N 121-ПП)

10. Утвердить показатели оценки качества выполнения работ по озеленению и содержания озелененных территорий (приложение 4).

11. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП.

12. ГУП "Мосзеленхоз":

12.1. Проводить энто- и фитопатологическое обследование состояния зеленых насаждений в сроки, определенные Правилами (приложение 1), в рамках работ по мониторингу состояния зеленых насаждений.

12.2. Направлять информацию в префектуры административных округов и Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы по мере выявления очагов заболеваний.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 27.02.2007 N 121-ПП)

12.3. Проводить детальное энто- и фитопатологическое обследование зеленых насаждений по заявкам префектур административных округов (на объектах озеленения II категории), государственных учреждений города Москвы инженерных служб районов (на объектах озеленения III категории) и других собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, в сроки, определенные Правилами (приложение 1).

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

13. Префектурам административных округов при получении информации об очагах заболеваний зеленых насаждений в течение трех дней обеспечить заключение в установленном порядке договоров со специализированной службой защиты растений на выполнение работ по борьбе с вредителями.

14. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы:

(в ред. постановления Правительства Москвы от 27.02.2007 N 121-ПП)

14.1. Обеспечить постоянный контроль за выполнением мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений.

14.2 - 14.4. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП.

15. Комитету рекламы, информации и оформления города Москвы ежегодно до 30 декабря представлять информацию о размещении электрических гирлянд холодного света на живых деревьях в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Управление по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей среды города Москвы ГУВД г. Москвы, балансодержателю зеленых насаждений.

(п. 15 введен постановлением Правительства Москвы от 28.12.2004 N 928-ПП, в ред. постановлений Правительства Москвы от 27.02.2007 N 121-ПП, от 14.04.2009 N 290-ПП)

16. Префектурам административных округов:

16.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП.

16.2. При формировании штатного расписания предусматривать должности специалистов в области озеленения города.

17. Признать утратившими силу Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений Москвы, утвержденные первым заместителем Премьера Правительства Москвы Никольским Б.В. 2 июля 1998 года.

18. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных изданиях Правительства Москвы.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с внесенными изменениями.

18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы Бочина Л.А.

О ходе выполнения настоящего постановления доложить Мэру Москвы в I квартале 2003 года.

Мэр Москвы

Ю.М. Лужков

- Приложение 1

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП

ПРАВИЛА

СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

ГОРОДА МОСКВЫ

(в ред. постановлений Правительства Москвы

от 27.02.2007 N 121-ПП, от 31.07.2007 N 620-ПП,

от 25.12.2007 N 1168-ПП, от 14.04.2009 N 290-ПП)

- 1. Введение

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью города Москвы. Наряду с архитектурным ландшафтом объекты озеленения участвуют в формировании облика города. Они имеют санитарно-гигиеническое, рекреационное, ландшафтно-архитектурное, культурное и научное значение. Важными функциями зеленых насаждений являются обеспечение устойчивого развития города, поддержание благоприятной для человека среды обитания непосредственно в месте проживания, сохранение природных сообществ и биологического разнообразия - необходимых условий развития города.

Повышенная загазованность, запыленность и задымленность воздуха, особенности температурного и водного режимов воздуха и почвы, неблагоприятные химические и физико-механические свойства почвы, наличие каменных, бетонных и металлических поверхностей, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное освещение растений в ночное время, интенсивный режим использования городских зеленых насаждений населением обусловливают специфичность экологической среды города и ее отличие от естественной обстановки, в которой сформировались биологические и экологические особенности растений.

Защите подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории города Москвы, независимо от форм собственности на земельные участки, где эти насаждения расположены.

Граждане, должностные лица и юридические лица обязаны осуществлять меры по сохранению зеленых насаждений, не допускать незаконных действий или бездействия, способных привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, обязаны осуществлять контроль за их состоянием, обеспечивать удовлетворительное состояние и нормальное развитие зеленых насаждений. Генеральный план развития города Москвы и градостроительные планы развития территориальных единиц города Москвы разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями по защите зеленых насаждений.

Хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением требований по защите зеленых насаждений, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы.

Использование озелененных территорий и зеленых массивов, несовместимое с обеспечением жизнедеятельности зеленых насаждений, не допускается. Развитие озелененных территорий производится в соответствии с Генеральным планом развития города Москвы.

Острой проблемой является создание законодательной и нормативно-технической базы, координирующей полезную эффективность зеленых насаждений с социальными интересами населения и экономическими интересами владельцев озелененных территорий и административных органов города, обеспечивающей системную организацию труда и соответствующее качество работ, состояние зеленых насаждений.

Для решения данных вопросов и направлены Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы.

При составлении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы были использованы следующие документы:

1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

2. Закон города Москвы от 28.06.1995 "Устав города Москвы".

3. Закон города Москвы от 05.05.1999 N 17 "О защите зеленых насаждений".

4. Закон города Москвы от 26.09.2001 N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве".

5. Постановление Правительства Москвы от 02.02.1993 N 68 "О мерах по улучшению озеленения и цветочного оформления г. Москвы".

6. Постановление Правительства Москвы от 27.10.1995 N 889 "Об основных направлениях сохранения и развития территорий природного комплекса Москвы".

7. Постановление Правительства Москвы от 20.01.1998 N 41 "О мерах по совершенствованию структуры управления зеленым хозяйством г. Москвы".

8. Постановление Правительства Москвы от 21.07.1998 N 564 "О мерах по развитию территорий природного комплекса Москвы".

9. Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 N 1018 "Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве".

10. Постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 N 49 "Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99".

11. Постановление Правительства Москвы от 20.02.2001 N 159-ПП "О порядке проведения компенсационного озеленения в городе Москве".

12. Постановление Правительства Москвы от 10.07.2001 N 634-ПП "О Красной книге города Москвы".

13. Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы".

14. Постановление Правительства Москвы от 29.07.2003 N 616-ПП "О совершенствовании порядка компенсационного озеленения в городе Москве".

15. Постановление Правительства Москвы от 27.07.2004 N 514-ПП "О повышении качества почвогрунтов в городе Москве".

16. Постановление Правительства Москвы от 04.10.2005 N 770-ПП "О Методических рекомендациях по составлению дендрологических планов и перечетных ведомостей".

17. Постановление Правительства Москвы от 31.05.2005 N 376-ПП "Об использовании порубочных и растительных остатков для приготовления древесной щепы, компостов, почвогрунтов, применяемых в благоустройстве и озеленении города Москвы".

18. Постановление Правительства Москвы от 17.01.2006 N 32-ПП "О Методическом пособии по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников и требований к производству данного вида работ".

19. Постановление Правительства Москвы от 14.11.2006 N 897-ПП "Об утверждении Методики оценки размера вреда, причиненного окружающей среде повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений на территории города Москвы".

20. Распоряжение Мэра Москвы от 02.08.1995 N 376-РМ "Об утверждении Инструкции о порядке разработки и составе раздела "Охрана окружающей среды" в градостроительной документации г. Москвы".

21. Распоряжение Правительства Москвы от 10.06.1997 N 604-РЗП "О проведении первоочередных санитарно-оздоровительных работ по сохранности зеленых насаждений".

22. Распоряжение Мэра Москвы от 17.06.1999 N 624-РМ "Об утверждении Методики исчисления размера ущерба, вызываемого уничтожением и повреждением мест обитания объектов животного мира на территории Москвы".

23. Распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 16.06.2003 N 405-РЗМ "О производстве работ по благоустройству и озеленению территорий на объектах строительства в г. Москве".

24. Распоряжение Правительства Москвы от 09.06.2003 N 979-РП "О пересадке зеленых насаждений, адаптированных к условиям городской среды".

25. Распоряжение Правительства Москвы от 30.06.2004 N 1312-РП "О мерах по информированию жителей города Москвы о производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов и реконструкции зеленых насаждений".

26. Распоряжение Правительства Москвы от 23.08.2004 N 1676-РП "О переработке древесных отходов и их применении на объектах озеленения".

27. Распоряжение Правительства Москвы от 09.03.2006 N 362-РП "О мерах по повышению приживаемости и устойчивости зеленых насаждений к городским условиям".

28. ГОСТы на посадочный материал 24909-81, 25769-83, 26869-86, 27635-88.

29. ГОСТ 28329-89 "Озеленение городов. Термины и определения".

30. СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий". М. 2004 г.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Классификация работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства городов, рабочих, курортных поселков и райсельцентров РСФСР, утвержденная приказом Госкомитета ЖКХ РСФСР.

31. Классификация работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства городов и других населенных пунктов РФ. Госком ЖКХ РФ, 1991 г.

- 2. Общая часть

2.1. Зеленые насаждения выполняют природоохранные, средозащитные, рекреационные, средоформирующие, санитарно-защитные и видосберегающие функции.

2.2. Местоположение и границы озелененных и природных территорий определяются генеральным планом развития города и градостроительным зонированием его территорий с учетом исторически сложившихся планировки и природных компонентов - рельефа, акваторий и зеленых насаждений.

2.3. В зависимости от расположения в структуре города, характера использования территории и приоритета, выполняемых ими функций территории, занятые зелеными насаждениями, делятся на:

Озелененные территории общего пользования (как искусственно созданные, так и природные). К озелененным территориям общего пользования относятся лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса.

Озелененные территории ограниченного пользования. К данной категории относятся озелененные территории лечебных, детских учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов, жилых кварталов.

Озелененные территории специального назначения. К данной категории относятся территории санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, озелененные территории вдоль автомобильных и железных дорог, ботанические, зоологические и плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

2.4. Озелененные и природные территории в городе Москве могут находиться в федеральной собственности, в государственной собственности города Москвы, в муниципальной собственности. Независимо от формы собственности каждый правообладатель земельных участков обязан содержать и охранять их за счет собственных средств самостоятельно или путем заключения соответствующих договоров со специализированными организациями.

2.5. Новое строительство включает комплекс работ по созданию объектов озеленения на землях, определенных градостроительными документами, утвержденными Правительством Москвы. Все виды работ при новом строительстве осуществляются в соответствии с проектной документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

2.6. Реконструкция включает комплекс работ, предусматривающих полную или частичную замену всех компонентов зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газона, подпологовой тенелюбивой травянистой растительности, цветников) и элементов благоустройства.

2.7. Реставрация на территориях памятников садово-паркового искусства производится с целью их сохранения и восстановления в соответствии с правилами и проектом реставрации.

Экологическая реставрация природных сообществ и местообитаний на особо охраняемых природных территориях проводится в соответствии с планом восстановительных мероприятий.

2.8. Капитальный ремонт - это комплекс работ по полному или частичному восстановлению зеленых насаждений и элементов благоустройства с применением современных решений, конструкций, долговечных материалов, выполняемых в соответствии с проектом, разработанным, согласованным и утвержденным в установленном порядке. Средние межремонтные сроки - 5-10 лет, по отдельным видам работ межремонтные сроки могут быть сокращены до 3-5 лет. Отдельные виды работ, относящиеся к капитальному ремонту, могут производиться по мере необходимости в соответствии с технологическим регламентом и сметами, разработанными землепользователем и утвержденными в установленном порядке.

Согласно Классификации работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства городов и других населенных пунктов РФ (Госком ЖКХ РФ, 1991 г.) при капитальном ремонте зеленых насаждений должны проводиться следующие работы:

- валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкой пней; подготовка посадочных мест с заменой растительного грунта и внесением органических и минеральных удобрений, посадка деревьев и кустарников, устройство новых цветников; устройство новых газонов с подсыпкой растительной земли и посевом трав;

- восстановление и ремонт садовых дорожек с заменой верхнего покрытия и (или) основания, установка ограждений; перекладка и установка нового бордюрного камня; демонтаж и монтаж поливной сети с заменой труб; восстановление водоотвода; устройство, восстановление и ремонт оград, изгородей, подпорных стенок, лестниц, беседок, раковин, скамеек, урн; ремонт покрытия тротуаров, замена приствольных решеток; ремонт разрушенной части фундаментов под скульптуры, реставрация скульптур;

- установка и ремонт детских и спортивных площадок;

- подсев газонов и тенелюбивой дикорастущей растительности в отдельных местах и подсадка однолетних и многолетних цветочных растений в цветниках; формовочная и омолаживающая обрезка растений, удаление поросли, очистка стволов от дикорастущих лиан, стрижка живой изгороди, лечение ран; выкапывание, очистка, сортировка луковиц, клубнелуковиц, корневищ; ремонт детских площадок, садово-паркового инвентаря, парников, теплиц, оранжерей, в т.ч. столярные, стекольные и печные работы; изготовление отдельных остекленных рам для теплиц и парников.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.12. Содержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и элементами благоустройства озелененных территорий, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов объемных сооружений, а также уборка малых передвижных форм в летнее и зимнее время.

Содержание зеленых насаждений включает:

- уход за деревьями и кустарниками - подкормка, полив, рыхление, прополка, защита растений, утепление корневой системы, связывание и развязывание кустов морозостойких видов, укрытие и покрытие теплолюбивых растений (со всеми сопутствующими работами), погрузка и разгрузка удобрений, мусора, своевременное удаление сухих и аварийных деревьев и др.;

- уход за низкотравными газонами (партерными и обыкновенными) - прочесывание, рыхление, подкормка, полив, прополка, сбор мусора и опавших листьев, землевание, обрезка растительности у бортов газона, скашивание травостоя, обработка агрохимикатами, удаление экскрементов собак;

- уход за обыкновенными газонами из дикорастущих почвопокровных растений - сбор мусора, осенний сбор листового опада, прочесывание 1 раз в 3-4 года в случае чрезмерного накопления травяной ветоши, значительно тормозящей развитие трав, подкормка, полив и дополнительное скашивание в засушливые годы при пожарной опасности, прополка запрещенных растений и агрессивных интродуцентов, активно вытесняющих местные виды растений (борщевик Сосновского, конопля, карантинные виды растений и др.), землевание, обрезка растительности у бортов газона, скашивание травостоя в целях создания на многовидовом газоне преимуществ для невысоких и низких дикорастущих растений, удаление экскрементов собак;

- уход за разнотравными и высокотравными многовидовыми газонами из дикорастущих растений - сбор мусора, осенний сбор части листового опада в местах со сверхнормативным содержанием загрязняющих веществ, прочесывание выкошенных участков, подкормка, полив и дополнительное выкашивание в засушливые годы при наступлении повышенной пожарной опасности, прополка запрещенных и агрессивных растений, удаление экскрементов собак по слежавшейся траве и на выкошенных участках до отрастания травы;

- уход за цветниками - посев семян, посадка рассады и луковиц, полив, рыхление, прополка, подкормка, защита растений, сбор мусора и другие сопутствующие работы;

- работы по уходу за цветочными вазами;

- поднятие и укладка металлических решеток на лунках деревьев, прочистка и промывка газонного борта; окраска и мытье ограждений зеленых насаждений; замена и восстановление недостающих секций ограждений, подметание, полив, удаление снега, расстановка и перемещение диванов, скамеек, урн, выемка мусора, мытье и окраска урн, лестниц и контейнеров;

- уход за детскими площадками, песочницами, промывка полированных и мраморных поверхностей, пьедесталов, барельефов;

- текущий ремонт.

2.13. Содержание озелененных и природных территорий, включая текущий ремонт, производится в соответствии с нормативно-производственным регламентом.

2.14. Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.

2.15. Все работы по новому строительству, реконструкции, реставрации и капитальному ремонту существующих озелененных территорий, а также компенсационному озеленению должны производиться по разработанной государственными, муниципальными или частными специализированными проектными (проектно-строительными) организациями проектной документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

- 3. Создание зеленых насаждений

- 3.1. Подготовка территории

3.1.1. Все работы по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту, связанные с разрытиями и организацией строительной площадки для проведения работ, могут производиться только после получения подрядной организацией ордера на производство земляных и строительных работ подготовительного периода от Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) в порядке, установленном Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. N 857-ПП.

(п. 3.1.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

3.1.2. При проведении работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции зеленых насаждений, сопровождающихся вырубкой и пересадкой зеленых насаждений, необходимо не позднее чем за 10 дней обеспечить размещение информационных щитов в местах предполагаемого производства работ по утвержденной форме (приложение 30).

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

Информационные щиты должны быть размером 2 x 2 м с указанием заказчика, подрядной организации и номеров их телефонов.

3.1.3. Во время проведения работ по вырубке аварийных, сухостойных деревьев, рубок ухода, работ по санитарной, омолаживающей и формовочной обрезке растений и в аварийных ситуациях на объектах озеленения всех категорий необходимо размещать краткую информацию в зоне проведения работ или на досках объявлений.

3.1.4. Работы по подготовке территории следует начинать с расчистки от подлежащих сносу строений, пней, остатков строительных материалов, мусора и пр., разметки мест сбора, обвалования растительного грунта и снятия его, а также мест пересадки растений, которые будут использованы для озеленения территории. Подсыпку углублений и ям, образованных при разборке подземных сооружений, стен и фундаментов, необходимо выполнять супесчаными и суглинистыми грунтами. Во избежание просадки почв подсыпка органическим мусором или отходами какого-либо химического производства не разрешается. Мелкий органический мусор (опилки, стружки, листья) можно перемешать с насыпанным грунтом.

3.1.5. При проведении работ по очистке территории от подлежащих сносу строений, остатков строительного мусора и др. необходимо обеспечить централизованный вывоз строительных и иных образующихся отходов. Не допускаются захоронение и сжигание на подготавливаемой территории строительных и иных отходов и конструкций.

Отстой строительной техники должен быть организован на участке с твердым покрытием, вне участков с хорошим травостоем и сохраняемыми зелеными насаждениями, выявленных локальных популяций видов, занесенных в Красную книгу города Москвы.

3.1.6. При организации стройплощадки генподрядной организацией следует принять меры по сбережению и минимальному повреждению всех растений, отмеченных в проекте для сохранения, - огораживание, частичная обрезка низких и широких крон, охранительная обвязка стволов, связывание кроны кустарников.

Все работы должны осуществляться с минимальным воздействием используемой техники на окружающую среду. Не допускается загрязнение почвенного слоя на территории объекта горюче-смазочными материалами при работе транспортных средств, строительной техники и механизмов.

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и шумовое воздействие на окружающую среду от автотранспорта и строительной техники не должны превышать установленные нормативы.

3.1.7. При наличии на территории хорошего травостоя следует срезать дернину, складировать и принимать меры по ее сохранению (полив, притенение) для последующего использования при устройстве газона. Данный вид работы выполняет генподрядная организация.

3.1.8. При повышении уровня грунтового покрытия для сохранности существующих деревьев следует вокруг ствола устроить сухой колодец и систему дренажа; при понижении уровня - систему террас и подпорные стенки или насыпать у дерева слой земли, предохраняющий корни от повреждений (при небольшом перепаде высот), не засыпая при этом корневую шейку дерева.

3.1.9. При отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых зеленых насаждений размер лунок и колодцев у деревьев должен быть не менее 0,5 диаметра кроны и не более 1 м по высоте от существующей поверхности земли у ствола дерева.

3.1.10. Расчистка территории от сухостоя и деревьев неблагополучного состояния может выполняться с разделкой деревьев на месте и последующей вывозкой стволов или с разделкой поваленных деревьев в стороне. Удаление пней следует производить корчевателями или пнедробилкой.

3.1.11. Крупномерные деревья и кустарники, годные для пересадки, следует выкопать в соответствии с правилами и требованиями к производству данного вида работ и использовать при озеленении данного или другого объектов.

3.1.12. Вертикальная планировка территории, прокладка подземных коммуникаций, устройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены до начала посадок.

3.1.13. Пересадка крупномерных деревьев при новом строительстве должна осуществляться по проекту, разработанному проектной организацией и согласованному с АПО округа, Мосгоргеотрестом, Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее - Департамент).

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

3.1.14. При создании, реставрации, реконструкции и ремонте зеленых насаждений на все скрытые работы необходимо своевременно составлять соответствующие акты скрытых работ, подписанные заказчиком, подрядчиком, автором проекта.

- 3.2. Растительные грунты и подготовка почвы

3.2.1. Организации, осуществляющие гражданское, промышленное или иное строительство, связанное с нарушением почвенного слоя, обязаны снять и сохранить плодородный слой почвы для использования его при благоустройстве, а также восстановить почвенный покров на прилегающих земельных участках и зеленые насаждения, нарушенные при производстве строительных работ, немедленно после окончания строительства. Места складирования снятого плодородного слоя должны предусматриваться проектом.

Плодородный слой и дернина, снятые в местах с хорошим травостоем, используются для создания разнотравных газонов без переработки, так как содержат семена и корневища большого числа травянистых дикорастущих растений подмосковной флоры. С мест, где преобладает рудеральное высокотравье или имеются запрещенные и ядовитые растения (борщевик Сосновского, крапива и др.), почва может использоваться только после переработки.

3.2.2. Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными анализами (для анализа берется средняя проба с каждого участка, но не менее одного образца с 1 га), соответствовать параметрам, приведенным в табл. 3.2.2 и 3.2.3, и подтверждаться соответствующим сертификатом соответствия Московской добровольной сертификации "Экологичные почвогрунты" (приложение 1) и/или заключением Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27.07.2004 N 514-ПП.

3.2.3. Плодородный слой, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, должен срезаться, перемещаться в специально выделенные места и складироваться в гурты. Снятый плодородный слой следует предохранять от его загрязнения, размыва, выветривания и смешивания с нижележащим подстилающим грунтом.

Дернина толщиной 5 см при устройстве цветников должна удаляться с территории объекта в качестве мусора.

3.2.4. Количество необходимого почвогрунта определяют как разность объемов, необходимых для насыпки слоя почвы под газоны, цветники, для заполнения посадочных ям, траншей, котлованов и объема пригодной для озеленения растительной земли, имеющейся на объекте. Эти объемы должны определяться проектом вертикальной планировки.

3.2.5. В зависимости от степени загрязненности грунта он может рекультивироваться на месте, вывозиться для переработки на специализированное предприятие по переработке грунта или утилизироваться в соответствии с Правилами обращения с отходами производства и потребления.

3.2.6. Плодородный слой почвы объекта должен соответствовать следующим агротехническим требованиям:

- иметь плотность почвы от 0,9 до 1,2 г/куб. см;

- обладать структурой, при которой размеры комков составляют от 1 до 5 мм;

- содержать достаточное количество питательных веществ (п. 3.2.13);

- не иметь засоренности нежелательными растениями (крапива, борщевик и др.) и строительным и бытовым мусором.

3.2.7. На городских объектах озеленения встречаются пять групп грунтов:

1 - естественный плодородный грунт, не нуждающийся в добавлении растительной земли;

2 - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 25% объема (слой основания газона - не менее 10 см);

3 - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 50% объема (слой основания газона - не менее 15 см);

4 - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 75% объема (слой основания газона - 20 см);

5 - грунты, нуждающиеся в полной замене (слой основания газона - 20 см, при этом средняя потребность в растительной земле составляет 2,0 тыс. куб. м на гектар озеленяемой территории).

3.2.8. Для улучшения качества грунта используется сертифицированный (в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.07.2004 N 514-ПП) почвогрунт или его компоненты (биокомпосты, торф, сапропель, почва, песок, супесь, суглинки, удобрения, известь), соответствующие экологическим требованиям, приведенным в таблицах 3.2.2 и 3.2.3. Организации, занимающиеся поставкой растительных грунтов, обязаны проводить систематические проверки поставляемой продукции на соответствие ее заявленным в договоре поставки параметрам.

3.2.9. Улучшение плодородия растительного грунта следует осуществлять введением минеральных и органических удобрений, проведением известкования, гипсования, промывки, осушения в зависимости от характера и состояния почв:

- на участках с глинистыми малоплодородными плохо дренирующимися почвами необходимо провести "облегчение" почвы путем внесения песка в смеси с проветренным торфом (торфокомпостом), затем извести и минеральных удобрений;

- на чисто песчаных участках, если они не предназначены для создания специализированных форм видосберегающих газонов из дикорастущих растений псаммофильного и ксерофитно-остепненного комплекса, а также на других участках, совсем не имеющих почвенного покрова или очень загрязненных строительным мусором, промышленными отходами и т.п., создается 10-20-сантиметровый слой растительной земли для устройства газона, а посадочные ямы заполняются ею полностью;

- на болотистых почвах или торфяниках, имеющих высокую кислотность и застой влаги, если они не предназначены для создания специализированных форм видосберегающих газонов из дикорастущих растений сырых лугов, в том числе охраняемых, необходимо прежде всего провести осушение, проложить дренаж, затем вспахать и внести известь, органические и минеральные удобрения;

- на старопахотных и луговых участках подготовка почвы должна заключаться во вспашке плодородного верхнего горизонта без оборота пласта с одновременным внесением удобрений, а в местах создания разнотравных газонов - семян и корневищ дикорастущих луговых растений; глубина вспашки - 12-20 см;

- на малоплодородных почвах окультуривание грунтов следует проводить путем внесения органических, минеральных и бактериальных удобрений, почвенной мезофауны, в местах создания разнотравных газонов - семян и корневищ дикорастущих луговых растений;

- на участках бывших свалок территорию очищают от крупного мусора, затем с помощью плантажного плуга по всей площади нарезают глубокие (50-60 см) борозды на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга с целью усиления аэрации, удаления вредных газов летом и выщелачивания избытка минеральных солей в зимний период. Весной следующего года поверхность следует спланировать, вспахать на глубину 25-30 см и пробороновать; органические и минеральные удобрения вносить при этом не рекомендуется, так как грунты свалок достаточно ими богаты;

- на склонах, подверженных интенсивным эрозийным процессам, обработку почв необходимо проводить поперек склона, увязав ее предварительно с подготовительными мероприятиями, перехватывающими поверхностный сток (глубокая вспашка, бороздование, устройство защитных валиков и т.п.).

3.2.10. Участки, где вырублена древесная и кустарниковая растительность, следует тщательно очистить от порубочных остатков, раскорчевать пни и только после этого обработать почву.

3.2.11. Подготовка территории при освоении отработанных крупных карьеров и отвалов должна сводиться прежде всего к полной изоляции техногенных грунтов от корнеобитаемого слоя. Это достигается подсыпкой растительных грунтов под деревья, кустарники, газоны и цветники по подстилающему изоляционному слою из песка и суглинка. Слой изоляции и растительного грунта должен составлять не менее 2 м для деревьев (1 м изоляции и 1 м плодородной почвы), для кустарников - 1,2 м (60 см изоляции и 60 см плодородных грунтов), для цветников и газонов - 0,8 м (50 см изоляционного слоя и 30 см растительного грунта).

Насыпка изоляционного и растительного грунтов должна производиться с запасом на усадку в размере 20% установленной нормы.

3.2.12. Растительный грунт, сохраняемый для благоустройства территории в естественном состоянии, должен подготавливаться для проведения работ по озеленению территории в соответствии с агротехническими требованиями (п. 3.2.6).

3.2.13. Улучшение или восстановление плодородия почвогрунтов на участках, отведенных под озеленение, должно предусматриваться в каждом случае конкретным проектом.

Плодородными считаются  почвы, содержащие в 100 г 4%  и  более

гумуса (ГОСТ 26213-84),  не менее 4 мг минерального азота в 100  г

почвы (сумма нитратного и аммонийного азота,  определяемая по ГОСТ

26488-85 и ГОСТ 26489-85) и более чем  по  20  мг  подвижных  форм

фосфора  (P O )  и  калия  (K O)  -  ГОСТ  26207-84.  Очень низкой

2 5               2

является степень обеспеченности почв,  если они содержат менее  1%

гумуса, менее 3 мг P O , 4 мг K O и 2 мг азота на 100 г почвы.

2 5        2

Нормы внесения минеральных удобрений должны определяться плодородием существующих почв и их типом:

- на песчаных почвах нормы внесения азота и калия должны быть на 10-15% увеличены, а фосфора - снижены;

- на тяжелых почвах нормы фосфорных и калийных удобрений на 20-25% уменьшены;

- на кислых почвах (без известкования) норму удобрений следует увеличить, а на щелочных - уменьшить на 15-20%.

3.2.14. Вносимые минеральные удобрения должны быть сбалансированы по составу, так как чем больше в почве содержится азота, тем больше должно быть фосфора и калия, иначе они окажутся недоступными для растений. Действие азотных удобрений продолжается в течение 1-2 лет, фосфорных и калийных - 5-8 лет.

3.2.15. Большое значение имеет кислотность почв, так как отношение к ней разных видов различно. Шкала кислотности почв приведена ниже (табл. 3.2.1). Большинство лиственных растений предпочитает слабокислотную среду, где pH = 5,6-6,4; хвойные - среднекислую с pH = 4,6-5,2. Для нейтрализации избыточной кислотности (pH < 4,5) в почву нужно вносить известь, доломитовую муку, мел, древесную золу и другие материалы в соответствующих дозах, определяемых в зависимости от кислотности почв и их механического состава. Внесение должно быть равномерным с последующей заделкой при вспашке.

- Таблица 3.2.1

ШКАЛА КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ

┌───────────────────────────┬─────────┐

│Степень кислотности        │pH       │

├───────────────────────────┼─────────┤

│Очень сильнокислые         │Ниже 4   │

│                           │         │

│Сильнокислые               │4,1-4,5  │

│                           │         │

│Среднекислые               │4,6-5,2  │

│                           │         │

│Слабокислые                │5,3-6,4  │

│                           │         │

│Нейтральные и близкие к ним│6,5-7,4  │

│                           │         │

│Щелочные                   │Более 7,5│

└───────────────────────────┴─────────┘

Избыточно-щелочные почвы следует промывать водой при норме полива 100-110 л/кв. м на супесчаных почвах и 120-160 л/кв. м на суглинистых. Затем внести кислые удобрения: сернокислый аммоний, сернокислый магний и др. или гипс (при pH > 8) из расчета 0,3 кг/кв. м с обязательной заделкой.

В случае возможного подтопления насаждений необходимо устройство дренажа.

3.2.16. Почвогрунт должен расстилаться по спланированному основанию, вспаханному на глубину не менее 15 см. Поверхность осевшего плодородного слоя должна быть на 1-2 см ниже окаймляющего борта. Запрещается применять торф в качестве почвогрунта.

3.2.17. Работы по расстилке растительного грунта следует выполнять по возможности на больших территориях, выделяя под засыпку растительным грунтом только площади, ограниченные проездами и площадками с твердым усовершенствованным покрытием. С этой целью растительный грунт в полосе не более 6 м, прилегающей к этим сооружениям, следует отсыпать с минусовыми допусками по высоте (не более 5 см от проектных отметок). Корыта для проездов, площадок, тротуаров и дорожек с другими видами покрытий следует вырезать в слое отсыпанного и уплотненного растительного грунта.

3.2.18. Работы по озеленению должны проводиться после выполнения инженерных и планировочных работ.

3.2.19. Засоленность почвы хлоридами в результате применения противогололедных реагентов не должна превышать 7 мг/100 г почвы (0,007%). В случае превышения содержания ионов хлора выше допустимых значений в апреле - мае следует организовать промыв почвы при норме 100-110 л/кв. м воды на супесчаных почвах и 120-160 л/кв. м на суглинистых, не допуская ее размыва.

3.2.20. При рекультивации загрязненных почв должны использоваться специально приготовленные почвогрунты, соответствующие параметрам, приведенным в таблицах 3.2.2 и 3.2.3. Организации, занимающиеся поставкой растительных грунтов, обязаны иметь сертификат соответствия Московской добровольной сертификации "Экологичные почвогрунты" (приложение 1) и/или заключение Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и проводить систематические проверки поставляемой продукции на соответствие ее заявленным в договоре поставки параметрам.

- Таблица 3.2.2

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОЧВОГРУНТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ

ПРИ ОЗЕЛЕНЕНИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ

(В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

ОТ 27.07.2004 N 514-ПП)

┌───┬────────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┐

│N  │Нормативные показатели  │Единица      │Норма      │Методы контроля│

│п/п│                        │измерения    │показателей│               │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│ 1 │           2            │      3      │     4     │       5       │

├───┼────────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┤

│   │Для посадки деревьев и кустарников                                │

├───┼────────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┤

│1  │Гранулогический состав  │%            │   10-35   │Метод пипетки с│

│   │(по Н.А. Качинскому),   │             │           │подготовкой    │

│   │содержание частиц менее │             │           │пробы          │

│   │0,01 мм                 │             │           │пирофосфатным  │

│   │                        │             │           │методом        │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│2  │Содержание органического│% с.в.       │    4-25   │ГОСТ 26213-91  │

│   │вещества                │             │           │               │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│3  │Реакция чреды pH        │-log H+      │  4,8-7,5  │ГОСТ 26483-85  │

│   │                (KCl)   │             │           │               │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│4  │Содержание хлоридов     │мг/100 г     │    7      │               │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│5  │Электропроводность (EC) │msm/см 25 °C │    1,5    │               │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│6  │Содержание элементов    │             │           │ГОСТ 26207-91  │

│   │питания:                │             │           │ГОСТ 26204-91  │

│   │обменного калия (K O)   │мг/кг        │100-200    │ГОСТ 26483-85  │

│   │                  2     │             │           │ГОСТ 26488-85  │

│   │подвижного фосфора      │мг/кг        │100-300    │ГОСТ 26489-85  │

│   │(P O )                  │             │           │               │

│   │  2 5                   │             │           │               │

│   │минерального азота      │мг/100 г     │Не менее 4 │               │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│7  │Содержание тяжелых      │             │           │ГН 2.1.7.020-94│

│   │металлов:               │             │           │<*>            │

│   │мышьяк (As)             │мг/кг        │   10      │               │

│   │кадмий (Cd)             │мг/кг        │    2      │               │

│   │медь (Cu)               │мг/кг        │  132      │               │

│   │ртуть (Hg)              │мг/кг        │    2      │               │

│   │свинец (Pb)             │мг/кг        │  130      │               │

│   │никель (Ni)             │мг/кг        │   80      │               │

│   │цинк (Zn)               │мг/кг        │  220      │               │

├───┼────────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┤

│   │Для создания газонов                                              │

├───┼────────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┤

│1  │Гранулогический состав  │%            │   10-35   │Метод пипетки с│

│   │(по Н.А. Качинскому),   │             │           │подготовкой    │

│   │содержание частиц менее │             │           │пробы          │

│   │0,01 мм                 │             │           │пирофосфатным  │

│   │                        │             │           │методом        │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│2  │Содержание органического│% с.в.       │    4-8    │ГОСТ 26213-91  │

│   │вещества                │             │           │               │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│3  │Реакция среды pH        │-log H+      │    4-7    │ГОСТ 26483-85  │

│   │                (KCl)   │             │           │               │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│4  │Содержание хлоридов     │мг/100 г с.в.│    7      │               │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│5  │Электропроводность (EC) │msm/см 25 °C │    1,5    │               │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│6  │Содержание элементов    │             │           │ГОСТ 26207-91  │

│   │питания:                │             │           │ГОСТ 26204-91  │

│   │обменного калия (K O)   │мг/кг        │  100-200  │ГОСТ 26483-85  │

│   │                  2     │             │           │ГОСТ 26488-85  │

│   │подвижного фосфора      │мг/кг        │  100-500  │ГОСТ 26489-85  │

│   │(P O )                  │             │           │               │

│   │  2 5                   │             │           │               │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│7  │Содержание тяжелых      │             │           │ГН 2.1.7.020-94│

│   │металлов:               │             │           │<*>            │

│   │мышьяк (As)             │мг/кг        │   10      │               │

│   │кадмий (Cd)             │мг/кг        │    2      │               │

│   │медь (Cu)               │мг/кг        │  132      │               │

│   │ртуть (Hg)              │мг/кг        │    2      │               │

│   │свинец (Pb)             │мг/кг        │  130      │               │

│   │никель (Ni)             │мг/кг        │   80      │               │

│   │цинк (Zn)               │мг/кг        │  220      │               │

├───┼────────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┤

│   │Для создания цветников                                            │

├───┼────────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────┤

│1  │Гранулогический состав  │%            │   10-35   │Метод пипетки с│

│   │(по Н.А. Качинскому),   │             │           │подготовкой    │

│   │содержание частиц менее │             │           │пробы          │

│   │0,01 мм                 │             │           │пирофосфатным  │

│   │                        │             │           │методом        │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│2  │Содержание органического│% с.в.       │   15-25   │ГОСТ 26213-91  │

│   │вещества                │             │           │               │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│3  │Реакция среды pH        │-log H+      │    5-7    │ГОСТ 26483-85  │

│   │                (KCl)   │             │           │               │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│4  │Содержание хлоридов     │мг/100 г с.в.│    7      │               │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│5  │Электропроводность (EC) │msm/см 25 °C │    1,5    │               │

├───┼────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┤

│6  │Содержание элементов    │             │           │ГОСТ 26207-91  │

│   │питания:                │             │           │ГОСТ 26204-91  │

│   │обменного калия (K O)   │мг/кг        │  100-250  │ГОСТ 26483-85  │

│   │                  2     │             │           │ГОСТ 26488-85  │

│   │подвижного фосфора      │мг/кг        │  300-600  │ГОСТ 26489-85  │

│   │(P O )                  │             │           │               │

│   │  2 5                   │             │           │               │

└───┴────────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────┘

--------------------------------

<*>   Ориентировочно  допустимые  концентрации  (ОДК)  тяжелых

металлов в суглинистых почвах, близких к нейтральным и нейтральных

(pH    >  5,5).  Ориентировочно  допустимые   концентрации   (ОДК)

KCl

тяжелых металлов и мышьяка в почвах: ГН 2.1.7.020-94 (дополнение N

1 к перечню ПДКУ и ОДК N 6229-91), утв. ГКСЭН РФ 27.12.94.

- Таблица 3.2.3

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВОГРУНТОВ

И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

┌───┬──────────────────────┬─────────┬──────────────┬──────────────────┐

│N  │Нормативные показатели│Единица  │Норма         │Методы контроля   │

│п/п│                      │измерения│показателей   │                  │

├───┼──────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤

│ 1 │          2           │    3    │      4       │        5         │

├───┼──────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤

│1  │Санитарно-            │         │              │                  │

│   │микробиологические    │         │              │                  │

│   │показатели:           │         │              │                  │

│   │Колититр              │г        │> 0,01        │МУ 1446-76 и      │

│   │Яйца гельминтов       │шт.      │Не допускается│МУК 4.2.796-99    │

│   │(жизнеспособные)      │         │              │Методы санитарно- │

│   │Патогенные            │шт.      │Не допускается│паразитологических│

│   │энтеробактерии клеток,│         │              │исследований      │

│   │в т.ч. сальмонеллы    │         │              │                  │

├───┼──────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤

│2  │Пестициды             │мг/кг    │              │ГОСТ 17.4.1.02-83 │

├───┼──────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤

│3  │Удельная активность   │Бк/кг    │Не более 300  │Методика измерения│

│   │природных             │         │              │активности        │

│   │радионуклидов         │         │              │радионуклидов в   │

│   │                      │         │              │счетных образцах  │

│   │                      │         │              │на                │

│   │                      │         │              │сцинтилляционном  │

│   │                      │         │              │гаммаспектрометре │

│   │                      │         │              │с использованием  │

│   │                      │         │              │программного      │

│   │                      │         │              │обеспечения       │

├───┼──────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤

│4  │Удельная активность   │Отн. ед. │< 1           │                  │

│   │техногенных           │         │              │                  │

│   │радионуклидов         │         │              │                  │

│   │Acs/45 + Asr/30       │         │              │                  │

├───┼──────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤

│5  │3,4-бензопирен        │мг/кг    │Не более 0,02 │МУ 1424-76        │

│   │                      │         │              │МУ 1425-76        │

│   │                      │         │              │Отбор проб из     │

│   │                      │         │              │объектов внешней  │

│   │                      │         │              │среды             │

└───┴──────────────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────────┘

3.2.21. Заводы - изготовители растительных грунтов должны выдавать документ об отпуске грунта с указанием конкретного объекта и даты.

- 3.3. Подготовка посадочных мест

3.3.1. Размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников со стандартными размерами приведены в табл. 3.3.1.

- Таблица 3.3.1

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМОВ, ЯМ И ТРАНШЕЙ

ДЛЯ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

┌───────────────────────┬────────────────┬─────────────────┐

│Группа посадочного     │Ком, м          │Яма или траншея, │

│материала              │                │м                │

├───────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│Деревья и кустарники с │                │                 │

│комом земли:           │                │                 │

│круглым                │d = 0,5; h = 0,4│d = 1; h = 0,65  │

│                       │d = 0,8; h = 0,6│d = 1,3; h = 0,85│

│                       │d = 1,2; h = 0,8│d = 1,7; h = 1,15│

│                       │d = 1,6; h = 0,8│d = 2,1; h = 1,15│

│квадратным             │0,5 x 0,5 x 0,4 │1,4 x 1,4 x 0,65 │

│                       │0,8 x 0,8 x 0,5 │1,7 x 1,7 x 0,75 │

│                       │1,0 x 1,0 x 0,6 │1,9 x 1,9 x 0,85 │

│                       │1,3 x 1,3 x 0,6 │2,2 x 2,2 x 0,85 │

│                       │1,5 x 1,5 x 0,65│2,4 x 2,4 x 0,9  │

│                       │1,7 x 1,7 x 0,65│2,6 x 2,6 x 0,9  │

├───────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│Деревья лиственные с   │       -        │d = 0,7; h = 0,7 │

│обнаженной корневой    │                │                 │

│системой (без кома) при│                │                 │

│посадке в естественный │       -        │d = 1,0; h = 0,8 │

│грунт с внесением      │                │                 │

│растительной земли     │                │                 │

├───────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│Кустарники с обнаженной│       -        │                 │

│корневой системой      │                │                 │

│(без кома) при посадке:│                │                 │

│в ямы в естественный   │       -        │d = 0,5; h = 0,5 │

│грунт                  │                │                 │

│в ямы с внесением      │       -        │d = 0,7; h = 0,5 │

│растительной земли     │                │                 │

│в траншеи однорядную   │       -        │0,6 x 0,5        │

│живую изгородь и       │                │                 │

│вьющихся               │                │                 │

│в траншеи двухрядную   │       -        │0,7 x 0,5        │

│живую изгородь         │                │                 │

└───────────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

Ямы, предназначенные для высадки зимой крупномерного посадочного материала с замороженным комом, с целью удешевления работ рекомендуется готовить с осени или в начале зимы в талых грунтах.

После выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы. Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складируется рядом.

Для посадки кустарников группами следует создавать общий котлован в пределах границ, определяемых проектом. Котлован заполняют растительной землей полностью с запасом на осадку.

Траншеи и отдельные ямы для высадки лиан (вертикальное озеленение) выкапывают по линии посадки вдоль декорируемых поверхностей, отступая от опор или стенок 0,3-0,4 м. Заполняют их хорошо удобренной рыхлой растительной землей с добавлением перегноя или компоста (до 30%). При невозможности посадки лиан в грунт (близость подземных коммуникаций, подвалов и пр.) следует сделать специальные ящики шириной не менее 0,5 м и глубиной 0,4-0,5 м с устройством дренажа для стока воды.

3.3.2. На слабо засоленных грунтах, в пониженных местах может практиковаться посадка на земляных валах. В этом случае вся площадь, предназначенная под посадку, выравнивается с приданием уклонов в сторону отвода поступающих снизу засоленных вод. Сверху насыпают ровный слой (15-20 см) крупнозернистого речного песка в смеси со щебнем и галькой, поверх этого слоя укладывают слаборазложившийся перегной (слоем 10-15 см), который вместе с песком служит изолирующей прослойкой. Поверх этих слоев насыпают растительную землю слоем 50-60 см и придают форму вала шириной 2,5-3 м с ровной поверхностью. Делают одерновку склонов или укрепляют их плетнями из прутьев для предохранения от размыва.

3.3.3. На улицах и магистралях устройство посадочного места должно обеспечивать оптимально возможные в каждой конкретной ситуации условия произрастания деревьев и кустарников.

В случае посадки деревьев на запечатанных воздухо- и водонепроницаемыми покрытиями местах размер ее незапечатанной поверхности должен быть не менее 2,0 x 2,0 м.

- 3.4. Требования к посадочному материалу

3.4.1. Посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом (ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.01.1988, ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.1989, ГОСТ 26869-86) и настоящими Правилами (приложения 2а-е).

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями. Саженцы с закрытой корневой системой более предпочтительны.

3.4.2. Посадочный материал в питомниках должен приниматься только из специальных прикопов. Саженцы хвойных, вечнозеленых и лиственных пород старше 10 лет, а также видов, трудно переносящих пересадку (орех серый и маньчжурский, дуб черешчатый и красный, слива Писсарди и др.), должны приниматься только с комом сразу после выкопки их с мест выращивания.

3.4.3. Параметры посадочного материала должны определяться проектом.

3.4.4. Отбор посадочного материала в лесных насаждениях и лесокультурах запрещается.

3.4.5. Категорически запрещается завозить, высаживать и пересаживать в городе деревья и кустарники слабо развитые, с уродливыми кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), с искривлениями ствола, с признаками заселения и поражения опасными вредителями и болезнями (приложения 4а, б), наличием ран, язв, опухолей, некрозов на коре, с повреждениями кроны и штамба механического и патологического происхождения.

3.4.6. Для ремонта, реконструкции и реставрации насаждений могут использоваться растения больших параметров, нежели предусмотрены стандартом, если это не противоречит концепции проекта.

3.4.7. При приобретении партий саженцев из других областей (кроме Московской), республик и зарубежных стран следует учитывать соответствие видов и сортов древесных растений климатическим условиям Москвы. Каждая партия должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом Государственной инспекции по карантину растений. При приобретении посадочного материала в питомниках Московской области необходимо соблюдать правила внутреннего карантина растений, не допуская на объекты озеленения города опасных или новых видов вредителей и болезней.

- 3.5. Выкопка посадочного материала,

транспортировка, хранение

3.5.1. Выкопку посадочного материала осуществляют только работники питомников или рабочие организаций, выполняющие озеленительные работы.

3.5.2. При небольшом количестве подлежащих выкопке растений или выборочной выкопке высокодекоративных и редких растений работу выполняют вручную остро отточенными лопатами. Корни перерубают, чтобы растения легко без усилий вынуть из почвы. Совершенно недопустимо выдергивать растения из земли силой, что бывает, когда корни перерублены не полностью.

3.5.3. Недопустимо расщепление стволов и корней, повреждение ветвей, задиров коры, размочаливание корней и пр.

3.5.4. Сразу после выкопки и отбраковки посадочный материал сортируют, укладывают в удобном для подъезда транспорта месте и временно прикапывают корни рыхлой землей, чтобы не допустить их подсыхания.

При засушливой погоде и невозможности быстрого вывоза растения следует прикопать в специально подготовленных прикопочных траншеях вблизи дорог или в местах с удобными подъездами. После тщательной засыпки корней рыхлой землей их обильно поливают водой. Хвойные и вечнозеленые лиственные растения по мере выкопки должны немедленно вывозиться к местам посадки.

3.5.5. Крупномерные деревья и все хвойные растения, а также растения при летней и зимней пересадках обязательно выкапывают с комом земли, размеры и форма которого определяются параметрами растения, что отражено в соответствующих ГОСТах (п. 3.4.1) и настоящими Правилами.

3.5.6. Крупномерный посадочный материал, заготавливаемый по современной технологии, включающей механизированную выкопку деревьев (копателями типа "Optimal", "Dutchmaster" или др.) с большим комом, должен иметь соотношение диаметра штамба дерева к диаметру корневого кома как 1:10. При этом диаметр штамба измеряется на высоте 1,3 м от корневой шейки.

3.5.7. При упаковке кома дерева в мягкую тару его подкапывают по окружности до соединения под осью ствола дерева. Ком формируют в виде усеченного шара, обрез по нижней части при подкапывании закругляют. После окончания формирования кома, удаления торчащих корней и зачистки поверхности ком туго обертывают холстом мешковины, стягивают шпагатом и обертывают мягкой веревкой. Упакованный ком целесообразно для предотвращения деформации установить в специальную "корзину", сплетенную из металлического прута толщиной в 1 см или сетки-рабицы.

3.5.8. При упаковке деревьев в жесткую тару их окапывают траншеей шириной 40-50 см и глубиной, на 20-30 см превышающей высоту кома. При этом используют съемные щиты обратно трапециевидной формы с крючками и захватами для поднятия и погрузки дерева с комом. Если между щитами и комом имеются пустоты, их засыпают землей и слегка трамбуют. На связных суглинистых и глинистых почвах для упаковки может быть использована сетка-рабица.

3.5.9. При выборе взрослого посадочного материала следует учитывать возможность подъезда. Отобранные растения отмечают масляной краской на одинаковой высоте с тем расчетом, чтобы метка была хорошо видна издали. Следует также помечать северную сторону.

3.5.10. При выкопке растений с замороженным комом в зимний период окапывание деревьев (а также перевозка, хранение и посадка) может быть проведено еще до промерзания почвы, если ее механический состав позволяет сохранить ком в целости. При угрозе сильных морозов траншеи следует засыпать снегом или листьями. Ком подкапывают снизу на 20-30 см, а после промерзания отрывают от основания.

3.5.11. Правила приемки, упаковки, маркировки, транспортировки и хранения саженцев определены стандартами.

3.5.12. Группу и сорт саженцев деревьев и кустарников устанавливают при приемке их техническим контролем предприятия, выращивающего и реализующего посадочный материал, или лицом, на которое возложены обязанности технического контролера.

3.5.13. Саженцы принимают партиями. Партией считается любое число саженцев деревьев и кустарников одного ботанического вида и сорта, оформленное одним приемо-сдаточным документом, в котором должны быть указаны:

- наименование, местонахождение и форма собственности предприятия-поставщика;

- наименование саженцев, их количество по товарным сортам;

- обозначение стандарта, требованиям которого они должны соответствовать.

3.5.14. Приемка саженцев проводится на питомнике поставщика. Получатель имеет право производить контрольную проверку соответствия качества принимаемых саженцев требованиям стандарта. Методы контроля определяются тем же стандартом.

3.5.15. С целью предотвращения распространения на посадочном материале опасных вредителей и болезней следует тщательно осматривать стволы и ветви саженцев, отбраковывать экземпляры с признаками поражения болезнями (с наличием ран, трещин, некрозов коры, сухобочин, сокотечения и смолотечения, плодоношений патогенных грибов и пр.) и заселения стволовыми насекомыми (наличие смоляных воронок и сокотечения на стволах, входных и вылетных отверстий, буровой муки и опилок), кокцидами и другими сосущими насекомыми, а также с механическими повреждениями корневой шейки, ствола и корней.

3.5.16. При разногласиях в оценке качества саженцев между получателем и поставщиком проводят полную разборку партии.

3.5.17. Высоту саженцев измеряют от корневой шейки до верхушечной почки, высоту штамба - от корневой шейки до нижней скелетной ветви. Диаметр кроны рассчитывают по средней величине максимального и минимального диаметра в горизонтальной проекции; диаметр корневой системы - как половину суммы величин двух взаимно перпендикулярных измерений ширины ее по горизонтали; длину корневой системы - от корневой шейки до нижней точки среза. Диаметр штамба измеряют на высоте 1,3 м от корневой шейки.

3.5.18. Ком должен быть упакован в питомниках в плотно прилегающую к нему упаковку. Пустоты в самом коме, а также между комом и упаковкой должны быть заполнены растительной землей.

3.5.19. При автомобильной транспортировке саженцев деревьев и кустарников с оголенной корневой системой их следует уложить наклонно корнями вперед на дно кузова машины, предварительно настелив слой чистого влажного упаковочного материала (солома, опилки, маты и др.), и укрыть брезентом, мешковиной, рогожей или синтетической пленкой. Низкорослые саженцы деревьев и кустарников грузят вертикально.

3.5.20. По согласованию с получателем допускается перевозка саженцев в корзинах, ящиках, мешках, тюках и другими способами, обеспечивающими сохранность посадочного материала.

3.5.21. Верхняя кромка заднего борта автомашины должна быть обшита мягким материалом для предохранения саженцев от механических повреждений.

3.5.22. Для длительных перевозок саженцев с оголенной корневой системой (по железной дороге или водным транспортом) корни упаковывают в тюки из мешковины с предварительным обмакиванием в глиняную или земляную болтушку, перекладывают влажным мхом, соломой или присыпают влажными опилками. Тюки зашивают и устанавливают наклонно, плотно один к другому корнями вперед по ходу движения транспорта. Масса одного тюка не должна превышать 50 кг.

3.5.23. При перевозке саженцев высотой 4 м и более под штамбом следует установить подпорки.

3.5.24. Кроны растений при перевозке должны быть связаны и укрыты от высушивания.

3.5.25. При зимних пересадках деревья с замороженным комом, кроме старовозрастных крупномерных деревьев, высаживают на место прямо с автомашины.

3.5.26. Погрузка и разгрузка растений с комами должна выполняться специально подготовленными рабочими-такелажниками или садовыми рабочими, прошедшими подготовку по технике безопасности.

3.5.27. Перевозка людей в кузовах бортовых автомобилей одновременно с перевозимым посадочным материалом не допускается.

3.5.28. Для кратковременного хранения посадочного материала с оголенными корнями должна быть заранее подготовлена площадка на месте выкопки материала или на объекте озеленения, а если объектов несколько, то на одном из них, равноудаленном от других. Площадку выбирают на повышенном, но защищенном месте с заранее подготовленным запасом наличием рыхлого грунта. Для приемки и учета материала назначается ответственное лицо. Организуется круглосуточная охрана.

3.5.29. Привезенный посадочный материал должен быть без задержки разгружен, пересчитан и прикопан в заранее подготовленные траншеи отдельно по породам и сортам. Точно так же прибывший на железнодорожную станцию, в аэропорт или на пристань посадочный материал должен быть без задержки доставлен к месту хранения, распакован и прикопан.

3.5.30. Растения с комом земли устанавливают на ровную, заранее подготовленную площадку в тени, не распаковывая, плотно обсыпают рыхлой землей или опилками до верха кома и затем обильно поливают. Хранение саженцев с комом допускается не более 10 суток.

3.5.31. При длительном хранении саженцев деревьев и кустарников с оголенными корнями в течение зимнего периода их прикапывают в траншею рядами. Каждую породу и сорт прикапывают отдельно, к крайнему растению каждой породы прикрепляют бирки с указанием даты выкопки и наименования растения. Между траншеями с отдельными породами и сортами оставляют разрывы для удобства прохода и проезда шириной 2-2,5 м. Траншеи располагают с востока на запад, а растения прикапывают, укладывая корнями на север. Южную сторону траншеи делают наклонной под углом 45°. Траншеи выкапывают с учетом размеров корневой системы растений: для деревьев-саженцев глубиной 55-60 см, для кустарников - 40-45 см, шириной 0,8-1,5 м.

3.5.32. Участок для зимнего хранения растений выбирают с рыхлыми почвами в местах с удобными подъездами, имеющими твердое покрытие, вдали от построек. Участок должен быть на возвышенном и не затопляемом осенними и весенними осадками месте, хорошо защищенном от господствующих ветров.

3.5.33. Во время хранения необходимо следить, чтобы корни находились в достаточно влажной почве и не были оголены. После выпадения снега растения дополнительно укрывают слоем снега так, чтобы толщина его была не менее 50 см. Для предохранения от грызунов участок окапывают канавой шириной 50-60 см с отвесными стенками и систематически в течение зимы очищают ее от снега. Весной при наступлении солнечных теплых дней для задержания распускания почек корни растений дополнительно укрывают снегом, поверхность засыпают слоем опилок, кроны растений притеняют.

3.5.34. При отпуске посадочного материала из прикопа растения осторожно освобождают от земли, без особых усилий вынимают из канавы, избегая повреждения корней и кроны.

3.5.35. При прикопе и отпуске посадочного материала кроны и корни не обрезают. Крону и корни обрезают только во время посадки растений на постоянное место.

3.5.36. Хранить в прикопе хвойные и лиственные вечнозеленые растения не допускается.

3.5.37. Хранение на объекте деревьев с замороженным комом во время зимних посадок не рекомендуется, так как возможно его оттаивание при потеплении.

3.5.38. При необходимости хранения растений с замороженным комом следует устраивать специальный прикоп. Для этого выбирают ровную площадку, утрамбовывают снег, устанавливают растения по возможности плотно, но так, чтобы избежать примерзания комов друг к другу, и засыпают сверху слоем снега.

- 3.6. Посадка деревьев и кустарников

3.6.1. Посадки деревьев и кустарников на территории города Москвы должны осуществляться только в соответствии с разработанным проектом, согласованным в установленном порядке с АПО округа, Мосгоргеотрестом, Управлением комплексного благоустройства города Москвы, Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Мосгосэкспертизой (на объекты нового строительства и реконструкции) и утвержденным юридическим владельцем территории.

При проведении работ по благоустройству и озеленению на территории природного комплекса, природных территориях и особо охраняемых природных территориях техническое задание на проектирование согласовывается с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В техническом задании должно быть отражено следующее:

Общие данные:

- основание для проектирования;

- общие сведения об участке (местоположение, границы, площадь, планировочные ограничения, ландшафтная характеристика, характер и состояние зеленых насаждений, почвенные, геологические и гидрологические условия, землепользователи, в т.ч. подлежащие выводу);

- сроки начала и окончания работ;

- источник финансирования.

Основные требования к проектным решениям:

- градостроительные требования (на основе утвержденной градостроительной документации);

- требования к организации рельефа;

- требования к благоустройству и озеленению (возможность и потенциал рекреационного использования; предложения по дендрологической части проекта, предложения по протяженности и типу покрытия дорожно-тропиночной сети; наличие и предполагаемое развитие ценных природных участков (объектов), мест обитания животных; содержание территории после выполнения проекта благоустройства);

- требования к созданию маршрутов, приспособленных для лиц с ограниченными возможностями, остановок общественного транспорта, автостоянки;

- наружные инженерные сети;

- архитектурное освещение;

- требования к составу проектно-сметной документации.

Дополнительные требования:

- выполнение демонстрационных материалов (в т.ч. фотомонтаж);

- информация о строительстве;

- согласование проектной документации.

3.6.2. Посадочный материал на озелененные территории общего пользования (объекты 1 и 2 категории) должен поступать только из питомников и отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом (приложения 2а-2е). В целях повышения приживаемости на объекты озеленения 1, 2 и 3 категории рекомендуется высаживать крупномерный посадочный материал с закрытой корневой системой. Посадочный материал с открытой корневой системой целесообразно высаживать только на территориях с ограниченным антропогенным воздействием (ООПТ, удаленные от основных рекреационных потоков зоны парков).

Оптимальное время посадки растений - весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.

Хвойные породы лучше переносят посадку в ранневесеннее (март - начало апреля) и раннеосеннее (август - начало сентября) время.

3.6.3. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве правилами и нормами, регламентируются расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки растений (МГСН 1.01-99).

- Таблица 3.6.1

РАССТОЯНИЕ ОТ СООРУЖЕНИЙ ДО ПОСАДОК РАСТЕНИЙ

(МГСН 1.01-99)

| Граница отсчета расстояния | Минимальное расстояние до оси растения, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Наружная стена школьного здания или здания детского сада | 10,0 | 1,5 |
| Ось трамвайных путей | 5,0 | 3,0 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги и бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, трамвая, колонны галерей и эстакад | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва и внутренняя грань подпорных стенок | 3,0 | 1,0 |
| Подземные коммуникации: |  |  |
| газопровод, канализация | 1,5 | - |
| теплопровод, трубопровод, теплосеть | 2,0 | 1,0 |
| водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечания:

1. Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра.

2. При посадке деревьев и кустарников у наружных стен зданий, сооружений, детских учреждений необходимо соблюдать нормативные уровни инсоляции и естественного освещения.

3. Деревья с широкой кроной (липа, клен, дуб, каштан, тополь и др.), затеняющие жилые помещения, должны сажаться не ближе 10 м от здания (Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и содержанием зданий, утвержденные 24.02.1981 N 2295-81).

3.6.4. Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми вдоль магистралей, определяются проектом в соответствии с табл. 3.6.2. При создании зеленых насаждений, имитирующих естественную растительность (уголок леса, лесная опушка, лесная поляна и пр.), применяются более плотные посадки деревьев и кустарников. При создании "букетной посадки" расстояние между деревьями определяется проектом.

- Таблица 3.6.2

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАССТОЯНИЯ

МЕЖДУ ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ НА МАГИСТРАЛЯХ

| Газон | Расстояние между деревьями и кустарниками, м |
| --- | --- |
| С однорядной посадкой деревьев | 5-6 |
| С двухрядной посадкой деревьев | 7-8 |
| С однорядной посадкой кустарников: |  |
| высоких (более 1,8 м) | 0,5-1 |
| средних и низких | 0,3-0,4 |
| С групповой посадкой: |  |
| деревьев | 5-7 |
| кустарников | 0,3 |

Примечание. При многорядной посадке кустарников ширину полосы следует увеличивать на 1,5-2 м для каждого дополнительного ряда растений.

3.6.5. Посадка деревьев в сложных экологических условиях должна производиться путем контейнерного озеленения с учетом следующих требований:

- наличие высококондиционного посадочного материала, специально выращенного для данных условий, - компактный ком, пропорционально развитая крона определенных форм и компактных размеров;

- использование для посадки растительной смеси легкого механического состава с нейтральной кислотностью (pH = 6,5-7,3), с содержанием гумуса не менее 10%; возможно добавление органических материалов, обладающих водоудерживающими свойствами и повышающих микробиологическую активность, - терракотем, сапропель и пр.;

- обеспечение растений средствами и устройствами корневого питания: на участках с высокими пешеходными нагрузками - посадки в заглубленные контейнеры; на участках с относительно невысокими пешеходными нагрузками - с использованием специальных прикорневых трубок для орошения и питания растений; на участках с уклоном и на откосах - с использованием специальных конструкций.

Контейнеры могут быть установлены на поверхности участка или частично заглублены в грунт.

3.6.6. Особенности посадки растений в сложных экологических условиях определяются проектом по специально разработанной системе. Высаживаемые растения снабжаются заранее гибкими перфорированными трубками с отверстиями; концы трубок выходят на поверхность, служат для залива воды или растворов минеральных удобрений по установленным дозам; трубки закладываются при посадке.

3.6.7. При посадке деревьев в сложных экологических условиях с целью уменьшения иссушающего воздействия воздушной среды и ускорения процесса адаптации рекомендуется проводить укрытие надземной части: стволов - лентами из мешковины; крон - полотном из мелкосетчатой ткани (марля) или специального нетканого материала.

3.6.8. Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы ветвей и места повреждений следует зачистить и покрыть садовым варом или закрасить масляной краской под цвет ствола. В посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корневой системой должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт. Корни саженцев следует обмакнуть в смесь торфа с гидрогелем или глиняную жижу, имеющие вязкую консистенцию. При посадке необходимо следить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых растений. По мере заполнения ям и траншей грунт в них должен уплотняться от стенок к центру. Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать и вторично полить растения; поверхность лунки - замульчировать (перегной, компост, древесная кора, щепа и пр.)

3.6.9. Для стимулирования роста корневой системы посаженных растений и улучшения их приживаемости в послепосадочный период рекомендуется применять биостимуляторы (гетероауксин, свентовит, "Биоплекс" и др.) и вносить в приствольный круг дерева споры микоризнообразующих грибов (препараты MycoGrow, Mykoplant Substrate и др.); а по периметру приствольного круга - комплексные удобрения, содержащие кроме основных элементов питания микроэлементы (например, в виде таблеток).

3.6.10. Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. При малосвязанном грунте земляного кома мягкую упаковку можно не извлекать.

3.6.11. При посадке деревьев и кустарников в сильно фильтрующие грунты на дно посадочных мест следует укладывать слой суглинка толщиной не менее 15 см. На засоленных грунтах на дне посадочных мест необходимо устраивать дренаж (п. 3.3.2).

3.6.12. При посадке растений в июне должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов), разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы дня; после посадки кроны саженцев и кустов должны быть прорежены с удалением до 30% листового аппарата, притенены и регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение месяца.

Летняя посадка деревьев производится при температуре не выше +25 °C.

3.6.13. При посадке саженцев в летнее время без кома земли часть кроны должна быть обрезана и проведена обработка антитранспирантами - нетоксичными для растений пленкообразующими препаратами, уменьшающими водоотдачу листовой поверхности на 40-60%. Обработка указанными препаратами проводится за 1-2 дня до пересадки. Раствор готовится непосредственно перед употреблением с добавлением 3-4 г мыла или смачивателя ОП-10 (отечественного или зарубежного аналога) на 1 л воды. Может быть использовано укрытие из нетканых материалов (лутрасил, агротекс и др.).

3.6.14. Посадка деревьев и кустарников с замороженным комом в зимний период допускается при температуре не ниже -15 °C.

Первый пролив, подвязка и растяжка зимних посадок должны производиться весной после оттаивания грунта.

Посадка саженцев деревьев с оголенной корневой системой в зимний период не допускается.

После посадки растений устраивают приствольную лунку, поверхность лунки выравнивают и растения утепляют. Для этого в пределах границы ямы ровным слоем 18-20 см насыпают мелкий торф и слой снега 50 см.

3.6.15. Весной после начала оттаивания почвы все растения зимней посадки должны быть проверены. При этом наклонившиеся выправляют, но не оттяжкой за ствол, а раскопкой земли с обратной стороны от наклона до дна кома. Затем подкапывают под дно, ком осторожно опускают на место до вертикального положения растения и засыпают растительной землей с тщательным уплотнением. Растения укрепляют кольями из хвойных пород деревьев на высоте 1,3 м от земли или проволочными растяжками, которые крепят к стволу хомутами с мягкими прокладками. Заготовленные колья для укрепления посаженных деревьев должны быть ошкурены, высотой 2-2,2 м, в сечении круглыми, с диаметром 5-7 см. Крепежный кол должен войти на 0,5 м в землю, окружающую посадочную яму; дерево крепится к колу хомутом из пенькового шпагата диаметром 3-4 мм с мягкой прокладкой.

Ранней весной уложенный на приствольные лунки при зимней посадке утепляющий материал должен быть снят и устроены лунки для полива. За растениями должен быть установлен регулярный уход.

3.6.16. Для защиты вновь посаженных деревьев и кустарников рекомендуется вновь посаженные растения огораживать пластиковой сеткой высотой не менее 0,5 м с образованием круга внутри сетки не менее 1 м в диаметре.

3.6.17. При установке деревьев с комом в яму запрещается садовым рабочим находиться в опасной зоне крана, равной максимальному вылету стрелы крана плюс 5 м. При подъеме и опускании дерева возле него может находиться только стропальщик и только в том случае, если дерево поднято над площадкой не выше 0,3 м.

3.6.18. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

3.6.19. При посадке допускается нормативный отпад деревьев - 10%, кустарников - 15%. Восстановление должно производиться растениями ценных пород: деревьев - 3-й возрастной группы, кустарников - 1-й группы 1 сорта. Отпад растений сверх установленных норм производится за счет подрядной организации.

3.6.20. В целях усиления контроля за проведением работ по посадке деревьев и кустарников необходимо два раза в год представлять в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы сведения о выполненных работах (приложение 18).

3.6.21. По результатам проверки приживаемости деревьев и кустарников составляется соответствующий акт (приложение 20).

- 3.7. Пересадка крупномерных деревьев

3.7.1. Деревья, попадающие в зону строительно-ремонтных работ и отвечающие функциональным и декоративным требованиям, предъявляемым к деревьям для произрастания в городе, подлежат пересадке. Места пересадки определяются только в соответствии с таблицей 3.7.2.

3.7.2. Пересадка деревьев и кустарников осуществляется только при наличии разрешения на пересадку деревьев и кустарников, оформленного в установленном порядке (пп. 8.2, 8.3) Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (приложение 22), и на основании проекта пересадки зеленых насаждений, согласованного с ГУП "Главное архитектурно-планировочное управление", ГУП "Мосгоргеотрест", балансодержателем территории.

(п. 3.7.2 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

3.7.3. Пересадку деревьев запрещено производить при следующих условиях:

- отсутствия согласования проектными организациями, разрабатывающими дендрологические части проекта, на стадии проектирования отобранных ими в пересадку деревьев с организациями, эксплуатирующими подземные коммуникации: МКС, МГТС, Мосгаз;

- наличия гаражей-ракушек и временных сооружений вокруг подлежащих пересадке деревьев;

- невозможности подъезда техники;

- невозможности сформировать у прореживаемых деревьев предусмотренный нормами ком земли (высокая плотность насаждений, произрастание деревьев на строительном мусоре, вблизи фундаментов строений, заборов и т.д.);

- наличия электрических проводов и растяжек на кронах деревьев.

3.7.4. Работы по пересадке крупномерных деревьев производятся круглогодично, за исключением июля и августа, специализированными озеленительными организациями.

Пересадка деревьев проводится при температуре не выше +25 °C.

При работах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на объектах с сыпучими песчаными грунтами пересадку крупномерных деревьев следует производить строго зимой с замороженным комом.

3.7.5. Отбор крупномерных деревьев в пересадку производится по биологическим особенностям, жизнеспособности, внешнему виду и размерам.

- Таблица 3.7.1

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ, ДОПУСТИМЫХ К ПЕРЕСАДКЕ

┌───┬─────────────────┬────────────┬───────────────────┐

│N  │Виды деревьев    │Предельный  │Возможности и виды │

│п/п│                 │максимальный│обрезки            │

│   │                 │диаметр     │                   │

│   │                 │ствола, см  │                   │

├───┼─────────────────┼────────────┼───────────────────┤

│1  │Каштан конский   │     25     │Ограниченная       │

│   │Клен остролистный│     18     │формовочная и      │

│   │Клен серебристый │     18     │санитарная обрезка │

│   │Клен татарский   │     15     │боковых ветвей. При│

│   │Клен приречный   │     15     │хорошо развитой    │

│   │Вяз гладкий      │     15-18  │кроне допустима    │

│   │Лиственница      │     20     │обрезка вершины    │

│   │сибирская        │            │(кроме лиственниц) │

├───┼─────────────────┼────────────┼───────────────────┤

│2  │Дубы             │     15     │Санитарная обрезка │

│   │Рябины           │     15     │                   │

│   │                 │            │                   │

│   │                 │            │                   │

├───┴─────────────────┴────────────┴───────────────────┤

│(в ред. постановления Правительства Москвы            │

│от 14.04.2009 N 290-ПП)                               │

├───┬─────────────────┬────────────┬───────────────────┤

│3  │Липы             │     25     │Санитарная обрезка │

│   │Ясени            │     18     │                   │

│   │Боярышники       │     15     │                   │

│   │штамбовые        │            │                   │

├───┴─────────────────┴────────────┴───────────────────┤

│(в ред. постановления Правительства Москвы            │

│от 14.04.2009 N 290-ПП)                               │

├───┬─────────────────┬────────────┬───────────────────┤

│4  │Сосны            │     15     │Только санитарная  │

│   │Березы (диаметром│     10     │обрезка            │

│   │кома земли не    │            │                   │

│   │менее 1,7 м)     │            │                   │

├───┼─────────────────┼────────────┼───────────────────┤

│5  │Ель колючая      │     20     │Санитарная обрезка.│

│   │Ель канадская    │     20     │Ограниченная       │

│   │Ель обыкновенная │     20     │формовочная        │

│   │                 │            │обрезка. В         │

│   │                 │            │исключительных     │

│   │                 │            │случаях допускается│

│   │                 │            │обрезка вершины    │

├───┼─────────────────┼────────────┼───────────────────┤

│6  │Туя западная     │     15     │Санитарная обрезка.│

│   │                 │            │Переносит          │

│   │                 │            │формовочную обрезку│

└───┴─────────────────┴────────────┴───────────────────┘

3.7.6. По размеру и внешнему виду деревья, назначаемые в пересадку, условно можно разделить на пять групп (таблица 3.7.2).

- Таблица 3.7.2

| N п/п | Характеристика группы | Требование к обрезке на подготовительном этапе | Места посадки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лиственные деревья с диаметром ствола до 15 см (береза до 10 см) и высотой до 7 м (хвойные - до 5 м); хвойные деревья диаметром до 10 см и высотой до 5 м, как правило, культурного происхождения; растут без бокового затенения; расстояние до соседних деревьев не менее 3 м; кроны хорошо развиты, симметричны | Санитарная прочистка кроны, незначительная обрезка | Территория жилых микрорайонов, исключая сопредельные территории детских площадок, места отдыха и постоянного местонахождения людей |
| 2 | Лиственные и хвойные деревья с диаметром ствола до 15 см и высотой до 7 м; самосевные или результат самовольных посадок. Растут при боковом затенении; расстояние до соседних деревьев менее 3 м, но достаточное для формирования кома необходимых размеров. Кроны среднеизреженные, несимметричные, нижние скелетные ветви находятся не выше 3,4 м от земли | Санитарная и формовочная обрезки | Промзоны, резервные территории, буферные зоны лесопарков, поймы рек |
| 3 | Лиственные и хвойные деревья с диаметром ствола до 20 см и высотой до 12 м; растут без бокового затенения; расстояние до соседних деревьев не менее 4-5 м; кроны хорошо развиты; нижние скелетные ветви начинаются на высоте не более 4 м от земли | Санитарная и формовочная обрезки | Промзоны, резервные территории, буферные зоны лесопарков, поймы рек |
| (в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП) |  |  |  |
| 4 | Лиственные и хвойные деревья с диаметром ствола до 20 см и высотой до 12 м. Растут при боковом затенении. Расстояние до соседних деревьев менее 3-4 м, но достаточное для формирования кома необходимых размеров. Кроны среднеизреженные, несимметричные | Санитарная и формовочная обрезки | Промзоны, резервные территории, буферные зоны лесопарков, поймы рек |
| (в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП) |  |  |  |
| 5 | Лиственные деревья с диаметром ствола до 25 см и высотой 8-12 м. Растут без бокового затенения. Расстояние между соседними деревьями не менее 5-7 м. Кроны хорошо развитые, симметричные | Санитарная и формовочная обрезки | Промзоны, резервные территории, буферные зоны лесопарков, поймы рек |
| (в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП) |  |  |  |

3.7.7. Назначение в пересадку деревьев особо ценных пород с диаметром ствола более 25 см производится в исключительных случаях. Решение о возможности их пересадки принимается коллегиально с привлечением экспертов, фитопатологов и представителей озеленительных организаций, осуществляющих пересадку.

3.7.8. При назначении в пересадку деревьев 3-5 возрастных групп специалистами Департамента природопользования и охраны окружающей среды учитывается возможность их транспортировки к месту посадки, а также риск ветровала после посадки.

3.7.9. Диаметр или размер стороны квадрата кома земли для пересадки крупномерных деревьев должны быть не менее 70 см при толщине ствола до 5 см. При увеличении толщины ствола на каждый сантиметр размер кома увеличивается на 10-13 см.

3.7.10. Пересадка деревьев с диаметром ствола более 15 см осуществляется с комом земли 2,4 x 2,4 x 0,95 м. Из-за значительной потери декоративности и угрозы падения при сильном ветре деревья данных параметров могут быть пересажены в основном на территории промзон и резервных земель.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

Запрещается пересадка деревьев при отсутствии ветвления на высоте до 4 м.

3.7.11. При пересадке кустарников надлежит провести их омоложение с удалением старых стволиков и оставлением жизнеспособных и молодых побегов без признаков поражения вредителями и болезнями.

3.7.12. На участках нового строительства и реконструкции проведение подготовительных работ является обязательным при наличии на участке крупномерных деревьев ценных пород, подлежащих пересадке. Подготовка деревьев к пересадке производится в соответствии с дендропланом и перечетной ведомостью, которые отражают виды, объемы подготовительных мероприятий и рабочий график, разработанный совместно с озеленительной организацией, осуществляющей пересадку.

3.7.13. На участках проведения капитального ремонта инженерных коммуникаций заказчик проводит подготовительные работы по пересадке деревьев и кустарников в процессе разработки проектной документации при наличии согласования с организациями, эксплуатирующими подземные коммуникации.

3.7.14. Подготовительные работы для пересадки крупномерных деревьев рекомендуется проводить за 1-2 сезона до начала работ по пересадке. Они включают в себя омолаживание корневой системы с одновременной формовочной и санитарной обрезкой кроны деревьев и последующий уход.

Омолаживание корневой системы проводят в течение сезона вегетации, лучше в начале весны, после оттаивания почвы. Вокруг дерева выкапывается траншея глубиной 60-70 см, по внутреннему диаметру соответствующая размерам будущего кома земли. Корневая система изолируется синтетической пленкой, и ее рост происходит уже внутри кома. Траншея засыпается опилками и сверху слоем земли (10-15 см). Валик земли над траншеей служит для удержания воды при дальнейшем поливе деревьев.

В течение летнего сезона необходимо проводить агротехнические уходы за кроной и корневой системой подготавливаемых деревьев с использованием химических и биологических препаратов, повышающих приживаемость деревьев.

3.7.15. При пересадке деревьев на новое место необходимо учитывать:

- соответствие новых условий произрастания пересаженных деревьев параметрам участка, с которого они взяты: состав и физические свойства почвы, микроклимат, освещенность, влажность, загазованность, другие антропогенные факторы;

- взаимодействие пересаженных деревьев в формируемых биогруппах (симбиоз, угнетение, световая конкуренция);

- соответствие площади корневого питания параметрам пересаживаемого дерева для дальнейшего развития его корневой системы;

- долговечность произрастания дерева в новых условиях при сохранении им декоративных и санитарно-гигиенических качеств.

3.7.16. Пересадка крупномерных деревьев с комом в упаковке (в ящиках, сбитых из дощатых щитов, в специальных контейнерах, в мягкой упаковке из сшитых холстов мешковины или брезента, в летнее время дополнительно укрепленных сеткой-рабицей), как правило, выполняется с использованием машин и механизмов.

3.7.17. При выкопке деревьев ком должен быть упакован в плотно прилегающую к нему упаковку (мешковину, ящики и пр.). Пустоты в самом коме, а также между комом и упаковкой должны быть заполнены растительной землей.

3.7.18. Обрезка пересаживаемого дерева должна проводиться в объеме, прямо пропорциональном объему корневой системы, теряемой при пересадке. При обрезке необходимо стремиться к формированию по возможности низко опущенных, округлых и компактных крон за счет удаления концевых побегов и ветвей в верхней части кроны и максимального сохранения нижних скелетных ветвей.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

3.7.19. Пересадка крупномерных деревьев проводится с соблюдением строгой последовательности и установленных практикой агротехнических требований:

Подготовка деревьев к пересадке:

- произвести формовочную и санитарную обрезку верхней и периферийной частей кроны (выше 9 м), срезы закрасить масляной краской на натуральной олифе или садовым варом;

- удалить второстепенные наклоненные стволы (если дерево многоствольное), препятствующие производству работ, срезы закрасить масляной краской на натуральной олифе или садовым варом;

- перерезать толстые корни (диаметром более 3 см) ножницами или пилой-ножовкой в траншее, срезы закрасить масляной краской на натуральной олифе или садовым варом.

Погрузка и транспортировка пересаживаемых деревьев:

- при погрузке двое рабочих направляют ствол дерева на автотранспортное средство при помощи мягкого каната или веревки достаточной длины, обвязанных за ствол дерева;

- после подъема дерева из ямы его приспускают на поверхность земли для проверки прочности упаковки и завершения санитарной и формовочной обрезки верхней части кроны, срезы закрашивают масляной краской на натуральной олифе или садовым варом;

- деревья надежно устанавливают в кузове автотранспортного средства под небольшим углом к горизонту, их стволы опирают на задний борт кузова и на специальные подпорки, проложив несколькими слоями мешковины, и надежно закрепляют, крону дерева упаковывают с помощью шпагата и веревок;

- транспортировка деревьев осуществляется в соответствии с Правилами дорожного движения.

Подготовка посадочных мест:

- ямы подготавливают за 5-10 дней до посадки деревьев;

- длина и ширина ямы должны не менее 90 см превышать размеры сторон кома, а глубина - на 20-25 см высоту кома;

- стенки и дно ямы должны быть тщательно выровнены и зачищены, дно рыхлится на глубину 15-20 см, насыпается слой растительной земли толщиной 25 см ("подушка"), центр ямы отмечается колышком для центрирования растения при посадке;

- плодородная земля завозится заранее, количество которой зависит от степени плодородия местного грунта. Малоплодородный грунт обновляется на 100%, объем его равен объему посадочной ямы минус объем кома;

- работники, ответственные за проведение пересадки, в присутствии заказчика после подготовки посадочных мест проводят контрольные замеры ям с учетом высоты корневой шейки дерева над проектной поверхностью участка, с расчетом на последующую усадку грунта.

Посадка деревьев:

- установка дерева с комом в яму осуществляется с помощью автокрана или специальной машины так, чтобы ком выступал на 5-10 см (в зависимости от его размера) над поверхностью земли, что позволяет избежать заглубленной посадки после проседания грунта в яме;

- посадка с использованием специализированной техники с частичным применением ручного труда при участии двух опытных рабочих, имеющих удостоверение такелажников и прошедших специальное обучение по погрузке и разгрузке тяжелых грузов;

- после установки ком обертывается шлангом из полиэтилена с отверстиями и выводом его наружу с целью будущего полива и введения жидких подкормок дерева после посадки;

- при посадке деревьев с упакованным комом упаковку следует удалить только после точной установки дерева на место;

- после установки дерева строго в вертикальном положении яма засыпается растительной землей с послойным уплотнением, ком тщательно снизу и с боков подбивается растительной землей во избежание пустот, ведущих к просадкам и наклону растения;

- по окончании засыпки земли устраивается земляной валик площадью, равной площади сечения посадочной ямы, с целью устранения растекания воды при поливе. Приствольная лунка может быть несколько шире, чем посадочная яма. Ее бортики должны быть плотными и не пропускать воду;

- полив растения проводится до насыщения посадочного места влагой, после полива необходимо удалить промоины, подсыпать недостающей земли и произвести мульчирование поверхности посадочной ямы слоем в 4 см;

- после полива необходимо дерево оправить и укрепить с помощью специальных приспособлений с регуляторами;

- при поливах и последующем уходе необходимо использовать стимуляторы роста, удобрения и биологически активные вещества, повышающие приживаемость пересаженных деревьев.

3.7.20. При пересадке крупномерных деревьев в зимний период при температуре воздуха не ниже -15 °C выполняются следующие требования:

- земля вокруг деревьев, намеченных к пересадке, а также в местах посадки должна быть предохранена от промораживания путем рыхления и засыпки сухими листьями, рыхлым грунтом или укрыта утепляющими матами;

- при пересадке деревьев следует утеплять места посадки, для чего в пределах границы ямы ровным слоем 20-25 см насыпают растительную землю или мелкий торф и слой снега не менее 50 см;

- в зимний период допускается хранение деревьев с комом земли в специально подготовленных местах - прикопах. Для предохранения корневой системы от сильных морозов, а комов земли - от разрушения при оттепелях необходимо засыпать комья деревьев снегом или опилками слоем не менее 40-50 см;

- места посадки должны подготавливаться заранее в талом грунте или непосредственно перед посадкой с помощью специальных механизмов, работающих в мерзлых грунтах;

- растение должно устанавливаться в яму на подушку из талого грунта;

- засыпка траншей вокруг кома должна производиться талой растительной землей. При посадке дерева с комом допускается примесь мерзлых комьев размером не более 10 см и в количестве не более 10% от общего количества засыпаемого грунта; комья мерзлого грунта не должны быть сосредоточены в одном месте;

- после посадки необходимо тщательное укрытие лунки от промерзания слоем торфа и земли толщиной не менее 20 см;

- ранней весной уложенный на приствольные лунки утепляющий материал должен быть убран;

- весной, после начала оттаивания почвы, все деревья должны быть проверены, наклонившиеся деревья выправлены, но не оттяжкой за ствол, а раскопкой земли с обратной стороны от наклона до дна кома;

- укрепление на растяжках посаженных деревьев должно проводиться после оттаивания почвы;

- при уходе за хвойными деревьями не допускаются рыхление и перекопка приствольных кругов.

3.7.21. После пересадки необходим обязательный и интенсивный уход в течение 3-5 лет до полной их приживаемости.

3.7.22. На территорию жилых микрорайонов могут быть посажены только здоровые, хорошо развитые экземпляры с предельными параметрами, приведенными в табл. 3.7.3.

- Таблица 3.7.3

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕСАЖИВАЕМЫХ ДЕРЕВЬЕВ

НА ТЕРРИТОРИЮ МИКРОРАЙОНОВ

| Группа посадочного материала | Высота дерева, м | Высота штамба, м | Диаметр штамба, см | Кол-во скелетных ветвей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лиственные деревья | 7 | 1,8-2,2 | 15 | 8-10 |
| Хвойные деревья | 5 | 2,0 диаметр кроны | 10 | - |

3.7.23. При пересадке крупномерных деревьев в вегетационный период крона и корневая система их должны быть обработаны стимуляторами роста.

3.7.24. Естественный отпад пересаженных крупномерных деревьев не должен превышать 25%.

3.7.25. Замена неприжившихся крупномерных деревьев проводится озеленительной организацией - подрядчиком в течение трех лет с момента закрытия пересадочного билета. Замена производится на деревья в возрасте 12-15 лет, соответствующие по своим внешним параметрам ГОСТам 249098/81 и 25769/83.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

Породный (видовой) состав зеленых насаждений, высаживаемых взамен утраченных (неприжившихся), определяется Департаментом природопользования и охраны окружающей среды, о чем составляется соответствующий акт.

В случае замены деревьев без согласования с территориальным отделом экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и за неприжившиеся деревья сверх естественного отпада Департаментом природопользования и охраны окружающей среды рассчитывается вред в соответствии с постановлением Правительства Москвы N 897-ПП от 14.11.2006 "Об утверждении Методики оценки размера вреда, причиненного окружающей среде повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений на территории города Москвы".

- 3.8. Устройство газона

3.8.1. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном основании из растительного грунта с соблюдением уклона основания и после обеспечения раздельного стока воды с плоскостных сооружений и внутрипочвенного стока. Уклон газона, обеспечивающий сток поверхностных вод, должен составлять 2-3 градуса.

При доставке и насыпке почвенного слоя передвижение транспортных, строительных машин и механизмов, кроме планировочных и уплотняющих, должно допускаться только по подпочвенному слою после уплотнения его без полива одним проходом катков. Перед нанесением плодородного почвенного слоя колеи и следы проходов машин и механизмов на подпочвенном слое должны быть спрофилированы и укатаны. Движение транспортных средств и строительных машин по плодородному почвенному слою не допускается.

3.8.2. Толщина плодородного слоя принимается для обыкновенного, партерного, разнотравного и мавританского газонов - 20 см, спортивного - 25 см. Поверхность осевшего грунта должна быть ниже борта на 1-2 см.

Не допускается использование торфа в качестве растительного грунта при капитальном и текущем ремонте газонов.

Применение торфа в качестве верхнего слоя на растительной земле также недопустимо.

При создании партерных и спортивных газонов обязательно проводится тщательное просеивание земли для очистки от корневищ нежелательной растительности и прочих включений или обработка гербицидами.

3.8.3. В качестве растительного грунта для создания газона рекомендуется использовать плодородные оструктуренные легкие суглинки или специально приготовленные грунты, содержащие песчаную и глинистую фракции. Для улучшения структуры грунта можно использовать торф. Грунт должен быть хорошо перемешан и освобожден от крупных включений (камни, куски глины и т.п.) и корневищ нежелательной растительности. Качество грунтов должно подтверждаться санитарно-эпидемиологическим заключением (п. 3.2.20).

3.8.4. При устройстве газонов на сильно фильтрующих грунтах (щебенка, гравий, намытый толстым слоем песок) в качестве плодородного слоя лучше использовать средние суглинки, обладающие большей водоудерживающей способностью.

3.8.5. При создании газона на участке со слоем плодородной земли более 15 см необходимо перед посевом газонных травосмесей верхний слой взрыхлить на глубину 8-10 см.

3.8.6. Газоны можно создавать путем посева, гидропосева, раскладки готового газонного дерна, посадки почвопокровных растений.

При создании разнотравного газона из дикорастущих растений подмосковной флоры используют плодородный слой, растительный грунт и дернину, содержащие большое количество семян и корневищ разнообразных травянистых дикорастущих растений. Для быстрого залужения поверх слоя сохраненной почвы высевают обычные клеверно-злаковые или злаковые газонные смеси. После появления всходов дикорастущих растений из сохраненных в исходном грунте семян и корневищ производят формирование травостоя, применяя разную частоту и сроки скашивания. В дальнейшем проводят обогащение травостоя.

Создавать газоны лучше в начале вегетационного сезона (первая половина мая) или в августе. При систематическом поливе посев можно производить в течение всего весенне-летнего периода.

Создание газона методом укладки готового газонного дерна возможно с 1 мая до наступления заморозков.

3.8.7. При основной подготовке почвы под газоны следует равномерно внести минеральные удобрения (по действующему веществу):

на малоплодородных почвах, суглинистых и тяжелосуглинистых почвах:

N - 40-50, Р - 60-90, К - 40-60 кг/га;

на слабоподзолистых и легкосуглинистых почвах:

N - 20-30, Р - 40-60, К - 30-40 кг/га.

Целесообразно использовать гранулированные удобрения в сухом виде. Внесенные удобрения следует заделать граблями или легкими боронами на глубину 3-4 см.

3.8.8. Засев газонов на больших территориях следует производить сеялками для посева газонных трав по прикатанной поверхности. Уплотнение подпочвенного и почвенного слоев осуществляется 1-2 проходами (вдоль и поперек поля) катков массой 1,2 т с гладкими вальцами с предварительным за 10-15 часов до начала укладки поливом из расчета 10-12 л/кв. м. Места просадок обязательно досыпаются, профилируются и повторно уплотняются. Наличие просадок на поверхности слоя под контрольной 3-метровой рейкой не допускается.

Семена мельче 1 мм должны высеваться в смеси с сухим песком в соотношении 1:1 по объему, семена крупнее 1 мм - в чистом виде. При посеве газона семена следует заделывать на глубину до 1 см. Для заделки семян следует использовать легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен быть укатан катком весом 75-100 кг.

3.8.9. Для создания устойчивых, долговечных и декоративных газонов рекомендуется использовать травосмеси на основе рыхлокустовых корневищных злаков низового типа, рекомендованных для данной климатической зоны. Использование иных трав (в частности, кормовых) приводит к быстрой потере декоративности и функциональных свойств газона, поэтому допустимо только при создании временных ежегодно переделываемых газонов.

3.8.10. Норма высева смеси свежих семян на 1 кв. м засеваемой площади определяется всхожестью семян (в среднем 40 г). При использовании готовой травосмеси норма высева семян должна соответствовать прилагаемым рекомендациям.

3.8.11. Норма высева семян в травосмеси определяется в соответствии с рекомендациями применительно к видовому составу трав и на основе оценки их всхожести.

Оценка всхожести семян производится не позднее 4 месяцев до их использования. Норма высева семян определяется по формуле:

Н x 100

Ф = -------,

Г

где:

Ф - фактическая норма высева семян, г/кв. м;

Н - норма высева семян данного вида при 100% всхожести, г/кв. м;

Г - действительная всхожесть семян, %.

3.8.12. При укреплении откосов целесообразно применять готовый газонный дерн, гидропосев и посев семян в габионы или перфорированные газонные решетки.

3.8.13. При создании газона путем укладки готового газонного дерна прежде всего следует приготовить основание со слоем растительной земли не менее 10 см. На невысоких откосах (до 3-5 м) и при сравнительно небольших уклонах (до 30%) слой растительной земли можно насыпать равномерно. При более крутых склонах основание должно террасироваться, и только после этого насыпается растительная земля.

3.8.14. Для одерновки следует использовать готовый газонный дерн, выращенный в специализированных питомниках или заготовленный на специально отведенных площадях естественного произрастания.

3.8.15. Газонный дерн выращивается на специально отведенных полях в соответствии с методикой выращивания высококачественного газона из семян видов и сортов, рекомендованных для использования в данной климатической зоне. С целью ускорения производства газона и снижения отходов при заготовке дерна может быть использована специальная синтетическая сетка, расстилаемая по поверхности почвы после проведения посева.

В соответствии с международными стандартами возраст зрелого дерна - не менее 14 месяцев.

Качественный газонный дерн характеризуется большим количеством корневищ, обеспечивающих его механическую прочность и приживаемость. Готовый газонный дерн должен содержать не более 10% трав, не указанных в спецификации. При скашивании травы на высоту до 4 см поверхность почвы не должна просматриваться.

Отсутствие или незначительное количество развитых корневищ даже при высокой плотности травостоя и корней приводит к недостаточной приживаемости и большому отпаду.

3.8.16. Зрелый газонный дерн заготавливается при помощи специальной техники. Толщина срезаемого слоя не должна превышать 30 мм.

При заготовке дерна в специально отведенных местах естественного произрастания используют полосы шириной 25-30 см, длиной 50-60 см, толщиной 6-8 см.

3.8.17. Хранить и перевозить дернину следует в рулонах или штабелях, укладывая куски дерна травой к траве; хранение более двух дней не рекомендуется.

3.8.18. Сплошную одерновку откосов на легких почвах и крутых склонах следует проводить снизу вверх, на пологих (при крутизне склонов менее 20%) - дерн укладывать в "клетку". Каждую дернину необходимо закрепить 2-3 колышками длиной 20-30 см. Швы между кусками дерна засыпать растительной землей.

3.8.19. При одерновке откосов в "клетку" необходимо сначала выложить по нижней бровке откоса 3-4 сплошные полосы дерна и одну полосу по верху откоса. Затем по центральной части уложить ленты дерна под углом 45° к основанию так, чтобы при их пересечении образовывались клетки со сторонами 1-1,5 м. Ленты дерна обязательно укрепить колышками. В образовавшиеся клетки засыпать растительную землю и посеять семена газонных трав тех же видов, из которых образована дернина.

3.8.20. Газон на откосе может быть создан также с применением деревянной опалубки из досок толщиной 2,5-4 см, шириной 15 см и длиной не менее 1,5 м для образования клеток 1,5 x 1,5. Доски должны быть прикреплены к откосу острыми кольями, клетки засыпаны землей и засеяны семенами газонных трав.

3.8.21. При закреплении бровок вдоль дорожек и цветников также целесообразна одерновка, дернина должна быть уложена сплошными длинными лентами.

3.8.22. Создание газона методом гидропосева производится на больших площадях и в труднодоступных местах (дорожные насыпи, крутые склоны, пустыри, мусорные свалки, выработанные карьеры и т.д.).

При гидропосеве используется водно-эмульсионный раствор, состоящий из следующих компонентов:

- вода - основной материал раствора - составляет 2/3 от всей смеси;

- мульча - мульчирующий материал (синтетический материал зеленого цвета, древесные опилки или торфяная крошка) - предотвращает испарение влаги, создает для семян парниковый эффект, что обеспечивает всхожесть семян до 95%;

- стартовое удобрение для питания растений в первые 3-5 недель;

- специальные клеящие и связывающие компоненты - обеспечивают плотное прилегание и механическое сцепление мульчирующего материала с поверхностью почвы;

- улучшитель почвы - улучшает структуру почвы, снабжение почвы кислородом, способствует удержанию влаги и питательных веществ в почве;

- стимулятор роста - ускоряет прорастание семян, развитие корневой системы, повышает устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям;

- гидрогель - уменьшает недостаток влаги в почве;

- травосмесь из трав, устойчивых к загазованности, засолению, засухе и прочим неблагоприятным условиям экологической среды города.

3.8.23. Подготовка основания газона производится обычным способом. Водно-эмульсионный раствор наносится при помощи специальных установок под давлением до 6 атмосфер, что позволяет втрамбовывать в почву и закреплять в ней все указанные компоненты смеси. При этом на поверхности почвы создается слой до 3 см толщиной, ускоряющий прорастание семян, предохраняющий посевы от размывания дождем и склевывания птицами, обеспечивающий быстрое развитие всходов.

Площадь посева за одну загрузку - 3000 кв. м. Норма расхода рабочего раствора различна в зависимости от характера обрабатываемой поверхности (чем круче склон, тем больше раствора требуется для его засева), в среднем составляет 5 л/кв. м.

3.8.24. Последовательность и норма загрузки компонентов определяются инструкцией по использованию установки для гидропосева. Готовый раствор подается к выпускному отверстию и наносится на поверхность почвы. Посев может производиться двумя способами:

- с помощью специальной пушки, установленной на верху резервуара установки;

- с помощью различных насадок, устанавливаемых на специальный шланг высокого давления.

Дальность посева - до 70 м.

3.8.25. На отдельных участках озеленяемого объекта в связи с необходимостью (затенение, дефицит влаги, склоны и пр.) могут быть созданы газоны из почвопокровных растений, т.е. из стелющихся низкорослых травянистых и кустарниковых растений, обладающих вегетативной подвижностью, способных к активному захвату новой площади и удержанию ее за собой. Почву для создания подобных газонов следует готовить обычным способом с учетом ее конкретных свойств и индивидуальных требований растений. Рекомендуемый способ размножения почвопокровных растений - вегетативный без предварительного укоренения. Перед посадкой основания черенков растений рекомендуется обработать 0,01%-м раствором стимулятора роста при экспозиции 4-5 часов.

3.8.26. В крупных парках целесообразно в соответствии со специально разработанной для Москвы программой реабилитации природных экосистем восстанавливать луга, поляны и опушки путем улучшения существующих травостоев подсевом и посадкой в дернину дикорастущих растений местной флоры после механической обработки дернины, заключающейся в прикатывании и прочесывании в сочетании с прорезанием и прокалыванием дернины для улучшения аэрации почвы. Наибольший эффект дает прикатывание с помощью игольчатых катков, одновременно прорезающих дернину. Прочесывать травостой следует ротационными щетками или граблями с длинными и острыми зубьями не чаще 2 раз за вегетационный сезон.

3.8.27. На открытых территориях природного комплекса города, в плотных группах и массивах парков, скверов, дворовых территорий, вдоль МКАД, железных дорог, наземных линий метро, канала им. Москвы, нарушенных землях и пустырях рекомендуется создавать, где к этому нет противопоказаний, многовидовые разнотравные газоны из местных растений. Это позволит снизить затраты на их содержание и будет способствовать сохранению среды обитания животного и растительного мира, занесенного в Красную книгу города Москвы.

В плотных группах и массивах парков, бульваров, скверов, микрорайонов на участках со значительной плотностью древесно-кустарниковой растительности рекомендуется газон формировать из лесных, поляно-опушечных и других тенелюбивых трав местной флоры.

3.8.28. Партерные газоны создают в наиболее важных узлах архитектурно-планировочных композиций парков, садов, скверов перед входами в общественные здания, около памятников, скульптур, фонтанов, декоративных водоемов и т.п. Обычно они имеют правильную форму (прямоугольник, квадрат, круг и т.д.). Партерные газоны должны в течение всего вегетационного периода сохранять однотонную окраску и густой, низкий, равномерно сомкнутый травостой.

3.8.29. Партерные газоны создают из одного - двух видов трав. Обычно используют многолетние низкорослые злаковые травы с тонкими стеблями и узкими листьями (овсяница красная, мятлик луговой).

Для создания партерного газона может быть использован готовый газонный дерн высокого качества, состоящий из соответствующих видов и сортов трав.

3.8.30. При создании партерного газона рекомендуется расстилка поверх посева мешковины или нетканого материала, закрепляемого шпильками. Это повышает влажность в верхнем слое почвы, предохраняет посев от склевывания птицами и смывания семян при поливе и дожде. Полив производится по мешковине.

3.8.31. Мавританские или "цветущие" газоны устраивают на полянах и лужайках больших парков и лесопарков, в насаждениях жилых районов и др. Они бывают однолетними и многолетними, первые засевают семенами однолетников, таких как мак, василек, алиссум, льнянка, иберис, календула, тагетес и др.

Для создания многолетних цветущих газонов служат клевер белый, маргаритка, ромашка белая, тысячелистник, колокольчики, можно ввести и рано цветущие луковичные растения: сциллу, мускари, тюльпаны среднеазиатские, нарциссы. Злаковые травы в травосмесях для цветущих многолетних газонов обычно составляют 40-50%.

3.8.32. Устройство спортивного газона при строительстве открытых плоскостных сооружений следует начинать с разметки площади, устройства поверхностного водоотвода, подготовки подстилающего слоя из связных дренирующих или фильтрующих грунтов и расстилки почвенного слоя.

3.8.33. Для спортивных газонов очень важен механический состав почв. Ни один из естественных почвогрунтов не может практически использоваться для спортивных газонов без почвоулучшающих мероприятий, так как механический состав их не удовлетворяет требованиям (табл. 3.8.1).

3.8.34. Спортивные газоны создают на однородном по структуре и мощности растительном слое земли (толщиной не менее 25 см). Земля должна быть хорошо дренированной с высокой связностью и сбалансированным соотношением основных питательных веществ.

- Таблица 3.8.1

ПРИМЕРНЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ

МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ГАЗОНОВ

| Фракция, мм | Содержание фракции, % по районам с различным увлажнением |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | избыточным | умеренным | недостаточным |
| 1-0,25 | 40-47 | 30-34 | 12-14 |
| 0,25-0,05 | 31-26 | 33-29 | 40-37 |
| 0,05-0,01 | 12-15 | 15-17 | 24-19 |
| 0,01-0,001 | 10-7 | 14-10 | 8-10 |
| Менее 0,001 | 7-5 | 8-10 | 16-20 |

3.8.35. Растительный грунт укладывают в соответствии с высотной разметкой слоями 8-12 см, разравнивая граблями и прикатывая катками. Окончательную планировку почвы выполняют в 3-5 проходов граблями или длинной доской (3 м), затем укатывают катком вдоль и поперек. Планировку проводят с перерывами с тем, чтобы почва успела осесть и уплотниться. Если при ходьбе на поле остаются заметные следы, то необходимо продолжить прикатку.

3.8.36. Для спортивных газонов рекомендуется устройство дренажа. На тяжелых почвах дрены закладываются чаще (4-8 м) и ближе к поверхности (60 см); на средних - менее часто (10-12 м) и глубже (90-100 см). На тяжелых водонепроницаемых основаниях лучше делать сплошной дренаж из щебня слоем 10-15 см (фракция 20 мм), гравия или керамзита слоем 5-7 см (фракция 8 мм) и крупнозернистого речного песка слоем 7-10 см, уклон не менее 0,008.

3.8.37. Перед посевом семян должны быть произведены повторное рыхление и уборка нежелательной растительности за пределы газона.

Вначале следует высевать крупные семена, заделывая их на глубину до 10 мм с одновременным созданием посевного ложа для мелких семян, высеваемых в направлении, перпендикулярном посеву крупных семян. Мелкие семена должны быть заделаны на глубину до 3 мм. После посева поверхность прикатывается катком массой до 100 кг.

3.8.38. Для создания спортивных газонов используют травосмеси различных составов (табл. 3.8.2).

3.8.39. Устройство верхнего слоя спортивного газона из дернины следует производить по визирным колышкам, забиваемым в подпочвенный слой через 3 м.

3.8.40. Эксплуатировать спортивный газон следует только после полного одного сезона развития травостоя с полным комплексом работ по уходу и своевременного кошения газона в течение этого сезона, т.е. не давая выбросить злаковым травам колосок, а клеверу завязать цветки.

- Таблица 3.8.2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

ТРАВОСМЕСИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ГАЗОНОВ

┌─────────────────────────┬──────────────────┐

│Вид                      │Различные составы │

│                         │травосмеси        │

│                         ├─────────┬────────┤

│                         │I        │II      │

│                         ├─────────┴────────┤

│                         │Процентное        │

│                         │содержание в смеси│

│                         │отдельных видов   │

│                         │растений          │

├─────────────────────────┼─────────┬────────┤

│Мятлик луговой           │   60    │   20   │

│Овсяница:                │         │        │

│красная рыхло-кустовая   │   20    │   -    │

│красная корневищная      │    -    │   45   │

│луговая                  │    -    │   15   │

│Райграс пастбищный       │    -    │   15   │

│Полевица побегообразующая│   15    │   -    │

│Клевер белый             │    5    │    5   │

└─────────────────────────┴─────────┴────────┘

3.8.41. На территории гостевых автостоянок в жилых кварталах при достаточном уровне освещения, а также на стоянках перед торговыми, спортивными центрами и иных плоскостных стоянках рекомендуется устраивать газонное покрытие на ячеистом основании. Ячейки могут быть выполнены как из бетона, так и из пластика.

При создании газонного покрытия на ячеистом основании следует уделить внимание обеспечению достаточной водопроницаемости и стабильности основания. Толщина песчано-гравийного основания должна составлять 15-30 см в зависимости от степени предполагаемой нагрузки. Поверхность основания уплотняется моторными катками с проходом от края к середине 5-6 раз по одному следу. Основание должно быть уплотнено настолько, чтобы не оставались следы от катка.

Перед установкой ячеек необходимо поверх основания поместить выравнивающий слой 2-3 см из крупнозернистого песка и гравия, который будет одновременно служить и дренажным слоем.

Ячейки устанавливаются в шахматном порядке таким образом, чтобы каждая панель (кроме крайних) граничила не менее чем с шестью соседними. Отдельные панели должны быть соединены друг с другом при помощи замков, пазов, и т.п.

Заполнение ячеек субстратом производится в 3 этапа:

Вровень с бортами ячеек насыпается просеянный почвогрунт с размерами комков не более 1 см и обильно поливается.

На осевший почвогрунт высевают семена газонных трав - 40-50 г/кв. м.

Поверхность мульчируют просеянным почвогрунтом до уровня бортов ячеек и в один проход прикатывают водоналивным катком массой 50-70 кг.

Использовать газон под стоянку возможно после начала кущения злаков - 2-3 месяца с момента высева семян.

- 3.9. Устройство цветников

3.9.1. Цветник - это участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними растениями. Это один из наиболее декоративных элементов объекта озеленения. Цветники создают в соответствии с проектом или схемой, разработанной Москомархитектурой и утвержденной в принятом порядке.

3.9.2. Для создания цветников из однолетников и двулетников достаточен слой растительной земли 25-40 см. Для этого выкапывают корыто или насыпают землю на существующее основание так, чтобы поверхность цветника возвышалась над поверхностью газона на 8-10 см или была вровень с ним. В почву вносят минеральные (аммиачную селитру 20-30, суперфосфат 40-50, калийную соль 30 г/кв. м) и органические (перегной, компост и т.п. из расчетов 8-10 кг/кв. м) удобрения.

3.9.3. Для создания цветников из многолетников роют корыто заданной формы и глубиной от 40 до 60 см в зависимости от вида растения. Как правило, для цветников нельзя использовать кислые почвы. Если pH ниже 5,5, следует провести известкование почвы по общепринятым нормам - 300 г/кв. м на легких почвах и 600 г/кв. м на суглинках и глинах.

3.9.4. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Многолетники должны иметь не менее трех почек или побегов; клубни должны быть полными и иметь не менее двух здоровых почек; луковицы должны быть плотными, без механических повреждений (приложение 3 "Требования к качеству цветочной рассады (однолетней), используемой в городе для цветочного оформления").

3.9.5. По фитосанитарному состоянию рассада должна соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие вирусных, грибных и бактериальных заболеваний на стеблях, листьях, цветах, соцветиях и корневой системе;

- отсутствие внешних признаков поражения: на цветках - серой гнили и мозаичности лепестков; на листьях - мучнистого налета, пятнистостей различной окраски и конфигурации, серой гнили, мозаичности, пестролистности; на стеблях - ржавчины, различных пятнистостей и гнилей; на корневой системе - гнили корневой шейки, потемнения и загнивания корней, наличия увядающих и засыхающих нижних листьев вследствие поражения растений сосудистыми увяданиями;

- отсутствие внешних признаков наличия вредителей: на цветках - обесцвечивание и пожелтение лепестков вследствие повреждения сосущими насекомыми; наличие признаков объедания или обгрызания от повреждения листогрызущими насекомыми; на листьях и стеблях - искривление, скручивание, изменение окраски, наличие признаков объедания, обгрызания или минирования;

- рассада не должна иметь следов нанесения ядохимикатов.

3.9.6. Рассаду транспортируют автомобильным транспортом, который должен быть крытым, чистым, сухим, без посторонних запахов и оборудован специальными стеллажами для перевозки кассет, контейнеров или ящиков с рассадой.

Кассеты, контейнеры или ящики устанавливают вертикально плотно друг к другу.

Транспортирование рассады осуществляется при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C.

Рассада однолетних и двулетних цветочных растений должна содержаться до посадки в затененных местах и в увлажненном состоянии.

3.9.7. Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня; в пасмурную погоду - в течение всего дня. Растения должны высаживаться во влажную почву; не допускаются сжатие и заворот корней.

3.9.8. Цветники из однолетников можно создавать, высевая семена в грунт. Посев следует производить в бороздки глубиной 0,5-2 см (в зависимости от размера семян) или разбрасывать семена с последующей заделкой их граблями. В фазе одного - двух настоящих листьев растения прореживают. Норма высева семян зависит от вида растений и величины семян.

3.9.9. Весной в конце апреля в открытый грунт высевают календулу, астры, тагетес и др., во второй декаде мая - более теплолюбивые - циннии, бальзамин, настурцию, ипомею и др.

Семена большинства холодостойких однолетников и некоторых многолетников можно высевать поздней осенью с началом устойчивых заморозков так, чтобы они не успели прорасти до морозов. Семян при этом следует расходовать в два раза больше, заделывать перегноем, торфом или мелкокомковатой землей.

3.9.10. При посадке многолетних цветочных растений чрезмерное заглубление их ведет к позднему прорастанию и отрицательно сказывается на развитии и цветении, слишком мелкая посадка может привести к вымерзанию растений. Растения с прикорневой розеткой листьев (функия, мак восточный и др.) сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в почву. Луковичные растения сажают на глубину, в 3-4 раза превышающую размер луковицы. Глубина посадки лилий с надлуковичными корнями - 20-25, для лилии белой - 3-5, для других - 10-12 см. При посадке пионов необходимо, чтобы замещающие почки находились на уровне почвы.

3.9.11. Количество высаживаемых растений на 1 кв. м зависит от вида растения и размеров его подземной части (приложение 23). Крупные рослые многолетники следует высаживать по 1-2 шт. на 1 кв. м; среднерослые - 3-4 шт.; невысокие - 6-12 шт.; низкорослые - до 15 шт. на 1 кв. м; многолетние вьющиеся растения: виноград, ломонос - 10-12 шт./кв. м, хмель, актинидия - 25 шт./кв. м, плющ даурский - 9-10 шт./кв. м.

Норма высадки рассады летников следующая (шт./кв. м):

- однолетники в среднем 50 (от 25 до 100);

- двулетники от 30 до 70;

- ковровые в среднем 100-200;

- вьющиеся - бобы турецкие - 9, горошек душистый - 16, настурция - 12-25, хмель - 18-25, фасоль - 3-6.

Нормы высадки рассады по ассортиментному составу даны в приложении 24.

3.9.12. При устройстве цветников свободной планировки можно использовать крупные камни, располагая их на газоне в сочетании с цветочными растениями. При наличии на объекте большого количества камней целесообразно на озеленяемой территории предусматривать создание рокариев, т.е. участков, в оформлении которых ведущую роль играют живописно размещенные каменные глыбы различного размера.

3.9.13. Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: летников и многолетников, не зимующих в грунте, - после окончания весенних заморозков (для Москвы после 5 июня); двулетников и многолетников, зимующих в грунте, - осенью и весной; луковичных, зимующих в грунте, - в сентябре - октябре.

3.9.14. Объем цветочного оформления территории рассчитывается как сумма площадей цветников с учетом сезонной сменности.

- 3.10. Устройство дорожно-тропиночной сети

3.10.1. Строительство дорожно-тропиночной сети на объекте благоустройства должно производиться согласно разработанному проекту и с соблюдением общестроительных норм и правил.

3.10.2. Вся дорожно-тропиночная сеть прежде всего должна быть вынесена согласно проекту и разбивочному чертежу в натуру. Разметка дорожно-тропиночной сети и вырезка корыта производятся после вертикальной планировки территории и насыпки растительного грунта. Трассы основных дорог выносятся по их осям с привязкой к основным базисным линиям. Затем проверяются продольные уклоны в соответствии с проектом вертикальной планировки, закрепляются в натуре точки пересечений дорожек, поворотов, радиусов закруглений и переломов рельефа; вырывается "корыто" и проводится планировка полотна дорожки с учетом требуемых уклонов; отбиваются границы дороги и создается поперечный профиль с помощью специально вырезанного шаблона из толстой фанеры. На больших дорогах и аллеях профиль создается с помощью автогрейдера или бульдозера с профильным ножом на отвале.

3.10.3. Для создания грунтовой дорожки "корыто" заполняется однородным грунтом и тщательно орошается водой с пропиткой на 5-6 см. Поверхность полотна уплотняется моторными катками с проходом от края к середине 5-6 раз по одному следу.

До начала укатки по краю дорожки устраивают опорные бровки из растительной земли или дернины шириной 50 см.

Опорные бровки делают строго по шнуру подсыпкой земли, которую равномерно рассыпают, планируют и утрамбовывают с помощью трамбовок. Готовую бровку засевают двойной нормой семян газонных трав или укладывают ленту дерна шириной 10-15 см с забивкой в нее деревянных укрепительных спиц.

Грунтовая поверхность полотна дороги или площадки считается готовой, если тонкие предметы с круглым сечением (спицы, гвозди и т.д.) вытаскиваются из грунта без нарушения целостности верхнего слоя.

3.10.4. Песчано-гравийные и грунтоцементные смеси укладываются по заранее подготовленному и спрофилированному грунтовому основанию (п. 3.10.3); полотно основания предварительно фрезеруется, и по нему рассыпаются указанные смеси; затем повторно поверхность профилируется и укатывается. Толщина слоя покрытия для пешеходных дорожек - до 12 см.

3.10.5. При устройстве дорожек и площадок с насыпными (набивными) конструкциями одежд вдоль границ подготовленного основания (п. 3.10.2) устраиваются опорные бровки (п. 3.10.3) или устанавливается бордюр (бортовой камень). Для этого открывается канавка глубиной 10 см и шириной 12 см, ложе канавки планируется, укладывается бетонная подушка и устанавливается бортовой камень, втапливая его в бетонную массу и выравнивая деревянными трамбовками вручную. Швы между бортовыми камнями заливают раствором на портландцементе марки не ниже 400, а в основание добавляют бетонную массу, уплотняя ее. Швы должны быть не более 10 мм.

Вместо бетонного бордюра можно использовать пластиковую или металлическую ленту, которая заглубляется с таким расчетом, чтобы верхний край был на 3-4 см выше уровня дорожки.

После установки бордюра и подготовки полотна (п. 3.10.2) по его поверхности рассыпается слой щебня и выравнивается в соответствии с поперечным и продольным профилем дорожки; спрофилированную поверхность увлажняют (10 л/кв. м поверхности) и укатывают катком весом не менее 1,5 т с проходом по одному следу 5-7 раз от краев к середине с перекрытием каждого следа на 1/3.

Толщина уплотненного щебня не должна превышать 15 см.

Щебеночное основание считается подготовленным, когда не чувствуется подвижности отдельных частиц или брошенный кусок щебенки под вальцы катка раздавливается.

На подготовленное основание наносятся высевки крепких пород или спецсмеси, разравниваются по шаблону (с учетом уклонов); покрытие увлажняется (10 л/кв. м), после подсыхания укатывается катком до 1 т весом 5-7 раз по одному следу до достижения плотности покрытия, упругости и эластичности его поверхности.

Укатанное по высевкам полотно дорожки содержится 4-5 дней во влажном состоянии для цементирования высевок, затем вновь прокатывается катком массой 1 т.

Готовность верхнего покрытия щебеночных покрытий определяется тем же способом, что и грунтовых (п. 3.10.3).

3.10.6. Вдоль бортового камня со стороны газона должен быть проложен дренаж полосой 50 см с целью сбора и отвода воды с газонного покрытия.

3.10.7. Технологический процесс устройства дорожек из монолитного бетона заключается в обеспечении четких контуров поверхности замощения путем установки специальной опалубки из дерева или бордюрного камня; подготовки щебеночного основания; укладки бетонной массы равномерным слоем по поверхности основания и выравниванием ее лопаткой, мастерком или специальной доской; укатывания катком с двумя горизонтальными барабанами, имеющими сетчатую фактуру. Укатка производится с помощью моторных механизмов, выравнивающих и трамбующих поверхность бетона.

На монолитный бетон может быть нанесен рисунок (квадраты, круги, волны и т.п.); добавлен цветной гравий с зернами 1-3 см в диаметре; уложены деревянные рейки, имитирующие плиточное покрытие; вдавлена в еще не затвердевший бетон цветная галька, сочетая которую с гравием можно получить разнообразные рисунки.

3.10.8. При устройстве дорожек из бетонных плиток основание делается из щебня или чистого песка. По подготовленному полотну выстилается слой щебня, планируется по уклонам, укатывается катками; по укатанному основанию выстилается слой бетона или цементно-песчаной смеси, и по нему укладываются плитки. При укладке вручную нижняя сторона плитки смачивается водой и накладывается на поверхность бетона, затем осторожно приводится в нужное положение рукояткой молотка; поверхность уложенных плит проверяется специальным шаблоном. Швы заливаются раствором цемента или засыпаются цементно-песчаной смесью.

Плитки небольших размеров укладываются вручную, крупные плиты весом более 50 кг укладываются с помощью специальных приспособлений и механизмов.

При устройстве второстепенных дорожек по газону плитки укладываются на песчаную подушку, втапливая плитку в песок на 2/3 ее толщины; поверхность плиток нивелируется. Швы между плитками засыпаются растительной землей и засеиваются семенами газонных трав.

Вертикальное смещение плиток не должно превышать 1,5 см; осадка плиток производится трамбованием через наложенную доску. Песчаное основание должно иметь боковые упоры из земляной плотно утрамбованной бровки или бетонного камня (поребрика). Необходимо при укладке обеспечить плотное прилегание плиток к бровке и друг к другу.

Плитки принято укладывать вровень с прилегающей поверхностью газона или на 2 см выше.

3.10.9. Устройство дорожек с применением каменных плит (пиленных машинным способом), кирпича, торцовых шашек и кругляков от стволов деревьев аналогично укладке бетонных плит.

3.10.10. Деревянные торцовые покрытия делаются по утрамбованному и ровному слою щебня; в ряде случаев применяют цементную стяжку, расстилая тонкий слой цементного раствора по поверхности. По основанию укладывают торцовые шашки или кругляки, предварительно пропитанные антисептиком. Швы шириной в 3-6 мм заполняют песком.

3.10.11. Все законченные покрытия рекомендуется выдерживать в течение 3-4 дней без эксплуатации.

- 4. Содержание зеленых насаждений

Содержанию зеленых насаждений должно уделяться особое внимание, так как воздушная и почвенная среда в городе резко отличаются от естественных условий, в которых формировались наследственные биологические свойства используемых для озеленения деревьев, кустарников, растений.

В результате изменения экологии города нарушается стабильность процессов обмена веществ, прекращается рост и снижается адаптационная способность деревьев, кустарников, растений, т.е. возможность приспосабливаться к изменяющимся факторам городской среды, что приводит в конечном итоге к более раннему физиологическому старению растения.

Соблюдение правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности среды их произрастания является необходимым условием создания устойчивых долговечных и высокодекоративных зеленых насаждений в городе.

Критерии оценки содержания зеленых насаждений приведены в приложении 16.

Все мероприятия по уходу за зелеными насаждениями должны заноситься в общий журнал работ по уходу за зелеными насаждениями (приложение 28).

- 4.1. Содержание деревьев и кустарников

4.1.1. Полив.

4.1.1.1. Деревья, особенно на городских улицах и магистралях, нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Наилучшего развития дерево достигает при влажности почвы 60% от полной влагоемкости. Недостаток влаги в почве сокращает доступность для растения элементов минерального питания.

4.1.1.2. Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости видов деревьев, глубины и ширины залегания корневой системы. В среднем полив деревьев следует производить из расчета 30 л на 1 кв. м приствольной лунки на почвах легкого механического состава и до 50 л - на почвах тяжелого механического состава, при этом кратность поливов на песчаных и супесчаных почвах должна быть выше, чем на глинистых и суглинистых.

Кратность полива деревьев и кустарников за период вегетации должна быть не менее 2-3 раз.

4.1.1.3. Сроки и кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних условий. Деревья до 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать до 5 раз в вегетационный сезон, для взрослых деревьев и кустарников кратность поливов снижается до 2-4 раз в сезон.

Поливы важны в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и листьев (хвои), т.е. в мае и июне, а также осенние (подзимние) поливы, особенно в засушливые годы.

Полив кустарников рекомендуется проводить не менее 3-4 раз за сезон с нормой полива 20-25 л/кв. м.

4.1.1.4. Полив деревьев, имеющих над лунками приствольные решетки, должен осуществляться с помощью гидроимпульсных машин или после снятия решеток. Последние возвращаются на место по окончании полива и засыпки лунок.

4.1.1.5. Полив деревьев, высаженных в полосу газона, осуществляют с помощью устройства поливочного водопровода, поливомоечных машин или в лунки, последние после полива необходимо разрыхлить на глубину 2-3 см во избежание появления корки и для предотвращения появления нежелательных растений.

4.1.1.6. Для скверов и садов, где деревья и кустарники произрастают группами или одиночно на газоне, наиболее приемлемым способом является сплошной полив зеленых насаждений.

Преимущество сплошного полива заключается в том, что почва равномерно увлажняется до оптимальных пределов и не разрушается ее структура. Кроме того, разбрызгиваемая в виде дождя вода смывает пыль с крон деревьев.

4.1.1.7. Для смыва осевшей на листьях и хвое грязи и пыли необходимо проводить дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников, особенно в жаркие дни, из расчета 2-3 л воды на 1 кв. м поверхности кроны растения. Обмыв крон производится с применением 0,1-0,2%-х растворов различных моющих средств в воде (зеленое мыло, ОП-10, сульфонал "Универсал" или любые стиральные порошки, не содержащие отбеливающих компонентов).

Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8-9 ч) или вечером (после 18-19 ч). Кратность обработок зависит от категории зеленых насаждений, отдаленности источников загрязнения воздуха, содержания пыли и грязи на листьях, хвое и побегах, но не менее 2-4 раз за сезон.

Уход за кронами деревьев, произрастающих вдоль автомагистралей и крупных улиц, рекомендуется проводить начиная с ранневесеннего периода, с периода наступления положительных дневных температур - март - апрель месяцы (в зависимости от климатических особенностей года). Проводить уход за растениями в этот период следует дважды с интервалом 10-14 дней моющими препаратами в концентрации 3-4%.

(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

4.1.1.8. В засушливые годы необходимо производить осеннюю и весеннюю влагозарядку деревьев с трехкратной нормой полива, указанной в п. 4.1.1.2.

4.1.1.9. Для полива зеленых насаждений запрещается использовать хлорированную воду, за исключением полива из стационарных поливочных систем, подключенных к водопроводным городским сетям.

(п. 4.1.1.9 введен постановлением Правительства Москвы от 25.12.2007 N 1168-ПП)

4.1.2. Внесение удобрений.

4.1.2.1. Точные дозы удобрений можно установить только на основании полного анализа почвы, однако существуют усредненные оценки обеспечения почв минеральными и органическими веществами, на основании которых даются рекомендации по применению удобрений.

4.1.2.2. Подкормку деревьев и кустарников осуществляют путем внесения в почву минеральных удобрений из расчета г действующего вещества на 1 кв. м площади питания (табл. 4.1.2).

- Таблица 4.1.2

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

┌──────────┬────────────────────────┐

│Породы    │Количество минеральных  │

│          │удобрений, г д.в./кв. м │

│          ├──────┬────────┬────────┤

│          │N     │P O     │K O     │

│          │      │ 2 5    │ 2      │

├──────────┼──────┼────────┼────────┤

│Лиственные│ 30   │   30   │   40   │

│Хвойные   │ 12,5 │   10   │   10   │

│Кустарники│  5-7 │    5-7 │    6-8 │

└──────────┴──────┴────────┴────────┘

4.1.2.3. Минеральные удобрения при корневых подкормках вносятся одним из четырех способов: равномерное разбрасывание удобрений с последующей заделкой в почву; заделывание удобрений в канаву глубиной 20-30 см, вырытую по периферии кроны или по краю лунки; внесение удобрений в шурфы или скважины, расположенные на всей площади проекции кроны, на глубину 30-40 см на расстоянии 100 см от ствола и 50-70 см друг от друга; полив растворами минеральных удобрений (расход жидкости как при нормальном поливе), оптимальные концентрации для большинства древесных видов составляют: аммиачная селитра - 2, суперфосфат - 5, хлористый калий - 2 г/л.

Смеси и растворы удобрений готовятся непосредственно перед внесением.

Рекомендуется применять медленнодействующие удобрения.

4.1.2.4. Высокая концентрация минеральных удобрений может вызвать ожог корневой системы растений, поэтому для расчета доз удобрений необходимо систематически проводить агрохимический анализ почвы.

4.1.2.5. Для подкормки деревьев, произрастающих среди асфальта или бетона, а также для улучшения газообмена, увлажнения и питания почвы рекомендуется шурфование приствольных лунок. На расстоянии 60-80 см от ствола или по краю лунки делают 6-8 скважин диаметром 7-12 см, глубиной 60-80 см, которые заполняют компостом, торфом или опилками, пропитанными минеральными удобрениями. Дренирование следует проводить ранней весной или осенью один раз в 3-5 лет. Смеси для заполнения дренажных скважин целесообразно готовить по типу торфоминеральных удобрений ТМАУ.

4.1.2.6. Подкормку насаждений органическими удобрениями рекомендуется производить 1 раз в 2-3 года путем внесения до 4 кг/кв. м компостов с заделкой их в почву на глубину до 10 см.

Жидкие органические удобрения (настои) рекомендуется вносить после дождя или полива в предварительно взрыхленную почву. Норма внесения таких растворов на 1 кв. м приствольной площадки под деревья - 20-25 л, под кустарники - 15-20 л.

4.1.2.7. Применение сброженных осадков в городе в качестве органического удобрения допускается только при условии выдержки их на полях аэрации не менее 20 лет и имеющегося разрешения Роспотребнадзора на их применение.

4.1.2.8. Повышение жизнедеятельности растений в неблагоприятных условиях улиц осуществляется с помощью внесения стимуляторов роста в рекомендуемых концентрациях. Внесение стимуляторов производится одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе) или без них. Стимуляторы эффективны лишь на почвах, имеющих достаточное количество элементов минерального питания.

Полив растений, подкормку и внесение стимуляторов роста рекомендуется производить с помощью гидроимпульсной машины, специальных опрыскивателей или путем закладки в посадочные ямы труб специальной конструкции.

4.1.2.9. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка деревьев и кустарников, которая основана на поглощении листьями (хвоей) макро- и микроэлементов.

4.1.2.10. Целесообразно внекорневые подкормки сочетать с обмывом крон. Раствор минеральных удобрений (из расчета г/10 л воды): аммиачной селитры - 10-20, мочевины - 10-20, суперфосфата - 30-60 (двойной) и 50-100 (одинарный), калийных - 10-20. Кратность - 1-2 раза за сезон в период интенсивного роста ассимиляционного аппарата.

4.1.2.11. Во избежание ожогов листьев при внекорневой обработке нельзя смешивать мочевину с хлористым калием.

4.1.2.12. При внекорневых обработках хвойных пород в растворы макроудобрений следует добавлять микроэлементы, содержание которых в растениях часто бывает недостаточным.

Микроудобрения рекомендуется применять в следующих количествах (г/10 л воды): борная кислота - 1,5, сернокислый магний 10 и молибденовокислый аммоний - 6 по препарату.

Могут быть использованы выпускаемые промышленностью полимикроудобрения из расчета 1-2 таблетки на 1 л воды. Расход питательного раствора зависит от высоты растения: от 5 до 30 л для деревьев и 2 л - для кустарников. Обработка проводится в сухую безветренную погоду рано утром или поздно вечером.

4.1.3. Рыхление почвы, мульчирование и утепление.

4.1.3.1. С целью устранения уплотнения почвы и удаления нежелательной растительности в приствольных кругах ежегодно следует проводить рыхление почвы. Чтобы не повредить корневую систему растений, рыхлят на глубину не более 5-10 см под деревьями и 3-5 см под кустарниками.

При наличии на приствольных лунках хвойных пород слоя опавшей хвои рыхление почвы производить не следует.

Под старыми деревьями - памятниками природы рыхление почвы можно производить с помощью сжатого азота (1 раз в пять лет). После разрыхления почвы следует провести жидкую подкормку микоризообразующими препаратами.

4.1.3.2. Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать в чистом и рыхлом состоянии, но при достаточном питании и водном режиме в них могут высеваться газонные травы или высаживаться цветы.

4.1.3.3. В местах интенсивного пешеходного движения лунки желательно покрывать декоративными металлическими или деревянными решетками, устраивать ограждения со скамьями для кратковременного отдыха населения.

4.1.3.4. Для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования почвенной корки и борьбы с нежелательной растительностью необходимо проводить мульчирование почвы различными компостами, скошенной травой, опадом хвои, древесной корой, древесной щепой или крупным гравием, который рекомендуется применять на местах, подверженных вытаптыванию и уплотнению приствольных лунок. Использование для этих целей декоративной цветной щепы обеспечивает дополнительную декоративность. Мульчирование проводят весной или в начале лета. Слой мульчи - 3-5 см, ее нельзя укладывать на сухую сильно уплотненную или только что увлажненную почву.

4.1.3.5. В лунках растений следует систематически проводить борьбу с нежелательной растительностью, для чего могут быть использованы два способа: механический (прополка, скашивание) и химический (с применением гербицидов). Эффективность гербицидов зависит от фазы развития растения, погоды во время обработки, времени суток, правильности выбора препарата и ответной реакции самого растения.

4.1.3.6. Для предохранения корней теплолюбивых растений от вымерзания следует приствольные лунки засыпать снегом слоем 40-50 см. Уплотнение и трамбование снега при этом не допускается.

Утепление корней растений можно производить грубым парниковым перегноем, торфом, компостом. Перегной при этом расстилается слоем 10-15 см. Весной корневая шейка деревьев должна быть освобождена от земли и утеплительного материала.

Особенно ценные декоративные растения утепляются с помощью специально изготовленных деревянных каркасов.

4.1.3.7. Окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева запрещается.

4.1.3.8. При производстве строительных работ на объекте озеленения необходимо деревья ограждать сплошными щитами высотой 2 м, располагая их на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева и устраивая деревянный настил вокруг ограждения радиусом 0,5 м.

4.1.4. Обрезка кроны, стрижка "живой" изгороди.

4.1.4.1. Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны (Методическое пособие по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников и требований к производству данного вида работ, утвержденное постановлением Правительства Москвы от 17.01.2006 N 32-ПП). Различают следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.

4.1.4.2. Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы), во избежание их обламывания и образования ран на стволе.

Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего календарного года.

4.1.4.3. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при этом ветви удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги - над "наружной" почкой, не задевая ее.

Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму. Вертикально растущие побеги снимаются косым срезом, чтобы не застаивалась вода.

Удаление больших ветвей производится обязательно с помощью трех пропилов: первый пропил делают с нижней стороны ветви на расстоянии 25-30 см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви. Второй пропил делают сверху на 5 см дальше от ствола, чем нижний. После того, как ветвь отвалится, третьим пропилом аккуратно срезается оставшийся пенек. Разрывы коры можно устранить поддержкой пенька рукой или веревкой.

Для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке (или двух) к выше расположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания осторожно опускают на землю.

Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см необходимо замазать садовым варом или закрасить масляной краской на натуральной олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, раны не замазываются.

4.1.4.4. Омолаживающая обрезка - это обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, суховершинят, а также при пересадке крупномерных деревьев.

При усыхании или потере декоративности верхней части кроны у лиственных деревьев допускается ее глубокая обрезка до начала живой кроны или до части ствола с обильным образованием водяных побегов, а у кустарников - полный срез кроны для стимуляции образования и роста молодых порослевых побегов.

4.1.4.5. Омолаживание деревьев следует проводить постепенно в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, ива и др., из хвойных - ель колючая).

4.1.4.6. Обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2-3/4 длины. В случае образования большого числа молодых побегов из спящих почек необходимо произвести прореживание, убрав часть из них.

4.1.4.7. К омолаживающей обрезке относится и прием "посадки на пень", когда дерево или куст спиливаются до основания и остается лишь пень. Образовавшуюся поросль следует проредить и сформировать одно- или многоствольное растение.

4.1.4.8. Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в группе, в "живой" изгороди) проводят периодически по мере появления стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность. Ветви срезают возле молодого побега, а если он отсутствует, ветвь обрезают целиком - сажают на пень: непривитые кустарники обрезают на высоте 10-15 см от корневой шейки, привитые - на такой же высоте от места прививки.

Омолаживание рекомендуется проводить в два приема: часть ветвей срезают в первый год, остальные - во второй. Омолаживающую обрезку деревьев и кустарников проводят в период с октября до начала сокодвижения.

4.1.4.9. Одновременно с омолаживанием кроны в целях повышения жизнеспособности ослабленных деревьев и кустарников следует проводить и омолаживание корневой системы. Для этого растение окапывают траншеей шириной 30-40 и глубиной 40-60 см на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола. После зачистки корней в траншею следует насыпать удобренную землю и полить растение.

4.1.4.10. Омолаживающей обрезке необходимо подвергать взрослые и старовозрастные растения тополя бальзамического с целью предотвращения плодоношения (пыления) деревьев. Оптимальное время проведения данного вида работ - декабрь - март. При обрезке следует оставлять крупные скелетные ветви, а также часть ветвей второго порядка. Через 1-3 года после омолаживающей обрезки необходимо провести прореживание кроны, а через 3-4 года повторить обрезку (Методическое пособие по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников и требований к производству данного вида работ, утвержденное постановлением Правительства Москвы от 17.01.2006 N 32-ПП).

4.1.4.11. Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.

При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек.

При формовочной обрезке деревьев в аллейной или рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны.

4.1.4.12. У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей.

У деревьев с пирамидальной формой кроны удаляют все ветви, выходящие за пределы естественной формы. Укорачивая побеги, делают срез над почкой, обращенной внутрь кроны. Побеги, растущие внутрь кроны и густо переплетенные, срезают над почкой, обращенной наружу.

4.1.4.13. Периодичность проведения формовочной обрезки древесных пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т.е. с санитарной обрезкой.

У медленнорастущих деревьев формовку крон лучше производить через 2-4 года.

Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.

4.1.4.14. Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. Различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезки.

У молодых деревьев большинства пород целесообразно проводить только слабую обрезку (не более 25-30% величины годичного прироста), так как на концах побегов у них закладываются слабые почки. У средневозрастных деревьев производится умеренная обрезка (до 50% длины годичного прироста), способствуя получению более густой кроны.

Сильную обрезку (60-75% длины годичного прироста) следует производить только у быстрорастущих пород, у которых отсутствие обрезки или слабая обрезка приводит к быстрому изреживанию кроны.

4.1.4.15. Порослевые и жировые побеги удаляются систематически в течение всего календарного года. Жировые побеги лучше вырезать, захватывая часть коры.

4.1.4.16. "Живые" изгороди и бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 длины прироста предшествующего года. Изгородь из светолюбивых кустарников следует формировать в виде усеченной пирамиды с наклоном боковых сторон 20-25° и более широким основанием внизу.

В первый год кустарники в "живой" изгороди стригут один раз в вегетационный сезон - ранней весной до начала сокодвижения. Позднее - 3-6 раз за вегетацию по мере отрастания. Взамен многократных стрижек весьма эффективным приемом является использование химических регуляторов роста растений. Однократная весенняя обработка "живых" изгородей химическими регуляторами роста задерживает рост кустарников в течение всего вегетационного сезона, заменяя 3-4-кратную механическую стрижку. Обработка проводится сразу после первой весенней стрижки в фазе полного распускания листьев.

При обработке необходимо строго соблюдать заданные концентрации и нормы расхода, следить за равномерным перемешиванием раствора и равномерным его распределением по обрабатываемой поверхности.

Свободно растущие "живые" изгороди систематически не стригут. У таких изгородей вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви в облиственном состоянии. Один раз в два - три года свободно растущие изгороди прореживают в период покоя.

4.1.4.17. Единичные кустарники или группы обрезают не всегда. Не обрезают кустарники, у которых цветочные почки размещаются равномерно или сосредоточены в верхней части побегов прошлого года. У этих кустарников срезают лишь отцветшие соцветия или, если необходимо, завязи плодов.

У кустарников с цветочными почками на побегах текущего года и цветущих обычно в середине или во второй половине лета, весной (до начала роста) или поздней осенью укорачивают побеги на 1/2-1/3 их длины в зависимости от вида и сорта.

4.1.4.18. Глубокая омолаживающая обрезка деревьев и кустарников, обрезка боковых стволов у многоствольных деревьев производится только после оформления порубочного билета в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Остальные виды обрезки деревьев и кустарников производятся без порубочного билета.

(п. 4.1.4.18 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

4.1.5. Лечение растений и защита от вредителей и болезней.

КонсультантПлюс: примечание.

Постановлением Правительства Москвы от 27.02.2007 N 123-ПП утвержден Регламент подготовки Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в режиме "одного окна" порубочного билета на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаждений.

4.1.5.1. Раны, дупла и механические повреждения на жизнеспособных и сохраняющих декоративность деревьях обязательно заделываются. Удаляют загнившую часть древесины дупла до здоровой; дезинфицируют полость 5%-м раствором железного или медного купороса; 3%-м раствором кремнийорганической смолы, 10%-м садовым карболинеумом, креозотовым маслом или смесью денатурированного спирта с формалином в соотношении 200:1. Поверхность полости покрывают изоляционным составом (кузбасский лак, кремнийорганическая смола) и цементируют (смесь цемента с резиновой крошкой, песком, щебнем, битым кирпичом). После затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры дерева.

Механические повреждения зачищают до здорового места, а затем покрывают садовой замазкой, которую рекомендуется приготовлять с добавлением физиологически активных веществ стимулирующего действия.

4.1.5.2. Дупла, образованные в результате бактериальной гнили с выделением бурой жидкости, после расчистки должны быть 1-2 раза промыты 3%-м раствором формалина (до прекращения течи).

4.1.5.3. Если дупло имеет в основании углубление, в котором собирается вода, в его дне просверливается отверстие наружу, вниз и наискось так, чтобы вода не задерживалась в полости. Можно нижнюю часть дупла заделать водонепроницаемой смесью до уровня входного отверстия или понизить переднюю стенку дупла до дна полости.

4.1.5.4. Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего вегетационного периода.

4.1.5.5. Пломбирование дупел можно проводить только у деревьев, имеющих слой живой древесины не менее 8-10 см.

Состав пломбирующей смеси должен отвечать следующим требованиям:

- иметь высокую механическую прочность - пломба не должна отслаиваться от древесины, растрескиваться при механическом воздействии и пружинить, в то же время должна быть эластичной;

- быстро затвердевать;

- обеспечивать высокую степень адгезии с древесиной ствола;

- сохранять эластичность в течение длительного времени независимо от температуры воздуха;

- иметь высокую отражательную способность, атмосфероустойчивость, небольшую гигроскопичность, высокую антикоррозийность, биостойкость, отсутствие запаха;

- обладать антисептическими свойствами, создавая барьер для проникновения вредителей древесины и спор грибов-паразитов и возможность нанесения на влажную поверхность.

Технологии и материалы, используемые для лечения дупел деревьев, определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по лечению дупел деревьев.

4.1.5.6. Побелка деревьев, произрастающих в парках, скверах, на бульварах и улицах, запрещена (распоряжение Правительства Москвы N 604-РЗП от 10 июня 1997 г.).

4.1.5.7. Побелка деревьев может производиться только (известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, к содержанию которых предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.).

4.1.5.8. Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений (приложения 4а, б).

Перечень опасных вредителей и болезней, сильная степень заселения (поражения) деревьев и кустарников которыми определяет обязательное их удаление из зеленых насаждений города, представлен в табл. 4.1.5.1.

- Таблица 4.1.5.1

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОПАСНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

| Типы болезней и экологические группы вредителей | Наименования болезней и систематических групп вредителей | Повреждаемые виды растений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Болезни |  |  |
| Сосудистые | Голландская болезнь (графиоз) | Вяз |
| Некрозно-раковые | Инфекционное усыхание (стигминиоз, тиростромоз) | Липа, вяз |
|  | Туберкуляриоз (нектриоз) | Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников |
|  | Дотихициевый некроз | Тополь |
|  | Цитоспоровый некроз (цитоспороз) | Тополь, ива, яблоня, рябина и др. |
|  | Черный рак | Яблоня, груша |
| Гнилевые | Ядровые, заболонные и ядрово-заболонные гнили | Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников |
| Бактериальный рак | Бактериально-язвенный, водянка, туберкулез | Тополь, вяз, дуб, ива |
| Мучнистая роса | Мучнистая роса | Лиственные виды деревьев и кустарников |
| Ржавчина | Ржавчина | Тополь, ива |
| Пятнистости | Пятнистости листьев | Лиственные виды деревьев и кустарников |
| Вредители |  |  |
| Сосущие и листогрызущие | Кокциды (щитовки, ложнощитовки, червецы, тли, цикадки, медяницы, клещи и др.) | Лиственные и хвойные виды деревьев и кустарников |
| Минеры | Тополевая моль - пестрянка | Тополь |
| Стволовые | Короеды типограф, гравер полиграф, сосновые лубоеды и др. | Лиственные и хвойные виды деревьев |

При местном типе заселения и низкой численности указанных выше вредителей и малой степени распространения болезней проводятся механическое удаление пораженных и заселенных насекомыми ветвей и участков ствола или их зачистка и санитарная обрезка кроны с дополнительной обработкой пораженных участков ствола или ветвей соответствующими пестицидами. При полной потере декоративности и жизнеспособности растений и усыхании 50% и более их кроны деревья назначаются к санитарной рубке (приложение 12).

Санитарно-оздоровительные мероприятия в объектах озеленения включают выборку сухостоя, усыхающих, больных и заселенных стволовыми вредителями деревьев, уборку ветровала и бурелома.

Активные защитные и профилактические мероприятия с применением химических и биологических препаратов проводятся при условии массового размножения вредителей и распространения болезней, угрозе потери декоративности и ранней дефолиации или предупреждения ослабления, потери устойчивости и гибели растений. Сроки проведения мероприятий назначаются в соответствии с биологией вредителей и возбудителей болезней с учетом наиболее уязвимых фаз и стадий их развития.

При низкой численности вредителей, малой степени распространения болезней проводятся механическое удаление кладок и паутинных гнезд насекомых, санитарная обрезка кроны. При полной потере декоративности и жизнеспособности растений, усыхании 70% и более их кроны санитарно-оздоровительные мероприятия должны включать выборку больных и заселенных стволовыми вредителями, а также уборку ветровала и бурелома.

Защитные и профилактические мероприятия с применением химических и биологических препаратов проводятся при условии массового размножения вредителей, эпифитотий болезней, угрозе потери декоративности и ранней дефолиации или гибели растений.

4.1.5.9. Пестициды для борьбы с вредителями и болезнями зеленых насаждений должны применяться в соответствии со Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации (Москва, 2005 г.) и соблюдением технологических и санитарно-гигиенических регламентов (приложение 5).

4.1.6. Уход за кронами деревьев, растущих вдоль магистралей.

Декоративные растения, посаженные вдоль автомагистралей с интенсивным движением транспорта, на площадях и вблизи промышленных предприятий, нередко страдают от оседания на поверхности листьев, хвои и побегов большого количества пыли, грязи, различных жидких и твердых фракций промышленных выбросов и испарений противогололедных препаратов.

В связи с этим при уходе за надземной частью деревьев особое внимание должно быть уделено воздействию внешних факторов на наиболее чувствительные органы растений - листовой аппарат и побеги продолжения роста.

Многолетние многочисленные наблюдения показали, что листья и приросты растений на городских улицах и магистралях по своим размерам значительно меньше, чем листья и побеги тех же видов деревьев, произрастающих в естественных условиях. Забитые пылью устьичные щели листьев растений снижают процессы газообмена, особенно у хвойных растений. В результате у растений в указанных условиях наблюдается высокий расход углеводов на дыхание: в среднем на 20-25% выше у деревьев на улицах, бульварах и скверах по сравнению с деревьями, произрастающими в парковых массивах. Наблюдаются значительные изменения в накоплении хлорофилла, в интенсивности дыхания и фотосинтеза.

4.1.6.1. Технология обмыва и дождевания деревьев.

4.1.6.1.1. Эффективной мерой ухода за древесными растениями на улицах, на участках бульваров вдоль магистралей, в скверах, на площадях, окруженных движением автотранспорта, является периодическое дождевание крон и обмывание их моющими средствами.

4.1.6.1.2. Дождевание производится простой водой в утренние или вечерние часы с помощью специальных насадок, распыляющих воду, до полного смачивания листового аппарата. Дождеванием достигается смыв с листьев копоти и грязи, освобождение устьиц от пыли.

4.1.6.1.3. Нормы расхода воды при дождевании деревьев лиственных и хвойных пород рекомендованы в количестве, представленном в таблице 4.1.6.1.

- Таблица 4.1.6.1

НОРМЫ

РАСХОДА ВОДЫ ПРИ ДОЖДЕВАНИИ ДЕРЕВЬЕВ

| Категория насаждений | Количество воды для дождевания растений, куб. м на 1 дерево |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Лиственные деревья, высаженные с комом земли более 1,7 x 1,7 x 0,65 |  |
| Лиственные деревья, высаженные на улицах города в течение последних пяти лет | 0,4 |
| Лиственные деревья, высаженные на улицах города более пяти лет назад | 0,4 |
| Другие растения, высаженные на улицах города в течение последних пяти лет | 0,4 |
| Лиственные деревья, высаженные с комом земли 1,3 x 1,3 x 0,65 |  |
| Лиственные деревья, высаженные на улицах города в течение последних пяти лет | 0,15 |
| Лиственные деревья, высаженные на улицах города более пяти лет назад | 0,15 |
| Другие растения, высаженные на улицах города в течение последних пяти лет | 0,15 |
| Хвойные деревья, высаженные с комом земли 0,8 x 0,8 x 0,6 |  |
| Хвойные деревья, высаженные на улицах города в течение последних пяти лет | 0,1 |
| Хвойные деревья, высаженные на улицах города более пяти лет назад | 0,1 |
| Другие растения, высаженные на улицах города в течение последних пяти лет | 0,1 |
| Лиственные деревья в возрасте 8-11 лет и единичные посадки кустарников |  |
| Лиственные деревья, высаженные на улицах города в течение последних пяти лет | 0,03 |
| Лиственные деревья, высаженные на улицах города более пяти лет назад | 0,03 |
| Другие растения, высаженные на улицах города в течение последних пяти лет | 0,065 |
| Живые изгороди |  |
| Живые изгороди, высаженные на улицах города в течение последних пяти лет | 0,03 |
| Живые изгороди, высаженные на улицах города более пяти лет назад | 0,03 |
| Кустарники |  |
| Групповые посадки кустарников | 0,02 |

Однако различные органические соединения, смолистые и жироподобные вещества и т.п. устраняются водой только частично (до 20%). Поэтому с целью удаления разнообразных загрязнений с поверхности вегетативных органов рекомендуется использовать водные растворы моющих средств - зеленое мыло, ОП-10, фригейт, хаспрей, сульфанол "Универсал" или стиральный порошок, не содержащий отбеливающих компонентов.

4.1.6.1.4. Уход за кронами деревьев, произрастающих вдоль автомагистралей и крупных улиц, рекомендуется проводить начиная с ранневесеннего периода, с периода наступления положительных дневных температур - март - апрель месяцы (в зависимости от климатических особенностей года). Проводить уход за растениями в этот период следует дважды с интервалом 10-14 дней моющими препаратами в концентрации 3-4%.

В дальнейшем в летний период препараты моющего действия эффективны в следующих концентрациях: 0,1-0,2% в первой половине лета, 0,2-0,3% во второй половине вегетации, когда на деревьях наблюдается особенно большое количество загрязнений. Кратность обработки может варьировать в зависимости от загрязнения листвы растений, но не реже 1-2 раз для лиственных и 2-3 раз для хвойных видов.

4.1.6.1.5. Уход за растениями, как и дождевание, рекомендуется проводить в ранние утренние часы (до 8-9) или вечером (после 19-20 часов) до полного смачивания листьев и хвои (2-3 л воды на 1 кв. м поверхности кроны дерева).

4.1.6.1.6. Применение моющих препаратов не изменяет химических свойств почвы и не оказывает отрицательного влияния на рост и развитие корневой системы растений. Кроме того, регулярный обмыв крон деревьев способствует удалению с вегетативных органов некоторых вредителей, например, паутинного клеща и тли.

4.1.6.2. Внекорневые подкормки деревьев.

4.1.6.2.1. Целесообразно уход за кронами деревьев сочетать с внесением внекорневых минеральных подкормок.

Использовать внекорневую подкормку можно в засушливые годы, когда из-за недостатка почвенной влаги подача элементов питания через корни резко нарушается, а также для обеспечения хорошим питанием поврежденных морозами деревьев в случае нарушения процесса передвижения питательных веществ по древесине.

4.1.6.2.2. Внекорневые подкормки рекомендуется производить макро- и микроэлементами. В качестве макроудобрений могут быть использованы водные растворы аммиачной селитры 10-20 г, мочевины 30-40 г, суперфосфата 50-100 г (двойной) и 150-300 г (одинарный), калийных 50 г на 10 л воды. Расчеты проводятся по препарату.

4.1.6.2.3. Древесные и кустарниковые растения индивидуально реагируют на внекорневые подкормки. Оптимальная концентрация растворов минеральных удобрений для отдельных видов растений представлена в таблице 4.1.6.2.

- Таблица 4.1.6.2

ОПТИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

РАСТВОРОВ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ (Г/10 Л ВОДЫ)

┌───────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────┐

│Вид растения           │Аммиачная│Суперфосфат│Хлористый│

│                       │селитра  │           │калий    │

├───────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│           1           │    2    │     3     │    4    │

├───────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│Акация белая           │   40    │    400    │   20    │

├───────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│Береза повислая        │   10    │    100    │   20    │

├───────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│Вяз шершавый           │   20    │    100    │   20    │

├───────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│Жимолость татарская    │   20    │    300    │   20    │

├───────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│Ель обыкновенная       │   30    │    300    │   50    │

├───────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│Ель колючая ф. голубая │   30    │    300    │   60    │

├───────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│Карагана древовидная   │   30    │    300    │   50    │

├───────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│Клен:                  │         │           │         │

│остролистный           │   50    │    300    │   50    │

│серебристый            │   40    │    300    │   50    │

├───────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│Липа мелколистная      │   10    │    300    │   50    │

├───────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│Сирень обыкновенная    │   60    │    300    │   50    │

├───────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│Черемуха Маака         │   60    │    300    │   50    │

└───────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┘

4.1.6.2.4. Для внекорневых подкормок азотные и калийные удобрения незадолго до опрыскивания достаточно растворить в холодной воде при помешивании. Суперфосфат необходимо настаивать в течение суток при 3-4-кратном помешивании. При наличии горячей воды суточное настаивание суперфосфата можно заменить 1-2-часовым.

4.1.6.2.5. При приготовлении смесей разных растворов необходимо помнить, что хлористый калий нельзя смешивать с мочевиной, так как такой раствор может вызвать ожог листовых пластинок. С целью избежания ожогов вегетативных органов при опрыскивании рекомендуется применять азотные удобрения в сочетании с известью, добавляя к 10 г аммиачной селитры столько же извести, а к 10 г мочевины - 2 г извести.

4.1.6.2.6. При уходе за хвойными видами в растворы макроудобрений следует добавлять микроэлементы, содержание которых в растениях часто бывает недостаточным. Хвойные растения, произрастающие в городе, испытывают недостаток бора и молибдена.

4.1.6.2.7. Микроудобрения рекомендуется применять в следующих количествах (г/10 л воды) и концентрациях (%): борная кислота - 1,5 (0,015), молибденово-кислый аммоний - 6 (0,06) по препарату.

4.1.6.2.8. Для обогащения растворов макроудобрений микроэлементами могут быть использованы выпускаемые промышленностью полимикроудобрения из расчета 1-2 таблетки на 10 л воды.

4.1.6.2.9. При опрыскивании растений необходимо добиваться равномерного и полного смачивания вегетативных органов.

4.1.6.2.10. В местах сильной запыленности и загрязненности растений внекорневую подкормку следует проводить только после предварительного смыва загрязнений раствором моющих средств.

4.1.6.3. Механизация работ по уходу за кронами деревьев.

4.1.6.3.1. При выполнении работ по уходу за кронами деревьев и внекорневым обработкам могут быть использованы опрыскиватели различных марок.

4.1.6.3.2. Для обработки городских зеленых насаждений в практике применяется опрыскиватель мобильный вентиляторный ОМВ-3001, который монтируется на базе шасси ЗИЛ 432722.

Техническая характеристика опрыскивателя:

- емкость бака - 3000 л;

- высота обрабатываемых растений - до 30 м;

- рабочая ширина захвата при:

- боковом дутье по направлению ветра - 50-65 м;

- при направленном воздушном потоке - 30-40 м;

- производительность - 10-15 л/мин.;

- рабочее давление компрессора - 6 кг;

- скорость движения в рабочем состоянии - 7 км/час.

4.1.6.3.3. Опрыскиватель может использоваться как в обычном, так и в малообъемном режимах опрыскивания с направленным воздушным потоком или в соответствии с направлением ветра. Имеет многоступенчатую систему фильтрации рабочей жидкости и распрыскивающие наконечники с регулировкой нормы расхода подаваемой рабочей жидкости.

4.1.6.3.4. Для опрыскивания и внесения жидких минеральных удобрений и регуляторов роста растений на кустарниках, деревьях небольших размеров, газонных покрытиях может также применяться опрыскиватель малообъемный прицепной ОПМ-2001, который агрегатируется с трактором МТЗ.

Техническая характеристика опрыскивателя:

- рабочая ширина захвата - 18 м;

- емкость бака - 200 л;

- норма расхода рабочей жидкости - 75-350 л/га;

- высота установки штанги - 0,6-1,6 м.

Опрыскиватель оснащен полиэтиленовым баком, имеет трехступенчатую систему фильтрации рабочей жидкости. Управление штангой осуществляется из кабины трактора при помощи гидравлики.

(п. 4.1.6 введен постановлением Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

- 4.2. Содержание газонов

4.2.1. Правильное содержание газонов заключается в своевременном выполнении необходимых агротехнических мероприятий, профилактических мероприятий по фитосанитарному контролю, соблюдению режима эксплуатации данного типа газона.

Основными агротехническими мероприятиями являются: полив, аэрация, землевание, прикатывание, внесение удобрений.

К мероприятиям по фитосанитарному контролю относятся: удаление нежелательной растительности, контроль за распространением грибных и бактериальных инфекций.

4.2.2. В период таяния снега проводится рыхление снежных валов, образовавшихся при очистке садовых дорог и тротуаров в период снегопада. После таяния снега и подсыхания почвы на партерных газонах необходимо провести прочесывание травяного покрова острыми граблями в двух направлениях, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.

На обыкновенных газонах лист необходимо сгребать только вдоль магистралей и парковых дорог с интенсивным движением на полосе шириной 10-25 м в зависимости от значимости объекта. На больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, в микрорайонах лист сгребать и вывозить не рекомендуется, так как это приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным затратам. Сжигать лист категорически запрещается, так как после компостирования он является ценным и легкоусвояемым растениями органическим удобрением.

В местах сильного загрязнения воздуха выбросами автотранспорта и промышленности лист следует сгребать и вывозить на свалку.

4.2.3. Уничтожение нежелательной растительности на газоне производится скашиванием и прополкой. Ручная прополка проводится на молодых неокрепших газонах. Нежелательная растительность выпалывается по мере ее отрастания до цветения и осеменения.

4.2.4. При борьбе с нежелательной растительностью наиболее эффективны приемы профилактического характера: уничтожение ее при обработке почвы, тщательная очистка семенного материала и т.д. Химическая прополка может осуществляться с помощью гербицидов избирательного действия (таблица 4.2.1), разрешенных для применения в коммунальном хозяйстве (см. Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, М., 2005 г.).

Нормы расхода гербицидов приведены в таблице 4.2.1.

- Таблица 4.2.1

РЕГЛАМЕНТЫ

ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

| Препарат | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости | Способ, время обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Дифезан | 0,2 л/га | 300-500 л/га | Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорнякам весной или через 3-5 дней после укоса газона |
| Линтур | 0,18 кг/га | 300-500 л/га | Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорнякам в мае - начале июня через 5-7 дней после первого укоса газона или в конце августа - начале сентября через 5-7 дней после очередного укоса газона |
| Старане | 1,11 л/га | 300 л/га | Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорнякам |

Способ внесения гербицидов - опрыскивание поверхности травостоя водным раствором или суспензией препарата. Оптимальным сроком внесения является конец мая - начало июня, через неделю после первого скашивания газона.

Для предотвращения повреждений произрастающих на газонах деревьев, кустарников и цветочных растений необходимо соблюдение ряда условий: использование при опрыскивании аппаратуры, позволяющей проводить направленное внесение гербицидов, проведение обработок в тихую погоду во избежание сноса раствора препарата ветром, использование защитных экранов во избежание попадания препарата на листья и стебли культурных растений, а также соседние участки.

Нежелательная растительность в обязательном порядке ликвидируется только на партерных и обыкновенных газонах. На луговых и разнотравных газонах одуванчик, подорожник, щавель и др. являются равноправными представителями травосмеси и уничтожению не подлежат.

4.2.5. Подкормка газона осуществляется внесением удобрений равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя.

Сроки и нормы внесения удобрений зависят от почвенных условий и возраста травостоя. Если pH меньше 6, необходимо внести гашеную известь из расчета 0,3 кг на 100 кв. м газона на каждые 0,1 ед. pH. В случае щелочной реакции почвы (pH 7,3-7,5) следует подкормить сульфатом аммония (30-40 г/кв. м). Сульфат аммония вносить только по сухой траве.

Наиболее интенсивной должна быть подкормка в первый год - весной в фазе кущения. Общее количество удобрений за сезон должно составить 2,6 кг азота, 0,7 кг фосфора и 1,3 кг калия (по действующему веществу) на 100 кв. м.

Во второй и последующие годы при уходе за газонами подкормки минеральными удобрениями проводят три раза: сразу после таяния снега в количестве 30% годовой нормы, после первого скашивания - 25% и во время интенсивного побегообразования - 45%. Последняя подкормка азотосодержащим удобрением проводится до 1 августа.

При появлении хлороза газонных трав необходимо газон опрыснуть раствором железного купороса из расчета 80 г на 10 л воды (можно добавить 20-30 г мочевины) или внести препарат в сухом виде.

Отбор грунта на проверку внесения удобрений должен производиться в течение первой недели после внесения их.

4.2.6. Одним из приемов ухода за газонами является землевание, оно стимулирует кущение злаков, улучшает влагообеспеченность молодых побегов и общее плодородие почвы, усиливает дернообразование.

Землевание заключается в равномерном поверхностном покрытии газонов смесью хорошо перепревших органических удобрений (перегной, компосты) и крупнозернистым песком (до 30%) слоем 2-3 мм. Землевание рекомендуется регулярно проводить на партерных (один раз в 3-4 года) и спортивных (2-4 раза в течение вегетации) газонах. Норма расхода смеси 0,1-0,2 куб. м на 100 кв. м газона, время - весна - начало лета (в период кущения злаков) и осенью. Перед землеванием газоны необходимо скосить и провести прокалывание дернины.

4.2.7. Для повышения долголетия газоны необходимо подвергать аэрации, заключающейся в прокалывании или прорезании дернины. Прокалывание проводят в конце мая - начале июня или осенью на глубину до 10 см специальными игольчатыми катками. Прорезание проводят на газонах с преобладанием корневищных трав. Прочесывание осуществляют вертикутерами или граблями.

4.2.8. Для нормального роста и развития газонов необходимо поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75% полной влагоемкости). Наилучший эффект получается при поливе из переносных или стационарных систем орошения.

Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по степени сухости почвы. На легких песчаных почвах в засушливый период достаточно проводить поливы через каждые три дня с нормой полива 20-30 л/кв. м, на глинистых - 1 раз в 7-10 дней с нормой полива 35-40 л/кв. м. На загазованных и запыленных улицах, бульварах и набережных с интенсивным движением транспорта и пешеходов для полива необходимо применять дождевальные насадки с мелким распылением, которые позволяют очистить и увлажнить воздух и сократить расход воды.

4.2.9. В первый год после создания газона наиболее интенсивный полив проводят в течение 10 дней после посева, при отсутствии дождей - ежедневно из расчета 10 л на 1 кв. м газона за один раз. Нельзя допускать размыва поверхности и смыва семян, для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непрерывно перемещать, не допуская появления потоков воды на поверхности почвы. Для полива рекомендуется использовать специальные насадки, которые позволяют равномерно увлажнить почву, не допуская ее размыва.

Последующие поливы проводят в зависимости от состояния погоды, не допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную умеренную влажность. Полив следует производить вечером.

4.2.10. Партерные газоны стригут (скашивают) один раз в 10 дней при высоте травостоя - 6-10 см. Высота оставляемого травостоя - 3-5 см. Каждое последующее скашивание ведут в направлении, перпендикулярном к направлению предыдущего скашивания.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

4.2.11. Обыкновенные газоны, в том числе на территории жилой застройки, скашивают при высоте травостоя 10-15 см. Высота оставляемого травостоя - 5-8 см.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

4.2.12. Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в виде цветущего разнотравья и содержат как обыкновенные газоны.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

4.2.13. Луговые высокотравные газоны, созданные на базе естественной травянистой растительности, следует выкашивать не чаще 1 раза в год и не более 30-50% их поверхности.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

4.2.13. После каждого скашивания партерных и обыкновенных газонов рекомендуется проводить укатывание дернового покрова.

4.2.14. Срезанную траву обязательно убирают.

4.2.15. Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п. (бровки), не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона. Дернину подрезают снизу, отворачивают в сторону дорожки и убирают.

4.2.16. Места, поврежденные после зимы или вытоптанные, необходимо вскопать на глубину 20 см, почву разровнять, внести удобрения, посеять заново семена газонных трав, прикатать и полить.

4.2.17. Случайные дорожки или затоптанные бровки газонов лучше всего задерновывать рулонными газонами для более скорого получения устойчивого травяного покрова.

4.2.18. Просадки дернины (впадины) заделывают следующим образом: снимают дерн, подсыпают растительный слой, удобряют его и укладывают дерн, если необходимо, подсеивают семена трав и поливают.

- 4.3. Содержание цветников

4.3.1. Содержание цветников в должном порядке заключается в поливе растений, рыхлении почвы и уборке нежелательной растительности, обрезке отцветших соцветий, защите от вредителей и болезней, мульчировании, внесении минеральных удобрений, уборке мусора.

4.3.2. Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на всю глубину залегания корней (не менее 30 см).

Цветники поливают вечером после 17 ч или утром до 10 ч. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях должно быть проведено 15-20 поливов. Цветники из ковровых растений поливают чаще - до 40-50 раз за сезон.

4.3.3. В сухую и жаркую погоду вечером между поливами производят освежающий полив или опрыскивание.

4.3.4. Рыхление почвы проводят до 6 раз за вегетационный сезон, уничтожение нежелательной растительности - 3-4 раза.

4.3.5. Удобрения в почву вносят в основном при подготовке почвы или после укоренения рассады. На бедных почвах вносят азотные (15-20 г/кв. м селитры) и калийные (10-12 г/кв. м калийной соли) удобрения в сухом виде и заделывают рыхлителями.

4.3.6. Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветение (антирринум, дельфиниум, левкой и др.), удаляют.

4.3.7. Многолетники начинают подкармливать со второго года после посадки, если посадка была произведена осенью, и со второй половины лета в случае весенней посадки. Подкормку проводят два раза за сезон. Весной до начала роста стеблей вносят полное минеральное удобрение с преобладанием азотных удобрений, осенью - с преобладанием фосфорных и калийных.

Удобрения вносят из расчета (г/кв. м): 15-50 фосфорных (суперфосфат), 30-60 калийных (калийная соль, сернокислый калий), 30-60 азотных (аммиачная и калийная селитра) или 10-20 (мочевина). Удобрения, содержащие хлор, не рекомендуется применять. Минимальные дозы из указанных применяются на почвах, бедных гумусом (подзолистых и песчаных), максимальные - на богатых органическими веществами.

4.3.8. Цветники из многолетников необходимо мульчировать. В качестве мульчи применяют торф или его компосты: торфоминеральный, торфоперегнойный и др. Возможно использовать для мульчирования песок, мелкий гравий и древесные опилки.

На новых (2-3-летних) цветниках мульчу наносят слоем 3 см, на более старых - 5-6 см и более. Мульчируют цветники один раз в два года осенью после обрезки и уборки стеблей или весной после внесения и заделки удобрений.

4.3.9. Рыхление почвы с удалением нежелательной растительности проводят по мере уплотнения почвы. Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя).

Первое рыхление проводят сразу после оттаивания верхнего слоя почвы, последующие - регулярно один раз в 2-2,5 недели. Средняя глубина рыхления - 3-5 см, она зависит от характера залегания корней.

4.3.10. Полив цветников из многолетников дифференцируют в зависимости от потребности растений в воде. Глубина увлажненного слоя почвы должна быть не менее 30 см.

4.3.11. Кроме основных поливов, на цветниках 1-2 раза в месяц желательно проводить обмыв растений водой. Количество обмывов в условиях значительной загрязненности атмосферного воздуха (промышленные территории, обочины магистралей и т.п.) увеличивают до 1-2 раз в неделю. Нормы расхода воды при обмыве - 4-5 л/кв. м.

4.3.12. Удаление отцветших соцветий и цветков у многолетников проводят регулярно по мере их появления или пожелтения побегов, не дожидаясь отмирания последних.

4.3.13. На зиму проводят укрытие цветников из многолетников еловым лапником и торфом (некислым). Перед укрытием у растений срезают все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли. Толщина укрывающего слоя - 15-30 см. Укрытие проводят в конце октября - начале ноября, когда температура не поднимается выше +8 °C.

4.3.14. В случае выпадения отдельных кустов многолетников в цветниках производят подсадку новых растений. На месте выпавших или изъятых устаревших растений, нуждающихся в делении куста, выкапывают ямы, размер которых зависит от вида и величины растения, и проводят полную замену земли с внесением (до 30% объема заменяемого грунта) органических удобрений, а также минеральных из расчета 70-100 г суперфосфата, 20-30 г калийных удобрений на 1 кв. м.

Посадку растений проводят в конце лета - ранней осенью, чтобы вновь высаженные растения успели укорениться до морозов. Растения обязательно поливают.

4.3.15. Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения четкости рисунка подстригают не менее двух раз за сезон.

4.3.16. Луковичные и клубнелуковичные цветочные растения рекомендуется периодически выкапывать: нарциссы через 4-5 лет; сциллы, мускари, крокусы - через 5-6 лет; тюльпаны, гиацинты, гладиолусы, монтбрецию - ежегодно.

Для того чтобы растения цвели на следующий год, выкопку тюльпанов производят после пожелтения листьев, выкопку гиацинтов, нарциссов, сциллы, мускари, крокусов - после отмирания листьев. Гладиолусы, монтбрецию, ирисы луковичные выкапывают осенью.

- 4.4. Методы повышения жизнеспособности растений в городе

4.4.1. Активизировать жизнеспособность и повысить устойчивость и декоративность растений возможно благодаря применению интенсивных мероприятий воздействия на растительный организм - внесения эффективных в экстремальных условиях городской среды агрохимикатов (минеральных и органических удобрений, регуляторов роста).

4.4.2. Применяемые в городе агрохимикаты должны быть безопасными для людей и теплокровных животных, не вызывать каких-либо патологических изменений в росте и развитии растений, отрицательно влиять на почвенные микроорганизмы.

4.4.3. Для оптимизации корневого питания деревьев следует использовать минеральное удобрение пролонгированного действия Апион - 100К. При его использовании на протяжении 2 лет не требуется дополнительного внесения элементов питания в почву.

Упаковка Апион - 100К вносится в посадочную яму слева или справа от корневого кома на расстоянии 15-25 см от корней и 20 см от поверхности почвы.

В процессе ухода за деревьями пакеты с удобрениями пролонгированного действия устанавливаются по периметру кроны в лунки глубиной 12-15 см (для корнепитателя - 100) и 20-30 см (для Апиона - 100), диаметр лунки - 16-20 см.

Нормы установки пакетов: деревья возрастом 3-5 лет - 1, 6-20 лет - 2, 20-35 лет - 3, свыше 35 лет - 4-6 штук на одно дерево.

Под кустарники удобрения вносят на расстоянии 0,5 м от ствола на ту же глубину, что и под деревья. Нормы внесения под кустарники одиночные и в группах: возрастом 1-3 года - 1 пакет, свыше 3 лет - 3 пакета; кустарники в живой изгороди - 2 пакета на метр.

При использовании удобрений пролонгированного действия требуется проведение регулярных поливов. Нельзя допускать пересыхания почвы.

4.4.4. В условиях города, особенно в местах применения противогололедных материалов, необходимо обязательное внесение комплексных органических удобрений, направленных на улучшение структуры, биологической активности и водно-воздушного режима почвы, а также более полного обеспечения растений элементами питания.

4.4.5. В качестве комплексного удобрения, способствующего лучшей сбалансированности элементов питания, улучшению декоративных качеств зеленых насаждений, активизации процессов их роста, повышению устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным условиям окружающей среды, адаптационных свойств и иммунитета растений рекомендуется применение "Свентовита-БИО" ТУ 2387-001-18909171-00, изготовленного из экстракта трав с добавкой минеральных удобрений.

4.4.6. Биологические и химические особенности компонентов препарата позволяют применять его различными способами - путем внесения в почву и методом внекорневого опрыскивания (табл. 4.4.1).

- Таблица 4.4.1

НОРМЫ И КРАТНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО УДОБРЕНИЯ

"СВЕНТОВИТ-БИО"

| N п/п | Зеленые насаждения | Нормы внесения |  |  |  | Кратность внесения за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Почвенное |  | Внекорневое |  |  |
|  |  | Свентовит | Вода | Свентовит | Вода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Деревья: |  |  |  |  | Согласно нормативно- производст- венному регламенту содержания зеленых насаждений |
|  | - возрастом до 15 лет | 0,8 л/дерево | 30 л/дерево | 0,1 л/дерево | 5 л/дерево |  |
|  | - возрастом до 35 лет | 1,2 л/дерево | 40 л/дерево | 0,2 л/дерево | 10 л/дерево |  |
|  | - возрастом 35-50 лет | 1,5 л/дерево | 50 л/дерево | 0,4 л/дерево | 20 л/дерево |  |
|  | - возрастом старше 50 лет | 1,8 л/дерево | 90 л/дерево | 0,6 л/дерево | 30 л/дерево |  |
|  | - хвойные | 1,2 л/дерево | 40 л/дерево | 0,2 л/дерево | 10 л/дерево |  |
| 2. | Кустарники одиночные и в группах: |  |  |  |  |  |
|  | возрастом 1-3 года | 0,3 л/куст | 10 л/куст | 0,04 л/куст | 2 л/куст |  |
|  | свыше 3 лет | 0,6 л/куст | 20 л/куст | 0,1 л/куст | 5 л/куст |  |
|  | Газоны | 0,3 л/кв. м | 10 л/кв. м | 0,04 л/кв. м | 2 л/кв. м |  |
|  | Цветники | 0,3 л/кв. м | 10 л/кв. м | 0,04 л/кв. м | 2 л/кв. м |  |

4.4.7. Внесение "Свентовита-БИО" при посадке деревьев и кустарников производится:

при осенних и весенних посадках - через 10-12 дней;

при посадке в поздний осенний период (при минусовых температурах) - весной сразу после оттаивания почвы.

4.4.8. Внекорневые подкормки зеленых насаждений "Свентовитом" проводятся в первой половине вегетации (май - начало июня) в 2% концентрации.

4.4.9. Органические удобрения рекомендуется применять в виде жидких форм или компостов.

4.4.10. В форме компостов рекомендуется применять органические удобрения "Суперкомпост "Пикса" ТУ 9841-003-45420372-99.

Нормы и кратность их применения приведены в таблице 4.4.2.

- Таблица 4.4.2

НОРМЫ И КРАТНОСТЬ

ВНЕСЕНИЯ КОМПОСТОВ "СУПЕРКОМПОСТ "ПИКСА"

| N п/п | Элементы насаждений | Нормы внесения компостов | Кратность внесения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деревья: |  | Согласно нормативно- производственному регламенту содержания зеленых насаждений |
|  | - возрастом до 15 лет | 1 кг/дер. |  |
|  | - возрастом до 35 лет | 8 кг/дер. |  |
|  | - возрастом 35-50 лет | 10 кг/дер. |  |
|  | - возрастом старше 50 лет | 20 кг/дер. |  |
|  | - деревья в группах | 12 кг/дер. |  |
|  | - хвойные | 2 кг/дер. |  |
| 2. | Кустарники одиночные и в группах: |  |  |
|  | 1-3 года | 0,5 кг/куст |  |
|  | свыше 3 лет | 1,0 кг/куст |  |
| 3. | Кустарники в живых изгородях | 1,4 кг на 1 м |  |
| 4. | Кустарники вьющиеся | 0,5 кг/куст |  |
| 5. | Газоны | 1,5 кг/кв. м |  |
| 6. | Цветники | 1,5 кг/кв. м |  |

4.4.11. Подкормку насаждений необходимо проводить в период вегетации растений путем внесения компостов на поверхность приствольного круга деревьев с последующей заделкой их в почву на глубину до 10 см под деревьями и до 8 см - под кустарниками.

4.4.12. Органическое удобрение жидких форм - "Биуд" ТУ-9818-002-48805865-00 - вносится под деревья и кустарники весной и в начале лета (сразу после оттаивания почвы до окончания цветения) после дождя или полива в предварительно взрыхленную почву (табл. 4.4.3).

- Таблица 4.4.3

НОРМЫ И КРАТНОСТЬ

ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ "БИУД"

| N п/п | Зеленые насаждения | Нормы внесения |  | Кратность внесения за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "Биуд" | Вода |  |
| 1 | Деревья: |  |  |  |
|  | - возрастом до 15 лет | 3 л/дер. | 30 л/дер. | 2 |
|  | - возрастом 16-35 лет | 4 л/дер. | 40 л/дер. | 1 |
|  | - возрастом 36-50 лет | 5 л/дер. | 50 л/дер. | 1 |
|  | - возрастом старше 50 лет | 9 л/дер. | 90 л/дер. | 1 |
| 2 | Кустарники одиночные и в группах: |  |  |  |
|  | возрастом 1-3 года | 1 л/куст | 10 л/куст | 2 |
|  | свыше 3 лет | 2 л/куст | 20 л/куст | 1 |
| 3 | Газоны | 1 л/кв. м | 10 л/кв. м | 2 |
| 4 | Цветники | 1 л/кв. м | 10 л/кв. м | 2 |

4.4.13. Внесение "Биуд" целесообразно производить с помощью длинного вертикального увлажнителя из перфорированных трубок, имеющих подсоединение к поливочно-моечной машине.

4.4.14. С целью улучшения приживаемости деревьев и кустарников в послепосадочный период, повышения устойчивости зеленых насаждений к неблагоприятным условиям окружающей среды, повышения их декоративности необходимо использовать регуляторы роста растений.

4.4.15. В качестве регуляторов роста растений рекомендуется применять регуляторы роста растений группы ауксина, включенные в Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, М., 2005 г.

4.4.16. В качестве регуляторов роста растений, способствующих повышению декоративности и устойчивости зеленых насаждений к неблагоприятным условиям окружающей среды, используются биопрепараты Активит МБ и Витаминный комплекс (табл. 4.4.4). Применяют их методом опрыскивания.

- Таблица 4.4.4

НОРМЫ

РАСХОДА ПРЕПАРАТОВ АКТИВИТ МБ И ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС

| Зеленые насаждения | Активит МБ |  | Витаминный комплекс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход препарата | Расход воды | Расход препарата | Расход воды |
| Деревья: |  |  |  |  |
| - возрастом до 15 лет | 5 мл/дерево | 5 л/дерево | 5 мл/дерево | 5 л/дерево |
| - возрастом до 35 лет | 7 мл/дерево | 7 л/дерево | 7 мл/дерево | 7 л/дерево |
| - возрастом 35-50 лет | 10 мл/дерево | 10 л/дерево | 10 мл/дерево | 10 л/дерево |
| - возрастом старше 50 лет | 20 мл/дерево | 20 л/дерево | 20 мл/дерево | 20 л/дерево |
| Кустарники одиночные и в группах |  |  | 2 мл/куст | 2 л/куст |
| - возрастом 1-3 года |  |  | 4-5 мл/куст | 4-5 л/куст |
| - свыше 3 лет |  |  | 8-10 мл/куст | 8-10 л/куст |
| Кустарники в живых изгородях |  |  | 20 мл/кв. м | 5 л/кв. м |

Активит МБ наиболее эффективно применять на хвойных растениях, испытывающих недостаток бора и молибдена.

Витаминный комплекс, содержащий биологически активные вещества, витамины и микроэлементы, применяют для снижения негативного воздействия на растения химических соединений, содержащихся в противогололедных реагентах, в период весеннего роста корневых систем (май), когда начинает проявляться негативное влияние ПГМ на растения.

4.4.17. Повышение декоративности красивоцветущих кустарников, регулирование сроков и интенсивности их цветения, а также увеличения размеров, количества соцветий и изменения их плотности может быть достигнуто путем опрыскивания растений следующими препаратами: гибберсиб, гетероауксин, Активит МБ или смесь витаминов C + PP + B1 (аскорбиновая кислота + никотиновая кислота + тиамин):

гортензии метельчатой - фаза бутонизации растений;

сирени обыкновенной - период сформированных, но еще не начавших окрашивание бутонов;

спиреи японской - период начального окрашивания бутонов.

Кратность обработок - двукратная с интервалом между обработками 5-7 дней.

Гетероауксин применяют в фазу интенсивного роста побегов и весеннего максимума роста корней путем внесения в зону корневой системы, кратность обработок - одноразовая.

Обработка зеленых насаждений смесью витаминов и Активитом МБ проводится дважды в период интенсивного роста побегов.

Нормы внесения регуляторов роста растений, способствующих улучшению декоративных качеств красивоцветущих кустарников, приведены в таблице 4.4.5.

- Таблица 4.4.5

НОРМЫ

ВНЕСЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ, УЛУЧШАЮЩИХ

ДЕКОРАТИВНОСТЬ КРАСИВОЦВЕТУЩИХ КУСТАРНИКОВ

| Зеленые насаждения | Нормы внесения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Активит МБ |  | Гибберсиб |  | Гетероауксин |  | Витамины |  |
|  | Расход препарата | Расход воды | Расход препарата | Расход воды | Расход препарата | Расход воды | Расход препарата | Расход воды |
| Кустарники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - возрастом 1-3 года | 1 г/1 л | 1 л/куст | 0,1 г/1 л | 1 л/куст | 100 мг/1 л | 1 л/куст | 300 мг/л | 1 л/куст |
| - свыше 3 лет | 4 г/2 л | 2 л/куст | 0,2 г/2 л | 2 л/куст | 200 мг/2 л | 2 л/куст | 500 мг/2 л | 2 л/куст |

При опрыскивании растений необходимо добиваться равномерного или полного смачивания листьев.

Отклонение расхода жидкости при работе опрыскивателя в рабочем режиме не должно превышать более 5%. Пропуски, огрехи и перекрытия при опрыскивании не допускаются.

В местах сильной запыленности и загрязненности растений опрыскивания проводятся после предварительного смыва загрязнений растворами моющих средств.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

4.4.21. Повышения всхожести семян газонных трав, стимулирования их роста и развития в послевсходовый период, особенно на объектах, расположенных вдоль автомагистралей, можно добиться путем предпосевной обработки семян в день посева препаратом ризофит в норме расхода 0,2-0,3 мл препарата/20 мл воды на 1 кг семян газонных трав.

4.4.22. Для улучшения декоративных качеств травостоя и увеличения срока его службы следует применять Активит МБ. Вносят препарат трижды с мая по август после скашивания травостоя в концентрации 0,2% и расходе рабочей жидкости при поливе 5 л/кв. м. Общая норма расхода препарата - 10 кг/га.

4.4.23. Повышение скорости отрастания и высоты травостоя в местах проведения ремонта газонного покрытия может быть достигнуто путем опрыскивания регулятором роста альбит (60 г/га, норма расхода рабочей жидкости 600 л/га).

4.4.24. Регуляторы роста эффективны только при достаточном обеспечении почвы элементами минерального питания.

4.4.25. В случаях накопления в лунках деревьев, произрастающих в примагистральной полосе газона, применявшегося в зимний период для уборки магистралей песка необходимо удалить верхний слой (10-15 см), а для улучшения механического состава внести почву с органическими удобрениями.

4.4.26. На улицах и вдоль транспортных магистралей, зимняя уборка которых осуществляется с применением противогололедных материалов, допускается наличие хлора в почве не более 0,007%, или 7 мг/100 г почвы. При увеличении данного показателя необходимо в конце мая - начале июня провести водную мелиорацию почвы путем промывки ее водой, кроме этого проводить регулярные поливы в течение всего вегетационного периода. Норма расхода воды составляет для почв легкого механического состава 100-110 л/кв. м приствольной лунки, тяжелого - 120-160 л/кв. м.

4.4.27. При защелачивании почвы и повышении показателя pH до 8-9 необходимо провести весной гипсование из расчета 0,3 кг/кв. м гипса с обязательной заделкой его на глубину 10-20 см. Агротехнические требования к внесению гипса такие же, как и известковых материалов.

- 4.5. Содержание дорожно-тропиночной сети

4.5.1. Содержание дорожно-тропиночной сети должно осуществляться согласно Правилам санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 9 ноября 1999 г. N 1018.

4.5.2. Содержание дорожек и площадок должно заключаться в подметании, сборе мусора, уборке снега, посыпке песком в случае гололеда. Подметание дорожек и площадок следует проводить утром, когда движение минимальное. Садово-парковые дорожки на объектах с повышенной интенсивностью пешеходного движения, а также в мемориальных и исторических местах должны подметаться и при необходимости мыться ежедневно по установленному режиму.

4.5.3. Щебеночные дорожки и площадки в летний сезон необходимо поливать, асфальтовые - мыть водой, особенно в жаркую сухую погоду. Полив должен производиться после подметания. Количество поливов определяется погодными условиями и интенсивностью ухода. Не допускается при поливах застаивание воды на грунтовых и щебеночных дорожках и площадках.

4.5.4. Зимой при обледенении садовые дорожки и площадки необходимо посыпать песком или другими противоскользящими материалами.

4.5.5. Использование противогололедных материалов на дорогах, прилегающих к зеленым насаждениям, должно осуществляться в строгом соответствии с утвержденным нормативным документом Правительства Москвы.

4.5.6. На садово-парковых дорожках и площадках необходимо производить очистку от снега. Снег сгребается рыхлым, до слеживания. На дорожках с интенсивным движением снег должен сгребаться после каждого снегопада.

На щебеночных дорожках убирать снег с помощью щеточных снегоочистителей можно при температуре ниже -5 °C, чтобы не вызвать их разрушения.

4.5.7. При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, на бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

4.5.8. Края дорожек, не обрамленные бортовым камнем, необходимо два раза за сезон (весной и осенью) обрезать. Обрезка должна производиться в соответствии с профилем дорожки или площадки на прямолинейных участках обязательно по шнуру. Грунтовые дорожки должны быть очищены от сорняков.

4.5.9. В случае необходимости производятся работы по ремонту дорожек.

На щебеночных дорожках производится очистка поверхностных слоев дорожек со срезкой и удалением грязи, старого спецслоя до щебенки, разравниванием и прикатыванием катком (три прохода).

Спецсмесь готовится из расчета (%): глины - 30, земли - 20, извести гашеной - 20, строительных высевок шлака или песка - 30. Смесь пропускается через грохот. Смесь наносится слоем 10 см в рыхлом состоянии. После прикатки толщина слоя должна быть 7 см.

Вдоль грунтовых дорожек обрезаются бровки (газонные), проводятся планировка полотна дорожки под шаблон со срезкой бугров и засыпкой углублений, смачивание, присыпка песком слоем до 2 см и прикатка катком (до трех проходов).

На дорожках из плиточного покрытия следует заменить разрушившуюся плитку с выравниванием и уплотнением основания, удалить травяной покров.

- 4.6. Содержание малых форм архитектуры

4.6.1. Весной малые архитектурные формы тщательно осматривают, заменяют сломанные рейки и крепления новыми. Старые рейки очищают от краски, металлические детали - от ржавчины и старой краски, затем их моют с применением моющего состава и протирают тряпкой насухо. Высохшие конструкции равномерно окрашивают с помощью пистолета-распылителя; металлические поверхности красят вручную.

4.6.2. Цветочные вазы и урны весной моют снаружи (урны и внутри), очищают от старого покрытия, красят нитрокраской вручную или с помощью пистолета-распылителя компрессорной установки. Затем расставляют на места.

4.6.3. Для содержания цветочных ваз и урн постоянно в хорошем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необходимо:

вовремя убирать все сломанные или ремонтировать частично поврежденные урны и вазы;

протирать внешние стенки влажной тряпкой с удалением подтеков и грязи;

собирать и удалять случайный мусор, отцветшие соцветия и цветы, засохшие листья.

4.6.4. В летнее время проводятся постоянный осмотр всех малых форм архитектуры, находящихся на объекте озеленения, своевременный ремонт или удаление их; неоднократный обмыв с применением моющих средств.

4.6.5. Особое внимание должно быть уделено малым архитектурным формам, применяемым для оформления спортивных площадок, детских площадок, арен, троп здоровья, экологических троп и т.п. Они должны постоянно находиться в исправном состоянии, все составляющие должны быть крепко и надежно скреплены между собой.

4.6.6. Кабели, подающие электроэнергию к светильникам на территории объекта благоустройства, нуждаются в постоянном контроле со стороны специализированной организации.

4.6.7. Приствольные ограждения (металлические или чугунные решетки) необходимо периодически поднимать, ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить окраску.

4.6.8. Декоративная парковая скульптура, монументальная скульптура, беседки, навесы, трельяжи на территории объекта благоустройства должны быть в исправном и чистом состоянии.

4.6.9. В зимний период все элементы МАФ, а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

- 5. Приемка объектов озеленения

- 5.1. Требования к приемке объектов озеленения

5.1.1. Законченный строительством объект озеленения предъявляется подрядчиком к приемке в составе и в объемах, предусмотренных утвержденным в установленном порядке проектом и договором подряда (контракта).

5.1.2. Предъявляемый к приемке в эксплуатацию объект должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, утвержденной градостроительной и проектной документации, требованиям строительных, санитарных, экологических и других норм.

5.1.3. Все изменения к проекту должны быть оформлены в установленном порядке заказчиком и проектной организацией до момента предъявления объекта к приемке.

5.1.4. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября. Сроки приемки могут быть сдвинуты в ту или другую сторону в зависимости от климатических условий года, т.е. от сроков схода снегового покрова и оттаивания верхнего слоя почвы весной и сроков установления устойчивого снегового покрова и замерзания почвы осенью. Приемка при снежном покрове не допускается.

5.1.5. Все работы по приемке объектов озеленения и благоустройства, а также по составлению промежуточных актов авторского надзора оплачиваются заказчиком по договорной цене на основании инструктивных документов в соответствии с журналом авторского надзора.

5.1.6. Заказчик, представители генподрядчика и строительной организации составляют акт о наличии на участке собранной и складированной растительной земли (приложение 7).

На основании этого акта складированная земля передается для дальнейшего использования озеленительной организации.

5.1.7. Подрядная организация представляет комиссии следующие документы, согласованные и утвержденные в установленном порядке:

- рабочий проект или рабочую документацию, по которой производились работы;

- промежуточные акты на изменение проекта, подписанные подрядчиком и автором проекта;

- акт приемки территории перед началом работ по озеленению и благоустройству;

- акты технадзора за производством работ по устройству дорожно-тропиночной сети;

- акт о сохранении зеленых насаждений, составленный заказчиком и строительной организацией;

- наличие сертификата соответствия Московской добровольной сертификации "Экологичные почвогрунты" (приложение 1) и/или заключения Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

- справку о соответствии растительного материала, щебня и гравия, применяемых в строительстве, ГОСТам;

- карантинный сертификат на посадочный материал, если он ввезен из других областей, кроме Московской (приложение 8);

- паспорт планировочного решения и благоустройства территории.

5.1.8. Приемка газона должна производиться с учетом следующих требований:

- толщина слоя растительного грунта должна соответствовать проектному решению. Проверка производится путем отрывки шурфа 30 x 30 см на каждом участке озелененной площади размером 1000 кв. м, но не менее одного на замкнутый контур любой площадки;

- пригодность растительного грунта должна быть подтверждена записями в журнале производства работ, наличием сертификата добровольной сертификации и накладной на весь объем завезенного грунта или заключением Департамента природопользования и охраны окружающей среды;

- грунтовые откосы микрорельефа должны иметь уклоны, не превышающие углов естественного откоса грунта, из которого они отсыпаны, и быть одернованы, засеяны или озеленены в соответствии с требованием раздела 3 "Создание зеленых насаждений";

- всходы газонных трав должны быть равномерными без прогалин;

- приемка газонов при одерновке проводится через 1 неделю после окончания работ по одерновке;

- приемка газонов при посеве семян проводится после 2-й стрижки.

5.1.9. При приемке газонов открытых плоскостных спортивных сооружений должны освидетельствоваться подготовка поверхности подстилающего слоя или земляного полотна, устройство и уплотнение конструктивных слоев покрытия, выполнение дренажной системы в основании газонного покрытия.

5.1.10. При приемке посадок деревьев и кустарников проверяется выполнение требований:

- соответствие ассортимента, стандарта и размещения посадок проектному решению;

- расположение корневой шейки на момент посадки. Она должна быть выше уровня земли на 3-4 см;

- деревья должны быть подвязаны к колышкам "восьмеркой" в 2 местах, могут быть применены проволочные растяжки, пирамиды и т.д.;

- не должно быть поврежденных деревьев и кустарников. Все дефектные экземпляры должны быть заменены;

- вокруг деревьев должны быть устроены лунки размером, равным площади посадочной ямы.

5.1.11. В установленные сроки должен быть оформлен акт проверки приживаемости зеленых насаждений (приложение 20).

Определение процента отпада проводится в следующие сроки:

для весенних посадок - осенью текущего года;

для осенних и зимних посадок - осенью следующего года;

для растений, пересаживаемых с комом в облиственном состоянии, - осенью следующего года.

Естественный отпад составляет для деревьев 10%, кустарников - 15%, цветочных растений - 5%.

5.1.12. Уход за зелеными насаждениями на объектах до передачи их эксплуатирующей организации должны осуществлять:

на новых объектах озеленения - подрядные организации - в течение трех лет. В договоре (заказе, приказе вышестоящих органов) на выполнение работ в смете должны быть предусмотрены средства на уход за насаждениями в первый год эксплуатации. Последующие 2 года уходные работы осуществляются за счет юридического владельца территории. Отдельные случаи, когда в сметах на производство работ уход не предусмотрен или подрядчик отказался от этих средств, должны быть оговорены в приказе (решении, распоряжении) о приемке объекта в эксплуатацию. При этом вышестоящими органами или заказчиком должны быть предусмотрены меры и средства по предотвращению гибели молодых посадок по причине недостаточного ухода;

на объектах озеленения в период капитального ремонта - эксплуатирующая организация. Сроки приемки, условия охраны и порядок ухода за отдельными элементами объекта (цветники из роз, луковичных, поливочные сети, малые формы и пр.) должны быть оговорены в договоре и смете между заказчиком (эксплуатирующей организацией) и подрядчиком.

5.1.13. При приемке пешеходных дорожек и площадок, имеющих мягкое покрытие, проверяется:

степень укатывания дорожек и площадок, для чего по дорожкам и площадкам пропускается каток 1,2 т; после прохода катка не должна образовываться волна перед ним, должен отсутствовать след от катка;

толщина слоев, образующих конструкцию дорожных одежд. Для чего на каждые 500 кв. м покрытий устраиваются пробные шурфы, по которым определяется соответствие конструкций проекту. Если площадь покрытий меньше 500 кв. м, то берется одна проба. После окончания пробы разрытия заделываются и укатываются катком. Допускаются отклонения от проекта не более 20% по каждому слою, составляющему конструкцию.

Поперечные уклоны дорожек проверяются шаблоном, который должен соответствовать проектному уклону.

5.1.14. При приемке плиточного покрытия необходимо проверить:

наличие бокового упора из грунта;

плотность прилегания плитки к основанию;

швы между плитками не должны быть более 15 мм. Вертикальное смещение в швах между плитками не должно быть более 2 мм.

5.1.15. Бортовые камни следует устанавливать на грунтовое основание, уплотненное до плотности при коэффициенте не менее 0,98. Борт должен повторять проектный профиль покрытия.

Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. В местах пересечений внутриквартальных дорожек и площадок следует применять криволинейные бортовые камни. Устройство криволинейных бортов радиусами 15 м и менее из прямолинейных камней не допускается. Швы между камнями должны быть не более 10 мм и залиты цементным раствором.

5.1.16. По окончании строительства должен быть оформлен паспорт планировочного решения и благоустройства территории.

5.1.17. На основании результатов работы комиссии составляется акт приемки в 4 подлинных экземплярах, утвержденный префектом соответствующего административного округа, передается каждому члену приемочной комиссии.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

5.1.19. Затраты, связанные с работой комиссии, несет заказчик.

5.1.20. Передача объекта озеленения на содержание производится после полного завершения всех видов работ соответствующим распорядительным документом вышестоящей организации, где указываются: организация, принимающая объект на содержание, режим содержания объекта (МГСН 1.01-97, часть 1), указание размера ежегодного финансирования содержания, указания об увеличении финансирования организации, принявшей на содержание объект озеленения (приложение 11).

- 5.2. Порядок приемки объектов озеленения

5.2.1. Объекты озеленения нового строительства.

5.2.1.1. Объекты озеленения нового строительства подразделяются на:

- выполняемые за счет средств инвестора;

- выполняемые за счет средств городского бюджета;

- выполняемые за счет средств ЦБТЭФ.

5.2.1.2. В состав комиссии по приемке объектов озеленения входят представители заказчика, подрядчика, юридического владельца территории, Роспотребнадзора, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Назначает комиссию префект соответствующего административного округа.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

5.2.1.3. Порядок приемки объектов, выполненных за счет средств инвестора, городского бюджета приемки регламентируется МГСН 8.01-00, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 11.07.2000 N 530. По результатам работы комиссии составляется акт приемки благоустройства и озеленения объекта (приложение 9) и заключение по благоустройству и озеленению территории объекта, предъявляемого к приемке в эксплуатацию (приложение 10).

Инспекторами Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы составляется акт проверки соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды (приложение 25).

5.2.1.4. При приемке объектов, выполненных за счет средств ЦБТЭФ, заполняется акт оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению (приложение 24), который включает в себя:

- оценку выполненных работ (приложение 15);

- объем выполненных работ (по плану, фактически выполненных работ);

- тип зеленых насаждений (зеленые насаждения общего пользования, ограниченного, специального назначения);

- наличие сертификата соответствия Московской добровольной сертификации "Экологичные почвогрунты" (приложение 1) и/или заключения Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

- результаты анализа почв;

- наличие заключения Департамента природопользования на проект;

- срок осуществления уходных работ;

- срок устранения выявленных нарушений.

5.2.2. Новое строительство объектов озеленения на природных территориях, в долинах рек, устройство родников, выполняемое за счет средств бюджета города Москвы.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

5.2.2.1. В состав комиссии по приемке объектов озеленения входят представители заказчика, подрядчика, юридического владельца территории, Роспотребнадзора, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Государственного учреждения "Московское городское управление особо охраняемыми природными территориями" <1>. Назначает комиссию руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

5.2.2.2. Акт приемки объектов включает в себя:

- оценку выполненных работ (приложение 15);

- объем выполненных работ (по плану, фактически выполненных работ);

- тип зеленых насаждений (зеленые насаждения общего пользования, ограниченного, специального назначения);

- описание состояния существующих зеленых насаждений;

- наличие сертификата соответствия Московской добровольной сертификации "Экологичные почвогрунты" (приложение 1) и/или заключения Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

- результаты анализа почв;

- наличие заключения Департамента природопользования на проект;

- информацию о наличии очистных сооружений;

- информацию по утилизации отходов;

- мероприятия по укреплению берегов рек;

- мероприятия по очистке дна;

- срок осуществления уходных работ;

- срок устранения выявленных нарушений.

5.2.3. Объекты озеленения в процессе производства работ по реконструкции, реставрации, капитальному ремонту подразделяются на:

- объекты озеленения на территориях общего пользования;

- объекты озеленения на территориях ограниченного пользования;

- объекты озеленения на территориях специального назначения.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

5.2.3.2. В состав комиссии по приемке объектов озеленения входят представители заказчика, подрядчика, юридического владельца территории, Роспотребнадзора, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Назначает комиссию руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, префект соответствующего административного округа.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

--------------------------------

<1> Представитель включается в состав комиссии, если объект находится на особо охраняемой природной территории.

5.2.3.3. Акт приемки объектов включает в себя:

- оценку выполненных работ (приложение 15);

- объем выполненных работ (по плану, фактически выполненных работ);

- тип зеленых насаждений (зеленые насаждения общего пользования, ограниченного, специального назначения);

- описание состояния существующих зеленых насаждений;

- время проведения последнего капитального ремонта или иных видов работ;

- наличие сертификата соответствия Московской добровольной сертификации "Экологичные почвогрунты" (приложение 1) и/или заключения Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

- результаты анализа почв;

- при капитальном ремонте газонов указываются вид газона, наличие всходов, плотность травостоя;

- при создании цветника указываются качество рассады, характеристика состояния;

- наличие заключения Департамента природопользования на проект;

- срок осуществления уходных работ;

- срок устранения выявленных нарушений.

- 6. Система контроля состояния зеленых насаждений

6.1. Система контроля состояния зеленых насаждений предусматривает комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих эффективный контроль, разработку своевременных мер по защите и восстановлению зеленых насаждений, прогноз состояния зеленых насаждений с учетом реальной экологической обстановки и других факторов, определяющих состояние зеленых насаждений и уровень благоустройства.

6.2. Контроль состояния зеленых насаждений осуществляют организации, предприятия и др., в ведении которых находятся эти территории, с последующим экспертным заключением по материалам обследования квалифицированными специалистами, сигнализацией о наблюдаемых негативных явлениях и процессах в вышестоящие организации и городскую службу защиты зеленых насаждений.

6.3 Основные составляющие системы контроля состояния зеленых насаждений:

- оценка (долгосрочная, ежегодная, оперативная) качественных и количественных параметров состояния зеленых насаждений и элементов благоустройства;

- мониторинг состояния зеленых насаждений на постоянных площадках наблюдения;

- выявление, диагностика и идентификация причин ухудшения состояния зеленых насаждений;

- прогноз развития ситуации (долгосрочный, ежегодный, оперативный);

- разработка программы мероприятий и выбор технологии и средств, направленных на устранение последствий воздействия на зеленые насаждения негативных причин и устранение самих причин, а также мероприятий по повышению уровня благоустройства.

6.4. Оценка состояния зеленых насаждений осуществляется:

- долгосрочная оценка (полная инвентаризация) - один раз в 10 лет;

- ежегодная (плановая) оценка - два раза в год;

- оперативная оценка - по специальному распоряжению или при возникновении опасности повреждения, ослабления и усыхания зеленых насаждений.

Обследование проводится по единым утвержденным методикам (глава 7), показатели состояния фиксируются в установленном порядке. Результаты обследования (в части состояния зеленых насаждений) находятся в организации, являющейся юридическим владельцем территории.

6.5 Долгосрочная оценка ситуации осуществляется по результатам инвентаризации городских зеленых насаждений с периодичностью 1 раз в 10 лет.

6.6. Ежегодная плановая оценка проводится путем ежегодного обследования зеленых насаждений, которое проводится в течение всего вегетационного периода. При этом обследование охватывает все элементы зеленых насаждений и благоустройства.

Ежегодный плановый осмотр включает оценку состояния деревьев, кустарников, газонов, цветников, дорожно-тропиночной сети, элементов благоустройства. В процессе осмотра уточняются объемы работ по текущему ремонту, посадке, определяются недостатки, неисправности и повреждения, устранение которых требует специального ремонта.

6.7. По данным ежегодных плановых осмотров составляются ведомость дефектов и перечень мероприятий, необходимых для подготовки объекта к эксплуатации в летний период и по подготовке к содержанию в зимних условиях; готовятся предложения по финансированию работ на следующий год.

По окончании осмотра составляется акт в двух экземплярах. Результаты обследования находятся у юридического владельца территории, где принимаются необходимые оперативные меры.

Материалы всех видов ежегодной оценки обобщаются и оформляются по прилагаемой форме (приложение 13).

6.8. Кроме ежегодного планового осмотра, может проводиться оперативный осмотр, в частности, в результате чрезвычайных обстоятельств - после ливней, сильных ветров, снегопадов и т.п. (приложение 14).

6.9. Конкретные сроки всех видов осмотров устанавливаются юридическими владельцами территорий (за исключением постоянных площадок наблюдения общегородской системы мониторинга зеленых насаждений).

6.10. Появление и распространение вредителей и болезней фиксируются при проведении общего и специального надзора. Общий надзор должен проводиться постоянно в процессе повседневной деятельности. Специальный надзор осуществляется за распространением наиболее вредоносных и потенциально опасных видов вредителей систематически: в начале и в конце вегетации (табл. 6.1).

6.11. Ответственность за контроль и разработку своевременных мер по защите и восстановлению зеленых насаждений возлагается на юридических владельцев территорий.

- Таблица 6.1

СРОКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА ПОЯВЛЕНИЕМ

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ И ОПАСНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

| Виды вредителей и болезней | Календарные сроки работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диагностика | Надзор и учет |
| Сосущие (тли, листоблошки, кокциды, паутинные клещи) | IV-IX | IV-IX |
| Минеры (тополевая, липовая моли, пестрянки) | IV-IX | IV-IX |
| Лиственничная чехлоноска, еловый обыкновенный пилильщик | IV-IX | IV-IX |
| Листогрызущие вредители весеннего комплекса (дубовая зеленая и др. листовертки, пяденицы зимняя, обдирало и бурополосая) | IV-IX | IV-IX |
| Листогрызущие вредители летне-осеннего комплекса (кленовая стрельчатка, лунка серебристая, пилильщики) | V-VI |  |
| Стволовые вредители (заболонники струйчатый, разрушитель и др., малый ясеневый лубоед, узкотелые златки, древесница въедливая, большая тополевая и темнокрылая стеклянницы) | VI по явным признакам | VI-IX |
| Сосудистые болезни: голландская болезнь (графиоз, офиостомоз) ильмовых пород, вилт (вертицилезное усыхание) клена | VI-IX по явным признакам - круглый год | VI-IX |
| Некрозно-раковые болезни: тиростромоз липы и вяза, цитоспороз, нектриевый и др. некрозы коры, бактериальный рак тополя, черный рак яблони, водянка березы | Круглый год | Весь вегетационный период |
| Пятнистости листьев | VII-VIII | VI-VIII |
| Мучнистая роса | V-IX по зимующей стадии - круглый год | V-IX |
| Ржавчина | VI-IX | VI-IX |

6.12. Определение динамики состояния зеленых насаждений города на площадках постоянного наблюдения (ППН), выявление очагов заболеваний и вредителей, экспертные выезды комиссий из числа квалифицированных специалистов города осуществляются в рамках городской программы мониторинга зеленых насаждений.

ППН - участок озелененной или природной территории, на которой регулярно (не реже 1 раза в год) по унифицированной методике проводится комплексная оценка состояния растений и почв (при необходимости - атмосферного воздуха и грунтовых вод) в целях получения достоверной и исчерпывающей информации о влиянии на состояние растений факторов внешней среды.

Результаты мониторинга зеленых насаждений рекомендованы к использованию: проектным организациям и Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы - при разработке и согласовании проектной документации; префектурам административных округов - при актуализации программных мероприятий по реконструкции, озеленению и благоустройству территорий; ДЖКХиБ - при формировании планов озеленительных работ.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

Результаты мониторинга зеленых насаждений ежегодно заносятся в информационную базу данных, открытую для пользования всем вышеуказанным пользователям.

6.13. На основе данных долгосрочной и ежегодной плановой оценки в сочетании с данными мониторинга составляются прогнозы развития ситуации с учетом всех значимых для состояния зеленых насаждений факторов, в том числе реальной экологической ситуации в городе.

6.14. Зеленые насаждения, вновь принятые на содержание или после капитального ремонта, должны осматриваться особенно тщательно в первый год эксплуатации.

Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты в выполненных работах, допущенные по его вине.

Наличие дефектов, требующих устранения, устанавливается актами, подписанными заказчиком (организация, содержащая объекты озеленения) и подрядчиком. В случае неявки представителя подрядчика в пятидневный срок по вызову заказчик составляет односторонний акт, копию которого направляют подрядчику и его вышестоящей организации.

6.15. Ответственность за соблюдение сроков, в течение которых могут быть предъявлены претензии заказчику, несут руководители организации - юридического владельца территории.

- 7. Инвентаризация зеленых насаждений и мониторинг

состояния зеленых насаждений

- 7.1. Инвентаризация зеленых насаждений

7.1.1. Инвентаризация зеленых насаждений осуществляется по методике, утвержденной Госстроем Российской Федерации и Правилами проведения инвентаризации зеленых насаждений и паспортизации озелененных территорий.

7.1.2. Инвентаризация зеленых насаждений проводится в целях:

- для установления границ озелененной/природной территории и их документального закрепления;

- получения достоверных данных по количеству зеленых насаждений в городе, их состоянию для ведения городского хозяйства на всех уровнях управления, эксплуатации и финансирования, отнесения их к соответствующей категории земель, охранному статусу и режиму содержания;

- установления видового состава деревьев и кустарников с определением количества, категории и типа насаждений, возраста растений, диаметра (для деревьев), состояния, а также площадей газонных покрытий и цветников;

- своевременной регистрации происшедших изменений;

- определения землепользователей территорий и установления ответственных организаций, юридических и физических лиц за их сохранность и состояние;

- установления наличия и принадлежности стационарных инженерно-архитектурных сооружений и оборудования озелененных/природных территорий (фонтаны, памятники, скульптуры и т.п.);

- регламентирования работ по содержанию зеленых насаждений, их капитальному ремонту и реконструкции;

- организации рационального использования территорий города;

- для обеспечения электронного учета объектов озеленения и зеленых насаждений в целом по городу при ведении Реестра зеленых насаждений и мониторинге зеленых насаждений.

7.1.3. Инвентаризации подлежат все зеленые насаждения независимо от организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности, находящиеся в пределах городской черты, имеющие установленные границы и предоставленные в пользование (владение, распоряжение) ответственным землепользователям (учреждениям, организациям, предприятиям либо физическим лицам).

7.1.4. Инвентаризация проводится на основе утвержденного ситуационного плана (масштаб 1:2000) и топоплана (масштаб 1:500) в два этапа. На первом этапе устанавливаются площадь, границы и классификация объекта. На втором этапе определяется качественное и количественное состояние зеленых насаждений и элементов благоустройства.

Составление топоплана (масштаб 1:500) осуществляется в электронном виде с привязкой к Единой государственной картографической основе города Москвы в форматах, обеспечивающих свободный импорт данных в геоинформационные системы.

(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

7.1.5. На объектах - памятниках истории и культуры применяются Методические указания по выявлению и обследованию парков и природных ландшафтов (комплексов) на территории памятников истории и культуры (Минкультуры РСФСР, 1987 г.).

7.1.6. Документом, отображающим результаты инвентаризации объектов нового строительства и реконструкции, является Паспорт планировочного решения и благоустройства территории, составленный по утвержденной форме в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 08.05.2002 N 267-РЗМ и содержащий следующие сведения:

- общие сведения (в т.ч.: административно-территориальную принадлежность территории; указание ответственного землепользователя; установленный статус объекта; установленное функциональное назначение земельного участка);

- схему расположения объекта в городе;

- ситуационный план объекта (М 1:2000);

- инвентаризационный план объекта в М 1:500, 1:1000, 1:2000 в зависимости от площади и однородности древесно-кустарниковых насаждений;

- планировочное решение благоустройства (схему генплана);

- архитектурно-художественную характеристику объекта и его окружения, особенности ландшафта и озеленения;

- здания и сооружения; плоскостные сооружения, дорожно-тропиночную сеть;

- элементы озеленения и таблицы зеленых насаждений;

- МАФ и элементы благоустройства;

- элементы организации рельефа, системы функционального обеспечения, системы обеспечения охраны природы и микроклиматического комфорта;

- сведения о проведении ремонтных работ.

7.1.7. Паспорт должен иметь кодовый номер. Кодовый номер паспорта должен заноситься в ИАС "Реестр зеленых насаждений" при внесении сведений по проведенной инвентаризации.

В состав паспорта входят ситуационный план, утвержденный АПО административного округа, инвентаризационный план территории в масштабе 1:500 на базе горизонтального топографического плана, ведомость учета насаждений и заполненные формы, входящие в состав паспорта.

7.1.8. Результаты инвентаризации существующего объекта благоустройства отображаются в Паспорте учетного участка (приложение 26), отличающемся от Паспорта планировочного решения и благоустройства территории (приложение 27) отсутствием схемы генплана и главы "Архитектурно-художественная характеристика объекта и его окружения, особенности ландшафта и озеленения".

7.1.9. Паспорт территории утверждается балансодержателем (фактическим землепользователем) озелененной территории в установленном порядке и подлежит постоянной корректировке.

7.1.10. Строения и наземные сооружения учитываются в паспорте с оценкой соответствия функционального назначения строений или сооружений функциям паспортизируемой территории для принятия соответствующих решений по их выводу или сохранению. Площадь объектов, расположенных внутри территории (АЗС, здания, сооружения), в площадь озелененной территории не входит.

7.1.11. На территориях в виде озелененных полос вдоль магистралей и улиц (проездов) города, а также иных объектов озеленения, имеющих одно административное название, но разделенных на участки, находящиеся на балансе разных городских структур, составляется единый паспорт с выделением ландшафтных участков, отражающих принадлежность конкретному землепользователю. Порядок финансирования и согласования таких паспортов определяет Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

7.1.12 - 7.1.13. Исключены. - Постановление Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП.

7.1.14. Исходные данные на проведение инвентаризации (ситуационный план, масштаб 1:2000) заказывают в Москомархитектуре и подведомственных ей службах (АПО АО). Исходные данные по землеотводам выдаются территориальными управлениями административных округов. Дополнительные сведения по территории (история создания, особенности режима фактического использования и т.д.) необходимо получить у юридических владельцев территорий.

7.1.15. Инвентаризация проводится с использованием имеющихся геодезических материалов, проектов, чертежей топосъемки Мосгоргеотреста в М 1:500-1:1000 (в отдельных случаях 1:2000, например, на протяженных магистралях с одним или двумя типами насаждений). При отсутствии этих материалов работу по съемке инвентаризуемых объектов выполняет бюро технической инвентаризации, руководствуясь инструкцией по городским съемкам. В исключительных случаях допускается геодезическая съемка небольших по площади объектов.

7.1.16. Для проведения натурных работ с геодезическими материалами снимается копия плана озелененной территории (без нанесения координационной сетки, полигонометрических знаков, марок, реперов нивелирования).

Копия плана сверяется с натурой, уточняется соответствие нанесенной на плане границы и ситуации учитываемого объекта.

7.1.17. В целях удобства проведения инвентаризации зеленых насаждений территория разделяется на условные учетные участки (ландшафтные участки), ограниченные дорожками или другими постоянными контурами внутренней ситуации.

7.1.18. Инвентаризация зеленых насаждений и оформление паспорта территории должны проводиться в соответствии с правилами и инструкциями проведения данного вида работ, утвержденными в установленном порядке.

7.1.19. В процессе обследования зеленых насаждений отмечаются нижеследующие данные в отношении:

деревьев, расположенных на магистралях, улицах (проездах), бульварах, в скверах, садах, парках, - тип посадки (одиночная, рядовая, групповая), номера деревьев, количество, занимаемая площадь, их вид, возраст, диаметр, высота, состояние, характеристика состояния (в том числе выделяются деревья, подвергающиеся обрезке), рекомендации по уходу.

Примечания:

1. Деревом считается растение с диаметром ствола более 5 см, а малоценных пород (клен ясенелистный, ива козья, осина) - более 10 см.

2. Площадь под посадкой дерева условно принимается в размере 0,5 кв. м.

3. Сведения о деревьях и кустарниках, расположенных на проездах, записываются по четной и нечетной сторонам отдельно.

4. Сведения о площадях газонов и цветников записываются в последнюю очередь;

кустарников - тип посадки (одиночная, групповая, рядовая ("живая" изгородь) и т.д.), номера кустарников, количество, занимаемая площадь, вид растений, возраст, высота, состояние, характеристика состояния, рекомендации по уходу, протяженность для рядовой посадки.

Примечание. Площадь одиночного кустарника или кустарника в группе определяется по проекции кроны (либо принимается условно в размере 0,3 кв. м), площадь живой изгороди определяется путем умножения ширины траншеи на длину);

газонов и цветников - учитываются по площади, площадь газонов на откосах и напочвенный покров выделяются отдельными строками;

насаждений, созданных с применением лесоводственных методов (оцениваются с применением методов лесной таксации по согласованию с заказчиком инвентаризации), - площадь выдела (ландшафтного участка), видовой состав, ярусы, классы возраста, средняя высота, средний диаметр, сомкнутость насаждений, количество деревьев на 1 га площади, состояние, указывается подрост, подлесок и напочвенный покров. При оценке таких насаждений дается описание каждого яруса.

Древесный состав в этом случае обозначается целыми единицами в пределах десяти; названия древесных видов - первыми буквами их родового названия (например, Б - береза, Ос - осина, Ол - ольха, Лп - липа, Кш - каштан и т.д.).

Сомкнутость насаждения принимается в десятых долях единицы, считая полную сомкнутость за единицу.

7.1.20. Состояние зеленых насаждений и элементов благоустройства территории определяется по признакам, приведенным в таблице 7.1.

- Таблица 7.1

| Качественное состояние деревьев | Категория состояния (жизнеспособности) | Основные признаки |
| --- | --- | --- |
| Деревья |  |  |
| Хорошее | Без признаков ослабления | Листва или хвоя зеленые, нормальных размеров, крона густая, нормальной формы и развития, прирост текущего года нормальный для данного вида, возраста, условий произрастания деревьев и сезонного периода, повреждения вредителями и поражение болезнями единичны или отсутствуют |
| Удовлетворительное | Ослабленные | Листва или хвоя часто светлее обычного, крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей. Возможны признаки местного повреждения ствола и корневых лап, ветвей, механические повреждения, единичные водяные побеги |
| Удовлетворительное | Сильно ослабленные | Листва мельче или светлее обычной, хвоя светло-зеленая или сероватая матовая, крона изрежена, сухих ветвей от 25 до 50%, прирост уменьшен более чем наполовину по сравнению с нормальным. Часто имеются признаки повреждения болезнями и вредителями ствола, корневых лап, ветвей, хвои и листвы, в том числе попытки или местные поселения стволовых вредителей, у лиственных деревьев часто водяные побеги на стволе и ветвях |
| Неудовлетворительное | Усыхающие | Листва мельче, светлее или желтее обычной, хвоя серая желтоватая или желто-зеленая, часто преждевременно опадает или усыхает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, прирост текущего года сильно уменьшен или отсутствует. На стволе и ветвях часто имеются признаки заселения стволовыми вредителями (входные отверстия, насечки, сокотечение, буровая мука и опилки, насекомые на коре, под корой и в древесине); у лиственных деревьев обильные водяные побеги, иногда усохшие или усыхающие |
| Неудовлетворительное | Сухостой текущего года | Листва усохла, увяла или преждевременно опала, хвоя серая, желтая или бурая, крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и корневых лапах часто признаки заселения стволовыми вредителями или их вылетные отверстия |
| Неудовлетворительное | Сухостой прошлых лет | Листва и хвоя осыпались или сохранились лишь частично, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена или опала на большей части ствола. На стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, под корой - обильная буровая мука и грибница дереворазрушающих грибов |
| Кустарники |  |  |
| Хорошее | Без признаков ослабления | Кустарники здоровые (признаков заболеваний и повреждений вредителями нет); без механических повреждений, нормального развития, густо облиственные, окраска и величина листьев нормальные |
| Удовлетворительное | Ослабленные | Кустарники с признаками замедленного роста, с наличием усыхающих ветвей (до 10-15%), изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями |
| Удовлетворительное | Сильно ослабленные | Кустарники с признаками замедленного роста, с наличием усыхающих ветвей (от 25 до 50%), крона изрежена, форма кроны изменена, прирост уменьшен более чем наполовину по сравнению с нормальным |
| Неудовлетворительное | Усыхающие | Кустарники переросшие, ослабленные (с мелкой листвой, нет приростов), с усыханием кроны более 50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями |
| Неудовлетворительное | Сухостой текущего года | Листва усохла, увяла или преждевременно опала, крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились |
| Неудовлетворительное | Сухостой прошлых лет | Листва осыпалась, крона усохла, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена или опала на большей части ветвей |
| Газоны |  |  |
| Хорошее |  | Поверхность хорошо спланирована, травостой густой, однородный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно зеленый, нежелательной растительности и мха нет, площадь проективного покрытия 90-100% |
| Удовлетворительное |  | Поверхность газона с заметными неровностями, травостой неровный с примесью нежелательной растительности, нерегулярно стригущийся, цвет зеленый, площадь проективного покрытия не менее 75% |
| Неудовлетворительное |  | Травостой изреженный, неоднородный, много нежелательной растительности, нерегулярно стригущийся, окраска газона неровная, с преобладанием желтых оттенков, имеется мох, много плешин и вытоптанных мест, площадь проективного покрытия менее 75% |
| Цветники |  |  |
| Хорошее |  | Поверхность тщательно спланирована, почва хорошо удобрена, растения хорошо развиты, равные по качеству; нежелательной растительности и отпада нет |
| Удовлетворительное |  | Поверхность грубо спланирована, с заметными неровностями, почва слабо удобрена, растения нормально развиты. Отпад незначительный, нежелательная растительность единична (до 10% площади) |
| Неудовлетворительное |  | Поверхность спланирована грубо, почва не удобрена, растения слабо развиты, отпад значительный, много нежелательной растительности (более 10% площади) |
| Малые архитектурные формы |  |  |
| Хорошее |  | Выполнены в соответствии с проектом, надежно закреплены, окрашены влагостойкими красками. Песок в детских песочницах не содержит примесей (зерен гравия, глины) |
| Удовлетворительное |  | Имеются незначительные нарушения конструкций, не влияющих на функциональность использования; МАФ надежно закреплены, но окраска поверхности некачественна (до 10-15%). Песок в детских песочницах содержит незначительные примеси (зерен гравия, глины) |
| Неудовлетворительное |  | Имеют место механические повреждения, нарушение конструкций, частичное отсутствие элементов, ненадежные крепления, небрежная окраска или наличие неокрашенных мест более 15% |
| Дорожно-тропиночная сеть |  |  |
| Хорошее |  | Дороги хорошо спланированы, верхний слой уплотнен, отсутствие просадок, бордюрный камень в хорошем состоянии |
| Удовлетворительное |  | Хорошая планировка дорожного полотна, просадки и выбоины до 10-15%, на дорожках с мягким покрытием имеются отдельные экземпляры нежелательной растительности, бордюрный камень местами отсутствует |
| Неудовлетворительное |  | Планировка дорожного полотна нарушена, просадки и выбоины более 15%, застой воды, дорожки с мягким покрытием заросли нежелательной растительностью. Примечание. Оценка состояния тропы (протопа) оценивается как неудовлетворительное |

7.1.21. На инвентаризационном плане необходимо показать:

внешние границы объекта;

внешнюю ситуацию за границами;

границы и номера учетных участков и биогрупп;

расположение малых архитектурных форм (схематично);

размещение газонов, цветников;

плоскостные сооружения и дорожно-тропиночную сеть с учетом типов покрытий;

условные обозначения и экспликацию.

Примечания:

1. Особо ценные породы деревьев (уникальные, исторические) наносятся на план и нумеруются красным цветом самостоятельными номерами в пределах всего объекта.

2. На инвентаризационном плане озелененных и благоустроенных территорий улиц, проездов, переулков, площадей, набережных показывается каждое дерево и его номер.

3. На инвентаризационном плане парка с низкой рекреационной нагрузкой либо там, где поток посетителей жестко зарегулирован архитектурно-планировочными приемами (исторические, лесопарки, спортивные и др.), наносятся: поляны, прогалины, водоемы и др. ситуация. Древесно-кустарниковая растительность показывается в условных обозначениях. Инвентаризационный план при этом может быть выполнен в масштабе от 1:1000 и мельче.

4. В скверах, садах, на бульварах, в парках с высокой рекреационной нагрузкой, внутридворовых и придомовых посадках на план наносятся все деревья, кустарники (аллейные посадки), живые изгороди, цветники и газоны, куртины групповой посадки деревьев и кустарников.

Инвентаризационный план оформляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04.10.2005 N 770-ПП "О Методических рекомендациях по составлению дендрологических планов и перечетных ведомостей".

7.1.22. В паспорте приводятся дополнительные сведения с указанием сроков проведения капитального ремонта или реконструкции объекта озеленения.

7.1.23. Организации - юридические владельцы территорий обязаны своевременно извещать бюро технической инвентаризации о постройке новых объектов и о всех изменениях на существующих озелененных территориях.

Организации - юридические владельцы территорий обязаны своевременно извещать орган исполнительной власти, на который возложены функции по ведению Реестра зеленых насаждений, о произошедших изменениях на существующих озелененных территориях, касающихся вырубок, посадок и пересадок зеленых насаждений.

Абзацы третий - шестой исключены. - Постановление Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП.

7.1.24. Паспорт учетного объекта озеленения составляется в двух экземплярах в бумажном виде и в двух экземплярах на электронном носителе. Электронная версия паспорта содержит все данные, идентичные паспорту в бумажном виде. Идентичность данных паспорта, представляемых в бумажном виде и на электронном носителе, гарантируется заказчиком работ по инвентаризации объекта озеленения.

7.1.25. По результатам инвентаризации зеленых насаждений ведется Реестр зеленых насаждений. Регламент ведения Реестра устанавливается распорядительными документами Правительства Москвы.

7.1.26. При проведении работ по инвентаризации зеленых насаждений заказчики работ обязаны включать в контрактную документацию требование о представлении результатов инвентаризации в электронном виде.

Формат представления результатов инвентаризации в электронном виде устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы, на который возложены функции по ведению Реестра зеленых насаждений в целом по городу.

- 7.2. Мониторинг состояния зеленых насаждений

7.2.1. Мониторинг состояния зеленых насаждений осуществляется в целях оценки состояния зеленых насаждений и динамики его, в том числе негативной (причин нарушения их устойчивости, повреждения и поражения природными и антропогенными факторами неблагоприятного воздействия и др.), а также эффективности выполняемых природоохранных мероприятий по улучшению качества зеленых насаждений, прогноза состояния зеленых насаждений, информационного обеспечения хозяйственной деятельности в области создания, содержания, контроля и охраны зеленых насаждений.

7.2.2. Мониторинг состояния зеленых насаждений осуществляется на постоянных пунктах наблюдения (ППН), временных пунктах наблюдений и путем экспертных обследований отдельных озелененных и природных территорий. Проводятся наблюдения по энтомофитопатологическим, экологогеохимическим, ландшафтно-дендрологическим, лихеоиндикационным показателям зеленых насаждений на объектах озеленения, а также почвенно-зоологическим характеристикам и орнитофауне. Оценка данных мониторинга проводится по категориям озелененных и природных территорий с учетом административно-территориального деления и градостроительного зонирования территории города.

7.2.3. Система мониторинга строится на инвентаризации зеленых насаждений на ППН и ежегодном контроле их состояния, что позволяет достоверно оценить динамику состояния насаждений, анализировать полученные результаты, строить прогнозы на будущее. Для каждого дерева, попадающего в программу мониторинга, определяются его дендрологические и фитосанитарные параметры. Результаты исследований ежегодно заносятся в базу данных "Зеленый мониторинг".

7.2.4. Данные мониторинга состояния зеленых насаждений содержатся в специализированной базе данных, являющейся информационным ресурсом города Москвы.

7.2.5. Данные мониторинга состояния зеленых насаждений публикуются ежегодно в годовом аналитическом докладе.

7.2.6. Результаты мониторинга состояния зеленых насаждений используются при формировании планов по озеленению, проектировании объектов озеленения и благоустройства, планировании работ по содержанию объектов озеленения и благоустройства, разработке и актуализации генерального плана города Москвы в касающейся части. Информация по выявленным в рамках мониторинга состояния зеленых насаждений фактам нарушений природоохранного законодательства направляется в уполномоченные контролирующие органы.

При проектировании объектов озеленения и благоустройства учитываются результаты мониторинга устойчивости зеленых насаждений к вредителям и болезням. Департамент, уполномоченный на согласование проектов озеленения и благоустройства, обеспечивает соблюдение данного экологического требования к проектной документации.

При планировании работ по содержанию зеленых насаждений балансодержатели территорий формируют и обосновывают объемы планируемых работ с учетом рекомендаций, выданных по результатам мониторинга относительно перечня необходимых мер для устранения негативной динамики состояния зеленых насаждений.

Данные мониторинга о наличии сухостойных деревьев учитываются для планирования объемов работ по санитарной вырубке деревьев организациями, занимающимися содержанием зеленых насаждений.

Мониторинг состояния зеленых насаждений обеспечивает актуализацию показателей генерального плана города Москвы, установленных в распорядительных документах Правительства Москвы, в части, касающейся состояния зеленых насаждений.

По полученной информации о выявленных в рамках мониторинга состояния зеленых насаждений фактах нарушений природоохранного законодательства, включая случаи несоблюдения или нарушения технологии при проведении работ по озеленению и содержанию объектов города, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы проводит проверки в соответствии с имеющимися полномочиями.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

7.2.7. Данные мониторинга состояния зеленых насаждений, учет которых предусмотрен пунктами 7.2.1 и 7.2.2, публикуются ежегодно в составе годового аналитического доклада по состоянию зеленых насаждений.

7.2.8. По результатам мониторинга состояния зеленых насаждений при необходимости ежегодно осуществляется обновление перечня наиболее опасных болезней древесных и кустарниковых пород в городских насаждениях и списка химических и биологических средств защиты зеленых насаждений (приложение 5).

- 7.3. Порядок проведения актуализации паспортов учетного

участка и планировочного решения и

благоустройства территории

(введен постановлением Правительства Москвы

от 14.04.2009 N 290-ПП)

7.3.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения работ по актуализации паспортов учетного участка и планировочного решения и благоустройства территории (далее - Паспорта), предусматривает учет озелененных территорий города Москвы и внесение изменений в существующую базу данных Реестра зеленых насаждений города Москвы (далее - Реестр).

7.3.1.1. Правовые основания для разработки Порядка:

- постановление Правительства Москвы от 20 февраля 2001 г. N 159-ПП "О порядке проведения компенсационного озеленения в городе Москве";

- постановление Правительства Москвы от 14 марта 2006 г. N 178-ПП "О создании Комплексной автоматизированной информационной системы в области охраны окружающей среды и природопользования города Москвы в рамках Городской целевой программы "Электронная Москва";

- постановление Правительства Москвы от 13 мая 2008 г. N 379-ПП "О ходе работ по созданию Реестра зеленых насаждений города Москвы и мерах по совершенствованию порядка инвентаризации озелененных территорий города Москвы".

7.3.1.2. Постоянно происходящие изменения на озелененных территориях города в силу различных причин показали необходимость регулярной и своевременной корректировки данных Паспортов путем организации учета возникших изменений и внесения их в утвержденные Паспорта, т.е. актуализации.

7.3.1.3. Без наличия оперативных данных об изменениях площадей озелененных территорий города, состояния зеленых насаждений, изменения ассортимента растений и элементов благоустройства территории невозможно получение достоверных данных, на основании которых проводится актуализация Паспортов в Реестре, созданном в составе автоматизированной информационной системы (далее - АИС "Реестр").

7.3.1.4. Ответственность за полноту, достоверность результатов актуализации Паспортов и соблюдение сроков занесения данных в Реестр возлагается на участников его ведения, определенных постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2006 г. N 178-ПП "О создании Комплексной автоматизированной информационной системы в области охраны окружающей среды и природопользования города Москвы в рамках Городской целевой программы "Электронная Москва".

7.3.2. Правила проведения работ по актуализации Паспортов.

7.3.2.1. Работы по актуализации Паспортов проводятся землепользователями путем обследования озелененных территорий в соответствии с настоящими Правилами.

7.3.2.2. Актуализации подлежат утвержденные Паспорта в отношении земельных участков, находящихся в пределах городской черты, имеющих установленные границы и предоставленных в пользование (владение, распоряжение) землепользователям (учреждения, организации, предприятия, физические лица).

7.3.2.3. Актуализация Паспортов проводится при:

- оформлении землеотвода под строительство;

- компенсационном озеленении территории объекта;

- проведении работ в рамках программы озеленительных работ;

- ликвидации аварийных зеленых насаждений;

- в случае причинения вреда зеленым насаждениям противоправными действиями юридических или физических лиц;

- изменении категории содержания объекта озеленения и прочих случаях.

7.3.2.4. Возникшие изменения должны вноситься в виде дополнений к Паспортам, согласованных и утвержденных в установленном порядке, с указанием порядкового номера (приложения 26А, 27А к настоящим Правилам).

7.3.2.5. Возникшие изменения вносятся в Паспорта:

- при несанкционированной вырубке зеленых насаждений на основании акта, оформленного в установленном порядке, с указанием номера и состояния вырубленного дерева;

- при проведении компенсационного озеленения на основании проекта благоустройства территории с указанием мест посадки деревьев и кустарников;

- в рамках выполнения программ озеленительных работ на основании соответствующего распорядительного документа Правительства Москвы;

- при реконструкции объекта озеленения на основании проекта и наличия порубочного билета, оформленного в установленном порядке;

- в случае необходимости производства вырубки зеленых насаждений в ходе ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций на основании акта освидетельствования места вырубки, оформленного в установленном порядке.

7.3.2.6. Произошедшие изменения на объектах озеленения отражаются в дополнениях к Паспортам в виде инвентаризационного плана и характеристики изменений элементов зеленых насаждений, представленных по форме перечетной ведомости или форме, характеризующей данный элемент. Инвентаризационный план должен быть представлен в масштабе 1:500. При этом изменившаяся ситуация отмечается на инвентаризационном плане красным цветом, а на выкопировке новая ситуация отмечается черным цветом.

В перечетной ведомости красным цветом отмечаются причины возникших изменений состояния зеленых насаждений, а в перечетной ведомости дополнения приводится характеристика вновь возникших зеленых насаждений с присвоением им порядкового номера, являющегося продолжением имеющейся нумерации.

7.3.2.7. В дополнениях заполняются только формы, содержащие характеристики элемента, в отношении которого возникли изменения.

7.3.2.8. Изменения в электронную версию Паспортов вносятся одновременно с правками, выполненными на бумажных носителях.

7.3.2.9. Обязанности проведения актуализации Паспортов в зависимости от категории насаждений возлагаются на землепользователей.

7.3.2.10. Дополнения к Паспортам утверждаются балансодержателем озелененной территории в установленном порядке.

7.3.2.11. Организации-землепользователи обязаны своевременно передавать сведения по актуализации (дополнения) Паспортов в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее - Департамент), на который возложены функции по ведению Реестра. Сведения должны передаваться ежегодно не позднее 10 декабря текущего года.

7.3.2.12. При возникших изменениях на объекте озеленения (более 50%) необходимо проводить внеплановую инвентаризацию с оформлением нового Паспорта.

7.3.3. Порядок занесения результатов данных актуализации Паспортов в Реестр.

7.3.3.1. Занесение результатов актуализации Паспортов для участников АИС "Реестр" проводится по технологии удаленного доступа, для которого требуется наличие Интернет-канала с рабочего места. Данное условие выполняется участником ведения Реестра.

7.3.3.2. Удаленный доступ к АИС "Реестр" для участников обеспечивается Департаментом путем представления личного пароля доступа, инструкции по работе, а также обучения ответственного лица работе в АИС "Реестр".

7.3.3.3. Для организации удаленного доступа участники ведения Реестра направляют в Департамент заявки.

В заявке указываются:

- Ф.И.О. лица, определяемого организацией - участником ведения АИС, с рабочего места которого необходима организация удаленного доступа;

- его должность;

- режим доступа (режим редактирования или режим просмотра);

- срок, на который необходима организация удаленного доступа.

- 8. Порядок осуществления вырубки и пересадки

зеленых насаждений на территории города Москвы

- 8.1. Общая часть

8.1.1. Выдача порубочных билетов и разрешений на пересадку деревьев и кустарников производится Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы - специально уполномоченным Правительством Москвы органом по защите зеленых насаждений.

КонсультантПлюс: примечание.

Постановлением Правительства Москвы от 27.02.2007 N 123-ПП утверждены Регламенты подготовки Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в режиме "одного окна" порубочного билета и разрешения на пересадку деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства.

8.1.2. Вырубка и пересадка деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства, производятся при наличии порубочного билета и (или) разрешения на пересадку, оформленных в установленном порядке (приложения 19А, 22).

КонсультантПлюс: примечание.

Постановлением Правительства Москвы от 27.02.2007 N 123-ПП утвержден Регламент подготовки Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в режиме "одного окна" порубочного билета на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаждений.

8.1.3. Вырубка деревьев и кустарников в процессе содержания территорий производится при наличии порубочного билета на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаждений (приложение 19Б).

8.1.4. Размер компенсации за уничтожаемые зеленые насаждения рассчитывается в соответствии с Методикой расчета размера платежей за вырубку зеленых насаждений и для проведения компенсационного озеленения при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 29.07.2003 N 616-ПП (далее - Методика).

8.1.5. Срок действия заключения по дендрологической части проектной документации, выдаваемого Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, устанавливается до двух лет. По истечении указанного срока Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы по обращению заказчика оформляет новое заключение.

8.1.6. Срок действия порубочного билета и разрешения на пересадку деревьев и кустарников указывается Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в порубочном билете и разрешении на пересадку с учетом планируемых сроков производства вырубки и пересадки, сложности и объемов работ, но не более двух лет.

8.1.7. Закрытие порубочного билета и разрешения на пересадку производится Департаментом по окончании выполнения работ по благоустройству и компенсационному озеленению.

Освидетельствование места вырубки и пересадки деревьев и кустарников по оформленным порубочным билетам и разрешениям на пересадку проводится Департаментом. В течение 5 дней после окончания проведения работ по вырубке и пересадке зеленых насаждений заказчик (производитель работ) должен сообщить в отдел экологического контроля по административному округу Департамента.

После освидетельствования места вырубки по оформленному порубочному билету отделом экологического контроля Департамента заполняется графа в порубочном билете "Порубочный билет закрыт" с указанием даты и N акта (приложение 25).

Невыполнение условий порубочного билета (разрешений на пересадку) в части информирования Департамента об окончании работ по вырубке (пересадке) является основанием для привлечения заказчика и лиц, осуществивших вырубку и (или) пересадку, к административной ответственности.

Невыполнение условий о закрытии порубочного билета и разрешения на пересадку деревьев и кустарников является основанием для привлечения лиц, осуществивших вырубку и (или) пересадку, к административной ответственности.

(п. 8.1.7 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.1.8. В исключительных случаях на участках, ограниченных наличием инженерных коммуникаций, плотностью насаждений более 400 деревьев на 1 га производить замену посадки деревьев на кустарники из расчета 1 дерево - 20 кустарников.

(п. 8.1.8 введен постановлением Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

- 8.2. Порядок согласования вырубки и пересадки зеленых

насаждений при реализации градостроительной деятельности

8.2.1. Главное архитектурно-планировочное управление (ГУП ГлавАПУ) при подготовке акта разрешенного использования на строительство разрабатывает в установленном порядке эскиз N 1.

8.2.2. На основании письма ГУП ГлавАПУ или АПО административного округа и эскиза N 1 Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы проводит обследование участка, на котором предполагается строительство, и составляет акт обследования земельного участка и перечетную ведомость (приложение 17), где указываются количество деревьев и кустарников, их видовой состав, состояние, наличие газонов, травяного покрова, цветников.

8.2.3. В результате рассмотрения документов с учетом акта обследования земельного участка Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы выдает ГлавАПУ или АПУ административного округа заключение о возможности строительства на данном участке с указанием количества зеленых насаждений и особыми условиями размещения строительства с целью максимально возможного сохранения деревьев и кустарников.

8.2.4. Проектная документация, включая дендрологическую часть проекта с оценкой существующего положения и рекомендаций, разрабатывается на основании акта разрешенного использования, согласованного с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Дендрологическая часть проекта должна быть согласована с балансодержателем территории в части соответствия данных ранее проведенной инвентаризации. При отсутствии паспорта на данную территорию балансодержателем территории ставится отметка о его отсутствии. На заключение Департаменту заказчиком передается при двухстадийном проектировании (проект и рабочая документация) проект; при одностадийном проектировании - рабочий проект. В составе проектной документации разрабатывается уточненный стройгенплан с инженерными коммуникациям и зоной работ при их прокладке. На стройгенплан наносятся дендроплан с указанием деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства, составляется перечетная ведомость, в которой указываются вид деревьев и кустарников, диаметр и состояние. Нанесение дендроплана на стройгенплан осуществляется посредством обозначения существующих деревьев и кустарников, расположенных в зоне строительной площадки и вне ее, по направлениям инженерных коммуникаций, дорог и др. специальными знаками: сохраняемые деревья - незакрашенный кружок, пересаживаемые деревья - наполовину закрашенный кружок, вырубаемые деревья - полностью закрашенный кружок. На стройгенплане должны быть обозначены все проектируемые объекты, каждое нанесенное на дендроплан растение имеет номер, соответствующий номеру в перечетной ведомости (см. Методические рекомендации по составлению дендрологических планов и перечетных ведомостей, утвержденные постановлением Правительства Москвы от 4 октября 2005 года N 770-ПП).

8.2.5. Для оформления порубочного билета и разрешения на пересадку деревьев и кустарников заявитель представляет документы, предусмотренные регламентами подготовки Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в режиме "одного окна" разрешения на пересадку деревьев и кустарников и порубочного билета на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта, утвержденными постановлением Правительства Москвы.

(п. 8.2.5 в ред. постановления Правительства Москвы от 31.07.2007 N 620-ПП)

8.2.6. На основании представленных документов, надлежаще оформленных в установленном порядке после проверки с выездом на место, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы выписывает заказчику счет на оплату компенсационной стоимости (стоимости компенсационного озеленения - при необходимости) за уничтожаемые зеленые насаждения в размере, определяемом в соответствии с Методикой.

8.2.7. Выдача порубочных билетов производится Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы после поступления средств на лицевой счет Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы по учету доходов бюджета города Москвы за ущерб, причиненный зеленым насаждениям. При этом на дендроплан ставится штамп согласования.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.2.8. При выдаче порубочных билетов на вырубку зеленых насаждений при сносе пятиэтажных и иных ветхих капитальных строений, при реконструкции и реставрации (при наличии распоряжения префектуры административного округа на снос здания или свидетельства на право собственности, в ЦАО - разрешения на снос Москомнаследия) компенсационная стоимость рассчитывается без учета зеленых насаждений, расположенных в пятиметровой зоне и охранной зоне подземных коммуникаций и сооружений.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 31.07.2007 N 620-ПП)

8.2.9. Пересадка производится на основании разрешения на пересадку деревьев и кустарников, полученного в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Пересадка осуществляется в период пониженной физиологической активности растений в соответствии с требованиями настоящих Правил (раздел 3.7).

8.2.10. Информационные щиты должны быть установлены не позднее чем за 10 дней до начала работ, сопровождающихся вырубкой и пересадкой зеленых насаждений, по утвержденной форме (приложение 30) и иметь хороший обзор.

(п. 8.2.10 введен постановлением Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.2.11. При получении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку заявитель представляет фотографию установленного информационного щита.

(пункт введен постановлением Правительства Москвы от 31.07.2007 N 620-ПП)

- 8.3. Порядок согласования вырубки и (или) пересадки

зеленых насаждений при реконструкции, капитальном

и текущем ремонте инженерных коммуникаций

и инженерно-геологических изысканиях

(название в ред. постановления Правительства Москвы

от 31.07.2007 N 620-ПП)

8.3.1. Для оформления порубочного билета и разрешения на пересадку деревьев и кустарников на участках проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций и инженерно-геологических изысканий заявитель представляет документы, предусмотренные регламентами подготовки Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в режиме "одного окна" разрешения на пересадку деревьев и кустарников и порубочного билета на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта, утвержденными постановлением Правительства Москвы.

(п. 8.3.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 31.07.2007 N 620-ПП)

8.3.2. Компенсационная стоимость не взимается при вырубке деревьев и кустарников, попадающих в охранные технические зоны инженерных коммуникаций, определяемых согласно действующим строительным нормам и правилам.

Восстановление газонов и цветников, нарушенных в ходе ремонтных работ, осуществляется за счет средств заказчика.

8.3.3. При вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в зоне производства работ за пределами охранной технической зоны инженерных коммуникаций, компенсационная стоимость рассчитывается согласно Методике (п. 8.1.4).

8.3.4. На основании представленных документов, оформленных надлежащим образом, Департамент выписывает заказчику счет на оплату компенсационной стоимости вырубаемых деревьев и кустарников (стоимости компенсационного озеленения при необходимости) в размере, определяемом в соответствии с Методикой (п. 8.1.4).

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

8.3.6. Выдача порубочного билета производится Департаментом после поступления средств на счет Целевого бюджетного территориального экологического фонда за ущерб, причиненный зеленым насаждениям. При этом на дендроплан ставится штамп согласования.

8.3.7. Информационные щиты должны быть установлены не позднее чем за 10 дней до начала работ, сопровождающихся вырубкой и пересадкой зеленых насаждений, по утвержденной форме (приложение 30) и иметь хороший обзор.

(п. 8.3.7 введен постановлением Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.3.8. При получении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку заявитель представляет фотографию установленного информационного щита.

(пункт введен постановлением Правительства Москвы от 31.07.2007 N 620-ПП)

- 8.4. Порядок согласования вырубки зеленых насаждений

при создании новых и капитальном ремонте (в том числе

реконструкции, реставрации) существующих

объектов озеленения

8.4.1. Проекты новых объектов озеленения и капитального ремонта существующих объектов озеленения утверждаются в установленном порядке.

8.4.2. Проекты капитального ремонта объектов, находящихся под государственной охраной (памятники садово-паркового искусства, истории и культуры), согласовываются с Москомнаследием.

КонсультантПлюс: примечание.

Постановлением Правительства Москвы от 27.02.2007 N 123-ПП утверждены Регламенты подготовки Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в режиме "одного окна" порубочного билета и разрешения на пересадку деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства, содержащие перечни необходимых документов.

8.4.3. Для получения порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников заказчик направляет в Департамент следующие документы:

- сопроводительное письмо;

- заключение Департамента, включая заключение по дендрологической части проекта;

- дендроплан, заверенный печатью балансодержателя территории;

- перечетная ведомость с указанием всех зеленых насаждений;

- проект пересадки, согласованный с ОПС, АПО балансодержателем территории;

- договор с организацией на вырубку и пересадку деревьев и кустарников;

- акт пометки деревьев (приложение 21);

- фотография установленного информационного щита (размер щита не менее 2 x 2 м).

8.4.4. На основании представленных документов Департамент проверяет наличие необходимых согласований, выдает заказчику порубочный билет. При этом на дендроплан ставится штамп согласования.

8.4.5. Компенсационная стоимость в этих случаях не взимается.

- 8.5. Порядок согласования вырубки зеленых насаждений

в процессе их содержания

8.5.1. Вырубка деревьев и кустарников при осуществлении санитарно-оздоровительных мероприятий (в процессе содержания зеленых насаждений, включая текущий ремонт) производится на основании порубочного билета, за исключением случаев, указанных в пункте 8.5.7.

Вырубка аварийных деревьев и кустарников производится в первоочередном порядке.

(п. 8.5.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.5.2. Для проведения санитарной рубки и обрезки деревьев, кустарников землепользователь организует обследование зеленых насаждений с привлечением представителя специализированной организации по уходу за зелеными насаждениями.

(п. 8.5.2 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.5.3. По результатам обследования составляется перечетная ведомость с полной характеристикой каждого дерева (кустарника), подлежащего вырубке или обрезке.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.5.4. На обследуемую территорию составляется план с точным указанием месторасположения деревьев и кустарников, подлежащих вырубке и обрезке, указанием их порядкового номера согласно перечетной ведомости, подписанный и заверенный печатью балансодержателя территории.

8.5.5. Для оформления порубочного билета заявитель представляет документы, предусмотренные Регламентом подготовки Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в режиме "одного окна" порубочного билета на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаждений, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

(п. 8.5.5 в ред. постановления Правительства Москвы от 31.07.2007 N 620-ПП)

8.5.6. Сухостойные деревья и кустарники выявляются в вегетационный период - с мая по сентябрь включительно, кроме старого сухостоя (сухостой прошлого года), который можно выявить в любое время года.

(п. 8.5.6 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.5.7. Вырубка сухостойных деревьев, графиозных вязов с наличием на коре летных отверстий жука - ильмового заболонника, кустарников, а также вырубка поросли малоценных видов древесной растительности (клена ясенелистного, тополя, осины, ивы, ольхи) с диаметром ствола менее 5 см на высоте 1,3 м от земли производится без порубочного билета в соответствии с предписанием Департамента и с уведомлением не позднее чем за пять дней УБПОООПС ГУВД по г. Москве о месте и времени ее проведения.

(п. 8.5.7 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.5.8. Санитарную обрезку ветвей деревьев, расположенных в охранных зонах трасс воздушных линий электропередачи, обеспечивают балансодержатели зеленых насаждений. Обрезка ветвей производится по графику, согласованному с балансодержателями линий электропередачи, под их контролем с соблюдением технологических норм.

(п. 8.5.8 введен постановлением Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.5.9. Информационные щиты должны быть установлены не позднее чем за 10 дней до начала работ, сопровождающихся вырубкой и обрезкой крон деревьев, по утвержденной форме (приложение 30А) и иметь хороший обзор.

(п. 8.5.9 введен постановлением Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.5.10. Компенсационная стоимость при вырубке деревьев и кустарников в процессе содержания не взимается.

- 8.6. Порядок согласования вырубки зеленых насаждений,

расположенных на территориях, специально отведенных

для агротехнической деятельности по их разведению

и содержанию

8.6.1. Вырубка деревьев и кустарников на территориях, принадлежащих организациям, специализирующимся на разведении и содержании зеленых насаждений (Главный ботанический сад РАН, Ботанический сад МГУ им. М.В. Ломоносова, Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, городские питомники, оранжерейные комплексы и др.), осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

8.6.2. Вырубка деревьев и кустарников на территориях, специально отведенных для выполнения агротехнических мероприятий по разведению и содержанию зеленых насаждений, осуществляется по решению администраций организаций - балансодержателей территорий без оформления порубочных билетов.

Реализация градостроительных планов осуществляется при наличии порубочного билета, выдаваемого Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в соответствии с п. 8.2 Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений.

8.6.3. Вырубка деревьев и кустарников на кладбищах на местах захоронения производится по решению администрации кладбищ и ГУП "Ритуал" (порубочного билета не требуется). Порубочный билет оформляется Департаментом в установленном порядке только на вырубку зеленых насаждений в местах общественного значения кладбищ (строения, ограждения, подходы и пр.) при представлении необходимого пакета документов в установленном порядке.

8.6.4. Вырубка деревьев и кустарников в полосе отчуждения железнодорожных путей производится на основании лесорубочного билета, выданного службой лесного хозяйства Московской железной дороги.

8.6.5. Исключен. - Постановление Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП.

- 8.7. Согласование вырубки зеленых насаждений при

ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций

8.7.1. В случае необходимости производства вырубки деревьев и кустарников в ходе ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и УБПОООПС ГУВД по г. Москве вызываются телефонограммой.

(п. 8.7.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.7.2. В случае подтверждения аварийной или иной чрезвычайной ситуации при выезде на место представитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы составляет акт проверки соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды (приложение 25).

(п. 8.7.2 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.7.3. Факт вырубки зеленых насаждений удостоверяется актом освидетельствования места вырубки после завершения работ, составленным и подписанным комиссией в составе представителей балансодержателя территории, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, организации, производившей работы по ликвидации аварийной и иной чрезвычайной ситуации, с указанием объемов уничтоженных зеленых насаждений для дальнейшего оформления порубочного билета.

Акт освидетельствования места вырубки оформляется по форме согласно приложению 29.

(п. 8.7.3 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.7.4. По письменному обращению организации, производящей аварийные раскопки, Департамент выдает порубочный билет в течение 72 часов с момента начала работ при наличии акта освидетельствования места аварии до начала работ, акта освидетельствования места вырубки, оформленного в установленном порядке.

Отсутствие порубочного билета является основанием для привлечения заказчика, землепользователя и лиц, осуществивших вырубку, к административной ответственности.

(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.7.5. Компенсация за вырубку деревьев и кустарников в охранной зоне инженерных коммуникаций не взимается.

8.7.6. В остальных случаях размер взимаемой компенсационной стоимости рассчитывается на основании Методики (п. 8.1.3).

8.7.7. Уборка упавших деревьев проводится на основании акта, составленного балансодержателем территории совместно с УБПОООПС ГУВД по г. Москве.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

- 8.8. Основные требования к производству работ по вырубке

и пересадке зеленых насаждений

8.8.1. Вырубка и пересадка деревьев и кустарников производятся озеленительной организацией при наличии оформленной в установленном порядке разрешительной документации (в том числе порубочного билета, разрешения на пересадку деревьев и кустарников).

8.8.2. В соответствии со стройгенпланом и перечетной ведомостью все подлежащие вырубке деревья и кустарники помечаются в натуре красной краской, предназначенные для пересадки - желтой, к сохранению - белой.

Пометку деревьев проводят заказчики совместно с производителями работ по вырубке и пересадке согласно дендроплану и перечетной ведомости.

8.8.3. Вырубка и пересадка деревьев и кустарников производятся после уведомления УБПОООПС ГУВД по г. Москве и отделов экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы по административному округу не позднее чем за 5 дней до начала проведения работ по вырубке и пересадке. Невыполнение условий по информированию отдела экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы по административному округу и ГУВД по г. Москве о начале работ по вырубке и пересадке зеленых насаждений является основанием для привлечения организаций, осуществивших вырубку, к административной ответственности.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.8.4. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз срубленных деревьев и порубочных остатков производятся по мере вырубки.

Все работы по валке, раскряжевке, корчевке пней и транспортировке порубочных остатков и пней производятся в полном соответствии с требованиями техники безопасности данного вида работ и должны быть учтены в проектно-сметной документации.

Пункт 8.8.5 вступает в силу с 1 октября 2007 года (сноска <4> данных Правил).

8.8.5. Порубочные остатки должны быть вывезены в пункты сбора и переработки древесины <4>. Вывоз порубочных остатков должен производиться в сроки, установленные п. 4.12 Правил санитарного содержания территории, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 N 1018-ПП.

--------------------------------

<4> Пункты 8.8.5, 8.8.6, 8.9.3 вступают в силу с 01.10.2007.

Пункт 8.8.6 вступает в силу с 1 октября 2007 года (сноска <4> данных Правил).

8.8.6. Закрытие порубочного билета производится при наличии отметки администрации пункта сбора и переработки древесины или пользователя измельчительной установки, подтверждающей сдачу порубочных остатков.

8.8.7. В случае повреждения зеленых насаждений на прилегающей к месту работ территории (при проведении работ по пересадке крупномерных деревьев с применением специальной (тяжелой) техники) производителем работ проводится обязательное восстановление их за счет заказчика работ по пересадке в сроки, согласованные с владельцем территории и контролирующими органами в пределах их компетенции, но не позднее чем в течение полугода с момента причинения повреждения.

- 8.9. Контроль за проведением работ по вырубке, пересадке

зеленых насаждений и возмещением ущерба, нанесенного

зеленым насаждениям

8.9.1. Контроль за вырубкой и пересадкой деревьев и кустарников, за проведением компенсационного озеленения в натуральной форме, а также за производством работ по вырубке и пересадке в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами, осуществляется Департаментом, УБПОООПС ГУВД по г. Москве и участковыми уполномоченными милиции.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

8.9.2. Контроль за соответствием проведения вырубки и пересадки деревьев и кустарников разрешительной документации и условиям выданных порубочных билетов и разрешений на пересадку деревьев и кустарников осуществляет Департамент.

Пункт 8.9.3 вступает в силу с 1 октября 2007 года (сноска <4> данных Правил).

8.9.3. Контроль за вывозом порубочных и растительных остатков в пункты сбора и переработки древесины и растительных остатков для дальнейшего их использования в озеленении и благоустройстве города осуществляет Департамент.

8.9.4. При выявлении нарушений природоохранного законодательства при осуществлении вырубки и пересадки деревьев и кустарников, проведении компенсационного озеленения, а также нарушений условий согласования вырубки и пересадки деревьев и кустарников либо невыполнения условий компенсационного озеленения материалы о выявленных нарушениях рассматриваются в установленном порядке.

- 9. Охрана зеленых насаждений

Охрана зеленых насаждений - это система административно-правовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и агротехнических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или улучшение выполнения насаждениями определенных функций.

9.1. Юридические владельцы территорий обязаны:

- обеспечить сохранность насаждений;

- обеспечить квалифицированный уход за насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с настоящими Правилами, не допускать складирования строительных отходов, материалов, бытовых отходов и т.д.;

- в течение всего года доводить до сведения производственной службы защиты растений (ПСЗР) ГУП "Мосзеленхоз" информацию обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними в соответствии с указаниями специалистов, обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев и лечение ран, дупел на деревьях;

- по мере необходимости поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;

- не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов льда и т.д.;

- новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в установленном порядке со строгим соблюдением агротехнических условий;

- во всех случаях вырубку и пересадку деревьев и кустарников, производимых в процессе содержания и ремонта, осуществлять в соответствии с требованиями данных Правил и технологическим регламентом;

- при наличии водоемов на озелененных и природных территориях содержать их в чистоте и производить капитальную очистку их не менее одного раза в 10 лет;

- предусматривать в годовых сметах выделение средств на содержание зеленых насаждений;

- организовывать разъяснительную работу среди населения о необходимости бережного отношения к зеленым насаждениям.

9.2. Все юридические владельцы территорий обязаны вносить в паспорт все текущие изменения, происшедшие в насаждениях (прирост и ликвидация зеленых площадей, посадки и убыль деревьев, кустарников и др.); обеспечивать проведение оценки состояния своей территории согласно требованиям раздела 6.

9.3. На озелененных и природных территориях запрещается:

- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;

- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

- разорять муравейники, гнезда и норы птиц и животных;

- ловить и уничтожать птиц и животных;

- проезд и стоянка автомашин, мотоциклов, других видов транспорта (кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта);

- разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны;

- сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников (опавшую листву целесообразно собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведенные места для компостирования или вывозить на свалку);

- заливать катки на любых видах газонов, под древесными насаждениями;

- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- посыпать технической солью и другими химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и пр. аналогичные покрытия (за исключением противогололедных материалов, разрешенных к применению в г. Москве);

- сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны;

- складировать любые материалы;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек;

- использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения, кроме случая, когда применение роторных машин для уборки улиц и площадей осуществляется при наличии на машинах специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения, а также при возникновении чрезвычайных погодных условий (в этом случае необходимо руководствоваться Регламентом уборки свежевыпавшего снега (снежной массы) с городских дорог и магистралей роторными (шнекороторными) снегоочистителями в период обильных снегопадов и указаниями городского оперативного штаба по координации действий городских организаций и префектур административных округов во время сильных снегопадов);

- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;

- проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования по установленным правилам;

- применять любые пестициды на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания, водоохранных зон рек, озер и водохранилищ, зон первого и второго поясов санитарной охраны источников водоснабжения, в непосредственной близости от жилых домов и воздухозаборных устройств;

- применять чистый торф в качестве растительного грунта;

- побелка деревьев, произрастающих в парках, скверах, на бульварах и улицах, запрещена (распоряжение Правительства Москвы N 604-РЗП от 10 июня 1997 г.).

Побелка деревьев может производиться только (известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, к содержанию которых предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.).

9.4. В целях улучшения состояния зеленых насаждений не рекомендуется ходить, сидеть и лежать на газонах (исключая луговые).

9.5. Запрещается юридическим и физическим лицам самовольная вырубка и посадка деревьев и кустарников.

9.6. За незаконную вырубку или повреждение зеленых насаждений возмещается вред в соответствии с действующим законодательством.

В случае отсутствия документов (перечетной ведомости, дендроплана), подтверждающих санитарное состояние уничтоженных зеленых насаждений, возмещается вред за их уничтожение, несмотря на их состояние и месторасположение по отношению к другим объектам (постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. N 897-ПП).

В случае установления незаконной вырубки при расчете вреда не учитывается только поросль малоценных видов древесной растительности с диаметром ствола менее 5 см на высоте 1,3 м от земли.

(п. 9.6 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

9.7. Учет и клеймение сухих деревьев независимо от их местонахождения производятся силами и средствами специализированных предприятий зеленого хозяйства; на объектах, состоящих под государственной охраной, и памятниках садово-паркового искусства - с участием Управления государственного контроля, охраны и использования памятников истории и культуры (УГКОИП); на территориях памятников природы и особо охраняемых природных территориях - с участием Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

9.8. При производстве строительных и иных видов работ строительные и другие организации обязаны:

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

согласовывать с юридическим владельцем территории начало строительных работ в зоне зеленых насаждений и уведомлять их об окончании работ не позднее чем за два дня;

ограждать деревья, находящиеся на территории строительства и в зоне производства иных работ, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.04.2009 N 290-ПП)

при мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободные пространства диаметром не менее 2 м с последующей установкой железобетонной решетки или другого покрытия, предотвращающего уплотнение почвы вокруг ствола;

выкопку траншей при прокладке кабеля, канализационных труб и прочих сооружений производить от ствола дерева при толщине ствола до 15 см на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви;

при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров, трамвайных линий и других сооружений в районе существующих насаждений не допускать изменения вертикальных отметок против существующих более 5 см при понижении или повышении их. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежны, в проектах и сметах предусматривают соответствующие устройства для сохранения нормальных условий роста деревьев;

не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;

работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы;

сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовать снятие его и буртование по краям строительной площадки. Забуртованный растительный грунт передавать предприятиям зеленого хозяйства для использования при озеленении этих или новых территорий.

- Приложение 1

к Правилам

ФОРМА

СЕРТИФИКАТА МОСКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ

СЕРТИФИКАЦИИ "ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПОЧВОГРУНТЫ"

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                            Эмблема                             │

│                                                                │

│               СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ                │

│               "МОСКОВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГИСТР"               │

│           СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ N _______________            │

│                                                                │

│                   "Экологичные почвогрунты"                    │

│                                                                │

│Срок действия: с "___"_______ 200__ г. по "___"_______ 200__ г. │

│Орган по сертификации __________________________________________│

│                           (наименование организации, адрес)    │

│удостоверяет, что продукция ____________________________________│

│                             (наименование продукции, код ОКП)  │

│________________________________________________________________│

│соответствует требованиям Московской системы добровольной       │

│сертификации "Экологичные почвогрунты".                         │

│Изготовитель ____________________________                       │

│                                                                │

│Сертификат выдан _______________________________________________│

│                    (полное наименование организации, адрес)    │

│________________________________________________________________│

│На основании ___________________________________________________│

│                 (номер и дата выдачи протокола аналитических   │

│________________________________________________________________│

│ исследований, наименование испытательной лаборатории (центра), │

│                 N аттестата аккредитации)                      │

│                                                                │

│Дополнительная информация ______________________________________│

│                           (место размещения знака соответствия │

│                            на продукции, элементы защиты знака │

│                                соответствия "Экологичные       │

│                                     почвогрунты")              │

│________________________________________________________________│

│________________________________________________________________│

│                                                                │

│Место печати         Руководитель органа по сертификации        │

│                       _______ __________ ____________          │

│                                                                │

│     Зарегистрировано в Реестре N _____ от ____________         │

│        Московской системы добровольной сертификации            │

│                 "Экологичные почвогрунты"                      │

│                                                                │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Приложение 2

к Правилам

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

НА ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

- Приложение 2а

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЛЯ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

(ГОСТ 24909-81)

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Наименование     │Размеры для саженцев с оголенной       │Размеры для саженцев с земляным     │

│показателя       │корневой системой                      │комом                               │

│                 ├───────────────────┬───────────────────┼───────────┬────────────┬───────────┤

│                 │первой группы      │второй группы      │третьей    │четвертой   │пятой      │

│                 ├───────┬───────────┼──────────┬────────┤группы     │группы      │группы     │

│                 │1-го   │2-го сорта │1-го сорта│2-го    │           │            │           │

│                 │сорта  │           │          │сорта   │           │            │           │

├─────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│Высота саженца, м│  2-2,5│  1,5-2,0  │ 3,0-3,5  │2,5-3,0 │  3,5-4,0  │  4,0-5,0   │Более 5    │

├─────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│Высота штамба, м │1,5-1,8│Не         │ 1,8-2,0  │1,5-2,0 │  2,0-2,2  │  2,0-2,2   │  2,0-2,2  │

│                 │       │нормируется│          │        │           │            │           │

├─────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│Диаметр штамба,  │2,0-2,5│Не         │Свыше 3,0 │2,5-3,0 │    4,5    │    5,0     │    7,0    │

│см               │       │нормируется│          │        │           │            │           │

├─────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│Количество       │  4    │Не         │   6      │    5   │    7      │    7       │    8      │

│скелетных ветвей,│       │нормируется│          │        │           │            │           │

│шт.              │       │           │          │        │           │            │           │

├─────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│Диаметр корневой │ 50    │   50      │  60      │   60   │     -     │     -      │     -     │

│системы, см      │       │           │          │        │           │            │           │

├─────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│Длина корневой   │ 35    │   35      │  40      │   40   │     -     │     -      │     -     │

│системы, см      │       │           │          │        │           │            │           │

├─────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│Величина         │   -   │     -     │    -     │   -    │1,0 x 1,0 x│1,3 x 1,3 x │1,7 x 1,7 x│

│земляного кома, м│       │           │          │        │0,6        │0,6         │0,65       │

└─────────────────┴───────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴────────────┴───────────┘

- Приложение 2б

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЛЯ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД

(ГОСТ 25769-83)

| Наименование пород | Нормы для саженцев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Товарный сорт | Высота растения (см) | Диаметр кроны, не менее (см) | Размер кома, не менее (см) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Саженцы 1 группы |  |  |  |  |
| Ель канадская, ель обыкновенная, ель сибирская, ель Шренка, ель корейская | 1 | 50-100 | 40 | 50 x 50 x 40 или Н - 40, Д - 50 |
|  | 2 | 40-100 | 35 |  |
| Ель колючая и ее формы | 1 | 40-70 | 50 | 50 x 50 x 40 или Н - 40, Д - 50 |
|  | 2 | 35-70 | 40 |  |
| Кипарис вечнозеленый | 1 | 50-80 | Не нормируется | Н - 30, Д - 30 |
|  | 2 | 40-50 |  |  |
| Кипарисовик горохоплодный, кипарисовик Лосона | 1 | 50-80 | Не нормируется | Н - 30, Д - 30 |
|  | 2 | 40-50 |  |  |
| Лжетсуга тиссолистная | 1 | 50-80 | 40 | 50 x 50 x 40 или Н - 40, Д - 50 |
|  | 2 | 40-80 | 35 |  |
| Лиственница даурская, лиственница опадающая, лиственница сибирская, лиственница японская | 1 | 60-100 | 50 | 50 x 50 x 40 или Н - 40, Д - 50 |
|  | 2 | 50-100 | 40 |  |
| Пихта бальзамическая, пихта белая, пихта Нордмана, пихта одноцветная, пихта сибирская | 1 | 40-80 | 40 | 50 x 50 x 40 или Н - 40, Д - 50 |
|  | 2 | 35-80 | 30 |  |
| Сосна Банкса, сосна веймутова, сосна обыкновенная | 1 | 60-100 | 50 | 50 x 50 x 40 или Н - 40, Д - 50 |
|  | 2 | 50-100 | 40 |  |
| Сосна кедровая корейская, сосна кедровая сибирская, сосна Палласа, сосна пицундская, сосна румелийская, сосна черная | 1 | 50-100 | 40 | 50 x 50 x 40 или Н - 40, Д - 50 |
|  | 2 | 40-100 | 35 |  |
| Туя западная, туя складчатая | 1 | 50-70 | Не нормируется | Н - 30, Д - 30 |
|  | 2 | 40-50 |  |  |
| Саженцы 2 группы |  |  |  |  |
| Ель канадская, ель обыкновенная, ель сибирская, ель Шренка, ель корейская | 1 | 100-150 | 60 | 80 x 80 x 50 или Н - 60, Д - 80 |
|  | 2 |  | 50 |  |
| Ель колючая и ее формы | 1 |  | 70 | 80 x 80 x 50 или Н - 60, Д - 80 |
|  | 2 | 70-120 | 60 |  |
| Кипарис вечнозеленый | 1 | 80 |  | 50 x 50 x 40 или Н - 40, Д - 50 |
|  | 2 | 50-80 | Не нормируется |  |
| Кипарисовик горохоплодный | 1 | 80 |  | 50 x 50 x 40 или Н - 40, Д - 50 |
| Кипарисовик Лосона | 2 | 50-80 | Не нормируется |  |
| Кипарисовик Лосона | 2 | 50-80 | Не нормируется | или Н - 40, Д - 50 |
| Лжетсуга тиссолистная | 1 2 | 80 | 60 | 80 x 80 x 50 или Н - 60, Д - 80 |
| Лиственница даурская, лиственница опадающая, лиственница сибирская, лиственница японская | 1 |  | 70 | 80 x 80 x 50 или Н - 60, Д - 80 |
|  | 2 | 100-150 | 60 |  |
| Пихта бальзамическая, пихта белая, пихта Нордмана, пихта одноцветная, пихта сибирская | 1 | 80-150 | 60 | 80 x 80 x 50 или Н - 60, Д - 80 |
|  | 2 |  | 50 |  |
| Сосна Банкса, сосна веймутова, сосна обыкновенная | 1 | 100-150 | 80 | 80 x 80 x 50 или Н - 60, Д - 80 |
|  | 2 |  | 70 |  |
| Сосна кедровая корейская, сосна кедровая сибирская, сосна Палласа, сосна пицундская, сосна румелийская, сосна черная | 1 | 100-150 | 70 | 80 x 80 x 50 или Н - 60, Д - 80 |
|  | 2 |  | 60 |  |
| Туя западная, туя складчатая | 1 | 70-100 |  | 50 x 50 x 40 или Н - 40, Д - 50 |
|  | 2 | 50-70 | Не нормируется |  |
| Саженцы 3 группы |  |  |  |  |
| Ель канадская, ель обыкновенная, ель сибирская, ель Шренка, ель корейская | 1 | 150-200 | 90 | 100 x 100 x 60 |
|  | 2 |  | 70 |  |
| Ель колючая и ее формы | 1 | 120-180 | 100 | 100 x 100 x 60 |
|  | 2 |  | 80 |  |
| Лжетсуга тиссолистная | 1 | 150-200 | 100 | 100 x 100 x 60 |
|  | 2 |  | 80 |  |
| Лиственница даурская, лиственница опадающая, лиственница сибирская, лиственница японская | 1 | 150-200 | 120 | 100 x 100 x 60 |
|  | 2 |  | 100 |  |
| Пихта бальзамическая, пихта белая, пихта Нордмана | 1 |  | 90 |  |
| Пихта одноцветная, пихта сибирская | 2 | 150-200 | 70 | 100 x 100 x 60 |
| Сосна Банкса, сосна веймутова сосна обыкновенная | 1 | 150-200 | 120 | 100 x 100 x 60 |
|  | 2 |  | 100 |  |
| Туя западная, туя складчатая | 1 | 100 | Не нормируется | 60 x 60 x 50 |
|  | 2 | 70-100 |  |  |
| Саженцы 4 группы |  |  |  |  |
| Ель канадская, ель обыкновенная, ель сибирская, ель Шренка, ель корейская |  | 200-300 | 120 | 130 x 130 x 60 |
| Ель колючая и ее формы |  | 180-250 | 150 | 130 x 130 x 60 |
| Лжетсуга тиссолистная |  | 200-300 | 150 | 130 x 130 x 60 |
| Лиственница даурская, лиственница опадающая, лиственница сибирская, лиственница японская |  | 200-300 | 150 | 130 x 130 x 60 |
| Пихта бальзамическая, пихта белая, пихта Нордмана, пихта одноцветная, пихта сибирская |  | 200-300 | 130 | 130 x 130 x 60 |
| Сосна Банкса, сосна веймутова, сосна обыкновенная |  | 200-300 | 150 | 130 x 130 x 60 |
| Саженцы 5 группы |  |  |  |  |
| Ель канадская, ель обыкновенная, ель сибирская, ель Шренка, ель корейская |  | 300-350 | 180 | 150 x 150 x 65 |
| Ель колючая и ее формы |  | 250-300 | 200 | 150 x 150 x 65 |
| Лжетсуга тиссолистная |  | 300-350 | 200 | 150 x 150 x 65 |
| Лиственница даурская, лиственница опадающая, лиственница сибирская, лиственница японская |  | 300-400 | 200 | 150 x 150 x 65 |
| Сосна Банкса, сосна веймутова, сосна обыкновенная |  | 300-400 | 200 | 150 x 150 x 65 |

- Приложение 2в

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ДЛЯ САЖЕНЦЕВ ЛИСТВЕННЫХ И ХВОЙНЫХ КУСТАРНИКОВ

(ГОСТ 26869-86)

| Наименование показателя | Товарный сорт | Норма для группы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокорослые | Среднерослые | Низкорослые |
| Саженцы лиственных кустарников |  |  |  |  |
| Высота надземной части, см: |  |  |  |  |
| - для массовых посадок | 1 | Свыше 70 | Свыше 50 | Свыше 30 |
|  | 2 | 60-70 | 40-50 | 20-30 |
| - для специальных посадок | 1 | Свыше 110 | Свыше 90 | Свыше 60 |
|  | 2 | 100-110 | 80-90 | 50-60 |
| Количество скелетных ветвей, шт.: |  |  |  |  |
| - для массовых посадок | 1 | 5 | 4 | 3 |
|  | 2 | 4 | 3 | 3 |
| - для специальных посадок | 1 | 6 | 5 | 5 |
|  | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Длина корневой системы, см: |  |  |  |  |
| - для массовых посадок | 1 | 25 | 20 | 20 |
|  | 2 | 25 | 20 | 20 |
| - для специальных посадок | 1 | 30 | 25 | 25 |
| Саженцы хвойных кустарников |  |  |  |  |
| Высота надземной части, см | 1 | Свыше 50 | - | Свыше 30 |
|  | 2 | 40-50 | - | 20-30 |
| Диаметр кроны, см | 1 | 30 | - | 20 |
|  | 2 | 20 | - | 15 |
| Размер земляного кома, см: |  |  | - |  |
| диаметр | 1 | 20 | - | 20 |
|  | 2 | 20 | - | 20 |
| высота | 1 | 15 | - | 15 |
|  | 2 | 15 | - | 15 |

- Приложение 2г

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

САЖЕНЦЕВ ПОЛУШТАМБОВЫХ И ШТАМБОВЫХ ФОРМ СОРТОВЫХ

СИРЕНЕЙ И РОЗ  (ГОСТ 27635-88)

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Наименование         │Норма для саженцев                 │

│показателя           ├───────────────┬───────────────────┤

│                     │полуштамбовых  │штамбовых          │

│                     ├───────┬───────┼─────────┬─────────┤

│                     │1 сорт │2 сорт │1 сорт   │2 сорт   │

├─────────────────────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┤

│Сирень                                                   │

├─────────────────────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┤

│Высота штамба, м     │0,5-0,8│0,5-0,8│Свыше 0,8│Свыше 0,8│

├─────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Диаметр штамба в     │   1,0 │   1,0 │    1,0  │    1,0  │

│месте прививки, см   │       │       │         │         │

├─────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Количество основных  │   4   │   3   │    4    │    3    │

│побегов, шт.         │       │       │         │         │

├─────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Длина каждого из     │  30   │  20   │   30    │   30    │

│основных побегов, см │       │       │         │         │

├─────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Размеры корневой     │       │       │         │         │

│системы для саженцев │       │       │         │         │

│с оголенной корневой │       │       │         │         │

│системой, см:        │       │       │         │         │

│диаметр              │  30   │  30   │   30    │   30    │

│длина                │  25   │  25   │   25    │   25    │

├─────────────────────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┤

│Розы                                                     │

├─────────────────────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┤

│Высота штамба, м     │0,4-0,8│0,4-0,8│Свыше 0,8│Свыше 0,8│

├─────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Диаметр штамба в     │   0,5 │   0,5 │    0,5  │    0,5  │

│месте прививки, см   │       │       │         │         │

├─────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Количество основных  │   3   │   2   │    3    │    2    │

│побегов, шт.         │       │       │         │         │

├─────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Количество основных  │   3   │   3   │    3    │    3    │

│корней для саженцев с│       │       │         │         │

│оголенной корневой   │       │       │         │         │

│системой, шт.        │       │       │         │         │

├─────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤

│Длина каждого из     │  30   │  30   │   30    │   30    │

│основных корней для  │       │       │         │         │

│саженцев с оголенной │       │       │         │         │

│корневой системой, см│       │       │         │         │

└─────────────────────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┘

- Приложение 2д

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

САЖЕНЦЕВ КУСТОВЫХ ФОРМ СОРТОВЫХ СИРЕНЕЙ И РОЗ

(ГОСТ 27635-88)

┌───────────────────────────┬──────────────────┐

│Наименование показателя    │Норма для         │

│                           │товарного сорта   │

│                           ├─────────┬────────┤

│                           │1 сорт   │2 сорт  │

├───────────────────────────┼─────────┼────────┤

│Высота надземной части, м: │         │        │

├───────────────────────────┼─────────┼────────┤

│- для массовых посадок     │ 0,7-0,9 │0,5-0,7 │

├───────────────────────────┼─────────┼────────┤

│- для специальных посадок  │Свыше 1,2│0,9-1,2 │

├───────────────────────────┼─────────┼────────┤

│Количество основных        │         │        │

│побегов, шт.:              │         │        │

├───────────────────────────┼─────────┼────────┤

│- для массовых посадок     │    4    │    3   │

├───────────────────────────┼─────────┼────────┤

│- для специальных посадок  │    6    │    5   │

├───────────────────────────┼─────────┼────────┤

│Размеры корневой системы,  │         │        │

│см:                        │         │        │

├───────────────────────────┼─────────┼────────┤

│- для массовых посадок:    │         │        │

│диаметр                    │   25    │   20   │

│длина                      │   20    │   15   │

├───────────────────────────┼─────────┼────────┤

│- для специальных посадок: │         │        │

│диаметр                    │   20    │   25   │

│длина                      │   25    │   20   │

└───────────────────────────┴─────────┴────────┘

- Приложение 2е

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ САДОВЫХ

И АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ (ГОСТ 28055-89)

┌─────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┐

│Наименование         │Товарный│Норма для саженцев                          │

│показателя           │сорт    ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│                     │        │1 группы│2 группы│3 группы│4 группы│5 группы│

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│          1          │   2    │   3    │   4    │   5    │   6    │   7    │

├─────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤

│Саженцы садовых форм лиственных листопадных деревьев с пирамидальной кроной│

├─────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│Высота надземной     │  1,2   │  1,5   │  2,0   │  3,0   │  4,0   │  5,0   │

│части, см            │        │        │        │        │        │        │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Высота штамба, м     │  1,2   │  0,4   │  0,4   │  0,4   │  0,6   │  0,6   │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Диаметр ствола на    │  1,2   │  1,0   │  2,0   │  3,0   │  4,0   │  5,0   │

│высоте 1,3 м от      │        │        │        │        │        │        │

│корневой шейки, см   │        │        │        │        │        │        │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Размеры корневой     │        │        │        │        │        │        │

│системы для саженцев │        │        │        │        │        │        │

│с оголенной корневой │        │        │        │        │        │        │

│системой, м:         │        │        │        │        │        │        │

│- диаметр            │  1,2   │  0,4   │  0,5   │  0,6   │  0,7   │   -    │

│- длина              │  1,2   │  0,3   │  0,4   │  0,4   │  0,5   │   -    │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Размеры земляного    │        │        │        │        │        │        │

│кома, м:             │        │        │        │        │        │        │

│- диаметр            │  1,2   │  0,3   │  0,4   │  0,5   │  0,6   │  0,8   │

│- высота             │  1,2   │  0,3   │  0,3   │  0,4   │  0,4   │  0,6   │

├─────────────────────┼────────┼────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤

│Симметричность кроны │  1,2   │Крона должна быть симметричной              │

├─────────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤

│Прямолинейность      │  1,2   │Штамб должен быть прямолинейным             │

│штамба               │        │                                            │

├─────────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤

│Саженцы садовых форм лиственных листопадных деревьев с шаровидной и        │

│плакучей кроной, красивоцветущих, декоративно-плодоносящих, с оригинальной │

│окраской и формой листьев                                                  │

├─────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│Высота надземной     │        │        │        │        │        │        │

│части, см:           │        │        │        │        │        │        │

│- штамбовые          │  1,2   │  2,0   │  2,5   │  3,0   │  3,5   │  4,0   │

│- низкоштамбовые     │  1,2   │  1,5   │  2,0   │  2,5   │  3,0   │  3,5   │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Высота штамба, м:    │        │        │        │        │        │        │

│- штамбовые          │  1,2   │  1,8   │  1,8   │  1,8   │  1,8   │  1,8   │

│- низкоштамбовые     │  1,2   │  0,8   │  0,8   │  0,8   │  0,8   │  0,8   │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Диаметр ствола на    │        │        │        │        │        │        │

│высоте 1,3 м от      │        │        │        │        │        │        │

│корневой шейки, см:  │        │        │        │        │        │        │

│- штамбовые          │  1,2   │  2,0   │  2,5   │  3,0   │  4,0   │  5,0   │

│- низкоштамбовые     │  1,2   │  1,0   │  1,5   │  2,0   │  3,0   │  4,0   │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Диаметр кроны, м     │  1,2   │  0,4   │  0,5   │  0,7   │  1,0   │  1,5   │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Длина наибольшей     │  1,2   │  0,4   │  0,5   │  0,7   │  1,0   │  1,3   │

│скелетной ветви для  │        │        │        │        │        │        │

│саженцев с плакучей  │        │        │        │        │        │        │

│кроной, м            │        │        │        │        │        │        │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Размеры корневой     │        │        │        │        │        │        │

│системы для саженцев │        │        │        │        │        │        │

│с оголенной корневой │        │        │        │        │        │        │

│системой, м:         │        │        │        │        │        │        │

│- диаметр            │  1,2   │  0,5   │  0,6   │  0,7   │  0,8   │   -    │

│- длина              │  1,2   │  0,4   │  0,4   │  0,5   │  0,6   │   -    │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Размеры земляного    │        │        │        │        │        │        │

│кома, м:             │        │        │        │        │        │        │

│- диаметр            │  1,2   │  0,4   │  0,5   │  0,6   │  0,8   │  1,0   │

│- высота             │  1,2   │  0,3   │  0,4   │  0,4   │  0,6   │  0,6   │

├─────────────────────┼────────┼────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤

│Симметричность кроны │  1,2   │Крона должна быть симметричной              │

├─────────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤

│Прямолинейность      │  1,2   │Штамб должен быть прямолинейным             │

│штамба               │        │                                            │

├─────────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤

│Саженцы хвойных и лиственных вечнозеленых деревьев с пирамидальной и       │

│колонновидной кроной                                                       │

├─────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│Высота надземной     │  1,2   │  0,5   │  0,7   │  1,0   │  1,5   │  2,0   │

│части, см            │        │        │        │        │        │        │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Высота штамба, м     │  1,2   │  0,1   │  0,1   │  0,1   │  0,1   │  0,1   │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Размеры корневой     │        │        │        │        │        │        │

│системы для саженцев │        │        │        │        │        │        │

│с оголенной корневой │        │        │        │        │        │        │

│системой, м:         │        │        │        │        │        │        │

│- диаметр            │  1,2   │  0,3   │  0,4   │  0,6   │   -    │   -    │

│- длина              │  1,2   │  0,3   │  0,3   │  0,4   │   -    │   -    │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Размеры земляного    │        │        │        │        │        │        │

│кома, м:             │        │        │        │        │        │        │

│- диаметр            │  1,2   │  0,3   │  0,4   │  0,5   │  0,6   │  0,8   │

│- высота             │  1,2   │  0,3   │  0,3   │  0,4   │  0,4   │  0,6   │

├─────────────────────┼────────┼────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤

│Симметричность кроны │  1,2   │Крона должна быть симметричной              │

├─────────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤

│Саженцы хвойных деревьев с шаровидной кроной                               │

├─────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│Высота надземной     │  1,2   │  0,3   │  0,5   │  0,8   │  1,0   │  1,2   │

│части, см            │        │        │        │        │        │        │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Высота штамба, м     │  1,2   │  0,1   │  0,1   │  0,1   │  0,1   │  0,1   │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Размеры корневой     │        │        │        │        │        │        │

│системы для саженцев │        │        │        │        │        │        │

│с оголенной корневой │        │        │        │        │        │        │

│системой, м:         │        │        │        │        │        │        │

│- диаметр            │  1,2   │  0,3   │  0,4   │  0,6   │   -    │   -    │

│- длина              │  1,2   │  0,3   │  0,3   │  0,4   │   -    │   -    │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Размеры земляного    │        │        │        │        │        │        │

│кома, м:             │        │        │        │        │        │        │

│- диаметр            │  1,2   │  0,3   │  0,3   │  0,4   │  0,5   │  0,6   │

│- высота             │  1,2   │  0,3   │  0,3   │  0,3   │  0,4   │  0,4   │

├─────────────────────┼────────┼────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤

│Симметричность кроны │  1,2   │Крона должна быть симметричной              │

├─────────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤

│Саженцы карликовых хвойных деревьев садовых форм                           │

├─────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│Высота надземной     │  1,2   │  0,2   │  0,3   │  0,3   │   -    │   -    │

│части, м             │        │        │        │        │        │        │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Размеры земляного    │        │        │        │        │        │        │

│кома, м:             │        │        │        │        │        │        │

│- диаметр            │  1,2   │  0,2   │  0,25  │  0,3   │   -    │   -    │

│- высота             │  1,2   │  0,15  │  0,2   │  0,3   │   -    │   -    │

├─────────────────────┼────────┼────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤

│Симметричность кроны │  1,2   │Крона должна быть симметричной              │

├─────────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤

│Саженцы стелющихся форм хвойных деревьев                                   │

├─────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│Длина наибольшей     │  1,2   │  0,6   │  1,0   │  1,5   │   -    │   -    │

│скелетной ветви, м   │        │        │        │  3     │        │        │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Количество скелетных │  1     │  3     │  3     │  1     │   -    │   -    │

│ветвей, шт.          ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│                     │  2     │  1     │  1     │  1     │   -    │   -    │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Размеры корневой     │        │        │        │        │        │        │

│системы для саженцев │        │        │        │        │        │        │

│с оголенной корневой │        │        │        │        │        │        │

│системой, м:         │        │        │        │        │        │        │

│- диаметр            │  1,2   │  0,4   │  0,5   │  0,6   │   -    │   -    │

│- длина              │  1,2   │  0,3   │  0,4   │  0,4   │   -    │   -    │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Размеры земляного    │        │        │        │        │        │        │

│кома, м:             │        │        │        │        │        │        │

│- диаметр            │  1,2   │  0,3   │  0,4   │  0,5   │   -    │   -    │

│- высота             │  1,2   │  0,3   │  0,3   │  0,4   │        │        │

├─────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤

│Саженцы садовых форм лиственных вечнозеленых деревьев с плакучей кроной,   │

│декоративно-лиственных, красивоцветущих                                    │

├─────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│Высота надземной     │        │        │        │        │        │        │

│части, см:           │        │        │        │        │        │        │

│- штамбовые          │  1,2   │  2,2   │  2,5   │  3,0   │  3,5   │  4,0   │

│- низкоштамбовые     │  1,2   │  1,2   │  1,5   │  2,0   │  2,5   │  3,0   │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Высота штамба, м:    │        │        │        │        │        │        │

│- штамбовые          │  1,2   │  1,8   │  1,8   │  1,8   │  1,8   │  1,8   │

│- низкоштамбовые     │  1,2   │  0,6   │  0,6   │  0,6   │  0,6   │  0,6   │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Диаметр ствола на    │        │        │        │        │        │        │

│высоте 1,3 м от      │        │        │        │        │        │        │

│корневой шейки, см:  │        │        │        │        │        │        │

│- штамбовые          │  1,2   │  2,0   │  2,5   │  3,0   │  4,0   │  5,0   │

│- низкоштамбовые     │  1,2   │   -    │  1,0   │  1,5   │  2,0   │  2,5   │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Диаметр кроны, м     │  1,2   │  0,4   │  0,5   │  0,7   │  1,0   │  1,5   │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Длина наибольшей     │  1,2   │  0,4   │  0,5   │  0,7   │  1,0   │  1,3   │

│скелетной ветви для  │        │        │        │        │        │        │

│саженцев с плакучей  │        │        │        │        │        │        │

│кроной, м            │        │        │        │        │        │        │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Размеры корневой     │        │        │        │        │        │        │

│системы для саженцев │        │        │        │        │        │        │

│с оголенной корневой │        │        │        │        │        │        │

│системой, м:         │        │        │        │        │        │        │

│- диаметр            │  1,2   │  0,4   │  0,5   │  0,6   │  0,7   │   -    │

│- длина              │  1,2   │  0,3   │  0,4   │  0,4   │  0,5   │   -    │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Размеры земляного    │        │        │        │        │        │        │

│кома, м:             │        │        │        │        │        │        │

│- диаметр            │  1,2   │  0,3   │  0,4   │  0,5   │  0,6   │  0,8   │

│- высота             │  1,2   │  0,3   │  0,3   │  0,4   │  0,4   │  0,6   │

├─────────────────────┼────────┼────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤

│Симметричность кроны │  1,2   │Крона должна быть симметричной              │

├─────────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤

│Прямолинейность      │  1,2   │Штамб должен быть прямолинейным             │

│штамба               │        │                                            │

├─────────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤

│Саженцы архитектурных форм лиственных деревьев                             │

├─────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│Высота надземной     │  1,2   │  1,0   │  1,3   │  1,5   │  1,8   │  2,0   │

│части, см            │        │        │        │        │        │        │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Диаметр кроны, м     │  1,2   │  0,3   │  0,4   │  0,5   │  0,6   │  0,7   │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Количество скелетных │  1,2   │  5     │  5     │  5     │  5     │  5     │

│ветвей, шт.          │        │        │        │        │        │        │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Размеры корневой     │        │        │        │        │        │        │

│системы для саженцев │        │        │        │        │        │        │

│с оголенной корневой │        │        │        │        │        │        │

│системой, м:         │        │        │        │        │        │        │

│- диаметр            │  1,2   │  0,3   │  0,4   │  0,5   │  0,6   │   -    │

│- длина              │  1,2   │  0,2   │  0,3   │  0,4   │  0,4   │   -    │

├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Размеры земляного    │        │        │        │        │        │        │

│кома, м:             │        │        │        │        │        │        │

│- диаметр            │  1,2   │   -    │  0,25  │  0,3   │  0,5   │  0,6   │

│- высота             │  1,2   │   -    │  0,2   │  0,3   │  0,4   │  0,4   │

├─────────────────────┼────────┼────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤

│Симметричность кроны │  1,2   │Крона должна быть симметричной              │

├─────────────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤

│Прямолинейность      │  1,2   │Штамб должен быть прямолинейным             │

│штамба               │        │                                            │

└─────────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┘

- Приложение 3

к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА

ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ 1 ГРУППЫ

| Наименование культуры | Перечень показателей, подлежащих контролю качества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, см | Наличие цветков и бутонов | Другие показатели |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Агератум Хоустона = А. мексиканский Ageratum houstonianum = A. mexicanum | Не менее 10 | Не менее 1 соцветия | Компактно развитое растение |
| Алиссум (Лобулярия морская) Lobularia maritime = Alyssum maritime) | Не менее 10 | Не менее 10 цветков | Компактно развитое растение |
| Амарант хвостатый Amaranthus candatus | Не менее 25 | - | Наличие 10 листьев |
| Антирринум большой (Львиный зев) Antirrhinum majus |  | Не менее 1 соцветия |  |
| 1 группа - высокие | Не менее 30 |  |  |
| 2 группа - полувысокие | Не менее 20 |  |  |
| 4 группа - карликовые | Не менее 15 |  |  |
| Бальзамин Уоллера Impatiens walleriana = I. holstii | Не менее 12 | Не менее 8 цветков и бутонов | Компактно развитое растение |
| Бальзамин новогвинейский Neoguinea x Hybriden | Не менее 14 | Не менее 6 цветков и бутонов | Компактно развитое растение |
| Бегония вечноцветущая Begonia semperflorens | Не менее 10 | Не менее 20 цветков и бутонов |  |
| Бегония вечноцветущая группа грацилис B. semperflorens | Не менее 7 | Не менее 20 цветков и бутонов |  |
| Бегония клубневая B. tuberghebrida | Не менее 12 | Не менее 4-5 бутонов | Компактно развитое растение |
| Вербена гибридная Verbena x hebrida hort. | Не менее 10 | Наличие 1 соцветия |  |
| Виола Витрокка Viola wittrockiana Виола трехцветная Viola tricolor | Не более 20 | Не менее 5 цветков и бутонов | Компактно развитое растение |
| Гацания жестковатая = Гацания сверкающая Gazania rigens = G. splendes | Не менее 10 | Не менее 2 цветков |  |
| Гвоздика китайская - Геддевика Dianthus cyinensis var. Heddewigii | Не менее 15 | Наличие 1 соцветия |  |
| Гелиотроп перуанский Heliotropium arborescens | Не менее 15 | Наличие 1 соцветия |  |
| Георгина культурная = Г. изменчивая Dahlia x cultorum = Dahlia x variabilis | Не менее 15 | Не менее 2-4 соцветий и бутонов | Наличие не менее 10 листьев |
| Гипсофила изящная (Качим) Gipsophila elegans | Не менее 20 | Не менее 2 соцветий | Компактно развитое растение |
| Годеция крупноцветковая Godezia grandiflora | Не менее 15 | Не менее 2 |  |
| Диморфотека выемчатая = Д. оранжевая Dimorphotheca sinuate = D. Aurantiaca | Не менее 20 | Не менее 3 цветков и бутонов | Наличие не менее 10 листьев |
| Каллистефус китайский = Астра однолетняя Callistephus chinens | Не менее 10-15 | - | Наличие не менее 10 листьев |
| Кальцеолярия морщинистая Calceolaria rugosa | Не менее 15 | Не менее 1 соцветия | Компактно развитое растение |
| Космея дваждыперистая C. bipinnatum, Космея серно-желтая Cosmos sulphureus | Не менее 20 | - | Наличие не менее 10 листьев |
| Лобелия эринус Lobelia erinus | Не менее 10 | Не менее 20 цветков и бутонов | Компактно развитое растение |
| Маттиола седая = Левкой летний Matthiola incana var. annua | Не менее 10 | Не менее 1 соцветия | Компактно развитое растение |
| Настурция культурная T. x cultorum hort. | Не менее 20 | Не менее 1 цветка | Наличие не менее 8 листьев |
| Немофила пятнистая N. maculata, Немофила Монциса Nemophila menziesll | Не менее 15 | Не менее 5 цветков и бутонов | Компактно развитое растение |
| Петуния садовая гибридная Petunia x hybrida | Не менее 10 | Не менее 5 цветков и бутонов | Компактно развитое растение |
| Пиретрум девичий = Матрикария исключительная Pyretrum parthenium = Matricaria eximia | Не менее 10 | Не менее 1 цветка | Компактно развитое растение |
| Подсолнечник однолетний и его гибридные формы Helianthus annus | Не менее 20 | - | Количество листьев не менее 10 |
| Портулак крупноцветковый Portulaka grandiflora | Не менее 10 | Не менее 3 цветков и бутонов | Компактно развитое растение |
| Рудбекия волосистая Rudbeckia hirta и другие виды | Не менее 15 | - | Наличие не менее 5 пар листьев |
| Сальвия блестящая = Шалфей сверкающий Salvia splendts | Не менее 15 | Наличие 1 соцветия | Наличие не менее 10 листьев |
| Сальпиглосис выемчатый Salpiglosis sinuata | Не менее 15 | Не менее 3 цветков и бутонов |  |
| Схизантус перистый Schizanthus pinnatus | Не менее 15 | Наличие 1 соцветия | Компактно развитое растение |
| Табак крылатый = Табак душистый Nicotiana alata | Не менее 20 |  | Наличие не менее 10 листьев |
| Табак Сандера N x sanderae | Не менее 10 | Не менее 3 цветов и бутонов |  |
| Тагетес отклоненный Tagetes patula | Не менее 10 | Не менее 1 цветка |  |
| Тагетес прямостоячий Tagetes erecta | Не менее 20 | Не менее 1 цветка | Наличие не менее 10 листьев |
| Тагетес тонколистный (Т. выразительный) Tagetes tenuifolia = T. signata | Не менее 20 | Не менее 5 цветков и бутонов |  |
| Флокс Друммонда Phlox drummondi | Не менее 10 | Наличие 1 соцветия | Наличие не менее 5 пар листьев |
| Целозия гребенчатая Celosia argentea f. cristata | Не менее 10 | Наличие гребешка | Наличие не менее 10 листьев |
| Целозия перистая Celosia argentea f. plumosa | Не менее 10 | Наличие метелки | Наличие не менее 10 листьев |
| Цинния изящная Zinnia elegans | Не менее 10 | Не менее 1 соцветия | Наличие не менее 5 пар листьев |
| Эшшольция калифорнийская Eschscholtsia californica | Не менее 15 | Не менее 2 цветков и бутонов | Компактно развитое растение |

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА

ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ 2 ГРУППЫ

| Наименование культуры | Перечень показателей, подлежащих контролю качества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, см | Количество листьев, шт. | Другие показатели |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Альтернантера Flternanthera (все виды) | Не менее 10 | Не менее 20 | Компактно развитое растение |
| Ахирантес Вершаффельта Achyrantes verschaffelti | Не менее 15 | Не менее 20 | Компактно развитое растение |
| Ирезине Хербста Iresine herbstii Ирезине Линдена Iresine lindenii Ирезине Валлиса Iresine wallisi | Не менее 15 | Не менее 20 | Компактно развитое растение |
| Гипоэстес Hypoestes (все виды) | Не менее 10 | Не менее 20 | Компактно развитое растение |
| Горец головчатый Polygonum capitatum | Не менее 10 | Не менее 20 | Компактно развитое растение |
| Капуста декоративная Brassica oleracea var. acephala | Не менее 15 | Не менее 10 | Ярко выраженная окраска или форма листа |
| Клещевина обыкновенная Ricinus communis | Не менее 30 | Не менее 10 |  |
| Колеус Блюме Coleus blumei | Не менее 15 | Не менее 10 | Компактно развитое растение |
| Кохия веничная Kochia scoparia | Не менее 30 |  | Правильная форма |
| Крестовник изящный = Цинерария морская Senecio elegans | Не менее 10 | Не менее 6 | Типичная форма листа |
| Лебеда садовая красная Atriplex hortensis var. rubra | Не менее 15 | Не менее 10 | Компактно развитое растение |
| Молочай окаймленный Euphorbia marginata | Не менее 15 | Не менее 20 | Компактно развитое растение |
| Овсяница (все виды) Festuca | Не менее 15 | - | Компактно развитое растение |
| Перилла полукустарниковая нанкинская Perilla frutensis var. nankinensis | Не менее 15 | Не менее 20 | Компактно развитое растение |
| Полынь (артемизия) Стеллера Artemisia stellerana Полынь Шмидта Artemisia schmidtiana | Не менее 15 | Не менее 20 | Компактно развитое растение |
| Сантолина кипарисовиковидная Santolina chamaecyparissus | Не менее 15 | Не менее 20 | Компактно развитое растение |

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА

ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ 3 ГРУППЫ

Должна реализовываться в цветочных горшках или контейнерах различного типа объемом не менее 0,5 л, иметь подпорную решетку и соответствовать показателям, указанным в таблице.

| Наименование культуры | Перечень показателей, подлежащих контролю качества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество стеблей | Длина стеблей, см | Наличие цветов и бутонов, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бегония клубневая, ампельные сорта B. x t. var. pendula | Не менее 4 | Не менее 15 | Не менее 8 |
| Брахикома иберисолистная Brachycome iberidifolia | Не менее 10 | Не менее 20 | Наличие цветущих побегов |
| Вербена гибридная Verbena hybrida f. pendula | Не менее 10 | Не менее 20 | Наличие цветущих побегов |
| Зеленчук желтый Galeobdolon lyteum = Lamium galeobdelon | Не менее 10 | Не менее 20 | Нет |
| Ипомея пурпурная <*> = Фарбитис пурпурный Ipomoea purpurea = Pharbitis purpurea | 4-5 | Не менее 40 | - |
| Кобея лазящая <*> Cobea scandens | 2-3 | Не менее 40 | - |
| Колеус Блюме Coleus blumei Ампельные сорта | Не менее 5 | Не менее 20 | Нет |
| Лобелия эринус Lobelia erinus f. pendula Ампельные сорта | Не менее 10 | Не менее 20 | Наличие цветущих побегов |
| Настурция большая <*> Tropaeolum. mayus | 2-3 | Не менее 40 | Не менее 3 |
| Петуния садовая гибридная Petunia x hybrida Ампельные сорта | Не менее 3 | Не менее 15 | Не менее 5 веток и бутонов на каждом побеге |
| Петуния - сурфиния Petunia Surfinia | Не менее 5 | Не менее 20 | Не менее 5-7 цветков и бутонов на каждом побеге |
| Фасоль огненно-красная <*> Phaseolua cocineus L. | 3-4 | Не менее 40 | Не менее 3-4 цветков и бутонов |
| Чина душистая <*> = Горошек душистый Lathirus odorathus L. | 3-4 | Не менее 40 | Не менее 3-4 цветков и бутонов |

--------------------------------

<*> Для вьющихся растений указано количество растений, посаженных в один контейнер.

- Приложение 4а

к Правилам

ХАРАКТЕРИСТИКА

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

В ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЯХ

┌────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│Группа болезней.    │Поражаемый │Диагностические признаки                     │Причиняемый вред          │

│Название болезни.   │вид        │                                             │                          │

│Вид возбудителя     │растения   │                                             │                          │

├────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│         1          │     2     │                      3                      │            4             │

├────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤

│Болезни стволов, ветвей, корней                                                                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│I. Сосудистые                                                                                            │

├────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤

│Голландская болезнь │Вяз        │Первые внешние признаки голландской болезни в│Болезнь приводит к гибели │

│(офиостомоз)        │           │начале вегетации можно заметить на старых    │деревьев. При хронической │

│Ophiostoma ulmi     │           │деревьях с хронической формой и на молодых   │форме болезни усыхание    │

│(= Ceratocystis     │           │деревьях с частичным прошлогодним поражением │происходит в течение 8-10 │

│ulmi)               │           │кроны. У крупных, старых деревьев с          │лет. Острая форма болезни │

│                    │           │хронической формой заболевания уже в середине│вызывает усыхание деревьев│

│                    │           │мая листва заметно мельче, чем у здоровых    │за один вегетационный     │

│                    │           │деревьев. Особенно это выражено в верхней    │период, месяц или даже    │

│                    │           │части кроны. На протяжении всей вегетации    │несколько дней            │

│                    │           │такие деревья выделяются ажурной кроной.     │                          │

│                    │           │При острой форме болезни зараженные во второй│                          │

│                    │           │половине лета молодые деревья могут быть     │                          │

│                    │           │распознаны по более позднему (на одну - две  │                          │

│                    │           │недели) распусканию листвы на пораженных     │                          │

│                    │           │ветвях. Причем листья образуются из спящих   │                          │

│                    │           │почек, расположенных непосредственно на      │                          │

│                    │           │толстых ветвях и стволе, а не на побегах, как│                          │

│                    │           │у непораженных деревьев. Иногда зараженные   │                          │

│                    │           │поздним летом ветви зимой отмирают и не      │                          │

│                    │           │распускаются. Наиболее типичным и            │                          │

│                    │           │одновременно хорошо различимым симптомом     │                          │

│                    │           │голландской болезни является скручивание     │                          │

│                    │           │листьев вдоль осевой жилки. При этом листья  │                          │

│                    │           │могут желтеть, коричневеть или оставаться    │                          │

│                    │           │зелеными. Первые симптомы такого рода        │                          │

│                    │           │появляются в конце июня, наиболее заметны и  │                          │

│                    │           │обычны в конце июля - августе. Характерным   │                          │

│                    │           │внутренним признаком болезни является        │                          │

│                    │           │потемнение сосудов, хорошо заметное на       │                          │

│                    │           │поперечных срезах пораженных ветвей. Они     │                          │

│                    │           │имеют вид отдельных бурых почек, прерывистых │                          │

│                    │           │или сплошных колец                           │                          │

├────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤

│II. Некрозно-раковые                                                                                     │

├────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤

│Туберкуляриевый     │Каштан     │Гриб вызывает образование локальных и        │Взрослым деревьям болезнь │

│(нектриевый) некроз │конский,   │кольцевых некрозов ветвей и стволов без      │не причиняет заметного    │

│Tubercularia        │клен,      │изменения окраски пораженной коры. Начиная с │вреда, поскольку гриб     │

│vulgaris (сум. ст.  │липа,      │ранней весны в трещинах коры образуются      │поселяется только на уже  │

│Nectria cinnabarina)│рябина     │спороношения возбудителя - стромы. Они       │отмерших ветвях. В        │

│                    │и др.      │представляют собой сплетения мицелия, на     │школьных отделениях       │

│                    │лиственные │поверхности которых развиваются споры. Стромы│питомников и в молодых    │

│                    │породы     │являются характерным признаком болезни и     │городских посадках болезнь│

│                    │           │имеют вид многочисленных, выпуклых, гладких, │поражает ослабленные      │

│                    │           │розовых или кирпично-розовых подушечек       │экземпляры, способствует  │

│                    │           │диаметром 0,5-2 мм и высотой до 1,5 м,       │ускорению ослабления и    │

│                    │           │расположенных рядами или беспорядочно. При   │приводит к гибели растений│

│                    │           │поражении сосудов, что чаще наблюдается у    │                          │

│                    │           │клена остролистного, заболонная древесина    │                          │

│                    │           │окрашивается в синеватый цвет                │                          │

├────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Цитоспоровый некроз │Тополь,    │Болезнь проявляется в образовании на стволах │Поражаются деревья на фоне│

│(бурый цитоспороз)  │ива        │и ветвях некрозов, реже - раковых ран. На    │их предварительного       │

│Cytospora           │           │побегах, тонких ветвях и стволиках небольшого│ослабления, вызванного    │

│chrysosperma        │           │диаметра некрозы чаще всего круговые,        │разными факторами. У      │

│                    │           │охватывающие их по окружности. На толстых    │взрослых деревьев болезнь │

│                    │           │ветвях и стволах с тонкой, гладкой корой     │вызывает усыхание         │

│                    │           │образуются локальные некрозы в виде          │отдельных ветвей и        │

│                    │           │отдельных, слегка вдавленных                 │частичную потерю          │

│                    │           │овально-вытянутых участков разных размеров. В│декоративности. Наиболее  │

│                    │           │толще отмершей коры образуются спороношения  │сильно страдают от болезни│

│                    │           │возбудителя - пикниды, имеющие вид           │питомники и молодые       │

│                    │           │многочисленных мелких конических бугорков с  │городские посадки.        │

│                    │           │темно-серыми, почти черными вершинами. Весной│Поражение растений этих   │

│                    │           │и в конце лета из пикнид выходит слизистая   │возрастных групп приводит │

│                    │           │масса спор, застывающая на воздухе в виде    │к быстрому ослаблению и   │

│                    │           │характерных золотисто-оранжевых или          │усыханию в течение одного │

│                    │           │оранжевых, тонких, длинных спиралек, часто   │вегетационного сезона или │

│                    │           │покрывающих всю поверхность пораженных       │нескольких недель         │

│                    │           │участков                                     │                          │

├────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Цитоспоровый некроз │Яблоня,    │На ветвях и стволах образуются круговые или  │Поражаются деревья,       │

│(цитоспороз)        │рябина     │локальные некрозы, кора которых приобретает  │ослабленные вследствие    │

│Cytospora schulzeri │           │красновато-коричневый цвет. Локальные некрозы│подмерзания, солнечных    │

│(= C. capitata)     │           │имеют вид овальных, слегка вдавленных        │ожогов, атмосферного и    │

│                    │           │участков, отграниченных трещиной от здоровой │почвенного загрязнения. У │

│                    │           │коры. В толще пораженной коры образуются     │взрослых деревьев болезнь │

│                    │           │спороношения возбудителя - пикниды, имеющие  │приводит к частичной      │

│                    │           │вид многочисленных мелких конических         │сухокронности, потере     │

│                    │           │бугорков. Весной из пикнид выходит слизистая │декоративности и повышает │

│                    │           │масса спор, застывающая на воздухе в виде    │восприимчивость к черному │

│                    │           │тонких, оранжево-красных спиралек. Отмершая  │раку.                     │

│                    │           │кора отстает от древесины и мочалится        │Поражение растений в      │

│                    │           │                                             │питомниках и молодых      │

│                    │           │                                             │городских посадок приводит│

│                    │           │                                             │к их сравнительно быстрой │

│                    │           │                                             │гибели                    │

├────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Дискоспориевый      │Тополь     │Гриб развивается в коре столов и ветвей,     │Болезнь развивается на    │

│(дотихициевый)      │           │вызывая образование локальных или круговых   │фоне предварительного     │

│некроз              │           │некрозов, реже - раковых ран. Вначале на коре│ослабления тополя,        │

│Discosporium        │           │стволов и ветвей появляются вдавленные       │вызванного разными        │

│populeum            │           │некротические участки овальной формы до      │факторами.                │

│(= Dotohichiza      │           │нескольких сантиметров в диаметре. Они       │У взрослых деревьев она   │

│populea)            │           │образуются по всей длине стволов и побегов,  │вызывает ослабление,      │

│                    │           │но чаще всего в местах прикрепления ветвей к │частичную сухокронность и │

│                    │           │стволам, побегов - к ветвям. На живых стволах│потерю декоративности.    │

│                    │           │и ветвях пораженные участки выделяются более │Поражение тополя в        │

│                    │           │темным цветом, но по мере отмирания кора     │питомниках и молодых      │

│                    │           │приобретает желтоватый цвет. Вокруг          │городских посадках        │

│                    │           │некротических участков образуются валики     │приводит к его гибели в   │

│                    │           │каллюса толщиной в несколько миллиметров.    │течение одного            │

│                    │           │Постепенно отдельные некротические участки   │вегетационного сезона     │

│                    │           │сливаются, окольцовывая ствол или ветвь. При │                          │

│                    │           │поражении толстых стволов грибница           │                          │

│                    │           │распространяется в тканях дерева в течение   │                          │

│                    │           │2-3 лет, вследствие чего на стволах          │                          │

│                    │           │развиваются раковые раны. Пораженные деревья │                          │

│                    │           │имеют ажурную крону с мелкими листьями, на   │                          │

│                    │           │стволах образуются многочисленные водяные    │                          │

│                    │           │побеги.                                      │                          │

│                    │           │На отмирающих и отмерших участках коры весной│                          │

│                    │           │образуются пикниды гриба, имеющие вид        │                          │

│                    │           │бугорков до 2 мм в диаметре. Пикниды         │                          │

│                    │           │располагаются чаще всего продольными рядами, │                          │

│                    │           │реже беспорядочно. Выходящие из пикнид споры │                          │

│                    │           │имеют вид черновато-белых или                │                          │

│                    │           │светло-оливковых жгутиков длиной до 2-4 мм.  │                          │

│                    │           │При сильном поражении во время массовой      │                          │

│                    │           │споруляции стволы становятся белесо-серыми от│                          │

│                    │           │массы тяжей выходящих спор                   │                          │

├────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Инфекционное        │Липа,      │Болезнь проявляется в образовании некрозов и │У взрослых деревьев       │

│усыхание            │вяз        │ран. На ветвях и стволах с гладкой корой     │болезнь вызывает          │

│(стигминиоз,        │           │вначале появляются некротические, слегка     │сравнительно быстрое в    │

│тиростромоз)        │           │вдавленные участки с более темной корой.     │течение нескольких лет    │

│Steqanosporfum      │           │Некрозы отграничиваются от здоровых участков │ослабление, сильную       │

│compacta            │           │валиками каллюса, а позже - трещинами. По    │деформацию кроны, полную  │

│Thyrostroma         │           │мере развития болезни на месте некрозов      │потерю декоративности.    │

│compactum           │           │образуются характерные продолговатые         │У деревьев, имеющих       │

│                    │           │неступенчатые раны. Чаще всего раны возникают│множественные раны на     │

│                    │           │в местах соединения ветвей со стволом,       │стволах, в течение        │

│                    │           │побегов с ветвями. Тонкие побеги отмирают    │нескольких лет (10 и      │

│                    │           │полностью. На отмирающей и отмершей коре     │более) происходит и       │

│                    │           │развиваются спороношения возбудителя, имеющие│деформация ствола, а при  │

│                    │           │вид многочисленных темно-бурых, почти черных │окольцовывании его ранами │

│                    │           │бархатистых подушечек, выступающих из        │наступает гибель дерева. У│

│                    │           │разрывов эпидермиса коры. Особенно хорошо    │таких деревьев снижается  │

│                    │           │спороношения заметны во влажную погоду. Одним│устойчивость к бурелому.  │

│                    │           │из главных признаков болезни является        │Растения в питомниках и   │

│                    │           │характерная, как бы растрепанная крона. Это  │молодых посадках при      │

│                    │           │происходит вследствие ежегодного отмирания   │сильном поражении гибнут в│

│                    │           │приростов последних лет и образования взамен │течение 2-5 лет           │

│                    │           │их многочисленных пучков побегов из спящих   │                          │

│                    │           │почек с очень крупными листьями              │                          │

├────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Ступенчатый         │Вяз, клен, │На стволах и ветвях образуются многолетние,  │Болезнь вызывает          │

│(нектриевый,        │липа,      │вначале закрытые, позже открытые раны.       │постепенное ослабление    │

│обыкновенный)       │рябина,    │Закрытые раны имеют вид больших, округлых    │деревьев, образование     │

│рак                 │яблоня     │вмятин с потрескавшейся корой.               │частичной сухокронности,  │

│Nectria galligena   │и др.      │После опадения отмершей коры обнажаются      │деформацию стволов, потерю│

│                    │лиственные │характерные ступенчатые раны, которые могут  │декоративности, что       │

│                    │породы     │развиваться в течение многих лет. Раны       │происходит в течение      │

│                    │           │образуются по всей длине ствола, чаще в      │нескольких лет (10 и      │

│                    │           │нижней и средней его частях. Они возникают с │более). При окольцевании  │

│                    │           │разных сторон ствола, нередко по нескольку   │ствола ранами дерево      │

│                    │           │штук. По мере развития раны сливаются по     │гибнет. Кроме того,       │

│                    │           │длине и по окружности ствола                 │деревья с ранами на       │

│                    │           │                                             │стволе теряют             │

│                    │           │                                             │устойчивость к бурелому и │

│                    │           │                                             │с большей вероятностью    │

│                    │           │                                             │поражаются гнилями.       │

│                    │           │                                             │Растения в питомниках и   │

│                    │           │                                             │молодые посадки           │

│                    │           │                                             │значительно реже          │

│                    │           │                                             │поражаются ступенчатым    │

│                    │           │                                             │раком                     │

├────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Бактериальный рак   │Тополь     │Первые признаки болезни появляются в конце   │Болезнь вызывает          │

│(мокрый             │           │апреля - начале мая. На стволах и ветвях с   │постепенное усыхание      │

│язвенно-сосудистый  │           │тонкой гладкой корой образуются округлые или │кроны, ослабление и потерю│

│рак, бурое          │           │овальные вздутия до 1-2 см в диаметре. При   │декоративности у взрослых │

│слизотечение)       │           │надавливании из них вытекает прозрачная      │деревьев.                 │

│Psedomonas cerasi   │           │жидкость, которая под воздействием бактерий  │В школьных отделениях     │

│P. syringae         │           │приобретает бурый цвет. На стволах с         │питомников и в молодых    │

│                    │           │трещиноватой корой таких вздутий не          │городских посадках (~ до  │

│                    │           │образуется, и первые признаки болезни        │5 лет) сильное поражение  │

│                    │           │обнаруживаются по наличию мокнущих пятен     │раком приводит к быстрому │

│                    │           │подтеков на коре. Несколько позже на месте   │ослаблению и усыханию     │

│                    │           │вздутий появляется продольная трещина.       │растений (~ за 2-4 года)  │

│                    │           │Пораженные участки постепенно разрастаются и │                          │

│                    │           │за вид типичной раны. По краям ран образуются│                          │

│                    │           │наплывы древесины толщиной до 2-3 мм. На     │                          │

│                    │           │одном стволе в 1 год может возникнуть        │                          │

│                    │           │до 10-25 ран, которые появляются по всей     │                          │

│                    │           │длине ствола. Разрастаясь, они сливаются в   │                          │

│                    │           │одну большую рану длиной до 1 м, нередко     │                          │

│                    │           │полностью окольцовывающую ствол.             │                          │

│                    │           │Чаще всего раны образуются на наиболее       │                          │

│                    │           │освещенных сторонах стволов. На следующий год│                          │

│                    │           │на пораженных стволах возникают новые раны,  │                          │

│                    │           │которые в конце вегетационного периода тоже  │                          │

│                    │           │сливаются. На пораженных деревьях весной и   │                          │

│                    │           │осенью видны бурые потеки, часто они         │                          │

│                    │           │появляются в местах прикрепления сучьев.     │                          │

│                    │           │Пораженные стволы сильно деформируются из-за │                          │

│                    │           │утолщений, образующихся с разных сторон      │                          │

│                    │           │ствола                                       │                          │

├────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Черный рак          │Белый      │Первые признаки болезни проявляются в        │Болезнь приводит к        │

│Hypoxylon mammatum  │тополь,    │образовании на стволах участков с вдавленной │постепенному усыханию     │

│(= H. ptuinatum)    │осина      │корой буроватого цвета, нерезко отграниченных│кроны и ослаблению        │

│                    │           │от здоровой коры. Позже в местах поражения   │деревьев, потере ими      │

│                    │           │появляются мокнущие вздутия, кора покрывается│декоративности, снижению  │

│                    │           │мелкими трещинами, из которых при            │устойчивости к бурелому.  │

│                    │           │надавливании вытекает беловатая жидкость.    │Чаще поражаются деревья   │

│                    │           │Постепенно на этих участках образуются раны. │начиная от 20 лет. В      │

│                    │           │В коре, покрывающей раны, и в заболони       │зависимости от диаметра   │

│                    │           │развивается черная, мажущаяся грибная ткань  │ствола усыхание происходит│

│                    │           │строма толщиной в несколько мм. В строме     │в течение 10-15 лет       │

│                    │           │формируются группы плодовых тел возбудителя в│                          │

│                    │           │виде серовато-черных многоугольных           │                          │

│                    │           │образований, хорошо заметных на фоне черной  │                          │

│                    │           │стромы. Раны не имеют ясно выраженной        │                          │

│                    │           │ступенчатости, вытянутой формы, достигают    │                          │

│                    │           │1,5-2 м в длину. Раны образуются в средней и │                          │

│                    │           │нижней частях ствола и на ветвях. Как        │                          │

│                    │           │правило, болезнь сопровождается развитием в  │                          │

│                    │           │стволе и ветвях белой смешанной              │                          │

│                    │           │(ядрово-заболонной) гнили                    │                          │

├────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Черный рак          │Яблоня     │Вначале на коре стволов и ветвей появляются  │Поражаются чаще всего     │

│Sphaeropsis malorum │           │как бы маслянистые пятна, которые постепенно │деревья старше 25 лет и   │

│(= Botryosphaeria   │           │приобретают вид вмятин буровато-фиолетового  │молодые, но ослабленные   │

│obtusa)             │           │цвета. Позже пораженная кора становится      │под воздействием разных   │

│                    │           │черной, как бы обугленной. Под эпидермисом   │факторов (неблагоприятные │

│                    │           │пораженной коры образуются многочисленные    │условия городской среды,  │

│                    │           │пикниды - спороношения возбудителя,          │погоды, поражение         │

│                    │           │вследствие чего кора становится бугристой и  │уитоспорозом и др.        │

│                    │           │принимает характерный вид гусиной кожи.      │болезнями). Болезнь       │

│                    │           │На границе между здоровой и пораженной корой │приводит к ослаблению и   │

│                    │           │образуется трещина. Постепенно пораженная    │гибели яблони в течение   │

│                    │           │кора покрывается сетью продольных и          │нескольких лет. Если      │

│                    │           │поперечных трещин и опадает, обнажая раковую │поражены ствол и развилки │

│                    │           │рану с черной древесиной                     │скелетных ветвей, усыхание│

│                    │           │                                             │дерева может происходить  │

│                    │           │                                             │за 5-6 лет.               │

│                    │           │                                             │Молодые яблони при таком  │

│                    │           │                                             │же характере поражения    │

│                    │           │                                             │гибнут за 3-4 года        │

├────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Смоляной рак        │Сосна      │На стволах образуются многолетние раны,      │Состояние дерева зависит  │

│(серянка)           │           │разрастающиеся вдоль и по окружности ствола в│от расположения ран на    │

│Peridermium pini    │           │течение нескольких десятков лет. Раны        │стволе. При возникновении │

│Cronartium flaccidum│           │вытянутой формы, длиной до 1 м и более. Кора │их в верхней части ствола │

│                    │           │на ранах шелушится и опадает. Вытекающая из  │наблюдается               │

│                    │           │разрушенных смоляных ходов смола застывает на│суховершинность. Если     │

│                    │           │воздухе в виде серо-желтых желваков и        │усохшая вершина меньше    │

│                    │           │потеков, придающих ранам характерную         │половины длины кроны, то  │

│                    │           │черновато-желтоватую окраску. Такие раны     │такие деревья могут жить в│

│                    │           │хорошо заметны. Раны образуются на всем      │течение длительного       │

│                    │           │протяжении ствола, чаще - в средней и верхней│времени.                  │

│                    │           │частях                                       │Образование ран в средней │

│                    │           │                                             │части кроны приводит к    │

│                    │           │                                             │частичной сухокронности и │

│                    │           │                                             │ослаблению деревьев.      │

│                    │           │                                             │Возникновение ран в нижней│

│                    │           │                                             │части кроны и под кроной  │

│                    │           │                                             │приводит к сильному       │

│                    │           │                                             │ослаблению и гибели       │

│                    │           │                                             │деревьев, которая         │

│                    │           │                                             │наступает при полном      │

│                    │           │                                             │окольцевании ствола раной │

│                    │           │                                             │(в течение десятилетий).  │

│                    │           │                                             │Больные деревья, как      │

│                    │           │                                             │правило,                  │

│                    │           │                                             │заселяются стволовыми     │

│                    │           │                                             │вредителями, теряют       │

│                    │           │                                             │устойчивость к бурелому   │

├────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Пузырчатая ржавчина │Сосна      │На ветвях и стволах образуются утолщения,    │Болезнь приводит к        │

│Cronartium ribicola │веймутова, │которые постепенно разрастаются, покрываются │ослаблению и снижению     │

│                    │сосна      │трещинами и превращаются в раны. На третий   │декоративности, реже - к  │

│                    │кедровая   │год после заражения, весной, в местах        │гибели взрослых деревьев. │

│                    │           │поражения образуются спороношения возбудителя│Поражение растений в      │

│                    │           │- эции, имеющие вид крупных, хорошо заметных,│питомниках и молодых      │

│                    │           │желто-оранжевых пузырьков, заполненных       │посадках вызывает сильное │

│                    │           │спорами                                      │ослабление                │

│                    │           │                                             │и нередко - усыхание      │

├────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤

│III. Гнилевые                                                                                            │

├────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤

│Гнили               │Хвойные и  │Наиболее достоверными признаками поражения   │Поражение корневыми       │

│                    │лиственные │деревьев гнилями являются плодовые тела      │гнилями приводит к        │

│                    │           │возбудителей, их бесплодные образования      │быстрому ослаблению и     │

│                    │           │(ризоморфы, пленки, наросты), дупла.         │усыханию хвойных пород,   │

│                    │           │Многолетние плодовые тела обнаруживаются в   │особенно сосны.           │

│                    │           │течение всего года. Они крупные, твердые,    │Стволовые ядровые гнили в │

│                    │           │разнообразные по форме, окраске и размерам.  │течение длительного       │

│                    │           │Однолетние плодовые тела мягкие, разные по   │времени (нескольких       │

│                    │           │форме, цвету и размерам, загнивающие в       │десятилетий) не оказывают │

│                    │           │старости, осенью. Они образуются с начала    │заметного влияния на      │

│                    │           │лета до осени, особенно интенсивно в условиях│состояние деревьев. Однако│

│                    │           │повышенной влажности.                        │пораженные деревья теряют │

│                    │           │Плодовые тела дереворазрушающих грибов       │устойчивость к ветру и    │

│                    │           │формируются по всей длине ствола, но чаще - в│подвергаются бурелому.    │

│                    │           │средней и нижней его частях. В условиях      │Более опасными являются   │

│                    │           │городской среды плодовые тела возбудителей   │ядрово-заболонные гнили,  │

│                    │           │гнилей древесины образуются значительно реже │при которых наблюдается   │

│                    │           │и не так обильно, как в лесных и лесопарковых│усыхание ветвей,          │

│                    │           │насаждениях.                                 │образование сухобочин,    │

│                    │           │Ризоморфы представляют собой шнуровидные,    │заметное ослабление       │

│                    │           │темно-бурые или черные сплетения грибницы,   │деревьев,                 │

│                    │           │бурые или черные сплетения грибницы, похожие │значительное снижение     │

│                    │           │на корни высших растений.                    │устойчивости к бурелому   │

│                    │           │Они обнаруживаются под отставшей корой       │                          │

│                    │           │стволов и являются признаком поражения       │                          │

│                    │           │опенком осенним (Armillaria mellea).         │                          │

│                    │           │Пленки являются плотными, плоскими           │                          │

│                    │           │сплетениями грибницы белого, кремового или   │                          │

│                    │           │желтоватого цвета, часто похожими на замшу. У│                          │

│                    │           │одних видов дереворазрушающих грибов (серно- │                          │

│                    │           │желтый трутовик - Laetiporus sulphureus,     │                          │

│                    │           │настоящий трутовик - Fomes fomentarius,      │                          │

│                    │           │дубовая губка - Daedalia quercina) пленки    │                          │

│                    │           │образуются в трещинах гнилой древесины, у    │                          │

│                    │           │других (опенок) - под корой. Веерообразные,  │                          │

│                    │           │белые, тонкие или кожистые, желтоватые пленки│                          │

│                    │           │являются характерным признаком поражения     │                          │

│                    │           │опенком.                                     │                          │

│                    │           │Наросты - бесплодные деревянистые, крупные,  │                          │

│                    │           │черные, трещиноватые образования (чага),     │                          │

│                    │           │образующиеся на стволах березы (иногда ольхи,│                          │

│                    │           │ясеня, рябины) свидетельствуют о поражении   │                          │

│                    │           │гнилью от скошенного трутовика (Inonotus     │                          │

│                    │           │obliquus).                                   │                          │

│                    │           │Дупло является последней стадией гниения,    │                          │

│                    │           │признаком прекращения процесса гниения и     │                          │

│                    │           │начала механического распада древесины.      │                          │

│                    │           │Кроме того, установить пораженность гнилями  │                          │

│                    │           │можно по образцам древесины, взятым с помощью│                          │

│                    │           │приростного бурава, или выстукиванием ствола │                          │

│                    │           │обухом топора. В последнем случае гулкий,    │                          │

│                    │           │нечистый звук будет свидетельствовать о      │                          │

│                    │           │наличии в стволе гнили (как правило, в       │                          │

│                    │           │последней стадии).                           │                          │

│                    │           │Косвенными признаками поражения стволовыми   │                          │

│                    │           │гнилями могут служить деформации ствола,     │                          │

│                    │           │сухобочины, наличие раковых ран, морозобоин, │                          │

│                    │           │трещин, повреждения стволовыми вредителями.  │                          │

│                    │           │Поражение хвойных пород корневыми гнилями    │                          │

│                    │           │(опенок, корневая губка) сопровождается      │                          │

│                    │           │образованием суховершинности, изреженностью  │                          │

│                    │           │кроны, бледной окраской хвои, смолоподтеками │                          │

│                    │           │в комлевой части ствола и на корнях          │                          │

├────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤

│Болезни листьев и хвои                                                                                   │

├────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤

│1. Мучнистая роса.  │Лиственные │В начале лета на листьях и молодых побегах   │При сильном поражении     │

│Грибы               │породы     │появляется белый паутинистый налет грибницы, │листьев болезнь приводит к│

│p.p. Microsphaera,  │           │который по мере развития уплотняется. На     │полной потере             │

│Sawadaea, Uncinula, │           │грибнице в середине лета образуется          │декоративности деревьев и │

│Phyllactina,        │           │спороношение возбудителей, придающее налету  │кустарников. Пораженные   │

│Podosphaera         │           │характерный вид. Он становится более плотным,│молодые побеги не успевают│

│                    │           │как бы мучнистым, хорошо заметным. При       │одревесневать и погибают  │

│                    │           │сильном развитии болезни налет сплошь        │от ранних заморозков.     │

│                    │           │покрывает всю поверхность листьев и побегов. │Систематическое поражение │

│                    │           │Во второй половине лета на поверхности налета│вторичной листвы после    │

│                    │           │появляются плодовые тела возбудителей,       │объедания листогрызущими  │

│                    │           │имеющие вид многочисленных мелких черных     │вредителями способствует  │

│                    │           │точек, часто расположенных вдоль жилок листа.│интенсификации ослабления │

│                    │           │В этот период налет грибницы становится      │деревьев                  │

│                    │           │войлочным, желтоватым, а многочисленные      │                          │

│                    │           │плодовые тела придают налету серый или       │                          │

│                    │           │грязно-серый цвет                            │                          │

├────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Грибы               │Лиственные │Болезни этого типа проявляются в образовании │Сильная степень поражения │

│p.p. Discula,       │породы     │на листьях пятен разных формы, размеров,     │листьев пятнистостями     │

│Cercospora,         │           │окраски. В большинстве случаев массовое      │приводит к значительной   │

│Gloeosporium,       │           │поражение листьев наблюдается во второй      │потере декоративности     │

│Phyllosticta,       │           │половине лета, реже - в начале лета.         │деревьев и кустарников,   │

│Septoria, Marssonina│           │При сильном развитии болезни пятна покрывают │вызывает преждевременное  │

│и др. вирусы        │           │всю поверхность листовой пластинки или       │опадение листвы.          │

│                    │           │большую ее часть, а нередко и листовые       │Наибольшую опасность      │

│                    │           │черешки                                      │пятнистости представляют  │

│                    │           │                                             │для питомников и молодых  │

│                    │           │                                             │посадок, где при          │

│                    │           │                                             │повторяющемся массовом    │

│                    │           │                                             │поражении листьев         │

│                    │           │                                             │наблюдается ослабление    │

│                    │           │                                             │растений                  │

├────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│2. Ржавчина         │Береза     │Во второй половине лета на листьях, с верхней│При сильном развитии      │

│Melampsoridium      │           │или нижней стороны, образуется летнее        │болезни деревья и         │

│betulinum           │           │спороношение возбудителей в виде желтых или  │кустарники в значительной │

│                    │           │оранжевых, мелких порошащих подушечек,       │степени теряют            │

│р. Melampsora       │Ива,       │выступающих из разрывов эпидермиса. При      │декоративность, в         │

│                    │тополь     │сильном развитии болезни спороношения сплошь │некоторых случаях         │

│                    │           │покрывают всю поверхность листьев. В конце   │наблюдается               │

│Phragmidium         │Роза       │лета или осенью на месте летнего образуется  │преждевременный листопад  │

│mucornatum,         │           │осенне-зимнее спороношение грибов, имеющее   │                          │

│P. tuberculatum     │           │вид темно-бурых, черных порошащих подушечек  │                          │

│                    │           │или темно-бурых неровных восковатых          │                          │

│                    │           │коростинок                                   │                          │

└────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

- Приложение 4б

к Правилам

ХАРАКТЕРИСТИКА

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

В ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЯХ

| Виды вредителей | Повреждаемые виды растений | Основные диагностические признаки повреждения (заселения) | Причиняемый вред |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стволовые вредители |  |  |  |
| Заболонники струйчатый или вязовый (Scolytus multistriatus), разрушитель (Scolytus scolytus) и др. | Вяз, ильм | Входные и вылетные отверстия на коре, буровая мука, под корой сложные по строению ходы, личинки, куколки и молодые жуки | Переносят возбудителей голландской болезни ильмовых пород, ослабление и усыхание заселенных деревьев |
| Березовый заболонник (Scolytus ratzeburgi) | Береза |  | Постепенное или быстрое ослабление и усыхание заселенных деревьев |
| Заболонники морщинистый (Scolytus rugulosus), блестящий | Яблоня, груша, рябина |  |  |
| Короед липовый крифал (Ernoporus tiliae) | Липа |  |  |
| Малый ясеневый лубоед (Leperisinus varius) | Ясень |  |  |
| Сосновые малый и большой лубоеды (Tomicus piniperda, T. minor) | Сосна |  |  |
| Большой еловый лубоед дендроктон (Dendroctonus micans) | Ель колючая и обыкновенная |  |  |
| Короеды типограф (Ips typographus), гравер (Pytiogenes chalcographus), полиграф (Polygraphus polygraphus) | Ель обыкновенная |  |  |
| Узкотелые златки зеленая (Agrilus viridis), черная осиновая (A. ater), ясеневая (A. planipenis) | Липа, береза, рябина, тополь, ива, ясень и др. | Спиралевидные или клубкообразные извилистые и плоские ходы и личинки под корой, выпуклые сверху и плоские снизу вылетные отверстия |  |
| Древесница въедливая (Zeuzera pirina) | Липа, ясень | Одиночные усохшие ветви в кроне, глубокие выходные отверстия на стволе с буровой мукой и опилками по краям | Постепенное ослабление и усыхание заселенных деревьев, стимуляция развития |
| Большая тополевая стеклянница (Sessia apiformis) | Тополь, осина | Глубокие выходные отверстия на комлевой части ствола и корневых лапах, скопления опилок у корневой шейки дерева |  |
| Темнокрылая стеклянница (Paranthrene tabaniformis) | Тополь, осина | Галлообразные утолщения на ветвях, внутри проточенные личинками ходы |  |
| Вредители листвы и хвои, почек и побегов |  |  |  |
| Листогрызущие: непарный шелкопряд (Lymantria dispar, ивовая волнянка (Leucoma salicis), кольчатый коконопряд (Malacosoma neustria), пяденицы зимняя (Operophthera brumata), бурополосая (Lycia hirtaria), обдирало (Erannis defoliaria), дубовая зеленая листовертка (Tortrix viridana), боярышниковая листовертка (Archips crataegana), кленовая стрельчатка (Acronicta aceris), лунка серебристая (Phalera bucephala), горностаевые паутинные моли черемуховая (Yponomeuta evonimella), яблоневая (Y. malinella) и др., пилильщики ясеневый черный (Fenusa ulmi), северный (Croesus septentrionalis) и др.; листоеды калиновый (Galerucella viburni), фиолетовый ольховый (Agelastica alni), дубовый блошак (Haltica quercetorum) и др., листовые слоники (род Phyllobius) и др. Минеры: лиственничная чехликовая моль (Coleophora laricella), еловая листовертка-иглоед (Epiblemma tedella), моли-пестрянки тополевая односторонняя (Phyllonorycter populifoliella), липовая (Lithocolletis issikii), сиреневая (Gracillaria syringella), дубовая одноцветная (Tischeria ekebladella), еловый обыкновенный пилильщик (Nematus abietinus), минирующие пилильщики дубовый (Profenusa pygmaea), большой березовый (Phyllotoma nemorata), вязовый (Fenusa ulmi) и др., дубовая побеговая моль (Stenolechia gemmella). Галлообразователи: растительноядные войлочные, бородавчатые и рожковидные клещики (род Eriophyes), орехотворки дубовая яблоковидная (Diplolepis quercus-folii) и др., вязово-осоковая тля (Colopha compressa) и др., хермесы елово-лиственничный (Adelges laricis), зеленый (Sacchiphantes viridis), желтый (S. abietis) Сосущие вредители: паутинные клещи еловый (Tetranychidae), цикадочки (сем. Cicadinea), листоблошки (сем. Psyllidae), щитовки запятовидная (Lepidosaphes ulmi), ивовая (Chionaspis salicis), березовая подушечница (Pulvinaria betulae), еловая (Nuculaspis abietis), калифорнийская (Quadraspidiotus perniciosus) и др., акациевая ложнощитовка (Parthenenolechanium cjrni), вязовый войлочник (Gossyparia spuria), сибирский хермес (Pineus cembrae), тли липовая (Eucallipterus tiliae), зеленая яблоневая (Aphis pomi) и др. | Разные лиственные (дуб, липа, береза, вяз, ясень, рябина, яблоня и др.) и хвойные (лиственница, ель обыкновенная, ель колючая) породы | Наличие вредителей или последствий их повреждения на древесных растениях, грубое объедание, скелетирование листьев, минирование листьев, высасывание соков из тканей листьев, почек, побегов, ветвей и стволов, образование галлов на листьях, хвое, почках и побегах и проч. | Потеря декоративности в связи с повреждениями листвы и хвои, почек и побегов древесных растений, снижение прироста, ослабление, преждевременное опадение листвы и усыхание побегов и ветвей, усыхание молодых деревьев |

- Приложение 5

к Правилам

СПИСОК

ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

┌─────────────────┬────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┐

│Торговое название│Действующее     │Норма    │Обрабатываемые │Вредители или │Технология    │Кратность│

│препарата,       │вещество        │расхода  │виды насаждений│болезни       │применения    │обработок│

│препаративная    │                │л/га,    │               │              │              │за сезон │

│форма            │                │кг/га    │               │              │              │         │

├─────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤

│        1        │        2       │    3    │       4       │       5      │       6      │    7    │

├─────────────────┴────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┤

│Биопрепараты                                                                                        │

├─────────────────┬────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┤

│Дипел, СП        │Bacillus        │0,5      │Лиственные и   │Моли,         │Опрыскивание в│1-2      │

│(БА 16000 Еа/мг) │thuringiensis   │         │хвойные породы │боярышница,   │период        │         │

│                 │var. kurstaki,  │         │               │пяденицы      │вегетации     │         │

│                 │штамм HD-1,     │         │               │(гусеницы 1-3 │против каждого│         │

│                 │дельта          │         │               │возраста)     │поколения     │         │

│                 │эндотоксин      │         │               │златогузки,   │вредителя с   │         │

│                 │                │         │               │листовертки,  │интервалом 7-8│         │

│                 │                │1,5-2    │               │шелкопряды    │дней          │         │

│                 │                │         │               │(гусеницы 1-3 │              │         │

│                 │                │         │               │возраста)     │              │         │

├─────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤

│Лепидоцид К      │Спорово-        │1-1,5    │Лиственные и   │Летне-осенний │Опрыскивание в│1        │

│(титр 100 млрд.  │кристаллический │         │хвойные породы │комплекс      │период        │         │

│спор/г, БА-3000  │комплекс        │         │               │чешуекрылых   │вегетации     │         │

│Еаг/м)           │Bacillus        │         │               │вредителей    │              │         │

│                 │thuringiensis   │         │               │(гусеницы 1-3 │              │         │

│                 │var. kurstaki   │         │               │возраста)     │              │         │

├─────────────────┴────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┤

│Фунгициды                                                                                           │

├─────────────────┬────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┤

│Байлетон, СП     │Триадимефон     │0,15-0,4 │Лиственные и   │Парша,        │Опрыскивание в│2        │

│(250 г/кг)       │                │         │хвойные породы │мучнистая     │период        │         │

│                 │                │         │               │роса,         │вегетации     │         │

│                 │                │         │               │ржавчина      │0,01% рабочим │         │

│                 │                │         │               │              │раствором     │         │

├─────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤

│Вектра, СК       │Бромуконазол    │2,0      │Злаковые       │Бурая и желтая│Двухкратное   │2        │

│(100 г/л)        │                │         │газонные травы │ржавчины,     │опрыскивание  │         │

│                 │                │         │               │фузариоз      │травостоя:    │         │

│                 │                │         │               │              │1-е - весной  │         │

│                 │                │         │               │              │после таяния  │         │

│                 │                │         │               │              │снега;        │         │

│                 │                │         │               │              │2-е - осенью  │         │

│                 │                │         │               │              │после         │         │

│                 │                │         │               │              │последнего    │         │

│                 │                │         │               │              │скашивания    │         │

├─────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤

│Медный купорос,  │Меди сульфат    │    -    │Лиственные и   │Гнили стволов │Дезинфекция   │2        │

│РП (980 г/кг)    │                │         │хвойные породы │и ветвей      │срезов ран и  │         │

│                 │                │         │               │              │дупел 3-5%    │         │

│                 │                │         │               │              │раствором     │         │

├─────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤

│Бордоская смесь  │Меди сульфат +  │6-12 по  │Лиственные и   │Парша,        │Опрыскивание в│2        │

│                 │кальция         │сульфату │хвойные породы │пятнистости,  │период        │         │

│                 │гидроксид       │меди     │               │септориоз,    │вегетации     │         │

│                 │                │         │               │ржавчина      │              │         │

├─────────────────┴────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┤

│Инсектициды                                                                                         │

├─────────────────┬────────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┤

│Актеллик, КЭ     │Пиримифосметил  │0,5-0,15 │Лиственные и   │Комплекс      │Опрыскивание  │4        │

│Фосбецид, КЭ     │                │         │хвойные породы │вредителей    │растений 0,05%│         │

│(500 г/л)        │                │         │               │              │рабочим       │         │

│                 │                │         │               │              │раствором     │         │

├─────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤

│Арриво, КЭ       │Циперметрин     │0,05-0,1 │Лиственные и   │Тополевая     │Опрыскивание  │1        │

│Цимбуш, КЭ       │                │         │хвойные породы │моль, непарный│растений в    │         │

│Циперкил, КЭ,    │                │         │               │шелкопряд     │первой        │         │

│Циракс, КЭ       │                │         │               │              │половине      │         │

│Шерпа, КЭ        │                │         │               │              │вегетации     │         │

│Циткор, КЭ       │                │         │               │              │0,01% рабочим │         │

│(250 г/л)        │                │         │               │              │раствором     │         │

├─────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤

│Висметрин, КЭ,   │Перметрин       │0,02-0,05│Лиственные и   │Комплекс      │Опрыскивание  │1        │

│Ровикурт, КЭ     │                │         │хвойные породы │листогрызущих │растений в    │         │

│(250 г/л)        │                │         │               │вредителей    │первой        │         │

│                 │                │         │               │              │половине      │         │

│                 │                │         │               │              │вегетации     │         │

│                 │                │         │               │              │0,01% рабочим │         │

│                 │                │         │               │              │раствором     │         │

├─────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤

│Децис, КЭ        │Дельтаметрин    │2 мл/кв. │Хвойные        │Стволовые     │Инъекция под  │1        │

│(25 г/л)         │                │м        │               │вредители     │кору. Доза на │         │

│                 │                │         │               │              │1 кв. м коры  │         │

│                 │                │         │               │              │              │         │

├─────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤

│Димилин, СП (250 │Дифлубензурон   │0,04-0,08│Лиственные и   │Комплекс      │Опрыскивание в│2        │

│г/л)             │                │         │хвойные породы │листогрызущих │период        │         │

│                 │                │         │               │вредителей    │вегетации     │         │

│                 │                │         │               │              │0,1% рабочим  │         │

│                 │                │         │               │              │раствором     │         │

├─────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤

│Инта-Вир, ВРП    │Циперметрин     │1,0      │Лиственные и   │Тли,          │Опрыскивание в│1        │

│(37,5 г/кг)      │                │         │хвойные породы │листогрызущие │период        │         │

│                 │                │         │               │гусеницы      │вегетации     │         │

│                 │                │         │               │              │0,03% рабочим │         │

│                 │                │         │               │              │раствором     │         │

├─────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤

│Карате, КЭ       │Лямбдацигалотрин│0,2-0,4  │Лиственные и   │Карантинные   │Опрыскивание  │2        │

│(250 г/л)        │                │         │хвойные породы │вредители     │растений в    │         │

│                 │                │         │               │              │период        │         │

│                 │                │         │               │              │вегетации     │         │

│                 │                │         │               │              │0,025% рабочим│         │

│                 │                │         │               │              │раствором     │         │

├─────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤

│Маврик 2Е, ФЛО   │Флювалинат      │0,1      │Лиственные и   │Карантинные   │Опрыскивания в│2        │

│(250 г/л)        │                │         │хвойные породы │вредители     │период        │         │

│                 │                │         │               │              │вегетации     │         │

│                 │                │         │               │              │против каждой │         │

│                 │                │         │               │              │генерации     │         │

│                 │                │         │               │              │вредителя     │         │

└─────────────────┴────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┘

- Приложение 6

к Правилам

СПИСОК

ПРИМЕНЯЕМЫХ ГЕРБИЦИДОВ

| Торговое название препарата, препаративная форма | Действующее вещество | Норма расхода л/га, кг/га | Обрабатываемые виды насаждений | Вредители или болезни | Технология применения | Кратность обработок за сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Арсенал ВК 250 г/л | Имазапир | 2-2,5 | Парки, скверы, бульвары, трамвайные и железнодорожные пути, санитарно- защитные зоны промышленных предприятий, объекты города | Нежелательная травянистая и древесно- кустарниковая растительность | Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности | 1 |
| Лонтрел 300 ВР 300 г/л | Клопиралид | 0,16-0,66 | Газоны | Одуванчик, осот, ромашка, гречишка | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса газона | 1 |
| Глиалка ВР 360 г/л Глисол ВР 360 г/л Глифосат ВР 360 г/л Свип ВР 360 г/л Раундап ВР 360 г/л Глиалка ВРП 360 г/л Глифосат ВР 360 г/л Глипер ВР 360 г/л | Глифосат | 2-5 | Парки, скверы, бульвары, трамвайные и железнодорожные пути, санитарно- защитные зоны промышленных предприятий, объекты города | Нежелательная травянистая и древесно- кустарниковая растительность | Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности | 1 |
| Ураган ВР 360 г/кг | Глифосат- соль тримезиум | 2-5 | Парки, скверы, бульвары, трамвайные и железнодорожные пути, санитарно- защитные зоны промышленных предприятий, объекты города | Нежелательная травянистая и древесно- кустарниковая растительность | Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности | 1 |

Примечание. Приведенные химические и биологические средства защиты зеленых насаждений от вредителей, болезней и уничтожения нежелательной растительности включены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, который ежегодно пересматривается и публикуется в соответствующих изданиях.

- Приложение 7

к Правилам

Утверждаю _____________

Заказчик ______________

АКТ

ОБ ОБЪЕМАХ СНЯТОГО И СКЛАДИРОВАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО

ГРУНТА НА ОБЪЕКТЕ

__________________________________________

| Наименование показателей | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- |
| Площадь сбора растительного грунта | кв. м |  |
| Толщина снятого растительного грунта от... до... | см |  |
| Проезды, автостоянки, возведение зданий и сооружений закончено. Подкрановые пути разобраны |  | Справка почвенной лаборатории |
| Растительный грунт с территории собран и складирован |  | Акт |

Генподрядчик ________________________

Подрядная строительная организация ______________________

Автор проекта ____________________________________

Технадзор заказчика _______________________________________

- Приложение 8

к Правилам

МИНСЕЛЬХОЗПРОД РОССИИ

РОСГОСКАРАНТИН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по _______________________________________________________

(республике, краю, области, городу - субъекту

Российской Федерации)

__________________________________________________________________

(наименование инспекции, пограничного, районного,

межрайонного пункта по карантину растений)

Карантинный сертификат N ______________________

Дата выдачи "___" _________ г.

Действителен для отправки по "___" _________________ г.

1. Выдан _________________________________________________________

(отправитель, его адрес, телефон)

__________________________________________________________________

на вывоз в _______________________________________________________

(название региона, пункта выгрузки, хранения;

получатель, его адрес, телефон)

__________________________________________________________________

следующей подкарантинной продукции (груза, материала): ___________

2. Происхождение _________________________________________________

(страна, регион, место заготовки, производства)

3. Общий вес (тонн, кг), объем (куб. м) __________________________

4. Количество мест (штук) ________________________________________

5. Маркировка (отличительные признаки) ___________________________

6. Способ транспортировки ________________________________________

7. Станция (пункт) отправления ___________________________________

8. Станция (пункт) назначения ____________________________________

9.  Сведения  о  карантинном  фитосанитарном  состоянии  продукции

(груза, материала), месте заготовки и проведенных мероприятиях ___

__________________________________________________________________

10.   Устанавливаются    следующие   карантинные    фитосанитарные

мероприятия   и   условия   при   отправке,  хранении,  получении,

реализации   и   использовании  подкарантинной  продукции  (груза,

материала) _______________________________________________________

__________________________________________________________________

В   течение   3   дней   по   прибытии   в  пункт   назначения

подкарантинная  продукция  (груз,  материал) подлежит предъявлению

органам Госинспекции по карантину растений в пункте назначения для

карантинного  фитосанитарного досмотра. Использование и реализация

продукции  (груза,  материала)  без  досмотра  и акта карантинного

фитосанитарного контроля запрещается.

1.1. Выдан на сновании ___________________________________________

(наименования и номера документов)

Печать Госинспекции

(пункта)

Государственный инспектор ___________ ____________________________

по карантину растений      (подпись)      (инициалы, фамилия

госинспектора)

Примечания:

1. Карантинный сертификат представляется на ввозимый в г. Москву посадочный материал (семена) из других государств. Карантинный сертификат выдается страной-экспортером и удостоверяет карантинное состояние ввозимой продукции. Сертификаты (свидетельства) должны прикладываться к транспортным документам, сопровождающим груз.

2. Пропуск в Россию подкарантинных материалов из государств, не имеющих государственной службы по защите или карантину растений и потому не сопровождаемых карантинными сертификатами или свидетельствами, допускается в каждом отдельном случае с разрешения государственных инспекций по карантину растений МСХ.

- Приложение 9

к Правилам

АКТ

ПРИЕМКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМОГО К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

"__" _______ 200__ г.                                    г. Москва

__________________________________________________________________

(наименование, строительный адрес объекта)

__________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Председатель комиссии,

заказчик (застройщик) ____________________________________________

(должность, организация, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Авторский надзор _________________________________________________

(должность, организация, Ф.И.О.)

Генподрядчик _____________________________________________________

(должность, организация, Ф.И.О.)

Субподрядчик _____________________________________________________

(должность, организация, Ф.И.О.)

_____________________________________________________

(должность, организация, Ф.И.О.)

Эксплуатирующая организация ______________________________________

(должность, организация, Ф.И.О.)

Административно-техническая

инспекция ________________________________________________________

(должность, организация, Ф.И.О.)

Привлеченные организации _________________________________________

(должность, организация, Ф.И.О.)

__________________________________________________________________

(должность, организация, Ф.И.О.)

произвела   проверку   исполнительной   технической  документации,

выполненных  работ  по  благоустройству  и  озеленению  территории

объекта и установила следующее:

| N п/п | Перечень элементов благоустройства и озеленения | Един. изм. | Объемы работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту | По факту | Не выполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Дорожно-тропиночная сеть |  |  |  |  |
| 1 | Подъездная дорога к объекту шириной __ м | пог. м |  |  |  |
| 2 | Внутренние проезды шириной ____ м | пог. м |  |  |  |
| 3 | Пешеходные дорожки шириной ____ м | пог. м |  |  |  |
| 4 | Специальные дорожки (велодорожки и др.) шириной ____ м | пог. м |  |  |  |
| 5 | Отмостки шириной ____ м | пог. м |  |  |  |
| 6 | Пандусы, ступопандусы | пог. м |  |  |  |
| 7 | Камни бортовые, камни газонные | пог. м |  |  |  |
| 8 | Прочее | кв. м |  |  |  |
| II | Плоскостные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Детская площадка | кв. м |  |  |  |
| 2 | Спортплощадка | кв. м |  |  |  |
| 3 | Площадка для отдыха | кв. м |  |  |  |
| 4 | Площадка для мусоросборников с ограждением | кв. м |  |  |  |
| 5 | Хозяйственная площадка | кв. м |  |  |  |
| 6 | Гостевая автопарковка | кв. м |  |  |  |
| 7 | Площадка для размещения мест гаражей и тентов | кв. м |  |  |  |
| 8 | Прочие площадки (для выгула животных и др.) | кв. м |  |  |  |
| 9 | Ограды | пог. м |  |  |  |
| III | Элементы озеленения и зеленые насаждения |  |  |  |  |
| 1 | Площадки, газоны и цветники с подсыпкой растительного грунта и посевом трав | кв. м |  |  |  |
| 2 | Посадка деревьев (хвойные, лиственные) ___________ | шт. |  |  |  |
| 3 | Посадка кустарников (название видов) _____________________ ____________________________________ | шт. |  |  |  |
| 4 | Сведения о сохранении существующих деревьев и кустарников, компенсационные посадки | шт. |  |  |  |
| IV | Элементы организации рельефа (подпорные стенки, террасы, системы крепления откосов, лестницы и др.) | пог. м кв. м |  |  |  |
| V | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |
| 1 | Детские комплексы игровые (детский городок) | шт. |  |  |  |
| 2 | Стационарное спортивное оборудование | шт. |  |  |  |
| 3 | Песочницы | шт. |  |  |  |
| 4 | Ограждения декоративные | шт. |  |  |  |
| 5 | Скамьи | шт. |  |  |  |
| 6 | Столы | шт. |  |  |  |
| 7 | Беседки | шт. |  |  |  |
| 8 | Перголы | шт. |  |  |  |
| 9 | Ландшафтные скульптуры | шт. |  |  |  |
| 10 | Цветочницы | шт. |  |  |  |
| 11 | Цветочные вазы | шт. |  |  |  |
| 12 | Урны стационарные | шт. |  |  |  |
| 13 | Оборудование для сушки белья | шт. |  |  |  |
| 14 | Оборудование мусоросборников | шт. |  |  |  |
| 15 | Прочее (фонтаны и др.) | шт. |  |  |  |
| VI | Элементы благоустройства, обеспечивающие доступность маломобильных категорий граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1 | Транспортные проезды со съездами | пог. м |  |  |  |
| 2 | Тротуары и пандусы | пог. м |  |  |  |
| 3 | Пешеходные дорожки | пог. м |  |  |  |
| 4 | Места для личного автотранспорта инвалидов | пог. м |  |  |  |
| 5 | Специализированные лестницы | пог. м |  |  |  |
| 6 | Таксофон | шт. |  |  |  |

Таблица заполняется генподрядчиком с участием организаций, выполняющих работы.

Решение комиссии

Работы по благоустройству и озеленению территории объекта ________

по адресу _____________ в объеме, предусмотренном проектно-сметной

документацией (указать листы проекта) ___________________________,

выполнены (не выполнены):

Благоустройство и озеленение ____________________________ быть

(может, не может)

предъявлено    приемочной    комиссии   для   приемки   объекта  в

эксплуатацию.

Сезонные работы __________________________________________________

подлежат    выполнению    в   весенне-летний    период    (указать

конкретные сроки) согласно гарантийному обязательству (прилагается

копия гарантии).

Примечание. По завершении сезонных работ благоустройство и озеленение территории объекта подлежит приемке по форме настоящего акта.

Обязательным приложением к настоящему акту является заключение Москомархитектуры (ГУП ГлавАПУ). Форма заключения определяется Москомархитектурой (ГУП ГлавАПУ).

Председатель комиссии:

Заказчик (застройщик) ____________________________________________

(подпись)

Члены комиссии:

Авторский надзор _________________________________________________

(подпись)

Генеральный подрядчик ____________________________________________

(подпись)

Субподрядные организации _________________________________________

(подпись)

_________________________________________

(подпись)

Эксплуатирующая организация ______________________________________

(подпись)

Административно-техническая

инспекция административного

округа ___________________________________________________________

(подпись)

- Приложение 10

к Правилам

N ______ от ___________ г.

Приложение к акту приемки благоустройства и

озеленения территории объекта, предъявляемого

к приемке в эксплуатацию. Форма (ИГАСН 43/4)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ Г. МОСКВЫ

ГУП ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Москва, Триумфальная площадь, 1, тел. 250-16-82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМОГО К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- 1. Общие сведения об объекте

Административный округ

Район

Адрес

Наименование (вид) объекта

Вид работ по объекту

Заявитель

- 2. Перечень представленных документов

Проектная документация (проект и паспорт благоустройства), согласованная и утвержденная в установленном порядке

Прочие документы

- 3. Характеристика благоустройства и озеленения

территории объекта

Соответствие утвержденному проекту (по основному участку), а именно:

Общее планировочное решение (в том числе пешеходные коммуникации и площадки)

Организация ландшафта

Озеленение территории

Малые архитектурные формы

Техническое инженерное оборудование

Освещение и осветительное оборудование

Элементы обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населения и отдельные элементы фасадов первых и цокольных этажей

- 4. Фотофиксация

- 5. Компенсационное благоустройство (озеленение)

- 6. Замечания и рекомендации

По устранению недостатков (при необходимости)

По проведению сезонных видов работ (при необходимости)

По повторному предъявлению (при необходимости)

- 7. Выводы и предложения

Начальник Архитектурно

планировочного управления

административного округа

Заключение подготовлено в соответствии с установленным порядком оформления документации и на основании обследования, проведенного "__" ___________ 200 г.

Начальник территориального

отдела ландшафтной архитектуры,

благоустройства и дизайна по УКБГ

Районный архитектор

- Приложение 11

к Правилам

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 14.04.2009 N 290-ПП)

СОГЛАСОВАНО:                                    УТВЕРЖДАЮ:

Балансодержатель                             Заказчик

_________________                            ___________________

(подпись, печать)                             (подпись, печать)

АКТ

ПЕРЕДАЧИ УЧАСТКА ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

от строительной организации ____________________

балансодержателю _______________________________

┌────────────────────┬───────┬─────────────┬─────────┐

│Ассортимент деревьев│Единица│Высажено, шт.│Состояние│

│и кустарников       │измере-│             │         │

│                    │ния    │             │         │

├────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────┤

│                    │шт.    │             │         │

│                    │       │             │         │

│                    │       │             │         │

│Посеяно газонов     │       │             │         │

│В т.ч.:             │кв. м  │             │         │

│обычных             │       │             │         │

│партерных           │       │             │         │

│спортивных          │       │             │         │

└────────────────────┴───────┴─────────────┴─────────┘

Подписи представителя:

Строительная организация _________________

Балансодержатель _________________________

ДПиООС ___________________________________

АПУ округа _______________________________

- Приложение 12

к Правилам

ПРИЗНАКИ

КАТЕГОРИЙ ДЕРЕВЬЕВ, ПОДЛЕЖАЩИХ САНИТАРНОЙ ВЫРУБКЕ

| Подлежащие санитарной рубке категории состояния деревьев | Их основные признаки | Дополнительные признаки |
| --- | --- | --- |
| Хвойные породы |  |  |
| Усыхающие | Хвоя серая, желтоватая или желто-зеленая, изрежена, прирост текущего года уменьшен или отсутствует | Возможны признаки заселения дерева стволовыми вредителями (смоляные воронки, буровая мука, насекомые на коре, под корой и в древесине) |
| Сухостой текущего года | Хвоя серая, желтая или бурая, мелкие веточки в кроне сохраняются, кора может быть частично опавшей | Возможно наличие на коре дерева вылетных отверстий насекомых |
| Сухостой прошлых лет | Хвоя осыпалась или сохранилась лишь частично, мелкие веточки, как правило, обломились, кора легко отслаивается или опала | На стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, под корой - обильная буровая мука и грибница дереворазрушающих грибов |
| Лиственные породы |  |  |
| Усыхающие | Листва мельче, светлее или желтее обычной, изрежена или преждевременно опала, в кроне 75% и более сухих ветвей, на стволе могут быть водяные побеги; вязы, пораженные графиозом, с 30% и более сухих ветвей в кроне | На стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями (входные отверстия, насечки, сокотечение, буровая мука и опилки, насекомые на коре, под корой и в древесине) |
| Аварийные | С наклоном ствола более 45°, пораженные гнилевыми болезнями в сильной степени | На стволе, корневых лапах имеются явные признаки поражения гнилевыми болезнями |
| Больные | В сильной степени пораженные ступенчатым раком, туберкуляриозом (нектриевый некроз), бактериальным раком, дискоспориевым (дотихициевым) некрозом, стигминиоз ствола |  |
| Сухостой текущего года | Листва преждевременно опала, мелкие веточки в кроне сохраняются, кора может быть частично опавшей | На стволе, ветвях и корневых лапах признаки заселения стволовыми вредителями и поражениями грибами |
| Сухостой прошлых лет (старый) | Листва и часть ветвей опала, мелкие веточки, как правило, обломились, кора легко отслаивается или опала | На стволе и ветвях имеются вылетные отверстия насекомых, под корой - обильная мука и грибница дереворазрушающих грибов |

- Приложение 13

к Правилам

ЕЖЕГОДНАЯ ПЛАНОВАЯ ОЦЕНКА

СОСТОЯНИЯ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

УТВЕРЖДАЮ:

_________________ Ф.И.О.

"__" ____________ 200_ г.

| N п/п | Наименование землепользователя | Название и адрес озелененной территории | Площадь озелененной территории (кв. м, га) |  |  |  |  |  |  | Намечаемые мероприятия по улучшению состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на конец предыдущего года отчетному | на конец отчетного года | за отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | распавшихся в результате |  | изъятых по решению Правительства Москвы | переданных (принятых) другим ведомством по решению Правительства Москвы | создаваемых в порядке компенсации |  |
|  |  |  |  |  | техногенных воздействий | повреждения вредителями и болезнями |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Приложение 14

к Правилам

ОПЕРАТИВНАЯ ОЦЕНКА

СОСТОЯНИЯ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

| Раздел | N п/п | Согласование вырубки деревьев | Измеритель | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I |  | Вырубка деревьев |  |  |  |
|  | 1 | Намечаемых по санитарному состоянию и биоэкологическим требованиям | шт. |  |  |
|  | 2 | Намечаемых по решениям Правительства Москвы при отводе участков земель под застройку | шт. |  |  |
|  | 3 | Намечаемых при проведении ремонтных работ подземных коммуникаций, зданий и сооружений | шт. |  |  |
| II |  | Мероприятия по ремонту и содержанию |  |  |  |
|  | 4 | Посажено: |  |  |  |
|  |  | деревьев | шт. |  |  |
|  |  | кустарников | шт. |  |  |
|  | 5 | Ремонт газона | кв. м |  |  |
|  | 6 | Обрезка: |  |  |  |
|  |  | деревьев | шт. |  |  |
|  |  | кустарников | м |  |  |
|  | 7 | Ремонт | шт./кв. м |  |  |
|  |  | Благоустройство | шт./кв. м |  |  |
|  | 8 | Содержание цветников | кв. м |  |  |

- Приложение 15

к Правилам

ПОКАЗАТЕЛИ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ОБЪЕКТА

| "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общие требования |  |  |
| Работы выполнены с особой тщательностью, профессиональным мастерством и техническими показателями, превосходящими показатели, требуемые нормативными документами и стандартами, или при улучшении предусмотренных проектом эксплуатационных показателей без увеличения сметной стоимости соответствующих видов работ | Работы выполнены в полном соответствии с проектом, нормативными документами и стандартами | Работы выполнены с малозначительными отклонениями от технической документации, согласованной проектной организацией и заказчиком, но не снижающими показателей надежности, прочности, долговечности, внешнего вида и эксплуатационных качеств. Примечание. Работы, выполненные с отступлением от проектов или с нарушением агротехнических правил, подлежат переделке (исправлению) |
| Устройство и капитальный ремонт газонов |  |  |
| Работы выполнены в полном соответствии с требованиями проектно-сметной и действующей нормативно-технической документации: - правильно спланировано и произведено рыхление основания на глубину не менее 10 см; - выполнены рекомендации по повышению плодородия растительного слоя; - выдержаны соотношения травосмеси из семян газонных трав; - соблюдены установленные нормы высева семян и глубина их заделки в почву; - произведены прикатывание и последующий полив (в среднем из расчета 10 л/кв. м); - четко соблюдены и выполнены требуемые границы устроенного газона; - поверхность готового газона ровная, на 3-5 см ниже окаймляющего борта; - всходы семян равномерные и достаточной густоты, без примесей сорной растительности. На скрытые работы и качество использованных материалов в полном объеме имеется необходимая документация. Замечания контролирующих лиц в процессе производства работ устранялись своевременно. Постоянно поддерживался высокий организационно-культурный уровень производства, последовательность в выполнении операций, своевременная уборка с объекта строительного мусора и т.д. | Требования те же. Допущены незначительные отклонения от требований, предъявляемых к оценке "отлично", но не повлиявшие на конечный результат (внешний вид готового газона): - местами неравномерное распределение толщины слоя растительного грунта (в пределах не более 10%); - наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке; - замечания по ведению документации | При производстве работ допущены: - неравномерное распределение толщины слоя растительного грунта (свыше 10%); - неравномерность всходов семян; - наличие нежелательных механических включений в состав грунта; - несвоевременное устранение замечаний контролирующих лиц, записанных в журнале производства работ и предписаниях |
| Посадка деревьев и кустарников |  |  |
| Заготовка (выкопка) посадочного материала произведена правильно: - соблюдены календарные сроки, размеры кома, минимально повреждена корневая система, места повреждения зачищены и покрыты защитными средствами; - перед транспортировкой произведена упаковка кома у деревьев; - не допущены повреждения при транспортировке; - при производстве работ по посадке полностью соблюдены технология и последовательность их выполнения, разбивка посадочных мест, ассортимент и возраст посадочного материала полностью соответствуют требованиям проекта, правильно соблюдены соотношения размеров ям (траншей), кроны размерам кома, температурный режим и др. При посадке внесен качественный растительный грунт (удостоверение агрохимической службы), в зимнее время только талый, с незначительным количеством комков размером не более 15 см и в количестве не более 10% от общего объема. Аккуратно и правильно выполнены работы по укреплению посаженных деревьев и оформлению лунок. Размеры кольев для крепления: толщина 30-50 мм в верхнем срезе, высота - до начала кроны. Размеры лунок по размерам посадочных мест. Произведен обязательный 3-кратный полив (20 л за один раз на стандартный саженец, 50 л на одно дерево с комом размером до 1 х 1 м, 100 л на одно дерево с размером кома более чем 1 х 1 м, 10 л на один куст, 40 л на 1 м живой изгороди). После полива произведена окончательная правка деревьев и кустарников при необходимости с добавкой растительного грунта. При посадке (пересадке) для мульчирования приствольных лунок применяются окрашенная и обработанная антисептиком древесная щепа и другие мульчирующие компоненты. Правка и крепление деревьев, высаженных в зимний период, производятся весной после оттаивания почвы. На все виды скрытых работ и качество материалов представлена необходимая документация. Замечания контролирующих лиц, занесенные в журнал производства работ, и предписания устранены своевременно | Требования те же. При производстве работ по заготовке, транспортировке и посадке материала допущены незначительные повреждения веток, ствола. Места повреждения зачищены и закрашены масляной краской под цвет коры | При производстве работ допущены: - механические повреждения посадочного материала, места повреждений не покрыты защитными средствами; - нарушения по ассортименту пород (несвоевременное пересогласование по взаимозаменяемости); - несоответствие размеров кольев; - нарушение норм полива; - несвоевременное устранение замечаний контролирующих лиц, записанных в журнале производства работ и предписаниях |
| Устройство цветников |  |  |
| Разбивка участка произведена в соответствии с проектом. Выборка котлована и его планировка выполнены по заданным отметкам, при устройстве цветника использован улучшенный, просеянный на грохоте растительный грунт с внесением в необходимом количестве органических и минеральных добавок. Толщина растительного слоя для летников - 20 см, для многолетников - 40-50 см. Перед посадкой (посевом) цветов произведены окончательная штыковка и выравнивание поверхности участка с выборкой мусора в процессе планировки земельно-растительной смеси и обильный полив, не допуская размыва почвы. При создании цветника использован качественный посадочный материал (рассада, луковицы, семена) нужного ассортимента (удостоверение качественного состояния материала выдается поставщиком). Посадка (посев) произведена в соответствии с агротехническими и проектными требованиями: соблюдены календарные сроки, нормы расхода посадочного материала на единицу площади, схема его размещения, глубина заделки в почву и т.д. Полив готового цветника произведен с помощью распыливающих устройств, не допущены повреждения растений и размыв почвы. Нормы полива: не менее 10 л/кв. м цветника. На скрытые работы и качество использованных материалов представлена документация в полном объеме | Требования те же. Допущены незначительные отклонения от требований, предъявляемых к оценке "отлично", но не повлиявшие на конечный результат (внешний вид цветника): - местами неравномерное распределение толщины слоя растительного грунта (в пределах не более 10%); - незначительный в отдельных местах размыв почвы без повреждений растений | Допущено: - нарушение календарных сроков; - нарушение линейности ряда; - нарушение подбора рассады по колерам и габаритам; - неравномерное распределение толщины слоя растительного грунта (более 10 см по толщине слоя); - незначительный в отдельных местах размыв почвы, повлекший отпад растений, но не более 5% от общего количества |

- Приложение 16

к Правилам

ПОКАЗАТЕЛИ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

┌───────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Квартал│"Отлично"                        │"Хорошо"                   │"Удовлетворительно"           │

├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│   1   │               2                 │            3              │              4               │

├───────┼─────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│       │Газоны                                                                                      │

├───────┼─────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│I кв.  │Отсутствие скола льда, грязного  │Требования те же.          │Допущено временное            │

│       │снега, тропинок на газонах.      │Допускается незначительное │складирование скола из        │

│       │Своевременное рыхление           │количество тропинок        │грязного снега, тропинки на   │

│       │слежавшегося снега в марте и     │                           │газонах. Слежавшийся снег в   │

│       │уборка вытаявшего мусора         │                           │марте не взрыхлен, вытаявший  │

│       │                                 │                           │мусор убирается систематически│

├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│II кв. │Своевременное прогребание        │Требования те же.          │Высота травостоя до 15 см, на │

│       │газонов с внесением удобрений и  │Допускается отсутствие     │ведомственных объектах до     │

│       │подсевом газонных трав. Плотный  │всходов в местах текущего  │15-20 см. Небольшое количество│

│       │дернистый травяной покров без    │ремонта в июне месяце      │широколиственных сорняков,    │

│       │сорняков высотой 5-6 см на       │                           │наличие на газонах вытоптанных│

│       │партерных и 10 см на             │                           │мест                          │

│       │обыкновенных газонах. На         │                           │                              │

│       │объектах ведомственного          │                           │                              │

│       │пользования допускается высота   │                           │                              │

│       │травостоя 15 см, но на участках, │                           │                              │

│       │прилегающих к магистралям, -     │                           │                              │

│       │10 см. Регулярная косьба газонов,│                           │                              │

│       │отсутствие вытоптанных мест,     │                           │                              │

│       │своевременная обрезка травы      │                           │                              │

│       │вдоль бровок                     │                           │                              │

├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│III кв.│Высота травостоя - 5-6 см на     │Требования те же.          │Высота травостоя до 15 см, на │

│       │партерных и 10 см на             │Допущено вытаптывание      │ведомственных объектах до 20  │

│       │обыкновенных газонах. На         │бровок и газонов до 5%.    │см. Имеется примесь           │

│       │ведомственных объектах           │Для разнотравных газонов - │широколиственных сорняков в   │

│       │допускается высота травостоя до  │имеется многовидовое       │большом количестве.           │

│       │15 см, отсутствие                │2-3-ярусное разнотравье из │Вытоптанные бровки и газоны - │

│       │широколиственных сорняков и      │40-50 и более видов местной│15% от всей площади.          │

│       │тропинок, косьба регулярная,     │(подмосковной) флоры с     │Для разнотравных газонов -    │

│       │своевременная обрезка бровок.    │преобладанием бобовых,     │1-2-ярусное разнотравье с     │

│       │Для разнотравных газонов -       │декоративных, богатых      │пониженным разнообразием      │

│       │травостой соответствует          │нектаром и пыльцой         │(25-40) видов местной флоры, с│

│       │определенному природному типу    │энтомофильных              │доминированием нескольких     │

│       │лугов. Имеются локальные         │аллергобезопасных растений;│немногочисленных видов; высота│

│       │популяции редких видов растений; │травостой неоднороден по   │травостоя - естественная для  │

│       │среди насекомых, занесенных в    │высоте, видовому составу и │произрастающих растений, но не│

│       │Красную книгу города Москвы,     │плотности, высота травостоя│более 60-80 см на перекрестках│

│       │встречаются как транзитные виды, │- естественная для         │дорог, отсутствуют агрессивные│

│       │так и устойчивые малые популяции │произрастания растений, но │интродуценты (борщевик        │

│       │                                 │не более 60-80 см на       │Сосновского), примесь прочих  │

│       │                                 │поворотах и перекрестках   │интродуцентов - не более      │

│       │                                 │дорог, имеется смена       │10-15% площади; злаки         │

│       │                                 │цветочных аспектов в       │рассеянно или в виде куртин   │

│       │                                 │течение сезона, отсутствуют│(не более 20-30% площади); в  │

│       │                                 │агрессивные интродуценты   │период цветения куртины злаков│

│       │                                 │(борщевик Сосновского);    │скошены. Допускается наличие  │

│       │                                 │примесь прочих             │изреженных мест и плешин      │

│       │                                 │интродуцентов - не более 5%│суммарно не более 20-30%      │

│       │                                 │площади; плотные куртины   │площади, неоднородность       │

│       │                                 │злаков занимают не более   │травостоя по высоте и         │

│       │                                 │10-15% площади; в период   │плотности, наличие мха и      │

│       │                                 │цветения куртины злаков    │травянистого сухостоя         │

│       │                                 │скошены; имеются участки с │                              │

│       │                                 │сухостойным высокотравьем  │                              │

│       │                                 │- до 15-20% площади        │                              │

│       │                                 │(в пожаробезопасных местах)│                              │

├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│IV кв. │Все газоны скошены до массового  │Требования те же.          │Газон на зиму выкошен. Лист   │

│       │листопада, лист убран и весь     │Лист убран на 70%.         │убран с площади менее 70%, но │

│       │вывезен до 07.11 при условии     │Допускается незначительное │не более 50%. Допущено        │

│       │полного опадения листа.          │количество тропинок.       │временное складирование скола │

│       │Отсутствие скола грязного снега, │Для разнотравных газонов   │грязного снега, тропинки на   │

│       │тропинок.                        │допускается сохранение до  │газонах.                      │

│       │Для разнотравных газонов         │60% листового опада        │Для разнотравных газонов      │

│       │допускается сохранение до 50%    │                           │допускается сохранение до 80% │

│       │листового опада                  │                           │листового опада               │

├───────┼─────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│       │Деревья и кустарники                                                                        │

├───────┼─────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│I кв.  │Своевременно и правильно         │Незначительные нарушения   │Имеются сломанные ветви в     │

│       │выполнены работы по формовочной  │качества работ по прочистке│кронах деревьев и кустарников,│

│       │обрезке деревьев, прочистке      │крон деревьев, кустарников │замечания по качеству         │

│       │крон. Отсутствуют прикорневая и  │и формовочной обрезке      │формовочной обрезки, не       │

│       │стволовая поросль, сухостойные   │деревьев                   │полностью вырезана поросль.   │

│       │деревья. Нет механических        │                           │Имеются сухостойные деревья.  │

│       │повреждений стволов и крон,      │                           │Имеются отпады насаждений     │

│       │дупла залечены                   │                           │                              │

├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│II кв. │Отсутствие суши в кронах         │Требования те же.          │Поросль у деревьев.           │

│       │деревьев и кустарников,          │Имеется суховершинность на │Неправильная переподвязка     │

│       │прикорневой и стволовой поросли, │старовозрастных деревьях в │молодых посадок и слабое их   │

│       │переподвязаны все молодые        │небольшом количестве.      │состояние. Нарушение сроков   │

│       │посадки деревьев. Своевременная  │Частично не оформлены лунки│стрижки "живых" изгородей.    │

│       │стрижка живых изгородей и уход   │                           │Лунки не взрыхлены и не       │

│       │за молодыми посадками. Лунки и   │                           │прополоты, сушь не удалена.   │

│       │канавки взрыхлены и прополоты.   │                           │Имеются выпады                │

│       │Кустарник "живой" изгороди вдоль │                           │                              │

│       │бортового камня проезжей части,  │                           │                              │

│       │имеющий повреждения,             │                           │                              │

│       │значительные выпады, постоянную  │                           │                              │

│       │замусоренность и недоступный для │                           │                              │

│       │эксплуатации и содержания с      │                           │                              │

│       │применением механизированных     │                           │                              │

│       │средств, ликвидирован, а на его  │                           │                              │

│       │месте устроены газоны            │                           │                              │

├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│III кв.│Отсутствие суховершинности на    │Требования те же.          │Некачественная переподвязка   │

│       │деревьях и кустарниках, четкий   │Незначительное количество  │молодых посадок, поросль у    │

│       │профиль "живой" изгороди с 3     │сухих ветвей на деревьях и │деревьев. Изреженные "живые"  │

│       │сторон, молодые посадки в        │кустарниках                │изгороди. Не удалена сушь.    │

│       │хорошем состоянии. Лунки и       │                           │Имеются выпады деревьев,      │

│       │канавки прополоты                │                           │кустарников                   │

├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│IV кв. │Переподвязаны и утеплены все     │Требования те же.          │Имеются сухие ветви, сухостой.│

│       │молодые посадки деревьев.        │Имеется незначительная сушь│Не полностью переподвязаны    │

│       │Вырезаны отцветшие соцветия на   │на деревьях и кустарниках, │деревья. Незначительное       │

│       │кустарниках. Отсутствуют выпады  │частично не оформлены лунки│количество сломанных ветвей в │

│       │насаждений                       │                           │кронах деревьев и кустарников.│

│       │                                 │                           │Новые посадки не утеплены.    │

│       │                                 │                           │Лунки устроены небрежно.      │

│       │                                 │                           │Имеются выпады насаждений     │

├───────┼─────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│       │Содержание цветников из летников, многолетников, роз                                        │

├───────┼─────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│II кв. │Своевременная обрезка,           │Требования те же.          │Наличие отпада цветов,        │

│       │скучивание, подкормка роз.       │Не произведена подсадка    │нечеткие контуры цветников,   │

│       │Посадка многолетников, роз,      │изреженных цветников.      │сорняки в небольшом           │

│       │летников при соблюдении всех     │Наличие примеси другого    │количестве, мусор. Нарушение  │

│       │агротехнических правил и сроков  │колера                     │календарных сроков            │

├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│III кв.│Обильное цветение роз,           │Требования те же.          │Отпад роз, летников и         │

│       │многолетников, летников.         │Обоснованный отпад цветов  │многолетников выше нормы.     │

│       │Своевременный уход за            │                           │Несвоевременный уход, наличие │

│       │цветниками: рыхление, полив,     │                           │в цветниках мусора            │

│       │прополка, уборка мусора и т.п.   │                           │                              │

├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│IV кв. │Розы обрезаны, окучены,          │Требования те же.          │Не полностью и с нарушением   │

│       │произведены опрыскивание,        │Допускается незначительное │сроков выполнены работы по    │

│       │укрытие на зиму, обрезаны        │нарушение сроков при       │подготовке цветников к зиме   │

│       │многолетники. Летники убраны,    │подготовке роз и           │                              │

│       │цветники проштыкованы,           │многолетников к зиме       │                              │

│       │многолетники утеплены            │                           │                              │

├───────┼─────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│       │Содержание дорожек и площадок на объектах озеленения                                        │

├───────┼─────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│I кв.  │Четкие бровки из снега, дорожки  │Нечеткие линии бровок,     │Не убран свежевытаявший снег, │

│       │и площадки расчищены, хорошо     │свежевыпавший снег в стадии│плохо расчищены проходы к     │

│       │залит и расчищен каток, убран    │уборки, отсутствие ледяных │скамьям и аттракционам.       │

│       │вытаявший мусор. Своевременная   │раскатов на транзитах,     │Вытаявший мусор убирается     │

│       │посыпка гололеда песком          │убран вытаявший мусор      │нерегулярно, скользкие места  │

│       │                                 │                           │посыпаются                    │

├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│II кв. │Хороший профиль дорожек и        │Требования те же.          │Не проведен текущий ремонт    │

│       │площадок. Своевременная уборка   │Незначительные замечания по│дорожек, площадок. Мусор      │

│       │мусора. Промывка и полив         │текущему ремонту           │убирается нерегулярно. Дорожки│

│       │дорожек. Отсутствие мест         │                           │не поливаются                 │

│       │образования застойной воды       │                           │                              │

├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│III кв.│Хороший профиль и четкие линии   │Требования те же.          │Не произведен текущий ремонт, │

│       │дорожек.                         │Незначительные замечания по│мусор убирается нерегулярно,  │

│       │Своевременная их уборка от       │текущему ремонту           │дорожки не поливаются         │

│       │мусора. Промывка и полив дорожек │                           │                              │

├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│IV кв. │Дорожки и площадки расчищены от  │Свежевыпавший снег в стадии│Свежевыпавший снег не         │

│       │свежевыпавшего снега,            │уборки                     │убирается, своевременно не    │

│       │своевременно посыпаются песком,  │                           │посыпаются песком дорожки и   │

│       │хорошо залит и расчищен каток    │                           │площадки, плохо расчищены     │

│       │                                 │                           │подходы к скамьям,            │

│       │                                 │                           │аттракционам. Мусор убирается │

│       │                                 │                           │нерегулярно                   │

├───────┼─────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│       │Содержание садово-парковой мебели и оборудования                                            │

├───────┼─────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│I кв.  │Красочно выкрашены горки,        │Требования те же.          │Мелкие раскаты у горок, не    │

│       │большие раскаты, отсутствие      │Незначительные замечания по│расчищены от снега подходы к  │

│       │поломок мебели, оград            │окраске горок,             │диванам и скамьям, не         │

│       │аттракционов, газонных           │аттракционов, расчистке от │устранены поломки мебели и    │

│       │ограждений. Расчищены от снега   │снега                      │оборудования. Недостаточное   │

│       │постаменты памятников и подходы  │                           │количество садовых диванов и  │

│       │к ним. Достаточное количество    │                           │урн. Замечания по санитарному │

│       │садовых диванов и урн. Нет       │                           │состоянию малых архитектурных │

│       │замечаний по санитарному         │                           │форм и памятников             │

│       │состоянию малых архитектурных    │                           │                              │

│       │форм и памятников                │                           │                              │

├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│II кв. │Полностью отремонтировано,       │Требования те же.          │Не в полном объеме выполнены  │

│       │покрашено и правильно            │Незначительные замечания по│работы по ремонту и окраске.  │

│       │установлено садово-парковое      │ремонту, покраске,         │Расстановка неправильная.     │

│       │оборудование и мебель. Нет       │расстановке и санитарному  │Замечания по санитарному      │

│       │замечаний по санитарному         │состоянию                  │состоянию малых архитектурных │

│       │состоянию                        │                           │форм и памятников             │

├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│III кв.│Чистая мебель и оборудование,    │Требования те же.          │Несвоевременный текущий       │

│       │отсутствие поломок. Нет          │Незначительные замечания по│ремонт. Замечания по          │

│       │замечаний по санитарному         │ремонту и санитарному      │санитарному состоянию малых   │

│       │состоянию                        │состоянию                  │архитектурных форм и          │

│       │                                 │                           │памятников                    │

├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│IV кв. │Убраны летние аттракционы,       │Требования те же.          │Не полностью убраны летние    │

│       │инвентарь. Установлены           │Незначительные замечания по│аттракционы, садово-парковое  │

│       │отремонтированные, красочно      │окраске горок и нарушению  │оборудование, не все горки    │

│       │окрашенные горки. Нет замечаний  │сроков ремонта, санитарному│отремонтированы и окрашены.   │

│       │по санитарному состоянию         │состоянию                  │Замечания по санитарному      │

│       │                                 │                           │состоянию малых архитектурных │

│       │                                 │                           │форм и памятников             │

├───────┼─────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│       │Работы по защите зеленых насаждений                                                         │

├───────┼─────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│       │Формовочная обрезка лип.         │Требования те же.          │Недостаточно прорежена крона. │

│       │Придана правильная форма (шара,  │Имеются незначительные     │Имеются отклонения от заданной│

│       │пирамиды, куба). Крона достаточно│отклонения от заданной     │формы                         │

│       │прорежена, вырезана сушь, нет    │формы                      │                              │

│       │задиров коры, срезы закрашены и  │                           │                              │

│       │выполнены в соответствии с       │                           │                              │

│       │требованиями технологии по       │                           │                              │

│       │обрезке деревьев. Обрезанные     │                           │                              │

│       │ветви вывезены                   │                           │                              │

│       │Формовочная обрезка тополей ранее│                           │                              │

│       │формованных или неформованных в  │                           │                              │

│       │исключительных случаях (под      │                           │                              │

│       │электропроводами, у зданий).     │                           │                              │

│       │Удалены сушь и стволовая поросль.│Имеется незначительное     │Имеются срезы неправильной    │

│       │После обрезки длина ветвей 1     │количество неудаленных     │формы, задиры, незначительное │

│       │порядка равна не более 50-60 см, │приростов на ветвях 1 и 2  │количество неудаленных        │

│       │2 порядка - 25-30 см. Все ветви и│порядка. Незначительные    │приростов на ветвях 1 и 2     │

│       │приросты на ветвях 1 и 2 порядка │задиры коры. Задиры        │порядка                       │

│       │удалены. Срезы минимальные       │зачищены и закрашены       │                              │

│       │(прямые). Места срезов зачищены. │                           │                              │

│       │Ветви вывезены                   │                           │                              │

│       ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│       │Омолаживание деревьев.           │По причине нарушений правил│Имеются задиры коры, пеньки.  │

│       │Ветви укорочены на 1/3 длины при │обрезки имеются в небольшом│Все срезы закрашены           │

│       │слабом омолаживании или на 2/3 - │количестве задиры коры.    │                              │

│       │при сильном омолаживании. Срезы  │Задиры зачищены и закрашены│                              │

│       │выполнены на почку. При обрезке  │                           │                              │

│       │ветвей 3 порядка срез сделан на  │                           │                              │

│       │высоте 30-40 см от ближайшего    │                           │                              │

│       │нижнего разветвления. Вырезаны   │                           │                              │

│       │сушь, больные и поломанные ветви.│                           │                              │

│       │Нет задиров коры, срезы          │                           │                              │

│       │закрашены. Ветви вывезены        │                           │                              │

│       ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│       │Обрезка и прореживание крон      │Имеются незначительные     │Имеются задиры коры, пеньки.  │

│       │деревьев.                        │задиры коры. Задиры        │Недостаточно прорежена крона  │

│       │Больные, сломанные побеги и сушь │зачищены и закрашены       │                              │

│       │вырезаны. Срезы закрашены. Нет   │                           │                              │

│       │задиров коры, шипов, пеньков     │                           │                              │

│       ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│       │Вырезка суши.                    │В незначительном количестве│Сушь удалена не полностью,    │

│       │Сухие сучья удалены на 100%.     │имеются пеньки             │имеются пеньки                │

│       │Сухие сучья вырезаны до здоровой │                           │                              │

│       │древесины. Нет пеньков, сучья    │                           │                              │

│       │вывезены                         │                           │                              │

│       ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│       │Стрижка живых изгородей.         │Незначительные отклонения  │Боковые поверхности не        │

│       │Поверхность живой изгороди после │от заданной формы          │соответствуют заданному       │

│       │стрижки горизонтальная, с боков  │                           │профилю                       │

│       │ровная. Контур среза имеет       │                           │                              │

│       │заданную форму                   │                           │                              │

│       ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│       │Омолаживание и прочистка живых   │Имеются небольшие задиры   │Задиры коры имеются в         │

│       │изгородей.                       │коры                       │значительном количестве       │

│       │Сухие, поломанные и больные ветви│                           │                              │

│       │вырезаны до корневой шейки,      │                           │                              │

│       │старые - на высоте 15-20 см от   │                           │                              │

│       │земли. Крупные срезы закрашены.  │                           │                              │

│       │Нет задиров                      │                           │                              │

│       ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│       │Минеральная подкормка деревьев с │Неравномерно распределены  │Количество уколов меньше      │

│       │помощью бура и "Кроны".          │уколы, по зависящим от     │установленной нормы           │

│       │Соблюдается установленная норма  │рабочих                    │                              │

│       │раствора на дерево заданной      │                           │                              │

│       │концентрации. Равномерно по      │                           │                              │

│       │приствольному кругу сделано 4-15 │                           │                              │

│       │уколов в зависимости от возраста │                           │                              │

│       │дерева и размера кроны           │                           │                              │

│       ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│       │Опрыскивание деревьев растворами │В доступных местах         │Имеются нарушения             │

│       │ядохимикатов.                    │неравномерно обработана    │декоративности насаждений     │

│       │Раствор ядохимикатов приготовлен │крона                      │                              │

│       │заданной концентрации. Соблюдена │                           │                              │

│       │норма расхода раствора на 1      │                           │                              │

│       │дерево. Равномерно обработана    │                           │                              │

│       │крона. Деревья после обработки   │                           │                              │

│       │имеют нормальный вид             │                           │                              │

└───────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┘

- Приложение 17

к Правилам

Отдел согласования проектов Департамента

природопользования и охраны окружающей среды

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N _____

Название объекта _________________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Номер заказа ______________ Коэффициент поправки

на местоположение объекта (Км) _______

Коэффициент поправки

на водоохранную ценность (Кв) ________

| N п/п | Наименование пород | Кол-во, шт. |  | Диаметр, см | Возраст, см | Высота, м | Характеристика состояния зеленых насаждений | Заключение | Восстановительная стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | деревьев | кустар- ников |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Итого деревьев и кустарников ____________________________, в т.ч.:

Подлежащих сохранению: деревьев ________ кустарников _____________

Подлежащих пересадке: деревьев _________ кустарников _____________

Подлежащих вырубке: деревьев ___________ кустарников _____________

Из них:

на инженерных коммуникациях деревьев _______ кустарников _________

в 5-метровой зоне деревьев __________ кустарников ________________

аварийные и сухие: деревьев ___________ кустарников ______________

поросль: деревьев ________________ кустарников ___________________

самосев (до 8 см): деревьев ______________ кустарников ___________

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона) _________________

Площадь уничтожаемых цветников ___________________________________

Компенсационная стоимость ________________________________ рублей.

Стоимость компенсационного озеленения ____________________ рублей.

Дендролог ___ Представитель проектной организации ___ Дата _______

М.П.

- Приложение 18

к Правилам

СВЕДЕНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В __________ ПОЛУГОДИИ 200__ ГОДА

| Наименование и адрес объекта | Посадка деревьев, шт. |  | Посадка кустарников, шт. |  | Устройство газонов, кв. м |  | Устройство цветников, кв. м |  | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | инвестиционные средства | бюджетные средства | средства компенсационной стоимости |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель _____________________________________________________

- Приложение 19А

к Правилам

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 14.04.2009 N 290-ПП)

ГЕРБ МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Не допускать ведения строительных         ________________________

работ без установки щитов

с информацией о количестве вырубаемых

и высаживаемых деревьев, кустарников

и устройстве газонов.                     ________________________

Вырубку деревьев и кустарников

производить после получения разрешения

на строительство.

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ N ______ от "____" ____________

(на объектах строительства, реконструкции и

капитального ремонта)

Адрес: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вид работ: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

На основании заключения N ______________ от ______________________

Оплата компенсационной стоимости _________________________________

(номер и дата платежного поручения)

Проект благоустройства/компенсационное озеленение ________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

В соответствии с перечетной ведомостью и дендропланом разрешается:

вырубить ________________________________________ шт. деревьев

________________________________________ шт. кустарников,

сохранить _______________________________________ шт. деревьев

_______________________________________ шт. кустарников.

Уничтожение газонов (травяного покрова) ___________________ кв. м.

Разрешение на пересадку __________________________________________

Договор с организацией: __________________________________________

__________________________________________________________________

Дату начала работ по вырубке зеленых насаждений сообщить в _______

__________________________________________________________________

(подразделение Департамента, УБПОООПС ГУВД г. Москвы)

не позднее чем за 5 дней до назначенного срока (тел. ___________).

Срок действия порубочного билета _________________________________

Заместитель руководителя Департамента ____________________________

Начальник отдела (зав. сектором) Департамента ____________________

М.П.

Порубочный билет получил _________________________________________

(должность, организация, подпись,

Ф.И.О., телефон)

Отметка о  сдаче порубочных остатков на пункты сбора и переработки

древесины и растительных остатков ________________________________

Информацию о выполнении работ сообщить в Департамент  в течение  5

дней по тел. _____________________________________________________

Порубочный билет закрыт __________________________________________

(дата, подпись, подразделение Департамента)

Исполнитель:

- Приложение 19Б

к Правилам

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 14.04.2009 N 290-ПП)

ГЕРБ МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Не допускать ведение работ без размещения      ___________________

информации на щитах или досках объявлений      ___________________

___________________

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ N _____с ОТ "____" ___________ 200_ Г.

(на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаждений)

Адрес: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вид работ: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

На основании представленных документов: __________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

разрешается:

вырубить ________________________________________ шт. деревьев

________________________________________ шт. кустарников,

посадить ________________________________________ шт. деревьев

____________________________________ шт. кустарников.

Другие виды работ ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Договор со организацией: _________________________________________

__________________________________________________________________

Дату начала работ по вырубке зеленых насаждений сообщить _________

__________________________________________________________________

(подразделение Департамента, УБПОООПС ГУВД г. Москвы)

не позднее чем за 5 дней до назначенного срока (тел.: __________).

Срок действия ____________________________________________________

Начальник отдела (зав. сектором)  _________________

Департамента                       (подпись, дата)

М.П.

Порубочный билет получил _________________________________________

(должность, организация, подпись,

Ф.И.О., телефон)

Информацию  о выполнении  работ сообщить в Департамент в течение 5

дней по тел. __________________________

Порубочный билет закрыт __________________________________________

(дата, подпись, подразделение

Департамента)

Исполнитель:

- Приложение 20

к Правилам

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 14.04.2009 N 290-ПП)

АКТ

ПРОВЕРКИ ПРИЖИВАЕМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

По адресу: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование объекта)

__________ 200__ г. комиссия в составе: __________________________

провела  проверку  приживаемости деревьев и кустарников, состояния

газона по адресу: ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Время озеленительных работ (весна, осень, зима)

_________________________________ 200__ г.

Установлено следующее:

| Объекты и компоненты озеленения | Посажено деревьев, кустарников (кол-во шт.) | Устроено газонов (кв. м) | Кол-во неприжившихся деревьев и кустарников (шт.) | Кол-во газона неудовлетвори- тельного качества (кв. м) | % отпада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревья |  |  |  |  |  |
| Кустарники |  |  |  |  |  |
| Газон |  |  |  |  |  |

Приживаемость деревьев равна (100% - % отпада) __________________%

(прописью)

Приживаемость кустарников (100% - % отпада) _____________________%

(прописью)

Общее состояние инвентаризируемых деревьев и кустарников: ________

__________________________________________________________________

Общее состояние инвентаризируемого газона: _______________________

__________________________________________________________________

Применение древесной  щепы  и  других мульчирующих компонентов при

посадках (пересадках)  деревьев  и кустарников  для  мульчирования

приствольных лунок: ______________________________________________

__________________________________________________________________

Состав комиссии:

1. Представитель   Департамента    природопользования   и   охраны

окружающей среды Правительства Москвы.

2. Представитель заказчика.

3. Представитель подрядчика.

4. Представитель балансодержателя.

5. Представитель Управления по борьбе с правонарушениями в области

охраны окружающей природной среды ГУВД г. Москвы.

- Приложение 21

к Правилам

АКТ

ПОМЕТКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 31.07.2007 N 620-ПП)

г. Москва                                  "____" ________ 200_ г.

На объекте _______________________________________________________

По адресу: _______________________________________________________

В соответствии с дендрологическим планом и  перечетной  ведомостью

зеленых насаждений от _______, составленной ______________________

Помечены <*> деревья и кустарники, назначенные:

К вырубке ________________ деревьев ______________ кустарников

К пересадке _______________ деревьев _____________ кустарников

К сохранению ______________ деревьев _____________ кустарников

Примечание ___________________________________________________

Представитель                    Представитель  заказчика

специализированной организации,

проводящей вырубку/пересадку

Организация _________________    Организация _____________________

Должность ___________________    Должность _______________________

Ф.И.О. ______________________    Ф.И.О. __________________________

Подпись, М.П.                    Подпись, М.П.

--------------------------------

<*> Подлежащие вырубке деревья и кустарники помечаются в натуре красной краской, предназначенные для пересадки - желтой, к сохранению - белой.

- Приложение 22

к Правилам

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 31.07.2007 N 620-ПП)

Герб Москвы

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ГОРОДА МОСКВЫ

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПЕРЕСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

N 96/48 _______________ П от "_____" _____________________ 200_ г.

Адрес: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вид работ ________________________________________________________

__________________________________________________________________

На основании заключения Департамента от __________ N _____________

В  соответствии  с  прилагаемой к проекту  перечетной  ведомостью,

дендропланом и проектом (планом) пересадки разрешается:

пересадить _________________________________________ шт. деревьев,

__________________________________________________ шт. кустарников

по адресу: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

Договор с организацией: __________________________________________

__________________________________________________________________

Дату начала работ по  пересадке  деревьев и кустарников сообщить в

__________________________________________________________________

(подразделение Департамента, УБПОООПС ГУВД по г. Москве)

не позднее чем за 5 дней до назначенного срока (тел. ___________).

Срок действия разрешения: ________________________________________

Заместитель руководителя Департамента ____________________________

Начальник отдела (зав. сектором) Департамента ____________________

(дата, подпись)

М.П.

Разрешение на пересадку получил __________________________________

__________________________________________________________________

(должность, организация, подпись, Ф.И.О., телефон)

Информацию о выполнении работ сообщить в Департамент в  течение  5

дней по тел. ________________________

Разрешение на пересадку закрыто __________________________________

__________________________________________________________________

(дата, подпись, подразделение Департамента)

Исполнитель:

- Приложение 23

к Правилам

НОРМЫ

ПОСАДКИ ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ (УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 29 МАРТА 2001 Г. N 256-РП)

┌─────────────────────┬───────────────┐

│Наименование культуры│Норма посадки, │

│                     │шт. на 1 кв. м │

├─────────────────────┴───────────────┤

│Цветы-летники                        │

├─────────────────────┬───────────────┤

│Агератум:            │               │

│низкий               │     80-100    │

│средний              │     60-80     │

│высокий              │     50-70     │

├─────────────────────┼───────────────┤

│Алиссум              │     80-100    │

│Антирринум           │     70-80     │

│Астры:               │               │

│низкие               │     55        │

│высокие              │     40        │

├─────────────────────┼───────────────┤

│Бегония:             │               │

│клубневая            │     50        │

│индиана              │    100        │

│симперфлоренс        │     80        │

│грацилис             │     80-100    │

├─────────────────────┼───────────────┤

│Вербена              │     60-80     │

│Гвоздика шабо        │     50        │

│Гелиотроп            │     50        │

│Георгины:            │               │

│клубневые            │      4        │

│семенные             │     40-60     │

│Герань               │     40-60     │

├─────────────────────┼───────────────┤

│Канны                │     20        │

│Капуста декоративная │     20        │

│Колеус               │     50-70     │

│Кохия                │     40        │

├─────────────────────┼───────────────┤

│Левкой               │     50        │

│Лобелия              │    100        │

│Настурция            │     50        │

├─────────────────────┼───────────────┤

│Перилла              │     70        │

│Петуния              │     50-70     │

│Пиретрум             │    100        │

│Портулак             │    100        │

├─────────────────────┼───────────────┤

│Резеда               │     50        │

│Сальвия              │     50-80     │

│Табак душистый       │     50        │

├─────────────────────┼───────────────┤

│Тагетес (бархатцы):  │               │

│низкий               │     70-100    │

│средний              │     50-70     │

│высокий              │     40-50     │

├─────────────────────┼───────────────┤

│Флокс летний         │     50-70     │

│Целлозия:            │               │

│метельчатая          │     40-70     │

│гребенчатая          │     40-70     │

│Цинералия морская    │     80-100    │

│Цинния:              │               │

│низкая               │     50        │

│высокая              │     40        │

├─────────────────────┴───────────────┤

│При посадке рассады в вазоны нормы   │

│увеличиваются на 20-30%              │

├─────────────────────────────────────┤

│Двулетники                           │

├─────────────────────┬───────────────┤

│Виола                │     70        │

│Гвоздика барбатус    │     40        │

│(турецкая)           │               │

│Маргаритка           │     70        │

│Незабудка            │     70        │

│Мальва               │     12        │

├─────────────────────┴───────────────┤

│При посадке рассады в вазоны нормы   │

│увеличиваются на 20-30%              │

├─────────────────────────────────────┤

│Луковичные                           │

├─────────────────────┬───────────────┤

│Тюльпаны экстра      │     50-70     │

│I разбора            │     60-80     │

│II разбора           │     80-90     │

│III разбора          │    100        │

│Нарциссы трубчатые:  │               │

│I разбора            │     60-70     │

│II разбора           │     80        │

│мелкоцветные:        │               │

│I разбора            │     50        │

│II разбора           │     70        │

│Гиацинты:            │               │

│I разбора            │     70        │

│II разбора           │     80        │

├─────────────────────┴───────────────┤

│Клубнелуковичные                     │

├─────────────────────┬───────────────┤

│Гладиолусы           │16 x 3         │

│                     │(гнездами по 3 │

│                     │шт.)           │

│Крокусы              │    150        │

├─────────────────────┴───────────────┤

│Многолетники                         │

├─────────────────────┬───────────────┤

│Арабис               │     25        │

│Аквилегия            │     25        │

│Аконит               │     16        │

│Астильбе             │     16        │

│Астра:               │               │

│альпийская           │     25        │

│европейская          │     25        │

│Бергения (бадан)     │     15        │

│Бруннера             │     20        │

│Гаилардия            │     15        │

│Гвоздика гренадин    │     30        │

│Гейхера              │     40        │

│Гелениум             │     16        │

│Гемерокалис          │     16        │

│(лилейник)           │               │

│Гипсофила            │     12        │

│Дельфиниум           │     16        │

│Диклитра             │     16        │

│Дороникум            │     35        │

│Ирис:                │               │

│германский           │     16        │

│сибирский            │     20        │

│Колокольчик          │     20        │

│Купальница           │     20        │

│Ландыш               │    100        │

│                     │               │

│Лилия                │     25        │

│золотистая           │     16        │

│зонтиковидная        │     40        │

│сибирская            │     50        │

│тигровая             │     16        │

│тунберга             │     25        │

│Лихнис               │     20        │

│Лук декоративный     │     80        │

│Люпин                │     16        │

│Мак восточный        │     25        │

│Монарда              │     15        │

│Мордовник            │     10        │

│Наперстянка          │     25        │

│Пион                 │     20-50     │

│Примула              │     20-30     │

│Пиретрум             │      5        │

│Ромашка садовая      │     50        │

│Рудбекия             │     20-30     │

│Седум:               │               │

│акре                 │     30        │

│розовый              │     16        │

│Синецио              │     10-15     │

│Солидаго             │    100        │

│Тимьян               │    100        │

│Фиалка               │     15        │

│Флокс:               │               │

│метельчатый деленый  │     12        │

│неделеный            │     20-30     │

│дерновый             │     45        │

│Хоста (функия)       │     20-30     │

│                     │     50        │

│                     │     20-30     │

│                     │16 x 3         │

│                     │(гнездами по 3 │

│                     │шт.)           │

│                     │     10        │

│                     │     40        │

│                     │     16        │

│                     │     25        │

│                     │     20-30     │

│                     │     20-30     │

└─────────────────────┴───────────────┘

- Приложение 24

к Правилам

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 14.04.2009 N 290-ПП)

Герб города Москвы

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ГОРОДА МОСКВЫ

"___" __________ 200__ г.

г. Москва

АКТ N ________

ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ И КАЧЕСТВА РАБОТ

ПО КОМПЕНСАЦИОННОМУ ОЗЕЛЕНЕНИЮ

Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________________,

(представитель заказчика)

_________________________________________________________________,

(производитель работ)

_________________________________________________________________,

(официальный представитель юридического владельца территории)

_________________________________________________________________,

(представитель Департамента)

составили настоящий акт в том, что по адресу: ____________________

__________________________________________________________________

согласно государственному контракту N _______________ от _________

и проекту  компенсационного озеленения, смете выполнены работы по

компенсационному озеленению.

Посажено: _________________ деревьев; _______________ кустарников;

устроено газонов __________ кв. м; дорожек _______________ пог. м;

устроено цветников ____________ кв. м.

Заключение: ______________________________________________________

(оценка качества посадочного материала)

__________________________________________________________________

(оценка соблюдения технологии)

__________________________________________________________________

(выполнение видов работ, предусмотренных в смете)

__________________________________________________________________

(соответствие объемов работ проектно-сметной документации)

Участок  выполненного  компенсационного   озеленения   состоит  на

балансе

_______ М.П. ____________________________________________________

(организация (предприятие)

Подписи:

М.П. ____________________________________________________________

(официальный представитель юридического    (Ф.И.О.)

владельца территории)

М.П. _____________________________________________________________

(представитель заказчика)           (Ф.И.О.)

М.П. _____________________________________________________________

(производитель работ)             (Ф.И.О.)

__________________________________________________________________

(представитель Департамента)        (Ф.И.О.)

__________________________________________________________________

(общественный инспектор)         (Ф.И.О.)

- Приложение 25

к Правилам

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

УПРАВЛЕНИЕ ИНСПЕКЦИОННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

121019, Москва, ГСП-2,

ул. Новый Арбат, дом 11, корп. 1              Тел: (095) 291-27-12

__________________________________________________________________

АКТ N ____________________

ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Г. Москва                                    "__" _______ 200__ г.

Дата, время и место составления акта _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата  и  номер  распоряжения  на  осуществление   государственного

экологического контроля __________________________________________

Ф.И.О., индивидуальный  номер  и должность  лица,  осуществлявшего

государственный экологический контроль ___________________________

__________________________________________________________________

Наименование проверяемого объекта ________________________________

__________________________________________________________________

Юридический адрес проверяемого объекта ___________________________

__________________________________________________________________

Фактический адрес проверяемого объекта ___________________________

__________________________________________________________________

Банковские реквизиты проверяемого объекта ________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ф.И.О., должность руководителя проверяемого объекта (его законного

представителя) ___________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата, время и  место  проведения  государственного  экологического

контроля _________________________________________________________

Лица, участвующие в проверке _____________________________________

Сведения   о   выявленных    правонарушениях    со    ссылкой   на

нормативный  акт,  устанавливающий  требования  в  области  охраны

окружающей среды _________________________________________________

__________________________________________________________________

Сведения о лицах, допустивших нарушение законодательства в области

охраны окружающей среды __________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи    лиц,   участвовавших  в   проведении   государственного

экологического контроля __________________________________________

__________________________________________________________________

Объяснения  представителя  проверяемого объекта, подпись (отказ от

подписи) _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Иные сведения ____________________________________________________

__________________________________________________________________

Приложения к акту: _______________________________________________

__________________________________________________________________

Государственный инспектор отдела _________________________________

Управления инспекционного экологического контроля Департамента ___

__________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Экземпляр   акта  получил   (Ф.И.О.,   подпись,   тел.,  реквизиты

доверенности) ____________________________________________________

Отметка о наличии на проверяемом объекте журнала учета мероприятий

по контролю, номер записи ________________________________________

- Приложение 26

к Правилам

┌─────────────┐

│    Герб     │

│города Москвы│

└─────────────┘

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПАСПОРТ

УЧЕТНОГО УЧАСТКА

Инвентарный номер ________________________

Наименование объекта _____________________________________________

Классификационный код ____________________________________________

(по функциональному назначению земель)

Административно-территориальная принадлежность: __________________

(административный

округ, район)

СОГЛАСОВАНО                        УТВЕРЖДАЮ

Департамент                    Балансодержатель

жилищно-коммунального        (фактический землепользователь)

хозяйства                        территории

и благоустройства          _____________________________

___________________________

"___" _______________ 200__ г.

"__" _______________ 200__ г.

Исполнитель (наименование

организации, выполняющей

инвентаризации)

_____________________________

"___" _______________ 200__ г.

ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН

|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |

ДОКУМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НАСТОЯЩЕГО ПАСПОРТА

| N п/п | Наименование | Дата | Масштаб | Кол-во листов | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Документы, входящие в состав настоящего паспорта |  | - |  |  |
| 2 | Общие сведения об объекте |  | - |  |  |
| 3 | Схема расположения объекта КБ в г. Москве |  | - |  |  |
| 4 | Ситуационный план |  | 1:2000 |  |  |
| 5 | Инвентаризационный план |  | 1:500 |  |  |
| 6 | Общая площадь объекта |  | - |  |  |
| 7 | Здания и сооружения |  | - |  |  |
| 8 | Плоскостные сооружения |  | - |  |  |
| 9 | Дорожно-тропиночная сеть |  | - |  |  |
| 10 | Элементы озеленения и таблица зеленых насаждений |  | - |  |  |
| 11 | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства |  | - |  |  |
| 12 | Элементы организации рельефа |  | - |  |  |
| 13 | Система функционального обеспечения |  | - |  |  |
| 14 | Системы обеспечения охраны природы и микроклиматического комфорта |  | - |  |  |
| 15 | Сведения о проведении ремонтных работ |  | - |  |  |
| 16 | Характеристика объекта |  | - |  |  |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Административный округ, район                                  │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ Адрес (почтовый)                                               │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ Наименование и статус объекта                                  │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ Балансодержатель, землепользователь (арендатор) объекта        │

│ (название, адрес, тел.)                                        │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ Заказчик паспорта                                              │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ Разработчик архитектурно-планировочного решения.               │

│ Дата разработки:                                               │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ Составитель паспорта                                           │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ Дата составления паспорта                                      │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КБ В Г. МОСКВЕ

Схема расположения объекта:

Ситуационный план

(масштаб 1:2000)

Инвентаризационный план учетного объекта

(масштаб 1:500)

I. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА (кв. м)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

┌─────┬─────────────────────────────┬──────────────────┬─────────┐

│N п/п│Назначение (жилое, учебное,  │Площадь застройки │Отмостка │

│     │спортивное, лечебное, ЦТП, ТП│(кв. м)           │(кв. м)  │

│     │и т.д.)                      │                  │         │

├─────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┤

│     │                             │                  │         │

└─────┴─────────────────────────────┴──────────────────┴─────────┘

Территория объекта относится к _______ категории содержания.

Балансодержатель - _______________________________

III. ПЛОСКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Общая площадь (кв. м)                                           │

├─────┬────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┤

│N п/п│Наименование    │Площадь, кв. м     │Покрытие             │

├─────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤

│     │                │                   │                     │

└─────┴────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘

Территория объекта относится к ______ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

IV. ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНАЯ СЕТЬ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Общая площадь (кв. м)                                           │

├─────┬────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┤

│N п/п│Наименование    │Площадь, кв. м     │Покрытие             │

├─────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤

│     │                │                   │                     │

└─────┴────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель _______________________________

V. ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И ТАБЛИЦА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ГАЗОН)

| N участка | Площадь газона, кв. м | Тип газона, кв. м |  |  |  |  |  | Состояние газона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обыкно- венный | луго- вой | партер- ный | на откосе | инерт- ный мате- риал | иного типа | хор. | удовл. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

| N участка | N биогр. | N расет. | Тип насаждения | Жизненная форма | Вид растения | Количество растений |  |  | Диаметр (на высоте 1,3 м) | Высота, м | Возраст, лет | Состояние |  |  |  |  |  | Характеристика состояния | Рекомендации по уходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хор. | удовл. |  | неудовл. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. | кв. м | пог. м |  |  |  | без признаков ослабления | ослабленные | сильно ослабленные | усыхающие | сухостой текущего года | сухостой прошлых лет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Балансодержатель _______________________________

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ЦВЕТНИКИ)

┌───────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│N      │N       │Площадь цветников                                  │

│участка│цветника├───────────┬────────────┬──────────┬─────┬─────────┤

│       │        │однолетники│многолетники│луковичные│розы │смешанные│

├───────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┤

│   1   │   2    │     3     │     4      │    5     │  6  │    7    │

├───────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────┼─────┼─────────┤

│       │        │           │            │          │     │         │

│       │        │           │            │          │     │         │

└───────┴────────┴───────────┴────────────┴──────────┴─────┴─────────┘

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель _______________________________

VI. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

┌───┬────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┐

│N  │Наименование│Количество, шт./м        │Высота, м (для оград) │

│п/п│            │                         │                      │

├───┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤

│   │            │                         │                      │

└───┴────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┘

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель _______________________________

VII. ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА

(подпорные стенки, террасы, системы укрепления откосов и др.)

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│N п/п│Наименование              │Количество, кв. м               │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│     │                          │                                │

└─────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘

VIII. СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(поливочный водопровод, ливневая канализация,

опоры и сети наружного освещения и др.)

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│N п/п│Наименование              │Количество, кв. м               │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│     │                          │                                │

└─────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘

IX. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

И МИКРОКЛИМАТИЧЕСКОГО КОМФОРТА

(элементы ветрозащиты, шумозащиты,

системы очистки водоемов и др.)

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│N п/п│Наименование              │Количество, кв. м               │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│     │                          │                                │

└─────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘

Территория объекта относится к ______ категории содержания.

Балансодержатель _______________________________

X. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

┌───┬────────────┬──────────┬──────────────┬────────────┬───────────┐

│N  │Наименование│Дата      │Характеристика│Подрядная   │Гарантийные│

│п/п│            │проведения│(объемы)      │организация │сроки      │

│   │            │          │              │(N лицензии)│           │

├───┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤

│   │            │          │              │            │           │

└───┴────────────┴──────────┴──────────────┴────────────┴───────────┘

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель _______________________________

XI. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

┌───┬───────────────────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┐

│N  │Наименование               │Количество   │Стоимость,│Изменения по  │

│п/п│                           ├─────┬──┬────┤руб.      │годам         │

│   │                           │кв. м│м │штук│          │              │

├───┼───────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼──────────────┤

│ 1 │             2             │  3  │4 │ 5  │    6     │      7       │

├───┼───────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼──┬──┬──┬──┬──┤

│1. │Общая площадь объекта      │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

├───┼───────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┤

│2. │Эксплуатационная площадь   │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

├───┼───────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┤

│3. │Под зелеными насаждениями  │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

│   │В том числе:               │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

│   │                           │     │  │    │          ├──┼──┼──┼──┤  │

│   │- под деревьями            │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

│   │                           │     │  │    │          ├──┼──┼──┼──┤  │

│   │- под кустарниками         │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

│   │                           │     │  │    │          ├──┼──┼──┼──┤  │

│   │- под газонами             │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

│   │                           │     │  │    │          ├──┼──┼──┼──┤  │

│   │- под газонами на откосах  │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

│   │                           │     │  │    │          ├──┼──┼──┼──┤  │

│   │- под цветниками           │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

├───┼───────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┤

│4. │Под замощением, в том числе│     │  │    │          │  │  │  │  │  │

│   │(по покрытиям):            │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

├───┼───────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┤

│5. │Строения и сооружения      │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

├───┼───────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┤

│6. │Водоемы                    │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

├───┼───────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┤

│7. │Элементы благоустройства   │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

├───┼───────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┤

│8. │Дополнительные сведения:   │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

│   │                           │     │  │    │          ├──┼──┼──┼──┤  │

│   │- дата сооружения          │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

│   │                           │     │  │    │          ├──┼──┼──┼──┤  │

│   │- дата последнего          │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

│   │капремонта или             │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

│   │реконструкции              │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

│   │                           │     │  │    │          ├──┼──┼──┼──┤  │

│   │- эксплуатационная         │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

│   │категория объекта          │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

│   │                           │     │  │    │          ├──┼──┼──┼──┤  │

│   │- режим градостроительной  │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

│   │деятельности               │     │  │    │          │  │  │  │  │  │

└───┴───────────────────────────┴─────┴──┴────┴──────────┴──┴──┴──┴──┴──┘

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель _____________________

- Приложение 26А

к Правилам

(введено постановлением Правительства Москвы

от 14.04.2009 N 290-ПП)

Герб

города Москвы

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДОПОЛНЕНИЕ N _____

ПАСПОРТ

УЧЕТНОГО УЧАСТКА

Инвентарный номер ________________________

Наименование объекта ______________________________________________________

Классификационный код _____________________________________________________

(по функциональному назначению земель)

Административно-территориальная принадлежность: ___________________________

(административный округ,

район)

СОГЛАСОВАНО                                     УТВЕРЖДАЮ

Департамент жилищно-коммунального               Балансодержатель территории

хозяйства и благоустройства                     (землепользователь)

города Москвы                                   "__" _____________ 20___ г.

"___" _______________ 20___ г.

Исполнитель (наименование

организации, выполняющей

актуализацию)

"___" ____________ 20___ г.

ДОПОЛНЕНИЕ N _ К ПАСПОРТУ СОСТАВЛЕНО

|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Проверил

Исполнитель

ДОКУМЕНТЫ,

ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ДОПОЛНЕНИЯ N _ К НАСТОЯЩЕМУ ПАСПОРТУ

| N п/п | Наименование | Дата | Масштаб | Количество листов | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Документы, входящие в состав Дополнения N __ к настоящему Паспорту |  |  |  |  |
| 2 | Общие сведения об объекте |  |  |  |  |
| 3 | Схема расположения объекта в городе Москве |  | - |  |  |
| 4 | Ситуационный план |  | 1:2000 |  |  |
| 5 | Инвентаризационный план |  | 1:500 |  |  |
| 6 | Общая площадь объекта |  | - |  |  |
| 7 | Здания и сооружения |  | - |  |  |
| 8 | Плоскостные сооружения |  | - |  |  |
| 9 | Дорожно-тропиночная сеть |  | - |  |  |
| 10 | Элементы озеленения и таблица зеленых насаждений |  | - |  |  |
| 11 | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства |  | - |  |  |
| 12 | Элементы организации рельефа |  | - |  |  |
| 13 | Система функционального обеспечения |  | - |  |  |
| 14 | Системы обеспечения охраны природы и микроклиматического комфорта |  | - |  |  |
| 15 | Сведения о проведении ремонтных работ |  | - |  |  |
| 16 | Характеристика объекта |  | - |  |  |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Административный округ, район _____________________________________________

___________________________________________________________________________

Адрес (почтовый) __________________________________________________________

Наименование и статус объекта _____________________________________________

___________________________________________________________________________

Балансодержатель,  землепользователь (арендатор)  объекта (название, адрес,

тел.) _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заказчик Паспорта _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Разработчик планировочного решения и благоустройства

Дата разработки: __________________________________________________________

Составитель Паспорта ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Дата составления Паспорта _________________________________________________

СХЕМА

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Схема расположения объекта:

Ситуационный план

(масштаб 1:2000)

Инвентаризационный план учетного объекта

(масштаб 1:500)

I. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА (кв. м) _______

II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

| N п/п | Назначение (жилое, учебное, спортивное, лечебное, ЦТП, ТП и т.д.) | Площадь застройки, кв. м | Отмостка, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

III. ПЛОСКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

| Общая площадь (кв. м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Площадь, кв. м | Покрытие |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

IV. ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНАЯ СЕТЬ

| Общая площадь (кв. м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Площадь, кв. м | Покрытие |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

V. ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И ТАБЛИЦА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ.

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ГАЗОН)

| N п/п | Площадь газона, кв. м | Типы газона, кв. м |  |  |  |  |  | Состояние газона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обыкновенный | Луговой | Партерный | На откосе | Инертный материал | Иного типа | Хор. | Удовл. | Неудовл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Территория объекта относится к _______ категории содержания.

| N участка | N биогруппы | N растения | Тип насаждения | Жизненная форма | Вид растения | Количество растений |  |  | Диаметр (на высоте 1,3 м) | Высота, м | Возраст, лет | Состояние |  |  |  |  |  | Характеристика состояния | Рекомендации по уходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хор. | Удовл. |  | Неудовл. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. | кв. м | пог. м |  |  |  | без признаков ослабления | ослабленные | сильно ослабленные | усыхающие | сухостой текущего года | сухостой прошлых лет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Балансодержатель ________________________________________

ВЕДОМОСТЬ

УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ЦВЕТНИКИ)

| N участка | N цветника | Типы цветников, кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Однолетники | Многолетники | Луковичные | Смешанные | Инертный материал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

VI. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

| N п/п | Наименование | Количество, шт./м | Высота, м (для оград) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

VII. ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА (ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ,

ТЕРРАСЫ, СИСТЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ И ДР.)

| N п/п | Наименование | Количество, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

VIII. СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПОЛИВОЧНЫЙ

ВОДОПРОВОД, ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ, ОПОРЫ И СЕТИ

НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ДР.)

| N п/п | Наименование | Количество, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

IX. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

И МИКРОКЛИМАТИЧЕСКОГО КОМФОРТА (ЭЛЕМЕНТЫ ВЕТРОЗАЩИТЫ,

ШУМОЗАЩИТЫ, СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДОЕМОВ И ДР.)

| N п/п | Наименование | Количество, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

X. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

| N п/п | Наименование | Дата проведения | Характеристика (объемы) | Подрядная организа- ция | Гарантийные сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

XI. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

| N п/п | Наименование | Количество |  |  | Стоимость, руб. | Изменения по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | м | штук |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая площадь объекта (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| 2. | Эксплуатационная площадь |  |  |  |  |  |
| 3. | Под зелеными насаждениями В том числе: - под деревьями - под кустарниками - под газонами - под газонами на откосах - под цветниками |  |  |  |  |  |
| 4. | Под замощением, в том числе (по покрытиям) |  |  |  |  |  |
| 5. | Строения и сооружения |  |  |  |  |  |
| 6. | Водоемы |  |  |  |  |  |
| 7. | Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |
| 8. | Дополнительные сведения: - дата сооружения - дата последнего капремонта или реконструкции - эксплуатационная категория объекта - режим градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

- Приложение 27

к Правилам

┌─────────────┐

│    Герб     │

│города Москвы│

└─────────────┘

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПАСПОРТ

ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ И

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

Инвентарный номер _______________

Наименование объекта _____________________________________________

Классификационный код ____________________________________________

(по функциональному назначению земель)

Административно-территориальная

принадлежность: __________________________________________________

(административный округ, район)

СОГЛАСОВАНО                         УТВЕРЖДАЮ

Департамент                      Балансодержатель

жилищно-коммунального                   (фактический

хозяйства и благоустройства       землепользователь) территории

____________________________      _____________________________

"___" ______________ 200__ г.      "___" ______________ 200__ г.

СОГЛАСОВАНО               Исполнитель (наименование

организации, выполняющей

Москомархитектура            инвентаризации)

____________________________      _____________________________

"___" ______________ 200__ г.      "___" ______________ 200__ г.

ПАСПОРТ СОСТАВЛЕН

|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |

ДОКУМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НАСТОЯЩЕГО ПАСПОРТА

| N п/п | Наименование | Дата | Масштаб | Кол-во листов | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Документы, входящие в состав настоящего паспорта |  | - |  |  |
| 2 | Общие сведения об объекте |  | - |  |  |
| 3 | Схема расположения объекта КБ в г. Москве |  | - |  |  |
| 4 | Ситуационный план |  | 1:2000 |  |  |
| 5 | Схема генплана |  | 1:500 |  |  |
| 6 | Архитектурно-художественная характеристика объекта и его окружения, особенности ландшафта и озеленения |  | - |  |  |
| 7 | Общая площадь объекта |  | - |  |  |
| 8 | Здания и сооружения |  | - |  |  |
| 9 | Плоскостные сооружения |  | - |  |  |
| 10 | Дорожно-тропиночная сеть |  | - |  |  |
| 11 | Элементы озеленения и таблица зеленых насаждений |  | - |  |  |
| 12 | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства |  | - |  |  |
| 13 | Элементы организации рельефа |  | - |  |  |
| 14 | Система функционального обеспечения |  | - |  |  |
| 15 | Системы обеспечения охраны природы и микроклиматического комфорта |  | - |  |  |
| 16 | Сведения о проведении ремонтных работ |  | - |  |  |
| 17 | Характеристика объекта |  | - |  |  |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Административный округ, район                                  │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ Адрес (почтовый)                                               │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ Наименование и статус объекта                                  │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ Балансодержатель, землепользователь (арендатор) объекта        │

│ (название, адрес, тел.)                                        │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ Заказчик паспорта                                              │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ Разработчик архитектурно-планировочного решения.               │

│                                                                │

│ Дата разработки:                                               │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ Составитель паспорта                                           │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ Дата составления паспорта                                      │

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │                                                            │ │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КБ В Г. МОСКВЕ

Схема расположения объекта

Ситуационный план

(масштаб 1:2000)

Схема генплана

(масштаб 1:500)

I. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА (кв. м)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

| Общая площадь застройки (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Назначение (жилое, учебное, спортивное, лечебное, ЦТП, ТП и т.д.) | Площадь застройки (кв. м) | Этажность | Характеристика | Отмостка (кв. м) | Паспорт "Колористическое решение..." N _ | Паспорт "Архитектурно- художественное освещение" N _ |

Территория объекта относится к ______ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

III. ПЛОСКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

┌───┬────────────┬──────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┐

│N  │Наименование│Кол-во│Площадь,│Покрытие│Элемент   │Характеристика│

│п/п│            │      │кв. м   │        │примыкания│              │

├───┼────────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤

│   │            │      │        │        │          │              │

│   │            │      │        │        │          │              │

└───┴────────────┴──────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┘

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель _____________________________

IV. ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНАЯ СЕТЬ

┌───┬────────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┐

│N  │Наименование│Площадь,│Покрытие│Элемент   │Характеристика│

│п/п│            │кв. м   │        │примыкания│              │

├───┼────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤

│   │            │        │        │          │              │

└───┴────────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┘

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель _______________________________

V. ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И ТАБЛИЦА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

| N участка | N биогр. | N расет. | Тип насаждения | Жизненная форма | Вид растения | Количество растений |  |  | Диаметр (на высоте 1,3 м) | Высота, м | Возраст, лет | Состояние |  |  |  |  |  | Характеристика состояния | Рекомендации по уходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хор. | удовл. |  | неудовл. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. | кв. м | пог. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без признаков ослабления | ослабленные | сильно ослабленные | усыхающие | сухостой текущего года | сухостой прошлых лет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

ВЕДОМОСТЬ

УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ГАЗОН)

| N участка | Площадь газона, кв. м | Тип газона, кв. м |  |  |  |  |  | Состояние газона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обыкно- венный | луго- вой | партер- ный | на откосе | инерт- ный мате- риал | иного типа | хор. | удовл. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель _______________________________

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ЦВЕТНИКИ)

┌───────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│N      │N       │Площадь цветников                                 │

│участка│цветника├───────────┬────────────┬──────────┬────┬─────────┤

│       │        │однолетники│многолетники│луковичные│розы│смешанные│

├───────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤

│   1   │   2    │     3     │     4      │    5     │ 6  │    7    │

├───────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤

│       │        │           │            │          │    │         │

│       │        │           │            │          │    │         │

└───────┴────────┴───────────┴────────────┴──────────┴────┴─────────┘

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель _______________________________

VI. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

┌───┬────────────┬────────┬─────────┬──────────┬────────────┐

│N  │Наименование│Кол-во, │Материал │Параметры,│Изготовитель│

│п/п│            │ед. изм.│и хар-ка │ед. изм.  │            │

├───┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤

│   │            │        │         │          │            │

└───┴────────────┴────────┴─────────┴──────────┴────────────┘

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель _______________________________

VII. ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА

(подпорные стенки, террасы,

системы укрепления откосов и др.)

┌───┬────────────────┬──────────┬──────────────┬────────────┐

│N  │Наименование    │Кол-во,   │Характеристика│Параметры,  │

│п/п│                │ед. изм.  │              │ед. изм.    │

├───┼────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│   │                │          │              │            │

└───┴────────────────┴──────────┴──────────────┴────────────┘

VIII. СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(поливочный водопровод, ливневая канализация,

опоры и сети наружного освещения и др.)

┌───┬────────────────┬──────────┬──────────────┬────────────┐

│N  │Наименование    │Кол-во,   │Характеристика│Параметры,  │

│п/п│                │ед. изм.  │              │ед. изм.    │

├───┼────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│   │                │          │              │            │

└───┴────────────────┴──────────┴──────────────┴────────────┘

IX. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И

МИКРОКЛИМАТИЧЕСКОГО КОМФОРТА

(элементы ветрозащиты, шумозащиты,

системы очистки водоемов и др.)

┌───┬────────────────┬──────────┬──────────────┬────────────┐

│N  │Наименование    │Кол-во,   │Характеристика│Параметры,  │

│п/п│                │ед. изм.  │              │ед. изм.    │

├───┼────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤

│   │                │          │              │            │

└───┴────────────────┴──────────┴──────────────┴────────────┘

Территория объекта относится к ______ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

X. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

┌───┬────────────┬──────────┬──────────────┬────────────┬───────────┐

│N  │Наименование│Дата      │Характеристика│Подрядная   │Гарантийные│

│п/п│            │проведения│(объемы)      │организация │сроки      │

│   │            │          │              │(N лицензии)│           │

├───┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤

│   │            │          │              │            │           │

└───┴────────────┴──────────┴──────────────┴────────────┴───────────┘

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель _______________________________

XI. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И

МИКРОКЛИМАТИЧЕСКОГО КОМФОРТА

┌───┬────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────────┐

│N  │Наименование│Количество,   │Характеристика  │Параметры,       │

│п/п│            │ед. изм.      │                │ед. изм.         │

├───┼────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1 │     2      │      3       │       4        │        5        │

├───┼────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│   │            │              │                │                 │

└───┴────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────────┘

XII. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

┌───┬──────────────────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┐

│N  │Наименование              │Количество   │Стоимость,│Изменения  │

│п/п│                          ├─────┬──┬────┤руб.      │по годам   │

│   │                          │кв. м│м │штук│          │           │

├───┼──────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼───────────┤

│ 1 │            2             │  3  │4 │ 5  │    6     │     7     │

├───┼──────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼───┬───┬───┤

│1. │Общая площадь объекта     │     │  │    │          │   │   │   │

│   │(газоны по улице          │     │  │    │          │   │   │   │

│   │Приречная)                │     │  │    │          │   │   │   │

├───┼──────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼───┼───┼───┤

│2. │Эксплуатационная площадь  │     │  │    │          │   │   │   │

├───┼──────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼───┼───┼───┤

│3. │Под зелеными насаждениями │     │  │    │          │   │   │   │

│   │В том числе:              │     │  │    │          │   │   │   │

│   │- под деревьями           │     │  │    │          │   │   │   │

│   │- под кустарниками        │     │  │    │          │   │   │   │

│   │- под газонами            │     │  │    │          │   │   │   │

│   │- под газонами на откосах │     │  │    │          │   │   │   │

│   │- под цветниками          │     │  │    │          │   │   │   │

├───┼──────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼───┼───┼───┤

│4. │Под замощением            │     │  │    │          │   │   │   │

│   │В том числе:              │     │  │    │          │   │   │   │

│   │- асфальтовое             │     │  │    │          │   │   │   │

│   │- цементное               │     │  │    │          │   │   │   │

│   │- грунтовое               │     │  │    │          │   │   │   │

│   │- гравийное (спортпл.)    │     │  │    │          │   │   │   │

├───┼──────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼───┼───┼───┤

│5. │Строения и сооружения     │     │  │    │          │   │   │   │

├───┼──────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼───┼───┼───┤

│6. │Водоемы                   │     │  │    │          │   │   │   │

├───┼──────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼───┼───┼───┤

│7. │Элементы благоустройства: │     │  │    │          │   │   │   │

│   │- детская площадка        │     │  │    │          │   │   │   │

├───┼──────────────────────────┼─────┼──┼────┼──────────┼───┼───┼───┤

│8. │Дополнительные сведения:  │     │  │    │          │   │   │   │

│   │- дата сооружения         │     │  │    │          │   │   │   │

│   │- дата последнего         │     │  │    │          │   │   │   │

│   │капремонта или            │     │  │    │          │   │   │   │

│   │реконструкции             │     │  │    │          │   │   │   │

│   │- эксплуатационная        │     │  │    │          │   │   │   │

│   │категория объекта         │     │  │    │          │   │   │   │

│   │- режим градостроительной │     │  │    │          │   │   │   │

│   │деятельности              │     │  │    │          │   │   │   │

└───┴──────────────────────────┴─────┴──┴────┴──────────┴───┴───┴───┘

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель _______________________________

- Приложение 27А

к Правилам

(введено постановлением Правительства Москвы

от 14.04.2009 N 290-ПП)

Герб

города Москвы

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДОПОЛНЕНИЕ N ____

ПАСПОРТ

ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ И

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

Инвентарный номер _________________________________________________________

Наименование объекта ______________________________________________________

Классификационный код _____________________________________________________

(по функциональному назначению земель)

Административно-территориальная

принадлежность: ___________________________________________________________

(административный округ, район)

СОГЛАСОВАНО                                     УТВЕРЖДАЮ

Департамент жилищно-коммунального               Землепользователь

хозяйства и благоустройства                     "___" ____________ 20___ г.

города Москвы

"___" _______________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО                                     УТВЕРЖДАЮ

Москомархитектура                               Исполнитель (наименование

_________________                               организации, выполняющей

"___" ____________ 20___ г.                     актуализацию)

___________________________

"___" ____________ 20___ г.

ДОПОЛНЕНИЕ N _ К ПАСПОРТУ СОСТАВЛЕНО

| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Проверил

Исполнитель

ДОКУМЕНТЫ,

ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ДОПОЛНЕНИЯ N _ К НАСТОЯЩЕМУ ПАСПОРТУ

| N п/п | Наименование | Дата | Масштаб | Количество листов | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Документы, входящие в состав Дополнения N __ к настоящему Паспорту |  |  |  |  |
| 2 | Общие сведения об объекте |  |  |  |  |
| 3 | Схема расположения объекта в городе Москве |  | - |  |  |
| 4 | Ситуационный план |  | 1:2000 |  |  |
| 5 | Инвентаризационный план |  | 1:500 |  |  |
| 6 | Общая площадь объекта |  | - |  |  |
| 7 | Здания и сооружения |  | - |  |  |
| 8 | Плоскостные сооружения |  | - |  |  |
| 9 | Дорожно-тропиночная сеть |  | - |  |  |
| 10 | Элементы озеленения и таблица зеленых насаждений |  | - |  |  |
| 11 | Малые архитектурные формы и элементы благоустройства |  | - |  |  |
| 12 | Элементы организации рельефа |  | - |  |  |
| 13 | Система функционального обеспечения |  | - |  |  |
| 14 | Системы обеспечения охраны природы и микроклиматического комфорта |  | - |  |  |
| 15 | Сведения о проведении ремонтных работ |  | - |  |  |
| 16 | Характеристика объекта |  | - |  |  |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Административный округ, район _____________________________________________

___________________________________________________________________________

Адрес (почтовый) __________________________________________________________

Наименование и статус объекта _____________________________________________

___________________________________________________________________________

Балансодержатель,  землепользователь  (арендатор) объекта (название, адрес,

тел.) _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заказчик Паспорта _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Разработчик планировочного решения и благоустройства

Дата разработки: __________________________________________________________

Составитель Паспорта ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Дата составления Паспорта _________________________________________________

СХЕМА

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Схема расположения объекта:

Ситуационный план

(масштаб 1:2000)

Схема генплана

(масштаб 1:500)

I. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА (кв. м) _______

II. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

| Общая площадь застройки (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Назначение (жилое, учебное, спортивное, лечебное, ЦТП, ТП и т.д.) | Площадь застройки, кв. м | Этажность | Характеристика | Отмостка, кв. м | Паспорт "Колористическое решение..." N __ | Паспорт "Архитектурно- художественное освещение" N __ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

III. ПЛОСКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

| Общая площадь (кв. м) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Количество | Площадь, кв. м | Покрытие | Элемент примыкания | Характеристика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

IV. ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНАЯ СЕТЬ

| Общая площадь (кв. м) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Количество | Площадь, кв. м | Покрытие | Элемент примыкания | Характеристика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

V. ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И ТАБЛИЦА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

| N участка | N биогруппы | N растения | Тип насаждения | Жизненная форма | Вид растения | Количество растений |  |  | Диаметр (на высоте 1,3 м) | Высота, м | Возраст, лет | Состояние |  |  |  |  |  | Характеристика состояния | Рекомендации по уходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хор. | Удовл. |  | Неудовл. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. | кв. м | пог. м |  |  |  | без признаков ослабления | ослабленные | сильно ослабленные | усыхающие | сухостой текущего года | сухостой прошлых лет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

ВЕДОМОСТЬ

УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ГАЗОН)

| N п/п | Площадь газона, кв. м | Типы газона, кв. м |  |  |  |  |  | Состояние газона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обыкновенный | Луговой | Партерный | На откосе | Инертный материал | Иного типа | Хор. | Удовл. | Неудовл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

ВЕДОМОСТЬ

УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ЦВЕТНИКИ)

| N участка | N цветника | Типы цветников, кв. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Однолетники | Многолетники | Луковичные | Смешанные | Инертный материал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

VI. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

| N п/п | Наименование | Количество, ед. изм. | Материал и характеристика | Параметры, ед. изм. | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

VII. ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА (ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ,

ТЕРРАСЫ, СИСТЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ И ДР.)

| N п/п | Наименование | Количество, ед. изм. | Материал и характеристика | Параметры, ед. изм. | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

VIII. СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПОЛИВОЧНЫЙ

ВОДОПРОВОД, ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ, ОПОРЫ И СЕТИ НАРУЖНОГО

ОСВЕЩЕНИЯ И ДР.)

| N п/п | Наименование | Количество, ед. изм. | Материал и характеристика | Параметры, ед. изм. | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

IX. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

И МИКРОКЛИМАТИЧЕСКОГО КОМФОРТА (ЭЛЕМЕНТЫ ВЕТРОЗАЩИТЫ,

ШУМОЗАЩИТЫ, СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДОЕМОВ И ДР.)

| N п/п | Наименование | Количество, ед. изм. | Материал и характеристика | Параметры, ед. изм. | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

X. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

| N п/п | Наименование | Дата проведения | Характеристика (объемы) | Подрядная организация | Гарантийные сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

XI. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

| N п/п | Наименование | Количество |  |  | Стоимость, руб. | Изменения по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м | м | штук |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая площадь объекта (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| 2. | Эксплуатационная площадь |  |  |  |  |  |
| 3. | Под зелеными насаждениями В том числе: - под деревьями - под кустарниками - под газонами - под газонами на откосах - под цветниками |  |  |  |  |  |
| 4. | Под замощением, в том числе (по покрытиям) |  |  |  |  |  |
| 5. | Строения и сооружения |  |  |  |  |  |
| 6. | Водоемы |  |  |  |  |  |
| 7. | Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |
| 8. | Дополнительные сведения: - дата сооружения - дата последнего капремонта или реконструкции - эксплуатационная категория объекта - режим градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |

Территория объекта относится к _____ категории содержания.

Балансодержатель ______________________________

- Приложение 28

к Правилам

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ

РАБОТ ПО УХОДУ ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Журнал содержит ____________ страниц.

Руководитель балансодержателя

территории         _____________          _____________

(подпись)              (фамилия)

М.П.

Содержание

1. Титульный лист объекта.

2. Указания ведения общего журнала работ.

3. Список ответственных лиц.

4. Сведения о проведении работ.

5. Предписания Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, ОАТИ города Москвы, Роспотребнадзора.

6. Записи других контролирующих органов.

Указания ведения общего журнала работ

1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения работ по уходу за зелеными насаждениями.

2. Общий журнал работ ведется на каждом объекте озеленения и благоустройства.

3. Общий журнал работ ведет лицо, ответственное за состояние зеленых насаждений.

4. Титульный лист заполняется до начала проведения работ.

5. Список ответственных лиц, занятых на работах по уходу за зелеными насаждениями, составляет балансодержатель территории.

6. Регулярные Сведения о проведении работ (с начала и до их завершения) являются основной частью журнала. Эта часть журнала должна содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее выполнения в соответствии с Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП.

Здесь же должны быть отражены краткие сведения о внесении удобрений, поливе, рыхлении и мульчировании почвы, обрезке кроны, стрижке "живой" изгороди, лечении растений и защите от вредителей и болезней, а также о своевременной замене неприжившихся деревьев и кустарников, восстановлении утраченных газонов и цветников.

7. Журнал работ должен заполняться ясно и четко. Записи в журнале подписываются ответственным за его ведение лицом и периодически проверяются руководителем балансодержателя территории.

Вырывать из журнала листы запрещается.

8. Представители инспекций Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, ОАТИ города Москвы, Роспотребнадзора свои замечания и требования заносят в специальные бланки предписаний, имеющихся в журнале работ, оставляя себе подлинник выданного предписания.

9. Замечания, требования и предложения контролирующих органов по качеству выполненных работ приводятся в таблице "Сведения о проведении работ".

Наименование объекта _____________________________________________

Адрес объекта ____________________________________________________

__________________________________________________________________

Балансодержатель территории ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Площадь объекта (га) _____________________________________________

Генеральная подрядная строительная организация ___________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Специализированная организация ___________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование организации, адрес, Ф.И.О. руководителя, номер,

__________________________________________________________________

дата выдачи и кем выдана лицензия)

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

ПО УХОДУ ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

| Ф.И.О., занимаемая должность | Специальность и образование | Дата начала работы на объекте | Дата окончания работы на объекте | N телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

| Дата | Краткое описание и условия проведения работ, должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица. Замечания, требования и предложения контролирующих органов по качеству выполненных работ | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- |

Предписания

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Роспотребнадзора, ОАТИ города Москвы

Бланки предписаний предназначены

только для представителей данных

контролирующих органов и не

подлежат изъятию из журнала работ

Записи других контролирующих органов _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- Приложение 29

к Правилам

(введено постановлением Правительства Москвы

от 14.04.2009 N 290-ПП)

АКТ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ МЕСТА ВЫРУБКИ

Герб города Москвы

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

121019, ГСП-2, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 11,

телефон: (495) 695-57-75, 695-27-78, факс: (495) 691-83-43

АКТ N ____

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ МЕСТА ВЫРУБКИ НА ОБЪЕКТЕ ЛИКВИДАЦИИ

АВАРИЙНОЙ И ИНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

г. Москва                                         "___" ________________ г.

Мы, нижеподписавшиеся _____________________________________________________

(представитель    организации - производителя     работ,      представитель

балансодержателя   территории,   представитель   Департамента),   составили

настоящий акт о том, что для устранения ___________________________________

произведена вырубка зеленых насаждений по адресу: _________________________

в количестве:

деревьев __________________________________________________________________

кустарников _______________________________________________________________

Подписи:

(представитель организации - производителя работ) _________________________

(представитель землепользователя) _________________________________________

(представитель Департамента) ______________________________________________

- Приложение 30

к Правилам

(введено постановлением Правительства Москвы

от 14.04.2009 N 290-ПП)

ФОРМА

ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!

В соответствии с _____________________________________ Правительства Москвы

по адресу: ________________________________________________________________

утвержден проект строительства ____________________________________________

(наименование проекта)

на участке площадью ________________________________________ Предусмотрено:

сохранение __________________ деревьев, ______________________ кустарников,

пересадка ____________________ деревьев, ______________________ кустарников

по адресу: _______________________________________________________________,

вырубка ______________________ деревьев, ______________________ кустарников

(в  т.ч:... аварийных,... сухостойных,...  в   охранной  зоне    инженерных

коммуникаций,... в пятиметровой зоне сносимого здания,...).

В  соответствии  с  Законом   города   Москвы   от  5  мая 1999 г. N 17

"О защите зеленых насаждений" предусматривается:

проектом благоустройства на участке строительства

посадка _____ деревьев, в т.ч. ___________________________________________,

(породный состав и количество, возраст)

посадка _____ кустарников, в т.ч. ________________________________________,

(породный состав и количество)

устройство _____________ кв. м газонов, __________________ кв. м цветников;

компенсационное озеленение по адресу: ____________________________________,

посадка _____ деревьев, в т.ч. ___________________________________________,

(породный состав и количество, возраст)

посадка _____ кустарников, в т.ч. ________________________________________,

(породный состав и количество)

устройство _______ кв. м газонов, ____________________ кв. м цветников.

Проект   строительства   одобрен   решением   муниципального   собрания

от ________________________________________________________________________

Начало работ _____________________ Окончание работ ________________________

Контроль за выполнением работ по вырубке и пересадке деревьев и кустарников осуществляют Инспекция по экологическому контролю Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, тел. _________, и Управление по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей природной среды ГУВД по г. Москве, тел. 605-71-57.

На территории микрорайона ________ проектом застройки предусмотрены озеленительные работы: посадка _______ деревьев и _______ кустарников, устройство ______ кв. м газона и _________ цветников. Дополнительную информацию о проведении озеленительных работ в районе можно получить по телефонам:

Префектура __________________________ Управа района _______________________

Замечания по вырубке, пересадке и озеленению на объекте строительства можно сообщить на "горячую линию" Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы по тел. 605-85-62, 605-88-38 или в Управление по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей природной среды ГУВД по г. Москве по тел. 605-71-57.

- Приложение 30А

к Правилам

(введено постановлением Правительства Москвы

от 14.04.2009 N 290-ПП)

ФОРМА

ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА НА САНИТАРНЫЕ РУБКИ

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!

___________________________________________________________________________

(организация-балансодержатель)

по адресу: ________________________________________________________________

в период с _______________________ по ____________________ проводит работы:

вырубка аварийных, больных и сухостойных деревьев ____________________ шт.,

вырубка больных, сухих кустарников __________ шт.,

обрезка ___________________________________________________________________

(виды и объемы обрезки: санитарная, формовочная, омолаживающая,

отдельные ветви, отдельные стволы, расчистка, удаление стволовой

и прикорневой поросли и т.д.)

Взамен вырубаемых планируется:

посадка ____________ деревьев (породный состав и возраст),

____________ кустарников (породный состав).

Контроль за выполнением работ по вырубке и обрезке деревьев  и  кустарников

осуществляет:

Инспекция экологического контроля Департамента природопользования  и охраны

окружающей среды города Москвы, тел. _____________________________________,

время работы пн.-пт. с 9.00 до 17.00, адрес: ______________________________

Замечания по выполнению работ сообщайте на "горячую линию" Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы по тел. 605-85-62, 605-88-38 (круглосуточно) или в Управление по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей природной среды ГУВД по г. Москве по тел. 605-71-57 (круглосуточно). Дополнительную информацию о проведении работ можно получить в ______ по телефону _______, понедельник - пятница с 9.00 до 18.00.

(землепользователь)

- Приложение 2

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В Г. МОСКВЕ

Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы

от 14.04.2009 N 290-ПП.

- Приложение 3

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В _____ ПОЛУГОДИИ 200___ ГОДА

| Наимено- вание и адрес объекта | Площадь объектов нового строи- тельства (га) | Площадь объектов кап- ремонта (га) | Посадка деревьев, шт. |  | Посадка кустарников, шт. |  | Устройство газонов, кв. м |  | Устройство цветников, кв. м |  | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвести- ционные средства | Бюджет- ные средства | Средства компенса- ционной стоимости |
|  |  |  | Факт | План | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ___________________________

- Приложение 4

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЯ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Для определения оценки качества выполненных работ по озеленению объектов и содержанию озелененных территорий применяются три показателя качества (приложение 11, 12 к Правилам).

Показателю оценки качества "отлично" присваивается 3 балла.

Показателю оценки качества "хорошо" присваивается 2 балла.

Показателю оценки качества "удовлетворительно" присваивается 1 балл.

Оценка качества объекта определяется по среднеарифметической оценке состояния элементов озеленения и благоустройства с учетом площади объекта.

При подведении итогов выполненных работ по озеленению или содержанию озелененных территорий специализированной озеленительной организации присваивается квалификационный балл, который рассчитывается как произведение суммарной оценки качества всех объектов, выполненных соискателем конкурса за прошедший год, и суммы баллов квалификационных показателей (профессиональных, производственных, экономических).

Предпочтение при получении заказов на выполнение озеленительных работ отдается организациям, набравшим большее количество баллов.